Проект №: ПП-497-046-2014

Заказчик: Государственное казённое учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог

Новосибирской области»

ПРОЕКТ  ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ «СОВЕТСКОЕ ШОССЕ» В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК КРАСНООБСК И МИЧУРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

Том I

Генеральный директор                                                                     В.М. Савко

Главный градостроитель проекта                                           А.В. Нестеркин

Новосибирск

2014 г.

01 Состав проекта

Утверждаемая часть

- Том I.  Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или  местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

- Том I.  Чертёж планировки территории

Материалы по обоснованию

- Том II. Пояснительная записка

- Том II. Схемы

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде растровых изображений в формате jpeg.

Состав графической части проекта

| № п/п | Наименование чертежей | Марка чертежа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Чертежи утверждаемой части проекта |  |  |
| 1 | Чертёж проекта планировки с отображением красных линий; линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линий связи, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, подходов к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; границ зон планируемого размещения объектов социально - культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, границ зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения М 1:5000 | ПП-1 | 2 |
|  | Схемы материалов по обоснованию |  |  |
| 2 | Схема расположения элемента планировочной структуры | ПП-2 | 1 |
| 3 | Схема использования территории в период подготовки проекта М 1:5000 | ПП-3 | 1 |
| 4 | Разбивочный план красных линий М 1:5000 | ПП-4 | 1 |
| 5 | Схема организации улично-дорожной сети М 1:5000 | ПП-5 | 1 |
| 6 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:5000 | ПП-6 | 1 |
| 7 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:5000 | ПП-7 | 1 |

02 Перечень ответственных за разработку проекта

Начальник отдела разработки

градостроительной документации

(главный градостроитель проекта)                                               Нестеркин  А.В.

Инженер городского кадастра                                                       Чеснок  А.С.

Специалист-градостроитель                                                          Аникина С.С.

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Характеристика современного использования территории	3

2.	Основные направления градостроительного развития территории	5

2.1.	Функционально-планировочная организация территории	5

2.2.	Зоны с особыми условиями использования территории, объекты культурного наследия	7

2.3.	Параметры развития систем транспортного и инженерно-технического обеспечения территории	7

3.	Положение о размещении объектов федерального, регионального или местного значения	8

3.1.	Размещение объектов федерального значения	8

3.2.	Размещение объектов регионального  значения	8

3.3.	Размещение объектов местного значения	8

ПРИЛОЖЕНИЯ	9

- Характеристика современного использования территории

Объектом проектирования является территория Мичуринского сельсовета в границах 400 метрового коридора вдоль оси реконструируемой автомобильной дороги  (200 м от оси проектируемой дороги в каждую сторону) от границ города Новосибирска (Кировский район) до границ города Новосибирска (Советский район).

Территория проектирования разделена на две части. Первая часть отнесена к объекту «Автомобильная дорога общего пользования с путепроводом через железнодорожные пути от ул. Петухова до Советского шоссе в Кировском районе г. Новосибирска (заказчик МКУ «УДС»), вторая часть относится к объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Советское шоссе» в Новосибирском районе Новосибирской области» (заказчик ГКУ НСО «ТУАД»).

Началом участка трассы автомобильной дороги «Советское шоссе» является   ПК 0+00, расположенный в районе выезда из АЗС «Октан». Конец участка ПК 81+55 - пересечение «Советского шоссе» с ул.Часовая и ул.Ивлева в Советском районе города (граница подсчета объемов работ – ПК 81+38). Протяженность участка - 8,155 км, строительная длина - 8,138 км. Техническое состояние автодороги в настоящее время неудовлетворительное, ширина асфальтобетонного покрытия от 9,5 до 14,5м не соответствует требованиям СНиП 2.07.01-89*. При обследовании выявлены трещины в асфальтобетонном покрытии (37% общей площади), колейность и выбоины. Практически на всех пересечениях и примыканиях отсутствуют переходно-скоростные полосы.

В границах проектирования расположены следующие территории и объекты:

- сельскохозяйственные угодья, в т.ч. опытные поля СО РАСХ;

- жилая застройка п. Элитный;

- территории производственных и коммунальных объектов, автозаправочных станций;

- садовые некоммерческие товарищества;

Объекты капитального строительства федерального, регионального  и местного значения по трассе проектируемой автодороги отсутствуют.

На территории Мичуринского сельсовета трассу  пересекают: воздушные линии электропередач 10 кВ, 110 кВ; силовые электрокабели; линии связи.

Санитарные разрывы до жилой застройки населённых пунктов выдержаны.

Баланс территории, примыкающей к автомобильной дороге, приведён в таблице.

Таблица 1

Существующий баланс территории

| № п/п | Наименование территории | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего в границах проектирования | 304,97 | 100 |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 12,18 | 4,69 |
| 2 | Леса | 35,71 | 13,74 |
| 3 | Луга (сенокосы) | 1,18 | 0,45 |
| 4 | Пашня | 221,09 | 85,04 |
| 5 | Пастбища | 12,43 | 4,78 |
| 6 | Парки | 5,33 | 2,05 |
| 7 | Территории автомобильной автодороги «Советское шоссе» | 17,05 | 6,56 |

Проект планировки выполнен на основании следующих инженерно-геологических изысканий:

- инженерно-геологические изыскания, выполненные в 2011 году ОАО «Иркутскгипродорнии» (отчёт шифр 3-2011-ИГ);

- инженерно-геодезические изыскания,  выполненные в феврале-мае 2011 года Новосибирским филиалом ОАО «Иркутскгипродорнии» (проектная документация, технический отчёт, раздел 1 «Инженерно-геодезические изыскания» Том № 1, шифр 3-2011-ТГ).

- Основные направления градостроительного развития территории

  - Функционально-планировочная организация территории

Площадь территории проектирования составляет 315,5 га.

В границах проекта планировки установлено 7 функциональных зон:

- жилая зона

- зона общественного и коммерческого назначения

- зона научно-производственных объектов

- зона сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта

- зона сельскохозяйственного использования

- зона производственных объектов

- зона объектов экспериментального сельскохозяйственного производства

Жилая зона включает территории, переданные фондом развития жилищного строительства (фонд РЖС) для комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства, а так же территории, планируемые к застройке в соответствии с генеральным планом Мичуринского сельсовета.

Зона общественного и коммерческого назначения включает территории социально-бытовых объектов, объектов культурного, торгового и административного назначения.

Зона научно-производственных объектов включает в себя проектируемые территории развития научных институтов, коммерческих объектов, а также территории сельскохозяйственного производства.

Зона сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта  включает территории, предназначенные для размещения автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений. Границами зоны являются проектируемые красные линии.

Зона сельскохозяйственного использования отнесены территории садоводческих и дачных некоммерческих товариществ, территории занятые сельскохозяйственными угодьями, кустарниками и лесными колками прилегающие к полосе отвода автомобильной дороги в границах рассматриваемой территории.

Зона производственных объектов включает территории производственного, коммунального и специального назначения.

Зона объектов экспериментального сельскохозяйственного производства

включает территории посадок и полей экспериментальных хозяйств.

Баланс проектируемой территории по функциональному назначению приведён в таблице.

Таблица 2.1-1

Параметры планируемых функциональных зон

в границах проектируемой территории

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО в границах проектирования | 315,5 | 100,00 |
| 1 | жилая зона | 15,4 | 4,9 |
| 2 | зона общественного и коммерческого назначения | 3,6 | 1,1 |
| 3 | зона научно-производственных объектов | 17 | 5,4 |
| 4 | зона сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта | 189,5 | 60,0 |
| 5 | зона сельскохозяйственного использования | 70,9 | 22,5 |
| 6 | зона производственных объектов | 12,9 | 4,1 |
| 7 | зона объектов экспериментального сельскохозяйственного производства | 6,2 | 2,0 |

  - Зоны с особыми условиями использования территории, объекты культурного наследия

Проектом предлагается установить придорожную полосу проектируемой автомобильной дороги как для дороги I-II категории 75 м от полосы отвода в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Санитарно-защитная зона до жилой застройки составляет 100 м от края проезжей части в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

В соответствии с  заключением Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 24.06.2008 г. № 1877 на территории предназначенной для реконструкции  автомобильной дороги «Советское шоссе» не выявлено объектов историко-культурного и археологического наследия.

  - Параметры развития систем транспортного и инженерно-технического обеспечения территории

Реконструкция автодороги вызвана необходимостью приведения транспортно-эксплуатационного состояния дороги к уровню, обеспечивающему установленные требования к ее потребительским свойствам при развитии социально-экономического комплекса.

Автомобильная дорога запроектирована по параметрам магистральной дороги регулируемого движения согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- расчётная скорость - 100км/час;

- ширина земляного полотна - 28,0 м;

- ширина проезжей части - 15,5 м; .

- ширина обочины - 3,75 м;

- вид покрытия - асфальтобетон;

- наименьший радиус кривой в плане – 400 м;

- наибольший продольный уклон - 5%.

Протяженность трассы - 8,155 км, строительная длина - 8,138 км.

Конструкция земляного полотна принята согласно СНиП 2.07.01-89*, шириной 28,0м. Высота насыпи - 0,5-2,8 м, максимальный продольный уклон - 19,7%, заложение откосов -1:1,5.

Проектом предусмотрено устройство девяти пересечений и примыканий в одном уровне. Три - со светофорным регулированием. Ограждающие устройства запроектированы с применением металлического барьерного ограждения.

- Положение о размещении объектов федерального, регионального или местного значения

  - Размещение объектов федерального значения

Размещения объектов федерального значения проектом планировки не предусматривается.

  - Размещение объектов регионального  значения

В границах зоны транспортной инфраструктуры запланировано размещение объекта регионального значения – автомобильная дорога «Советское шоссе».

  - Размещение объектов местного значения

Размещения объектов местного значения проектом планировки не предусматривается.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение 1

- Каталог координат поворотных точек  красных линий

(Система координат местная Новосибирской области)

Таблица 1

| Номер точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 473062.560 | 4202531.825 |
| 2 | 473229.750 | 4202510.400 |
| 3 | 473418.360 | 4202461.725 |
| 4 | 473837.460 | 4202099.725 |
| 5 | 473903.970 | 4202163.900 |
| 6 | 473923.050 | 4202146.825 |
| 7 | 473856.570 | 4202083.225 |
| 8 | 474486.570 | 4201539.125 |
| 9 | 474509.250 | 4201519.525 |
| 10 | 474910.770 | 4201172.725 |
| 11 | 474933.450 | 4201153.125 |
| 12 | 475229.460 | 4200896.825 |
| 13 | 475350.960 | 4200950.325 |
| 14 | 475376.850 | 4200967.125 |
| 15 | 475398.660 | 4200994.125 |
| 16 | 475420.170 | 4201071.025 |
| 17 | 475556.760 | 4201001.325 |
| 18 | 475556.850 | 4200656.325 |
| 19 | 475654.770 | 4200667.825 |
| 20 | 475685.670 | 4200609.025 |
| 21 | 475615.560 | 4200600.725 |
| 22 | 475602.750 | 4200586.025 |
| 23 | 476325.960 | 4199942.525 |
| 24 | 476376.870 | 4200000.825 |
| 25 | 476399.370 | 4199981.025 |
| 26 | 476348.460 | 4199922.525 |
| 27 | 476705.970 | 4199604.400 |
| 28 | 476758.170 | 4199664.825 |
| 29 | 476780.760 | 4199644.825 |
| 30 | 476728.350 | 4199584.525 |
| 31 | 476809.260 | 4199512.525 |
| 32 | 476619.960 | 4199360.025 |
| 33 | 475741.170 | 4200134.325 |
| 34 | 475658.160 | 4200054.825 |
| 35 | 475629.270 | 4200080.825 |
| 36 | 475762.050 | 4200216.025 |
| 37 | 475435.770 | 4200502.900 |
| 38 | 475351.050 | 4200546.525 |
| 39 | 475347.060 | 4200349.325 |
| 40 | 475334.670 | 4200344.725 |
| 41 | 475337.670 | 4200432.125 |
| 42 | 475191.360 | 4200433.900 |
| 43 | 475089.060 | 4200565.125 |
| 44 | 475107.450 | 4200689.025 |
| 45 | 473527.770 | 4202069.125 |
| 46 | 473437.350 | 4202143.525 |
| 47 | 473354.760 | 4202195.825 |
| 48 | 473249.370 | 4202243.825 |
| 49 | 473116.770 | 4202282.400 |
| 50 | 472958.160 | 4202295.125 |
| 51 | 469981.950 | 4202228.900 |
| 52 | 470573.160 | 4202482.325 |
| 53 | 472258.560 | 4202519.900 |

Разбивочный план красных линий