Проект №: ПП-47-Д/14-057-2014

Заказчик: Муниципальное казённое учреждение города Новосибирска «Управление дорожного строительства» (МКУ «УДС»)

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ С ПУТЕПРОВОДОМ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ ОТ УЛИЦЫ ПЕТУХОВА ДО СОВЕТСКОГО ШОССЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИЧУРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

Том II

Генеральный директор                                                                     В.М. Савко

Главный градостроитель проекта                                           А.В. Нестеркин

Новосибирск

2015 г.

01 Состав проекта

Утверждаемая часть

- Том I.  Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или  местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

- Том I.  Чертёж планировки территории

Материалы по обоснованию

- Том II. Пояснительная записка

- Том II. Схемы

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде растровых изображений в формате jpeg.

Состав графической части проекта

| № п/п | Наименование чертежей | Марка чертежа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Чертежи утверждаемой части проекта |  |  |
| 1 | Чертёж проекта планировки с отображением красных линий; линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линий связи, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, подходов к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; границ зон планируемого размещения объектов социально - культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, границ зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения М 1:5000 | ПП-1 | 1 |
|  | Схемы материалов по обоснованию |  |  |
| 2 | Схема расположения элемента планировочной структуры | ПП-2 | 1 |
| 3 | Схема использования территории в период подготовки проекта М 1:5000 | ПП-3 | 1 |
| 4 | Разбивочный план красных линий М 1:5000 | ПП-4 | 1 |
| 5 | Схема организации улично-дорожной сети М 1:5000 | ПП-5 | 1 |
| 6 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:5000 | ПП-6 | 1 |
| 7 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:5000 | ПП-7 | 1 |

02 Перечень ответственных за разработку проекта

Начальник отдела разработки

градостроительной документации

(главный градостроитель проекта)                                               Нестеркин А.В.

Инженер городского кадастра                                                       Чеснок А.С.

Специалист-градостроитель                                                           Аникина С.С.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Анализ сложившегося использования территории	5

1.1.	Краткая характеристика климатических  условий	5

1.2.	Положение в системе расселения	9

1.3.	Современное состояние территории	9

1.4.	Зоны с особыми условиями использования территории	10

1.5.	Объекты историко-культурного и археологического наследия	10

2.	Основные направления комплексного развития территории по генеральному плану поселения	11

3.	Предложения по планировке территории	12

3.1.	Функционально-планировочная организация территории	12

3.2.	Параметры развития систем транспортного и инженерно-технического обеспечения территории	13

3.3.	Предложения по установлению зон с особыми условиями использования территории	14

- Введение

Проект планировки территории выполнен Открытым акционерным обществом Сибирский научно-исследовательский и проектный институт градостроительства (ОАО СибНИИ градостроительства)  на основании муниципального контракта № 47-Д/14 от 24.03.2014г.

Подготовка проекта планировки осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Объектом градостроительного планирования  является территория МО Мичуринский   сельсовет Новосибирского района Новосибирской области, на территории  которого планируется строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования с путепроводом через железнодорожные пути от ул. Петухова до Советского шоссе в Кировском районе города Новосибирска».

Проект выполнен в соответствии с нормативными документами:

- Закон Новосибирской области от 17.12.2012 № 284-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 21.12.2011 N 571-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012 - 2015 годах»;

- Приказ Минтранса Новосибирской области от 29.10.2012 № 154 «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ на 2013год»;

- Приказ Минтранса Новосибирской области № 175 от 27.09.2013 «О внесении изменений»;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс РФ;

- Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» от 08.11.2007  № 257-ФЗ;

- Закон Новосибирской области от 27.04.2010 N 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области».

Проектные решения выполнены с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:

- Схема территориального планирования Новосибирского района;

Проект планировки выполнен на основании следующих инженерно-геологических изысканий:

- инженерно-геологические изыскания, выполненные в 2011 году ОАО «Иркутскгипродорнии» (отчёт шифр 3-2011-ИГ);

-       инженерно-геодезические изыскания,  выполненные в феврале-мае 2011 года Новосибирским филиалом ОАО «Иркутскгипродорнии» (проектная документация, технический отчёт, раздел 1 «Инженерно-геодезические изыскания» Том № 1, шифр 3-2011-ТГ).

- Анализ сложившегося использования территории

  - Краткая характеристика климатических  условий

Описание климатических условий района проектирования приводится по метеостанции «Огурцово».

Рассматриваемая территория отличается суровой продолжительной зимой с сильными ветрами, метелями, устойчивым снежным покровом и довольно жарким летом. Переходные сезоны коротки, с резкими колебаниями температуры. Весна и начало лета засушливы.

Температура воздуха.

Многолетняя средняя годовая температура воздуха составляет 0,2°С. Самый холодный месяц - январь с средней суточной температурой воздуха -18.8°С и абсолютным минимумом -50°С. Самый тёплый месяц - июль, средняя температура его составляет 19,0°С, абсолютный максимум достигает 38°С Амплитуда колебания средней месячной температуры воздуха составляет 37,8°С, а экстремальных её значений - 88 °С.

Таблица 1.1-1

Температура воздуха за многолетний период (Метеостанция Огурцово)

| tо | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср. месячная | -18,8 | -17,3 | -10,1 | 1,5 | 10,3 | 16,7 | 19,0 | 15,8 | 10,1 | 1,9 | -9,2 | -16,5 | 0,2 |
| абс. max | 3 | 5 | 12 | 31 | 35 | 37 | 37 | 35 | 33 | 25 | 11 | 7 | 37 |
| абс. min | -50 | -48 | -38 | -29 | -9 | -2 | 2 | -2 | -7 | -26 | -46 | -48 | -50 |

Таблица 1.1-2

Даты наступления средних суточных температур воздуха выше и ниже определённых пределов и число дней с температурой, превышающей эти пределы (Метеостанция Огурцово)

| tо, С | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Даты | 2III | 20III | 3IV | 15IV | 28IV | 17V | 7VI |
|  | 3XII | 15XI | 3XI | 21X | 4X | 14IX | 22VIII |
| Число дней | 275 | 239 | 213 | 188 | 158 | 119 | 75 |

Весна - наиболее короткий, ветреный и сухой сезон в году. Начинается с перехода средней суточной температуры воздуха через 0°С и разрушения устойчивого снежного покрова в конце первой или начале второй декады апреля. Средняя суточная температура воздуха в течение марта-мая возрастает от 0 до 15°С, в отдельные дни тёплой весны возможно повышение температуры воздуха до 25-30°С. На фоне общего потепления могут наблюдаться возвраты холодов с заморозками и выпадением снега.

Лето наступает во второй или третьей декаде мая и продолжается 3-3.5 месяца. Переход средней суточной температуры воздуха через 15°С (первая декада июня) соответствует наиболее тёплому периоду, однако температура воздуха в летнее время неустойчива, суточные амплитуды значительны, жаркие дни нередко сменяются прохладными. Продолжительность периода средней суточной температурой воздуха выше 15оС составляет 2,5 месяца. Продолжительность безморозного периода 118-120 дней.

Частые заморозки во второй декаде августа являются первым признаком осени, которая наступает с переходом средней суточной температуры воздуха через 10°С во второй декаде сентября. В отдельные годы в первой половине сентября бывает много по-летнему жарких дней с температурой 30-35°С. Во второй половине сентября на общем фоне понижения температуры и ухудшения погоды имеют место возвраты тепла.

Период предзимья длится, в среднем, около месяца, от даты перехода средней суточной температуры воздуха через 0°С до наступления морозов. В редких случаях зима устанавливается сразу, без переходного периода. Наиболее сильные холода наступают после перехода средней суточной температуры воздуха через -5°С и образования устойчивого снежного покрова. Зима длится 5 месяцев, с ноября по март. В конце марта устойчивые заморозки прекращаются, учащаются оттепели, начинается оседание и таяние снежного покрова.

Влажность воздуха.

Среднегодовая упругость водяного пара равна 6.6 мб. Наибольшая средняя упругость водяного пара 15.6 мб наблюдается в июле при максимальной температуре воздуха, а наименьшая -1.4 мб в январе. В зимний период, с ноября по март, изменение упругости водяного пара незначительно. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 74%. В мае относительная влажность воздуха имеет минимальное значение.

Таблица 1.1-3

Влажность воздуха за многолетний период (Метеостанция Огурцово)

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютная, мб | 1,4 | 1,5 | 2,6 | 5,0 | 7,3 | 12,3 | 15,6 | 13,4 | 9,2 | 5,5 | 3,0 | 1,8 | 6,6 |
| Относительная,% | 79 | 77 | 78 | 70 | 59 | 65 | 72 | 75 | 74 | 77 | 81 | 81 | 74 |

Осадки.

В рассматриваемом районе выпадает до 442 мм осадков в год. На тёплую часть года приходится до 76 % годовой суммы осадков. Минимум осадков падает на февраль, максимум - на июль месяц. Осадки более 10 мм выпадают в течение 8-10 дней, а осадки слоем 20 мм и более всего лишь в течение 2-3 дней в году. Среднее количество осадков по месяцам представлено в таблице 1.1-4.

Таблица 1.1-4

Месячное и годовое количество осадков (Метеостанция Огурцово)

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадки, мм | 19 | 14 | 15 | 24 | 36 | 58 | 72 | 66 | 44 | 38 | 32 | 24 | 442 |

Таблица 1.1-5

Число дней с твёрдыми, жидкими и смешанными осадками (Метеостанция Огурцово)

| Вид осадков | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твёрдые | 18,2 | 13,8 | 9,8 | 4,6 | 0,6 |  |  |  |  | 5,4 | 18,4 | 20,0 | 91 |
| Жидкие |  |  |  | 3,5 | 8,8 | 15,7 | 16,4 | 17,0 | 14,2 | 6,5 |  |  | 82 |
| Смешанные |  |  | 1,5 | 3,6 | 2,0 |  |  |  | 0,9 | 4,9 | 2,6 | 1,2 | 17 |

Снежный покров.

Время выпадения первого снега близко к дате перехода средней суточной температуры воздуха через 0°С. Снежный покров появляется в третьей декаде октября. Устойчивый снежный покров образуется в первых числах ноября, но в отдельные годы могут наблюдаться значительные отклонения от средней даты. Максимальной высоты снежный покров достигает в третьей декаде февраля. Средняя из наибольших высот снежного покрова за зиму составляет на защищенных участках 60-80 см, на открытых - 35-55 см. Максимальный запас воды в снеге колеблется от 170 до 200 мм. С наступлением оттепелей высота снежного покрова быстро уменьшается. Таяние снега происходит значительно быстрее, чем его накопление. Устойчивый снежный покров разрушается в течение апреля. В отдельные годы разрушение устойчивого снежного покрова может быть как в более ранние сроки, так и в более поздние.

Промерзание почвы.

Глубина промерзания почвы находится в тесной зависимости от её механического состава, степени увлажнения, а также высоты и плотности снежного покрова. На возвышениях почва может промерзать на глубину в 2-3 раза большую, чем в заснеженных понижениях. Средняя из наибольших глубина промерзания почвы составляет 150-200 см. Полностью почва оттаивает в течение второй декады мая - первой декады июня.

Ветер.

В течение года на рассматриваемой территории преобладают южные и юго-западные ветры. В летний период наибольшую повторяемость имеют ветры северо-восточного направления. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в осенние и зимние месяцы, наименьшие - в июле и августе. Сильный ветер зимой  сопровождается метелями и снегопадами, летом – пыльными бурями и ливневыми дождями.

Таблица 1.1-6

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с (Метеостанция Огурцово)

| Высота флюгера | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,8 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,3 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 4,3 | 4,8 | 4,3 | 3,8 |

Таблица 1.1-7

Среднее число дней с сильным ветром (Метеостанция Огурцово)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 1,9 | 3,3 | 2,4 | 2,4 | 1,6 | 0,9 | 0,3 | 1,3 | 2,1 | 3,3 | 3,3 |

Таблица 1.1-8

Повторяемость направлений ветра и штилей, % (Метеостанция Огурцово)

| Период | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 3 | 5 | 9 | 16 | 27 | 31 | 6 | 3 | 15 |
| Июль | 12 | 18 | 11 | 10 | 11 | 15 | 12 | 11 | 18 |
| Год | 7 | 9 | 8 | 11 | 19 | 26 | 13 | 7 | 13 |

Гололёдно-изморозевые образования.

Гололёд и изморозь наблюдается с сентября по май. Гололёд наблюдается чаще осенью и весной, а изморозь преимущественно зимой. Появление гололёда происходит чаще всего утром (6-8 ч) или вечером (18-22 ч), когда наиболее интенсивно понижается температура воздуха. Продолжительность гололёда определяется характером суточного изменения температуры воздуха и он может наблюдаться от 15 минут до 40 часов. Средний диаметр отложений гололёда на проводах колеблется в пределах 7-9 мм, изморози – 18 мм. Обычно гололёд сопровождается другими опасными явлениями погоды: в 33% случаев образуется при дожде, в 46% - мокром снеге, в 7% - при мороси, снеге и тумане. Температура воздуха при гололёде колеблется от 0 ° до -5°С. Максимальные отложения на проводах наиболее часто происходит при температуре от 0 до -4° (50-70%), реже при температуре от -4 до -10° (10-30%). Образование гололёда при температуре ниже -10° бывает редко (5-6%). Ветер при гололёде чаще всего имеет юго-западное направление. В 50% случаев скорость ветра составляет 4-7 м/с. При штиле и сильном ветре гололёд наблюдается в 10% случаев, поскольку эти явления редки. Среднее число дней с изморозью 30 дней. Продолжительность изморози 0-6 часов. Изморозь образуется с октября по май с максимумом в декабре-январе. Образование изморози наиболее вероятно во второй половине ночи (0-6 ч), после 8 часов возможность её возникновения незначительна. Скорость ветра при образовании изморози колеблется от 0 до 3 м/с (60-80% случаев) и от 4 до 7 м/с (17-28% случаев). Ежегодно в Новосибирске отмечаются гололёдно-изморозевые явления. Максимальная величина отложений гололёда большого диаметра составила 12 мм (1956-57, 1964-65гг.), кристаллической изморози - 37мм (1958-59гг.), сложного отложения - 60мм (1953-54 гг.).

Таблица 1.1-9

Число дней с гололёдом и изморозью

| Метеостанция | Вид отложений | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новосибирск, Бугры | гололёд | 0,04 | 0,04 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,09 | 3 |
|  | изморозь |  | 0,3 | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 1 | 0,05 | 43 |
| Огурцово | гололёд |  | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,09 | 0,09 | 3 |
|  | изморозь |  | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 |  | 49 |

  - Положение в системе расселения

Автомобильная дорога  «Советское шоссе» является дорогой регионального  значения, которая связывает Кировский район г. Новосибирска (от ул. Петухова) с Советским районом г. Новосибирска (до ул. Часовая)  через территорию Мичуринского сельсовета Новосибирского  района Новосибирской области. Объектом нового строительства является участок автомобильной дороги от ул. Петухова до АЗС «Октан».

Территория Мичуринского сельсовета находится в юго-западной части  Новосибирского района.  С восточной и северной  стороны Мичуринский сельсовет граничит с территорией городского округа город Новосибирск и городским поселением р.п. Краснообск, на  юге территория  сельсовета граничит с территориями Морского сельсовета и города Новосибирска, с востока она имеет границу с  Верх-Тулинским сельсоветом.

Общая площадь территории Мичуринского сельсовета в настоящее время, на период разработки проекта, составляет 4540,05 га, количество населённых пунктов –3.

Автомобильная дорога проектируется как  магистраль регулируемого движения.

  - Современное состояние территории

Объектом проектирования является территория МО Мичуринский сельсовет в границах 400 метрового коридора вдоль оси автомобильной дороги  «Советское шоссе» (200 м от оси проектируемой дороги в каждую сторону).

Начало пикетажа трассы проектируемой автомобильной дороги общего пользования с путепроводом через железнодорожные пути от ул. Петухова до Советского шоссе в Кировском районе г. Новосибирска направлено в сторону ул. Петухова. ПК 0+00 находится в районе выезда из АЗС «Октан», расположенной на автомобильной дороге «Советское шоссе» в Новосибирском районе Новосибирской области. Конец трассы по основному направлению ПК 16+57,53 находится в районе АЗС «Хорос», расположенной на автомобильной дороге от ул.Мира до ул. Петухова (Чемской мост), непосредственно за пересечением ул. Петухова с автомобильной дорогой от ул. Мира до ул. Петухова в Кировском районе г.Новосибирска.

По территории Мичуринского сельсовета Новосибирского района трасса проходит на протяжении 0,769 км (с ПК 0+00 по ПК 7+69).

В границах проектирования расположены следующие территории и объекты:

- сельскохозяйственные угодья, в т.ч. опытные поля СО РАСХ;

- перспективная  жилая застройка п. Элитный;

- территории производственных и коммунальных объектов, автозаправочных станций;

Объекты капитального строительства федерального, регионального  и местного значения по трассе проектируемой автодороги отсутствуют.

На территории Мичуринского сельсовета трассу  пересекают: силовые электрокабели; коллекторы хозяйственно-бытовой канализации; линии связи.

Санитарные разрывы до жилой застройки населённых пунктов выдержаны.

  - Зоны с особыми условиями использования территории

В настоящее время ширина придорожной полосы автомобильной дороги «Советское шоссе» составляет 50 м в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Санитарный разрыв  до жилой застройки составляет 100 м от края проезжей части в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Охранные зоны для линий электроснабжения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" .

Автомобильная дорога проходит в границах нормативных санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов расположенных вдоль трассы автомобильной дороги.

  - Объекты историко-культурного и археологического наследия

На территории, предназначенной для строительства  автомобильной дороги, объектов историко-культурного и археологического наследия не расположено.

- Основные направления комплексного развития территории по генеральному плану поселения

Проектируемая автомобильная дорога расположена в границах Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

- Предложения по планировке территории

  - Функционально-планировочная организация территории

Площадь рассматриваемой территории составляет 30,46 га.

В границах рассматриваемой территории установлено 4 функциональные зоны:

- зона жилая

- зона сельскохозяйственного использования

- зона сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта

- зона производственных объектов

Жилая зона включает территории, переданные фондом развития жилищного строительства (фонд РЖС) для комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства, а так же территории, планируемые к застройке в соответствии с генеральным планом Мичуринского сельсовета.

Зона сельскохозяйственного использования включает территории занятые сельскохозяйственными угодьями.

Зона сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта включает территории, предназначенные для размещения автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений. Границами зоны являются проектируемые красные линии.

Зона производственных объектов включает территории производственного, коммунального и специального назначения.

Баланс проектируемой территории по функциональному назначению приведён в таблице.

Таблица 3.1-1

Параметры планируемых функциональных зон

в границах рассматриваемой территории

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего в границах проектирования | 30,46 | 100,00 |
| 1 | Зона жилая | 1,20 | 3,9 |
| 2 | Зона сельскохозяйственного использования | 6,47 | 21,3 |
| 3 | Зона сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта | 13,36 | 43,8 |
| 4 | Зона производственных объектов | 9,43 | 31,0 |

  - Параметры развития систем транспортного и инженерно-технического обеспечения территории

Строительство автодороги вызвано необходимостью улучшения транспортных связей центра города Новосибирска с периферийными районами (жилой район ОбьГЭС) и пригородными территориями.

В границах рассматриваемого участка (объект «Автомобильная дорога общего пользования с путепроводом через железнодорожные пути от ул. Петухова до Советского шоссе в Кировском районе г. Новосибирска») автомобильная дорога запроектирована как магистраль регулируемого движения со следующими параметрами:

- расчётная скорость  основного направления – 80 км/час;

левоповоротного съезда – 50 км/час;

правоповоротного съезда – 60 км/час;

- число полос движения основного направления – 6;

левоповоротного съезда – 1;

правоповоротного съезда – 2;

- ширина полосы движения  основного направления – 3,75 м;

левоповоротного съезда – 7,00 м;

правоповоротного съезда – 4,00 м;

- ширина краевой полосы для автобусного движения  основного направления – 4,0 м;

- ширина проезжей части  основного направления – 2 х 11,5 м;

левоповоротного съезда – 7,00 м;

правоповоротного съезда – 8,00 м;

- ширина разделительной полосы  основного направления – 3,00 м на подходах к путепроводу,  4,0 м на путепроводе;

- ширина тротуара пешеходной дорожки – 1,50-3,00 м;

- ширина предохранительной полосы основного направления – 0,75 м (2,00 м на путепроводе);

левоповоротного съезда – 0,50 м;

правоповоротного съезда – 0,50 м;

- наибольший продольный уклон основного направления – 3,0%;

левоповоротного съезда – 1,0 %;

правоповоротного съезда – 0,2%;

- наименьший радиус кривых в плане основного направления – 800 м;

левоповоротного съезда – 100 м;

правоповоротного съезда – 250 м;

Протяжённость трассы составила 1592,53 м (в том числе 769 м по территории Мичуринского сельсовета).

Трасса правоповоротного съезда проложена из условия необходимости размещения правоповоротного съезда на отдельном земляном полотне на расстоянии не менее 10 м от подошвы насыпи автомобильной дороги основного направления. В соответствии с проектом организации строительства в первую очередь будет построен правоповоротный съезд, после открытия по нему движения транспорта будут выполняться работы по строительству основного направления с путепроводом через железнодорожные пути.

Трасса левоповоротного съезда проложена из условия необходимости вписывания левоповоротного съезда под проектируемый путепровод, а так же расположением левоповоротного съезда на участке ПК  0+00  - ПК 4+00 между подошвой насыпи автомобильной дороги основного направления и коридором существующих коммуникаций, проложенных между существующим земляным полотном автомобильной дороги «Советское шоссе» и территорией завода «Красный Восток».

Правоповоротные и левоповоротные съезды в период эксплуатации служат для обеспечения связи Советского района, р.п. Краснообск и территории Мичуринского сельсовета с жилыми районами «Северо-Чемской» и «Южно-Чемской» без выезда на регулируемый перекрёсток ул. Петухова – автомобильная дорога от ул. Мира до ул. Петухова (Чемской мост).

  - Предложения по установлению зон с особыми условиями использования территории

Проектом предлагается установить придорожную полосу проектируемой автомобильной дороги как для дороги I-II категории 75 м от полосы отвода в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Санитарно-защитная зона до жилой застройки составляет 100 м от края проезжей части в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

На территории, предназначенной для строительства  автомобильной дороги, объектов историко-культурного и археологического наследия не расположено.