Свидетельство № 0004.05-2010-5405409440-П-138 от 20. 05. 2013 г.

Заказчик – ГКУ НСО ТУАД

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

автомобильной дороги регионального значения

«Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)»

на участке км 256+889 – км 257+471 в границах

муниципального образования Майский сельсовет

Краснозёрского района Новосибирской области

Том 2

Материалы по обоснованию проекта

2016

Свидетельство № 0004.05-2010-5405409440-П-138 от 20. 05. 2013 г.

Заказчик – ГКУ НСО ТУАД

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

автомобильной дороги регионального значения

«Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)»

на участке км 256+889 – км 257+471 в границах

муниципального образования Майский сельсовет

Краснозёрского района Новосибирской области

Том 2

Материалы по обоснованию проекта

| Директор |  | М.В. Григорьев |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | Т.И. Пудина |

ЭКЗ. ___                                                                                        Арх. 459.2

2016

Содержание

Введение	5

1. Комплексная оценка территории	7

1.1 Природно-климатические условия	7

1.2 Геологическое строение	9

1.3 Гидрогеологические условия	9

1.4 Инженерно-геологическая характеристика территории	9

1.5 Инженерно-геодезические изыскания	10

1.5.1 Виды и объёмы выполненных работ	10

1.5.2 Топографо-геодезическая изученность района инженерных изысканий	10

1.5.3 Сведения о методике и технологии выполнения работ	11

1.5.4 Полевые работы	12

1.5.5 Трасса дороги	13

2. Определения параметров планируемого строительста систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории	14

2.1 Характеристика современного использования территории	14

2.1.1 Категории земель	15

2.2 Объекты культурного наследия	15

2.3 Планируемое развитие территории	15

2.3.1 Планировочное решение	15

2.3.2 Зоны с особыми условиями использования территории	18

2.3.3 Характеристики развития транспортной инфраструктуры	19

2.3.4 Организация и безопасность дорожного движения	19

2.3.5 Подготовка территории строительства	20

3. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	21

3.1 Вертикальная планировка	21

4. Охрана окружающей среды	22

4.1 Оценка воздействия и мероприятия по защите атмосферного воздуха	23

4.2 Оценка физического воздействия и мероприятия по снижению шума	28

4.3 Мероприятия по охране здоровья и жизни людей. Организация зоны санитарного разрыва	29

4.4 Охрана поверхностных и подземных вод	30

5. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности	33

5.1 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций	33

5.2 Опасность возникновения природных катаклизмов	36

5.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	36

Состав проекта

| № чертежа | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Том 1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории |  |
| 1 | Чертёж планировки территории автомобильной дороги регионального значения «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» на участке км 256+889 – км 257+471 в границах муниципального образования Майский сельсовет Краснозёрского района Новосибирской области | 1:1000 |
|  | Том 2. Материалы по обоснованию проекта |  |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 1:1000 |
| 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:1000 |
| 4 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:1000 |

Введение

Проект планировки территории автомобильной дороги регионального значения «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» на участке км 256+889 – км 257+471 в границах муниципального образования Майский сельсовет Краснозёрского района Новосибирской области разработан инженером по землеустроительным делам ООО «СибирьДорПроект» на основании контракта № 1/274 от 18 августа 2015 г.

При разработке документации использованы следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Инструкция «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СНиП 2.01.51-90 Свод правил. «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» (подпункты 1.9, 3.23-3.31);

- СП 11-107-98 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций проектов строительства» (пункт 4 и пункт 5);

- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований (пункт 4 и пункт 5);

- СП 11-113-2002 «Порядок учета инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при составлении ходатайства о намерениях инвестирования в строительство и обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений» (пункт 3-6);

- РДС 30-201-98 Инструкция «О порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- CП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

- СП 11-105-97 ч. III. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов;

- СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*;

- СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»;

- «Методические указания по инженерно-геологическим изысканиям автодорог» Союздорпроект, 1992 г.;

- «Указания по полевой документации инженерно-геологических и поисково-разведочных работ при изысканиях автодорог» Союздорпроект, 1971 г.;

- ГОСТы: 25100-2011, 12536-79, 20522-96, 23740-79, 25607-94, 12071-2000.

Основанием для разработки проектной документации являются:

- Закон Новосибирской области от 22. 12. 2014 г. № 500-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 03. 12. 2014 г. № 468-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области в 2015-2020 годах»;

- Приказ Минтранса Новосибирской области от 29. 12. 2014 г. № 183 « Об утверждении плана реализации мероприятий и методики расчета значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области».

Исходными данными для разработки проектной документации являются:

- Рабочий проект строительства переходно-скоростной полосы разгона и торможения на а/д «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» в Краснозерском районе Новосибирской области, разработанный ООО «СибирьДорПроект» в 2015 году;

- Инженерные изыскания для разработки проектной и рабочей документации для строительства переходно-скоростной полосы разгона и торможения на а/д «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» в Краснозерском районе Новосибирской области, проведенные изыскательской партией ООО «СибирьДорПроект» в сентябре 2015 года.

Настоящий Проект планировки территории подготовлен в целях обеспечения устойчивого развития территории, а также для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства объекта транспортной инфраструктуры.

1. Комплексная оценка территории

1.1 Природно-климатические условия

В административном отношении участок работ расположен в Краснозерском районе Новосибирской области.

Участок работ представляет собой существующую автомобильную дорогу III категории протяженностью 0.582 км.

Климатическая характеристика дана по метеостанции с. Кочки, согласно СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99*).

Климат Краснозерского района Новосибирской области резко континентальный, характеризующийся продолжительной морозной и ветреной зимой и коротким жарким летом.

Согласно дорожно-климатического районирования, данный район относится к III дорожно-климатической зоне, включающей лесостепную географическую зону со значительным увлажнением грунтов в отдельные годы.

Абсолютный минимум температуры воздуха – 50 °С.

Абсолютный максимум температуры воздуха + 39 °С.

Среднегодовая температура – 0.2 °С.

Таблица 1.1-1 – Многолетние данные средней месячной температуры воздуха

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ср. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кочки | – 19.6 | – 18.2 | – 11.5 | 1.2 | 10.7 | 16.7 | 18.6 | 15.4 | 9.7 | 1.4 | – 9.5 | – 16.9 | – 0.2 |

Таблица 1.1-2 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ср. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснозерское | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.6 | 5.0 | 4.7 | 4.5 |

Количество атмосферных осадков, выпадающих за год – 385 мм. Суточный максимум составляет 68 мм. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 4 ноября. Средняя из наибольших высот снежного покрова за зиму – 50 см. Наибольшей высоты снежный покров достигает во второй декаде марта.

Глубина промерзания почвы в среднем достигает 220 см, оттаивание грунтов на глубину 80 см приходится на конец мая. В зимнее время господствующие ветры юго-западного направления, в летнее время отмечаются ветры любых направлений.

Основные климатические показатели приняты по СНиП 23-01-99* Актуализированная редакция «Строительная климатология» (СП 131.13330.2012), «Научно прикладному справочнику по климату» серия 3, вып. 20, 1993 г.

Таблица 1.1-3 – Основные климатические показатели по СНиП 23-01-99*.

Дорожно-климатическая зона по СНиП 23-01-99 – III.

| Характеристика | Величина | Метеостанция |
| --- | --- | --- |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, °С | – 50 | Кочки |

| Характеристика | Величина | Метеостанция |
| --- | --- | --- |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, °С | + 39 | Кочки |
| Температура наиболее холодных суток, °С: обеспеченностью 0.98 % обеспеченностью 0.92 % | – 45 – 42 | Кочки |
| Температура наиболее холодной пятидневки, °С: обеспеченностью 0.98 % обеспеченностью 0.92 % | – 43 – 39 | Кочки |
| Температура воздуха обеспеченностью 0.94 % в холодный период года, °С | – 25 | Кочки |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха: наиболее холодного месяца, °C наиболее теплого месяца, °C | 9.3 13.3 | Кочки |
| Продолжительность суток и средняя температура воздуха со средней суточной температурой воздуха: 0 °C 8 °C 10 °C | 175 / – 12.9 228 / – 8.9 242 / – 7.9 | Кочки |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха: наиболее холодного месяца, % наиболее теплого месяца, % | 81 73 | Кочки |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч: наиболее холодного месяца, % наиболее теплого месяца, % | 80 54 | Кочки |
| Количество осадков: за ноябрь-март, мм за апрель-октябрь, мм | 90 295 | Кочки |
| Преобладающее направление ветра: декабрь-февраль июнь-август | ЮЗ ЮЗ | Кочки |
| Барометрическое давление, гПа | 990 | Кочки |
| Температура воздуха в теплый период года, °С: обеспеченностью 0.95 % обеспеченностью 0.98 % | + 22.9 + 27 | Кочки |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С | + 25.3 | Кочки |
| Суточный максимум осадков теплого периода, мм | 68 | Кочки |

1.2 Геологическое строение

В геологическом строении территории принимают участие отложения краснодубровской свиты среднечетвертичного возраста (vd II kd).

Отложения краснодубровской свиты на обочине автодороги вскрыты под насыпными грунтами на глубине 1.1 – 2.5 м (скв. 1, 4, 6), у основания насыпи – непосредственно под почвенно-растительным слоем на глубине 0.2 м (скв. 2, 5), на участке съезда – под насыпным грунтом на глубине 1.4 м (скв. 3). Вскрытая мощность составляет 1.5 – 3.8 м. Отложения представлены бурыми пылеватыми суглинками.

Насыпь автодороги (в том числе на съезде в п. Майское) представлена смесью суглинка с почвой (t IV), мощность – от 1.1 до 2.8 м.

У основания насыпи с поверхности прослеживается почвенно-растительный слой (ped IV) мощностью 0.2 м. В скважине 1, пройденной на обочине насыпи, под насыпным грунтом вскрыт слой почвы мощностью 0.4 м.

1.3 Гидрогеологические условия

На момент изысканий 13. 10. 2015 г. грунтовые воды на исследуемом участке скважинами глубиной 4.0 м, пройденными на обочине автодороги и у основания насыпи, не вскрыты.

1.4 Инженерно-геологическая характеристика территории

В соответствии с номенклатурой ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация» в разрезе исследуемого участка в пределах исследуемой глубины 4.0 м выделено 5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).

Техногенные (насыпные) грунты (t IV):

- ИГЭ-1. Насыпной щебенистый грунт с глинистым заполнителем 50 % (суглинок, почва). Прослеживается на обочине автодороги, мощностью 0.15 – 0.50 м. Выделен также в толще насыпного глинистого насыпного грунта в скв. 6, мощностью 0.4 м.

- ИГЭ-2. Насыпной грунт (смесь суглинка с почвой) – суглинок тяжелый пылеватый полутвердый. Представляет собой насыпь автодороги. Вскрыт на участке обочины скважинами 1, 4, 6 и на участке съезда скважиной 3. Мощность по скважинам составляет 1.2 – 1.6 м. Максимальная мощность в интервале от начала участка до съезда согласно топоплану может достигать 2.5 м.

Почвенный слой (ped IV):

- ИГЭ-3. Почвенный слой – глина легкая пылеватая полутвердая. Прослеживается у основания насыпи, мощностью 0.2 м. Встречен на обочине автодороги в скважине 1 на глубине 2.1 м, мощностью 0.4 м.

Отложения краснодубровской свиты (vd II kd):

- ИГЭ-4. Суглинок тяжелый пылеватый полутвердый не набухающий непросадочный. Вскрыт в скважинах 1, 2, 3, 4. Залегает у подошвы насыпи с поверхности или под почвенно-растительным слоем, вскрытая мощность по скважине 2 составляет 3.8 м; на участке обочины насыпи и участке съезда под насыпным грунтом или под почвенным слоем, вскрытая мощность по скважинам 1, 3, 4 составляет 1.5 – 2.6 м.

- ИГЭ-5. Суглинок тяжелый песчанистый полутвердый ненабухающий непросадочный. Вскрыт скважинами 5, 6. Залегает у подошвы насыпи под почвенно-растительным слоем, вскрытая мощность по скважине 5 составляет 3.8 м; на участке обочины насыпи под насыпным грунтом, вскрытая мощность по скважине 6 составляет 2.9 м.

1.5 Инженерно-геодезические изыскания

1.5.1 Виды и объемы выполненных работ

Таблица 1.5.1-1 – Виды и объемы выполненных работ

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Объемы выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание планово-высотной опорной геодезической сети при помощи спутникового GPS-оборудования | пункт | 3 |
| 2 | Топографическая съёмка в масштабе 1:500 | га | 7.53 |
| 3 | Топографическая съёмка сосредоточенного резерва в масштабе 1:2000 | га | 1.0 |
| 4 | Построение цифровой модели | га | 8.53 |
| 5 | Камеральное трассирование автодороги | км | 0.582 |
| 6 | Закрепление оси трассы | шт. | 1 |
| 7 | Закрепление реперов | шт. | 1 |
| 8 | Комплекс камеральных работ по формированию технического отчета | отч. | 1 |

1.5.2 Топографо-геодезическая изученность района инженерных изысканий

На территории г. Новосибирска и Новосибирской области развернута сеть постоянно действующих базовых станций ГЛОНАСС-GPS НСО. Непосредственная разработка и реализация проекта была выполнена силами ГОУ ВПО СГГА и правительством Новосибирской области при поддержке ОАО «НАВГЕОКОМ».

На данный момент функционирует 31 станция. Каждая из них оборудована спутниковым приемником, антенной и аппаратурой входа в высокоскоростной канал связи. Базовые станции располагаются в районных центрах Новосибирской области на расстоянии от 42 до 80 км одна от другой. Аппаратура станций функционирует в автоматическом режиме.

Так как планово-высотную съёмочную сеть планировалось развивать методом спутниковых наблюдений, то в качестве исходного пункта была выбрана спутниковая постоянно действующая базовая станция в р.п. Краснозерское.

Система координат – Местная система координат Новосибирской области (МСК НСО).

Система высот – Балтийская 1977 г.

1.5.3 Сведения о методике и технологии выполнения работ

Топографо-геодезические работы в период изысканий разделены на три этапа:

- подготовительный;

- полевой;

- камеральный.

В подготовительный период проводился сбор, предварительное изучение и обобщение необходимых исходных данных. Уточнялись данные изысканий прошлых лет. Сформировано полевое подразделение с соответствующим материально-техническим оснащением. Проведена обязательная сертификация измерительных приборов (спутниковых геодезических приёмников, электронных тахеометров, рулеток) с получением соответствующих свидетельств.

В полевой период выполнены предусмотренные заданием полевые работы и часть камеральных работ, необходимых для обеспечения соответствующего контроля качества и точности работ. После окончания полевых работ выполнялись оставшиеся камеральные работы.

Топографо-геодезические работы на объекте начаты с проведения рекогносцировочных и обследовательских работ, при этом определялись техническое состояние автодороги, наличие инженерных надземных и подземных коммуникаций, проходящих вдоль дороги и пересекающих её.

Технология выполнения топографо-геодезических работ предусматривает автоматизацию полевых и камеральных работ при соблюдении необходимой точности измерений на основе использования современного геодезического оборудования (спутниковых геодезических приёмников, электронных тахеометров, рулеток).

Таблица 1.5.3-1 – Список использованных приборов

| Тип прибора | Наименование прибора | Номер прибора |
| --- | --- | --- |
| Приёмник спутниковый, геодезический | JAVAD Triumph-1 G3T | 01354, 01869, 02219 |
| Электронный тахеометр | TOPCON GTS-105N | 6H1938 |
| Рулетка | РК 2-50 р | 545 |

После завершения полевых работ, проведения контроля качества выполненных работ выполнялись камеральные работы, не предусмотренные в полевой период.

Все расчеты выполнены на персональном компьютере (ПК) при помощи следующего программного обеспечения:

- Credo_Dat 4 Lite – обработка и уравнивание геодезических измерений;

- CREDO Линейные изыскания – создание цифровой модели местности (ЦММ) и подготовка продольного профиля;

- AutoCAD 2012 – оформление планов и подготовка чертежей;

- MS Excel, Word 2003 – обработка табличных данных, подготовка и оформление текстов.

Данные полевых измерений с электронного тахеометра сохраняются на жёсткий диск ПК, затем импортируются в Credo_Dat, где проводится предварительная обработка, уравнивание ходов и вычисление координат точек с созданием необходимых ведомостей. Далее вычисления импортируются в программный комплекс CREDO, где строится цифровая модель местности и рельефа, накладывается проектная ось трассы, формируются листы чертежей, поперечных и продольных профилей, ведомости углов поворота. Окончательное оформление и выпуск графических материалов выполняются в AutoCAD 2012.

Вся графическая документация (план трассы, продольные и поперечные профили, планы участков, пересечения трассы инженерными коммуникациями) и технический отчёт переданы главному инженеру проекта для дальнейшего составления и разработки проектной документации.

1.5.4 Полевые работы

Развитие планово-высотного съёмочного обоснования производилось методом спутниковых наблюдений. В месте производства работ были закреплены точки долговременного съёмочного обоснования, координаты и высоты которых получены в ходе спутниковых наблюдений от спутниковой постоянно действующей базовой станции в р.п. Краснозерское.

В ходе работ использовались спутниковые приемники JAVAD Triumph-1 G3T (№ 01354, 01869, 02219).

Камеральная обработка и уравнивание полевых наблюдений проводились в программном комплексе «Topcon Tools». Качество полученных результатов соответствует требованиям СП 11-104-97. По окончании уравнивания был получен каталог точек планово-высотного съёмочного обоснования и составлена схема планово-высотного съёмочного обоснования.

Топографическая съёмка

В соответствии с техническим заданием выполнена топографическая съёмка в масштабе 1:500. Площадь съёмки 7.53 га.

Топографическая съёмка выполнена полярным методом с точек плавно-высотного обоснования с применением электронных тахеометров TOPCON GTS-105N.

Выполнена съёмка земляного полотна и дорожной одежды поперечниками через 20 м. На поперечниках отражены: ось существующей автомобильной дороги, кромки покрытия, бровки земляного полотна, подошвы насыпи.

При выполнении съёмочных работ на участках со сложным рельефом увеличивалась плотность пикетов для отображения микрорельефа. При выполнении съёмки велись абрисы, в которых фиксировались элементы ситуации, характеристики растительности, лесных угодий, лугов, заболоченных участков.

Одновременно со съемкой земляного полотна произведена фиксация существующих дорожных знаков с привязкой к существующему эксплуатационному километражу автодороги.

При производстве топографической съёмки определено местоположение существующих ИССО, произведено обследование, фотографирование, определены материал, диаметр, длина, отметки верха, низа трубы, земли.

Обработка материалов и создание на её основе ЦММ проводилось в программном комплексе «CREDO».

В ЦММ отображены контуры и характеристики растительности и угодий, здания и строения, дороги с указанием материала покрытия.

Технический контроль и приёмка выполненных работ

По окончанию производства полевых работ начальником отдела инженерных изысканий ООО «СибирьДорПроект» Белокопытовым С.Н. был проведен полевой контроль, о чём составлен акт. Контроль выполнен в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 и СП 11-014-97 путём визуального сличения топографического плана с местностью и проведением контрольных измерений (промеры, пикеты).

Результаты контроля подтвердили удовлетворительное качество выполненных работ. Материалы соответствуют требованиям нормативно-технических документов.

1.5.5 Трасса дороги

Проектируемый участок автомобильной дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» расположен в Краснозерском районе Новосибирской области.

Ближайшим населённым пунктом к территории проектирования является с. Майское (в 2 км на юго-запад).

Начало участка трассы соответствует км 256+889 паспортного километража автомобильной дороги (км 256+649 фактического километража), конец участка трассы соответствует км 257+471 паспортного километража автомобильной дороги (км 257+232 фактического километража).

Автомобильная дорога регионального значения К-17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» имеет следующие характеристики:

- категория дороги – III;

- покрытие – а/б;

- ширина земельного полотна – 12 м;

- ширина проезжей части – 7 м.

Ось проектируемого участка максимально приближена к существующей оси дороги. Отметки по оси проезжей части изменяются от 152.66 м до 158.09 м.

Водоотвод по трассе в границах территории проектирования осуществляется за счёт рельефа местности.

Автомобильная дорога на участке проектирования имеет одно пересечение.

Существующее обустройство автомобильной дороги представлено следующими элементами:

- дорожными знаками (номер по ГОСТ Р 52289-2004) – 5 знаков и 5 стоек;

- направляющим столбиками – 12 шт.

На проектируемом участке автомобильной дороги пересечения с надземными и подземными коммуникациями отсутствуют.

Справа вдоль всей дороги проходит ВЛ 10 кВ 3пр. на расстоянии 30 м от оси трассы, владелец – «Карасукские электрические сети», Краснозерский РЭС.

2. Определения параметров планируемого строительства систем

социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического

обеспечения, необходимых для развития территории

2.1 Характеристика современного использования территории

Проектируемый участок автомобильной дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» в Краснозерском районе Новосибирской области расположен на землях муниципального образования Майский сельсовет.

Для строительства переходно-скоростной полосы разгона и торможения требуется дополнительный постоянный отвод земель, примыкающий к полосе существующего постоянного отвода автомобильной дороги.

По результатам разработки проектной документации определён общий отвод земель для размещения объекта инфраструктуры автомобильной дороги протяженностью 582 м:

- существующий постоянный отвод проектируемого участка автомобильной дороги площадью 0.91 га;

- дополнительный постоянный отвод земель под строительство переходно-скоростной полосы площадью 1.08 га.

Проектируемый участок строительства объекта транспортной инфраструктуры расположен на землях сельскохозяйственного назначения, представленных землями муниципального образования Майский сельсовет.

Строительство переходно-скоростной полосы разгона и торможения намечено с учетом соблюдения санитарных и технических норм расположения объекта транспортной инфраструктуры от зоны существующей и перспективной жилой застройки, существующих захоронений, а также экономической целесообразности данного варианта.

В границах проектируемой территории автомобильная дорога не имеет пересечений с надземными и подземными коммуникациями.

Основные технические нормативы

В соответствии с Описанием объекта закупки, проектные решения для строительства переходно-скоростной полосы разгона и торможения на автомобильной дороге «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» в Краснозерском районе Новосибирской области приняты согласно СП 34.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85) по нормативам автомобильных дорог III технической категории.

Таблица 2.1-1 – Основные параметры и технические нормативы автодороги

| № п/п | Наименование параметров | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчётная скорость движения, км/час | 100 | Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (СП34.13330.2012) |
| 2 | Наименьший радиус кривой в плане, м | 600 | – « – |

| № п/п | Наименование параметров | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Наименьший радиус кривой в продольном профиле, м: |  |  |
|  | – выпуклой | 10000 | – « – |
|  | – вогнутой | 3000 | – « – |
| 4 | Наибольший продольный уклон, ‰ | 50 | – « – |
| 5 | Число полос движения | 2 | – « – |
| 6 | Ширина полос движения, м | 3.5 | – « – |
| 7 | Ширина обочин, м | 2.5 | – « – |
| 8 | Ширина земляного полотна, м | 12 | – « – |
| 9 | Проезжая часть с двухскатным поперечным профилем: |  |  |
|  | – уклон проезжей части, ‰ | 20 | – « – |
|  | – уклон обочин, ‰ | 40 | – « – |
| 10 | Наименьшее значение расстояний видимости: |  |  |
|  | – продольная видимость встречного автомобиля | 350 | – « – |
| 11 | Искусственные сооружения капитального типа под расчётные нагрузки | АК-14, НК-14 | – « – |

2.1.1 Категории земель

Существующее использование территории сформировано на основании сведений о предоставленных земельных участках, с учетом их использования, границ и сведений документов территориального планирования, правил землепользования и застройки сельских поселений.

Территория в границах проектирования относится к категории земель земли сельскохозяйственного назначения, и представлена земельными участками в ведении муниципального образования Майский сельсовет.

2.2 Объекты культурного наследия

В границах рассматриваемой территории объекты культурного наследия отсутствуют.

2.3 Планируемое развитие территории

2.3.1 Планировочное решение

В административном отношении участок работ расположен в границах муниципального образования Майский сельсовет Краснозерского района Новосибирской области.

По результатам разработки проектной документации определён общий отвод земель для размещения объекта инфраструктуры автомобильной дороги протяженностью 582 м.

В соответствии с Проектом планировки территории, площадь дополнительного постоянного отвода составит 1.08 га. Граница отвода сформирована с учётом существующих границ земельных участков, сведения о которых соответствуют сведениям из ГКН.

Таблица 2.3.1-1 – Экспликация образуемых земельных участков

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, м2 | Площадь образуемого земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 54:13:025307:1263 | 11373610.00 | 4233.28 |
| 2 | 54:13:025307:275 | 3891304.00 | 2638.85 |
| 3 | 54:13:025307 | – | 256.26 |
| 4 | 54:13:025307:278 | 411900.00 | 1889.24 |
| 5 | 54:13:025307:1263 | 11373610.00 | 1815.82 |

Проектом предусмотрено строительство переходно-скоростной полосы разгона и торможения на а/д «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» в Краснозерском районе Новосибирской области. Начало участка трассы соответствует км 256+889 паспортного километража автомобильной дороги (км 256+649 фактического километража), конец участка трассы соответствует км 257+471 паспортного километража автомобильной дороги (257+232 фактического километража).

Уширение земляного полотна под устройство переходно-скоростной полосы предусматривается с двух сторон автомобильной дороги со срезкой существующего земляного полотна, нарезкой уступов.

Для плавного сопряжения проектируемого участка с существующим покрытием в начале и конце участка планируется устройство призм из асфальтобетона.

Выбор наиболее рациональной конструкции дорожной одежды произведен с учетом интенсивности движения на расчётный – перспективный период, состава транспортных средств, климатических и гидрологических условий местности и обеспеченности дорожно-строительными материалами.

Таблица 2.3.1-2 – Технические показатели объекта инфраструктуры

автомобильной дороги

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Титул автодороги | – | а/д «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» в Краснозерском районе Новосибирской области |

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Участок автодороги | – | ПК 0+72 – ПК 4+82.4 |
| 3 | Вид строительства | – | строительство переходно-скоростной полосы разгона и торможения |
| 4 | Категория автодороги | – | III |
| 5 | Территориальный район (регион) | – | 54 |
| 6 | Дорожно-климатическая зона по Актуализированной редакции СНиП 2.05.02-85* (СП 34.13330.2012) | – | III |
| 7 | Близость к крупным городам с населением более 100 тыс. чел. (г. Новосибирск) | км | 257 |
| 8 | Интенсивность | ед./сут. | более 1000 |
| 9 | Строительная длина проектируемого участка | км | 0.4104 |
| 10 | Дополнительный отвод |  |  |
|  | – постоянный | га | 1.08 |
| 11 | Тип дорожной одежды | – | капитальный |
| 12 | Требуемый/расчётный модуль упругости | МПа | 200/312 |
| 13 | Пропускная способность | авт./час | 1000 |
| 14 | Фактический минимальный радиус кривой в плане | м | – |
| 15 | Фактический минимальный радиус кривой в продольном профиле |  |  |
|  | – выпуклой | м | 10219 |
|  | – вогнутой | м | 77803 |
| 16 | Фактический наибольший продольный уклон | ‰ | 14 |
| 17 | Ширина земляного полотна | м | 12.0 – 19.0 |
| 18 | Ширина проезжей части | м | 7.0 – 14.0 |
| 19 | Ширина переходно-скоростной полосы | м | 3.5 |
| 20 | Ширина обочин | м | 2.5 |
| 21 | Количество пересечений/примыканий | шт. | 1/– |

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Оплачиваемый объём земляных работ | тыс. м3 | 8150 |
| 23 | Площадь покрытия без учёта пересечения | тыс. м2 | 5953.8 |
| 24 | Трудоёмкость работ | чел./час | 6582.23 |
| 25 | Продолжительность работ | мес. | 1.3 |

Снос зданий и переселение людей при строительстве переходно-скоростной полосы разгона и торможения в Краснозерском районе Новосибирской области не требуется.

2.3.2 Зоны с особыми условиями использования территории

На территории муниципального образования Майский сельсовет установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: охранные зоны линий электропередач, охранные зоны газораспределительных сетей, санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы, водоохранные зоны.

Охранные зоны линий электропередач – зоны, расположенные вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электропередач, по обе стороны от проекций крайних фаз проводов, зоны санитарной охраны источников водоснабжения, водоводов, зоны газопроводов в соответствии с границами охранных зон газопроводов среднего и высокого давления. Зоны межселенных инженерных коммуникаций с возможным размещением временных сооружений по обслуживанию инженерных сетей.

Охранные зоны газораспределительных сетей – территории с особыми условиями использования, устанавливаемые вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительных сетей в целях обеспечения нормальных условий их эксплуатации и исключения возможности повреждения. Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

Санитарно-защитные зоны от предприятий – зоны специального назначения, размер которых устанавливается в соответствии с классом опасности предприятий, определённом Методикой расчёта концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, а также с учётом других требований, зафиксированных в СанПиН. Их точный размер определяется на последующих стадиях проектирования расчётом.

Санитарные разрывы создаются для магистральных автодорог (санитарные полосы отчуждения). Санитарный разрыв имеет режим СЗЗ, но не требует разработки проекта его организации.

Водоохранные зоны предусматриваются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2.3.3 Характеристики развития транспортной инфраструктуры

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования Майский сельсовет Краснозерского района Новосибирской области, в перечень основных мероприятий для развития транспортной инфраструктуры сельского поселения входят:

- приведение существующих улиц и дорог в соответствие с действующими нормами согласно их классификации;

- обеспечение поддержания эксплуатационных качеств существующих автомобильных дорог;

- реконструкция существующей грунтовой дороги от границы с Полойским сельским поселением до границы с Доволенским районом (протяженность участка – 3.305 км).

2.3.4 Организация и безопасность дорожного движения

Принятые проектом решения в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85* (Актуализированная редакция) и типового проекта 503-0-51.89 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне» позволяют обеспечить безопасность и организацию движения на проектируемом участке автомобильной дороги.

Продольные уклоны, радиусы в плане, видимость встречного автомобиля и поверхности дороги позволяют обеспечить безопасное движение транспортных средств с расчетной скоростью.

Для регулирования движения транспорта по переходно-скоростным полосам и организации водителей в пути предусмотрено:

- установка дорожных знаков – 19 шт., стоек – 16 шт.;

- установка направляющих столбиков – 49 шт.;

- нанесение горизонтальной разметки.

Знаки устанавливаются на присыпных бермах. Размеры и форма знаков приняты по ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные. Общие технические требования». Стойки знаков металлические, диаметр и длина стоек приняты в зависимости от ветрового района по типовому проекту 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах».

Сигнальные столбики расставлены в пределах кривых в плане, на закруглениях примыканий, в местах устройства труб. Конструкция сигнальных столбиков принята по ГОСТ 50970-2011 «Столбики сигнальные дорожные».

Барьерное ограждение установлено в пределах участков с высотой насыпи более 3 м.

Горизонтальная разметка запроектирована в соответствии с ГОСТ Р 51256-2011.

Расстановка дорожных знаков и сигнальных столбиков выполнена в соответствии ГОСТ 52289-2004.

2.3.5 Подготовка территории строительства

До начала производства основных строительно-монтажных работ необходимо выполнить полный комплекс работ подготовительного периода:

- Создать запас необходимых материалов и конструкций.

- Подготовить к работе грузовую и дорожно-строительную технику.

- Подготовить к работе строительный инвентарь и средства индивидуальной защиты рабочих.

- Установить предупреждающие о проведении работ знаки и ограждения на участке работ в соответствии со схемами ограждения мест производства работ.

- Согласовать проведение дорожно-строительных работ с органами местного управления и эксплуатирующей генеральной подрядной организацией.

- Выполнить разбивку и закрепление трассы.

- Произвести снятие и перемещение растительного грунта в полосе отвода, на откосах.

3. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Основными задачами вертикальной планировки и инженерной подготовки являются:

- организация стока поверхностных (дождевых и талых) вод с вышележащей территории;

- обеспечение допустимых уклонов улиц, перекрестков, тротуаров для безопасного и удобного движения транспорта и пешеходов;

- созданий благоприятных условий для размещения и прокладки подземных инженерных сетей.

Мероприятия по инженерной подготовке территории разработаны в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений, и подлежат дальнейшей разработке на последующих стадиях проектирования.

Ниже приводится краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

3.1 Вертикальная планировка

Вертикальная планировка предусматривает высотное решение дороги с определением проектных отметок по оси проезжей части. Планировка территорий внутри постоянного отвода предусмотрена из расчёта обеспечения поверхностного стока от проезжей части автомобильной дороги по насыпи на поверхность. Проектные продольные уклоны по оси проезжей части автомобильной дороги приняты в переделах до 30 %. Предусмотрена засыпка пониженных мест. В целом по проекту вертикальная планировка осуществлялась в отметках близких к существующим.

4. Охрана окружающей среды

Оценка воздействия (ОВОС) выполняется для наименее благоприятного состояния среды и сочетания влияющих факторов за расчётный период эксплуатации проектируемого объекта и включает анализ состояния окружающей среды, выявление состава и характера воздействий и прогноз их последствий. В результате проведения ОВОС делается вывод о допустимости (или недопустимости) строительства, необходимости применения защитных мероприятий или невозможности реализации намеченных решений.

Выделяют следующие типы и характеры воздействий автомобильной дороги на окружающую среду:

- строительные воздействия, т.е. воздействия, связанные с ведением работ; носят, как правило, временный характер;

- эксплуатационные воздействия, т.е. воздействия, проявляющиеся в течение длительного периода эксплуатации объекта:

- воздействия, связанные с функционированием объекта как инженерного сооружения;

- воздействия автомобильного транспорта (передвижных источников воздействия).

Эксплуатационные воздействия имеют постоянный характер и зависят от принятых конструктивных решений. Автодорога как линейный (протяженный) объект, сооружение которого требует большого объёма земляных работ, оказывает воздействие на рельеф местности и условия распространения грунтовых вод. В результате нарушения сложившихся форм рельефа возможна активизация естественных экзогенных процессов, изменение стока, уровня и распространения грунтовых вод, режимов стока поверхностных вод.

Влияние насыпи автодороги на гидрогеологические условия поддается прогнозу, рассчитывается и учитывается при выполнении проектно-технических расчётов, при принятии технических решений на стадии проектирования.

В целях предотвращения водной эрозии рельефа, изменение режимов стока поверхностных вод учитывается при проектировании водопропускных устройств.

Транспортные воздействия от движущегося автотранспорта вызывают загрязнение воздушной и водной среды, почвы, оказывают шумовое воздействие на селитебную территорию. Уровень этих воздействий зависит от интенсивности и состава транспортного потока. Эти воздействия являются наиболее сильными, носят активный характер, существенно влияют на здоровье человека и в меньшей степени на флору и фауну.

Строительные воздействия связаны с технологическим процессом производства работ. Они хоть и носят временный характер, но имеют более высокую интенсивность воздействия, чем транспортные. Степень их последствий обусловлена первичностью и быстротой вторжения в сложившуюся инфраструктуру. Характерно, что строительные воздействия более остро воспринимаются населением, чем аналогичные эксплуатационные воздействия.

Критерием воздействия антропогенной нагрузки автодороги на территорию, как в период эксплуатации, так и в период проведения строительных работ определены следующие моменты:

- изъятие земель;

- загрязнение атмосферы и почв выбросами загрязняющих веществ;

- загрязнение придорожных водотоков сбросами поверхностных сточных вод с проезжей части автодороги.

Оценка воздействия объекта на окружающую среду проведена расчётным путем.

Были определены виды воздействия на природную среду и ориентировочное количество загрязняющих веществ, образующихся при строительстве и эксплуатации рассматриваемого участка дороги, ожидаемые приземные концентрации загрязнения воздуха, с учетом фоновых концентраций, ожидаемый объём валовых выбросов в атмосферу, оценка акустического воздействия, рассчитаны объёмы образования отходов. По полученным результатам были предложены мероприятия по снижению негативного воздействия.

4.1 Оценка воздействия и мероприятия по защите атмосферного воздуха

Важнейшей и наиболее уязвимой частью окружающей среды, с точки зрения загрязнения, является атмосфера. При оценке техногенного воздействия на окружающую среду состояние атмосферы относится к ключевым факторам для экологических проблем как местного, так и регионального уровня. При этом надо учитывать, что отработанные газы двигателей автомобилей поступают в приземной слой атмосферы непосредственно в зону дыхания человека, где их рассеивание затруднено.

Санитарными нормами ГН 2.1.6.1338-03 установлены следующие предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ, выбрасываемых двигателями автотранспорта, в атмосферном воздухе населённых мест:

Таблица 4.1-1 – Предельно допустимые концентрации

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДКм.р., мг/м3 | ПДКср.сут., мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | диоксид азота | 2 | 0.2 | 0.04 |
| 0304 | оксид азота | 3 | 0.4 | 0.06 |
| 0328 | сажа | 3 | 0.15 | 0.05 |
| 0330 | диоксид серы | 3 | 0.5 | 0.05 |
| 0337 | оксид углерода | 4 | 5.0 | 3.0 |
| 0703 | бенз(а)пирен | 1 | – | 0.000001 |
| 1325 | формальдегид | 2 | 0.035 | 0.003 |
| 2704 | углеводороды (бензин) | 4 | 5.0 | 1.5 |
| 2732 | углеводороды (керосин) | – | 1.2 |  |

Выбросы свинца и его соединений не учитываются, поскольку Федеральным законом РФ от 22 марта 2003 г. № 34-ФЗ «О запрете производства и оборота этилированного автомобильного бензина в Российской Федерации» с 1 июля 2003 года запрещено производство и оборот этилированного автомобильного бензина в Российской Федерации.

Проектируемый участок дороги будет являться неорганизованным источником загрязнения атмосферного воздуха.

В настоящее время методики, используемые для определения мощности выбросов загрязняющих веществ автомобилями, учитывают зависимость эмиссии от следующих факторов:

- интенсивности движения;

- топлива (дизельное, бензин, газ);

- режима движения (регулируемый, нерегулируемый);

- скорости движения транспортного потока;

- состава транспортного потока (применительно к мощности двигателя).

Расчёт массы выбросов загрязняющих веществ при движении автотранспорта

Мощность выброса загрязняющих веществ, содержащихся в отработанных газах автомобилей движущихся по рассматриваемому участку дороги, определяется при помощи программы «Магистраль-Город» версии 3.0, реализующей «Методику определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчётов загрязнения атмосферы городов», Санкт-Петербург, 2010 г. Является переработкой, изданной в 1999 г. «Методики определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчётов загрязнения атмосферы городов» (с изменениями, согласно Постановления Правительства РФ от 12 октября 2005 г. № 609 «Об утверждении технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» (в редакции Постановления Правительства РФ от 27. 11. 2006 г. № 718).

Программа предназначена для оценки величин выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортными потоками на городских магистралях. Согласована с НИИ Атмосфера (№ 671/33-07 от 06. 09. 2006 г.).

Полученные величины выбросов автотранспортных потоков на городских автомагистралях применяются при проведении сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха города (региона) выбросами промышленности и транспорта.

В качестве исходных данных для расчёта выбросов автотранспорта в атмосферу используется максимальная транспортная нагрузка в часы «пик», характерная для дневного времени суток на рассматриваемом участке дороги. Для расчётов используется среднее количество транспортных средств, проходящих в течение 20 минут каждого часа.

Проектом предусматривается устройство переходно-скоростной полосы разгона и торможения на рассматриваемом участке дороги: срезка обочины, устройство дополнительных полос для пересечения, устройство дорожной одежды из асфальтобетона, обустройство.

Жилых территорий не затрагивает.

Скорость движения транспортного потока данной категории дороги – 100 км/час.

Таблица 4.1-2 – Интенсивность движения на данном участке автодороги,

в течение 20 минут каждого часа

|  | Всего | Легковые | Автофургоны и микроавтобусы, до 3.5 т | Грузовые |  | Автобусы свыше 3.5 т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 3.5 до 12 т | свыше 12 т |  |
| шт./20 мин | 221 | 104 | 25 | 44 | 32 | 16 |

В соответствии с рекомендациями НИИ атмосферы («Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», Санкт-Петербург, 2005 г.), для учёта трансформации исходных веществ в более токсичные в расчётах загрязнения атмосферы рекомендуется при определении выбросов оксидов азота, обусловленных сжиганием топлива разными видами автотранспортных средств и дорожной техники, разделять их на составляющие: оксид азота и диоксид азота. Коэффициенты трансформации следует принимать на уровне максимальной установленной трансформации (п. 1.5 ОНД-86), т.е. 0.8 для NO2 и 0.13 для NO от NOХ. Углеводороды, поступающие в атмосферу от автотранспорта, работающего на бензине, следует классифицировать по бензину (код 2704), на дизельном топливе по керосину (код 2732).

Расчёт количества загрязняющих веществ (г/с), образующихся при эксплуатации рассматриваемого участка автомобильной дороги, проводился на типовом участке протяжением 1 км.

Валовые выбросы загрязняющих вещества (т/год) автотранспортными потоками на автодороге определяются умножением максимально-разовых выбросов на безразмерный усредненный коэффициент пересчета «г/с» в «т/г» в зависимости от типа автодороги, характеризующего разную изменчивость суммарной интенсивности автотранспортного потока, полученный на основе обработки результатов наблюдений за интенсивностью автотранспортных потоков на автодорогах разных категорий.

Значения коэффициента составляют:

Тип 1 – 13.5 – Максимальная интенсивность движения автотранспортных потоков наблюдается в утренние (8-11 ч.) и вечерние (17-20 ч.) часы пик;

Тип 2 – 13.0 – Максимальная интенсивность движения автотранспортных потоков наблюдается в утренние (8-10 ч.) и вечерние (17-20 ч.) часы пик; в дневные часы (13-16 ч.) интенсивность движения уменьшается в среднем на 50 % по отношению к утреннему и вечернему максимуму;

Тип 3 – 15.0 – Максимальная интенсивность движения автотранспортных потоков наблюдается с 8 до 20 ч.

Таблица 4.1-3 – Результаты расчётов и перечень загрязняющих веществ,

выбрасываемых в атмосферу автотранспортом при движении

| Код в-ва | Загрязняющее вещество | Кл. оп-ти | ПДК, мг/м3 |  | ОБУВ мг/м3 | Максимально разовые выбросы на участке 1 км, г/с | Валовые выбросы, т/г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м.р. | с.с. |  |  | на участке 1 км | на всём прот. участка 0.722 км |
| 0301 | оксид азота (IV) | 3 | 0.200 | 0.040 | – | 0.546200 | 8.193000 | 5.92 |
| 0304 | оксид азота (II) | 3 | 0.400 | 0.060 | – | 0.088758 | 1.331363 | 0.96 |
| 0328 | углерод чёрный (сажа) | 3 | 0.150 | 0.050 | – | 0.021709 | 0.325634 | 0.24 |
| 0330 | оксид серы (IV) | 3 | 0.500 | 0.050 | – | 0.004069 | 0.061035 | 0.044 |
| 0337 | оксид углерода (IV) | 4 | 5.000 | 3.000 | – | 0.644583 | 9.668750 | 6.98 |
| 0703 | бенз(а)пирен | 1 |  | 1.000 | – | 1.627167e-7 | 2.440750e-6 | 0.0000018 |
| 1325 | формальдегид | 2 | 0.035 | 0.003 | – | 0.001408 | 0.021115 | 0.02 |
| 2704 | углеводороды (по бензину) | 4 | 5.000 | 1.500 | – | 0.077567 | 1.163500 | 0.84 |
| 2732 | углеводороды (керосину) | – | – | – | 1.2 | 0.275600 | 4.134000 | 2.98 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 1.66 | 24.90 | 17.98 |

Расчёт рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и анализ результатов расчёта

Расчёт концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, в выбросах автотранспорта, произведён по программе расчёта загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог» версии 3.0, имеющей сертификат соответствия Госстандарта РФ № РОСС RU.СП04.Н00125 от 16. 11. 2009 г. и согласованной с ГГО им. А.И. Воейкова. Программа реализует основные положения «Методики расчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий ОНД – 86» и позволяет по данным об источниках выброса веществ и условиях местности рассчитывать разовые (осредненные за 20-30 минутный интервал) концентрации веществ в приземном слое при неблагоприятных метеорологических условиях.

Модель основного хода рассматривается как неорганизованный площадной источник длиной 1 км и шириной проезжей части, с максимальной расчётной интенсивностью. В качестве критерия целесообразности расчёта было выбрано условие Qmax  0.01, где Qmax – сумма максимальных концентраций (в долях ПДК).

Расчёт выполнен с учетом фоновых концентраций.

Таблица 4.1-4 – Поле расчётных максимальных приземных концентраций

выбросов загрязняющих веществ, с учётом фона,

соответствующих критерию целесообразности

| Код в-ва | Загрязняющее вещество | Кл. оп-ти | ПДК, мг/м3 |  | ОБУВ мг/м3 | Фоновая концент-рация, мг/м3 | Максимальные приземные концентрации в долях ПДК на обочине дороги, с учётом фона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м.р. | с.с. |  |  |  |
| 0301 | оксид азота (IV) | 3 | 0.200 | 0.040 | – | 0.056 | 0.78 |
| 0304 | оксид азота (II) | 3 | 0.400 | 0.060 | – | – | 0.47 |
| 0328 | углерод чёрный (сажа) | 3 | 0.150 | 0.050 | – | – | 0.27 |
| 0330 | оксид серы (IV) | 3 | 0.500 | 0.050 | – | 0.011 | 0.030 |
| 0337 | оксид углерода (IV) | 4 | 5.000 | 3.000 | – | 1.8 | 0.72 |
| 0703 | бенз(а)пирен | 1 |  | 1.000 | – | – | 0.18 |
| 1325 | формальдегид | 2 | 0.035 | 0.003 | – | – | 0.070 |
| 2704 | углеводороды (по бензину) | 4 | 5.000 | 1.500 | – | – | 0.030 |
| 2732 | углеводороды (керосину) | – | – | – | 1.2 | – | 0.43 |
| 6204 | группа суммации оксид азота (IV), оксид серы (IV) | 3 | – | – | – | – | 0.51 |

Зона влияния проектируемой автомобильной дороги по фактору химического загрязнения атмосферного воздуха определятся положением показателя 1 ПДКм.р. выбрасываемых загрязняющих веществ.

Согласно выполненному расчёту рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, видно, что на придорожной территории приземная концентрация по всем загрязняющим веществам не превышает нормативное значение.

Зону воздействия по фактору химического загрязнения воздуха на территории предлагается установить в пределах полосы отвода дороги.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для исключения негативного влияния загрязняющих веществ на атмосферный воздух во время строительства участка дороги рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- по возможности использовать строительную технику с нейтрализаторами выхлопных газов, которые позволяют снизить выбросы загрязняющих веществ;

- обеспечение качественного технического обслуживания и контроля строительной техники;

- не выполнять строительные работы при движении автотранспорта в часы пик;

- оптимизация одновременно работающей строительной техники при разработке проекта производства работ;

- при планировке поверхности земляного полотна перед вывозкой и распределением материала для дополнительного слоя основания в сухую погоду необходимо производить обеспыливание путём розлива воды с помощью поливомоечных машин, цистерн, оборудованных распределительными устройствами.

4.2 Оценка физического воздействия и мероприятия по снижению шума

Транспортные потоки являются источниками непостоянного по времени шума. В определении шума как звука, вызывающего раздражение, выделяют две стороны: шум представляет собой физическое явление, определяемое распространением звуковых волн и, кроме того, он служит источником акустического комфорта для человека. Шум действует на нервную систему человека, снижает трудоспособность, уменьшает сопротивляемость сердечно-сосудистым заболеваниям.

Раздражение человека шумом наиболее полно характеризуется эквивалентным уровнем звука Lэкв, который представляет собой уровень звука постоянного, широкополосного, не импульсного шума, оказывающего такое же воздействие, как и непостоянный шум.

Эквивалентный уровень звука нормируется в децибелах – дБА, (СН 2.2.4/2.1.8.562-96). Санитарные требования к ограничению уровня шума приведены в таблице 4.2-1.

Таблица 4.2-1 – Нормы уровней звукового давления

на территории жилой застройки

| Назначение помещения, территории |  | Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука, Lаэкв, дБА | Lамакс, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам | День (7-23 ч) | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
|  | Ночь (23-7 ч) | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |

При проектировании автомобильных дорог необходимость точной оценки транспортного шума – серьезная проблема из-за большого числа факторов, определяющих эквивалентный уровень звука. Кроме таких параметров, как скорость движения, продольный уклон, шероховатость дорожного покрытия, на эквивалентный уровень звука оказывает значительное влияние интенсивность движения, состав транспортного потока, характер прилегающей территории, геометрия участка дороги.

Оценка уровня шумового воздействия транспорта на окружающую среду производится при наличии в зоне влияния дороги мест чувствительных к шумовому воздействию селитебных и промышленных территорий населённых пунктов, санаторно-курортных зон, заповедников, заказников.

Вблизи рассматриваемого участка дороги мест чувствительных к шумовому воздействию нет.

4.3 Мероприятия по охране здоровья и жизни людей.

Организация зоны санитарного разрыва

С точки зрения санитарного законодательства обеспечение установленного санитарными правилами режима зоны санитарного разрыва (ЗСР) для линейного объекта, являющегося источником воздействия на среду обитания людей, рассматривается как важнейшее организационное природоохранное мероприятие.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), устанавливающими требования к размерам санитарно-защитных зон (СЗЗ), для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки, зон отдыха или других охраняемых по санитарно-эпидемиологическим нормативам объектов. Величина санитарного разрыва устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов. В качестве границ зоны санитарного разрыва (ЗСР) принимаются границы достижения нормативных показателей по загрязнению воздуха и уровням шума.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, на территории ЗСР не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. В ЗСР не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

В границах ЗСР от проектируемого объекта допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. ЗСР или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться
для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Обоснование размера ЗСР

Автодорога проходит в 2 км от с. Майское, от ПК 2+94.3. Жилых территорий не затрагивает.

В соответствии с выполненным расчётом рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от проектируемого участка автомобильной дороги, получено, что на придорожной территории приземная концентрация по загрязняющим веществам не превышает нормативное значение.

Зону воздействия по фактору химического загрязнения воздуха на территории предлагается установить в пределах полосы постоянного отвода.

4.4 Охрана поверхностных и подземных вод

Воздействие проектируемого объекта на состояние поверхностных

и подземных вод

Оседающие на покрытии пыль, продукты износа покрытий шин и тормозных колодок, выбросы от работы двигателей, песок приводят при смыве дождевыми и талыми водами к насыщению вод поверхностного стока различными загрязняющими веществами, в числе которых взвешенные вещества, нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла, мазут и другие).

Продольный профиль запроектирован с учётом требований по обеспечению снегозаносимости дороги с необходимым возвышением поверхности покрытия над поверхностью земли на участках с необеспеченным поверхностным стоком.

Дорога постоянно действующих водотоков не пересекает.

Водоотвод по трассе на проектируемом участке работ осуществляется за счёт рельефа местности, проектируемых кюветов и перепускной трубы Ø 0.8 м на съезде слева.

Для защиты подземных вод от загрязнения и истощения предусмотрено запрещение использования подземных вод для нужд технического водоснабжения.

Сброс сточных вод в подземные горизонты отсутствует.

Характеристика сточных вод объекта строительства

Сточные воды при строительстве объекта образуются в результате использования питьевой воды на хозяйственно-бытовые нужды. Кроме того, на территории строительства происходит образование дождевых сточных вод. При производстве монолитного бетона сточные воды не образуются.

Основными факторами, определяющими объём поверхностного стока, являются интенсивность и продолжительность атмосферных осадков, площадь, характер поверхности и уклон водосбора.

Степень загрязнения поверхностных вод зависит от многих факторов, в том числе от санитарной обстановки территории и состояния приземной атмосферы. Загрязненность ливневого стока зависит от его интенсивности и продолжительности. Высокое содержание взвешенных веществ в ливневых водах отмечается в осенний период, минимальное – в летние месяцы. В талых водах концентрация загрязняющих веществ более высокая. Загрязнённость талых вод зависит от режима таяния снега.

Содержание нефтепродуктов в поверхностном стоке определяется интенсивностью движения автотранспорта и характером использования территории. В период строительства на территории строительных площадок концентрация нефтепродуктов достигает 16 мг/л согласно «Методических указаний по расчёту платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты».

Хозяйственно-бытовые стоки со стройплощадки предусматривается собирать в непроницаемую ёмкость. Дождевые стоки системой строительного водоотвода отводятся на рельеф в пониженное место. По окончании строительства бытовые стоки вывозятся на свалку.

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод

Работы по строительству водопропускных сооружений проводятся специализированными отрядами в соответствии с проектами организации работ.

Подрядными организациями в обязательном порядке должны предусматриваться следующие природоохранные мероприятия, направленные на защиту водной среды:

- все стационарные механизмы, работающие на двигателях внутреннего сгорания, устанавливаются на металлические поддоны для сбора масла, конденсата и топлива; поддоны периодически очищаются в специальные ёмкости и их содержимое вывозится в установленном порядке для утилизации согласно договорам, заключаемым подрядчиками строительных работ);

- на всех видах работ применяются технически исправные машины и механизмы с отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ и попадание горюче-смазочных материалов в грунт;

- горюче-смазочные материалы хранятся в закрытой таре, исключающей их протекание;

- строительные материалы, применяемые для строительства, должны иметь сертификат качества;

- для складирования строительного мусора и отходов отводятся специальные места с ёмкостями, по мере их накопления они вывозятся в установленном порядке для утилизации согласно договорам, заключаемым подрядчиками строительных работ;

- строительные площадки оборудуются туалетами контейнерного типа (биотуалеты);

- по окончании работ предусматривается ликвидация строительного мусора, остатков растворов; вспомогательные конструкции демонтируются и вывозятся;

- после окончания работ участки, на которых были расположены стройплощадки, рекультивируются и благоустраиваются.

- 5. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного

- и техногенного характера, проведение мероприятий

- по гражданской обороне и пожарной безопасности

5.1 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Проектируемым линейным объектом является автомобильная дорога, которая по конструктивным особенностям не является пожароопасным объектом. Главными факторами, влияющим на пожарную безопасность дороги являются участники движения, здания, строения и сооружения, расположенные в границах отвода автомобильной дороги. На участке строительства переходно-скоростной полосы разгона и торможения здания, строения и сооружения отсутствуют.

Здания, строения и сооружения, обеспечивающие функционирование участка располагаются вне зоны отвода автомобильной дороги и относятся к ведению органов пожарного надзора ближайших муниципальных образований.

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация её деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учёт пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Для выполнения этих функций система обеспечения пожарной безопасности состоит из нескольких элементов:

- органы государственной власти;

- органы местного самоуправления;

- организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.

Организационные решения

Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или внесения в неё) источников зажигания.

Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинаций:

- максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;

- максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объёма горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения;

- изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин и т.п.);

- поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами и другими нормативно-техническими, нормативными документами и правилами безопасности;

- достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части);

- поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;

- максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;

- установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках;

- применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одним из следующих способов или их комбинацией:

- применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;

- применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011 и Правил устройства электроустановок;

- применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;

- применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018;

- устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;

- поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80 % наименьшей температуры самовоспламенения горючего;

- исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;

- применением не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;

- ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций;

- обеспечение порядка совместного хранения веществ и материалов;

- устранением контакта с воздухом пирофорных веществ;

- уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести;

- выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

Технические решения, входящие в систему, обеспечивающую пожарную безопасность дороги, состоят из ряда мероприятий и условий:

- дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, расположенным на территории автомобильной дороги, либо вблизи лежащего района, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;

- о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны;

- на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- территория автомобильных дорог в пределах населённого пункта должна иметь наружное освещение в тёмное время суток для быстрого подъезда пожарной техники в места возникновения пожара;

- территория, занятая под автомобильную дорогу и расположенная в массивах хвойных лесов, должна иметь по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 2.5 м;

- на участках дороги, расположенных вблизи опор линий высоковольтных передач необходимо расположение обозначенных охранных зон;

- на территории автомобильной дороги в пределах её полосы не разрешается устраивать свалки горючих отходов;

- не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений объекта;

- следить за соблюдением правил перевозки взрывопожароопасных веществ, при которых запрещается: допускать толчки, резкие торможения; транспортировать баллоны с горючим газом без предохранительных башмаков; оставлять транспортное средство без присмотра;

Функционирование мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности на автомобильной дороге и в пределах полосы её отвода должны обеспечивать дорожная, автотранспортная службы и подразделения ГИБДД.

5.2 Опасность возникновения природных катаклизмов

Наиболее опасными проявлениями природных процессов на территории района являются:

- грозы;

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- подтопление территории;

- сильные морозы;

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- гололед с диаметром отложений более 200 мм;

- сильные ветры со скоростью более 35 м/с (ураганы).

Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений приведена в таблице 5.2-1.

Таблица 5.2-1 – Характеристики поражающих факторов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

5.3 Инженерно-технические мероприятия

по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Система предупреждения чрезвычайных ситуаций в Новосибирской области как субъекта федерации опирается на «Положение о единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС).

Единая система объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Единая система, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях:

- на федеральном уровне межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

- на региональном уровне (в пределах территории Новосибирской области) комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; муниципальном уровне.

Учёт защитных сооружений ведётся в штабе по делам ГО и ЧС при администрации Краснозерского района, а также на предприятиях района, имеющих на балансе ЗСГО. При режиме повседневной деятельности ЗСГО используются для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей объектов экономики. При эксплуатации ЗСГО в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗСГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени согласно требованиям правил эксплуатации защитных сооружений (приказ МЧС РФ № 583 от 15. 12. 2002 г.).

Причинами чрезвычайных ситуаций в сельсовете могут быть:

- землетрясение;

- пожар;

- аварии на инженерных и транспортных сетях.

Землетрясение

Для предупреждения и ликвидации последствий сейсмических воздействий все здания и сооружения проектируются с учётом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Пожарная безопасность

С 1 мая 2009 г. вступил в силу ФЗ-123 от 22. 07. 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Пожарные депо размещены на территории населённых пунктов сельских поселений.

Следует предусмотреть просветительскую работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Аварии на транспортных сетях

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозятся легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на территории поселений, где проходит автомобильная дорога.

Для обеспечения безопасности населения необходимо:

- осуществление капитального ремонта железных и автодорог;

- проведение регулярных обследований и наблюдения за техническими сооружениями – элементами транспортной и инженерной инфраструктур (мостами, гидротехническими сооружениями);

- дополнительно создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населенных пунктов;

- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населённых пунктах сельсовета.