Свидетельство № 0004.05-2010-5405409440-П-138 от 20. 05. 2013 г.

ПРОЕКТ

планировки территории автомобильной дороги регионального значения «22 км а/д «К-29» – Бобровка – Шайдурово – Чингис (в гр. района)» на

участке км 41+749 – км 43+310 в границах муниципального

образования Шайдуровский сельсовет Сузунского

района Новосибирской области

Том 2

Материалы по обоснованию

проекта планировки территории

г. Новосибирск, 2016 г.

Свидетельство № 0004.05-2010-5405409440-П-138 от 20. 05. 2013 г.

ПРОЕКТ

планировки территории автомобильной дороги регионального значения «22 км а/д «К-29» – Бобровка – Шайдурово – Чингис (в гр. района)» на

участке км 41+749 – км 43+310 в границах муниципального

образования Шайдуровский сельсовет Сузунского

района Новосибирской области

Том 2

Материалы по обоснованию

проекта планировки территории

| Заказчик: | Государственное казенное учреждение Новосибирской области "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" |
| --- | --- |
| Государственный контракт: | № 1/474 от 24 декабря 2015 г. |
| Исполнитель: | ООО «СибирьДорПроект» |

| Директор |  | М. В. Григорьев |
| --- | --- | --- |
| Ведущий архитектор |  | М. В. Задорожнева |

г. Новосибирск, 2016 г.

Содержание

Состав проекта	4

Состав исполнителей	4

Введение	5

1. Комплексная оценка территории	7

1.1. Климатическая характеристика	7

1.2. Геологическое строение	8

1.3. Гидрогеологические условия	11

1.4. Инженерно-геодезические изыскания	11

1.4.1. Топографо-геодезическая изученность района инженерных изысканий	11

1.4.2. Система координат и высот	11

1.4.3. Сведения о методике и технологии выполненных работ	11

1.4.4. Планово-высотное съёмочное обоснование	12

1.4.5. Топографическая съёмка	13

2. Определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории	13

2.1. Характеристика современного использования территории	13

2.1.1. Объекты культурного наследия	18

2.1.2. Особо охраняемые территории	18

2.2. Основные направления градостроительного развития территории	18

2.2.1. Основные положения	18

2.2.2. Характеристика зон размещения объектов капитального строительства	19

2.2.3. Характеристика развития системы планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства	21

2.2.4. Характеристика зон с особыми условиями использования территории	21

3. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	23

3.1. Инженерная подготовка территории	23

3.2. Вертикальная планировка	24

4. Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	24

4.1. Размещение объектов капитального строительства федерального значения	24

4.2. Размещение объектов капитального строительства регионального значения	25

4.3. Размещение объектов капитального строительства местного значения	26

5. Охрана окружающей среды	26

5.1. Оценка воздействия и мероприятия по защите атмосферного воздуха	26

5.2. Мероприятия по охране растительного и животного мира	28

5.5. Мероприятия по охране недр	28

6. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности	29

6.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций	29

7. Основные показатели развития территории	34

# Состав проекта

| № чертежа | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Том 1 | Утверждаемая часть |  |
| 1.1. | Чертёж планировки территории автомобильной дороги регионального значения «22 км а/д «К-29» – Бобровка – Шайдурово – Чингис (в гр. района)» на участке км 41+749 – км 43+310 в границах муниципального образования Шайдуровский сельсовет Сузунского района Новосибирской области | М 1:2 000 |
| 1.2. | Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории |  |
| Том 2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| 2.1. | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | М 1:2 000 |
| 2.2. | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на соответствующей территории | М 1:2 000 |
| 2.3. | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:2 000 |
| 2.4. | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | М 1:2 000 |
| 2.5. | Схема расположения элемента планировочной структуры | М 1:35 000 |

# Состав исполнителей

| №№ п/п | Фамилия, инициалы | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Задорожнева М. В. | Ведущий архитектор |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Введение

Настоящий проект планировки территории автомобильной дороги регионального значения «22 км а/д «К-29» – Бобровка – Шайдурово – Чингис (в гр. района)» на участке км 41+749 – км 43+310 в границах муниципального образования Шайдуровский сельсовет Сузунского района Новосибирской области (далее – проект планировки территории) разработан Обществом с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «СибирьДорПроект» на основании государственного контракта № 1/474 от 24 декабря 2015 года.

При разработке документации использованы следующие нормативные документы:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190 - ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016 г.);

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016 г.);

Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 года, №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

Закон Новосибирской области от 22.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области» (с изменениями на 31.03.2015 г.);

Приказ управления Федеральной службы государственной регистрации, Кадастра и картографии Новосибирской области № 149 от 18.07.2013 г. «О введении местной системы координат Новосибирской области на территории кадастрового района Чистоозёрный кадастрового округа Новосибирский»;

Инструкция «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждении градостроительной документации»;

СП 42.13330.2011 Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СНиП 2.01.51-90 Свод правил. «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» (подпункты 1.9, 3.23-3.31);

СП 11-107-98 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства» (пункт 4 и пункт 5);

СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований (пункт 4 и пункт 5);

РДС 30-201-98 Инструкция «О порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

Основанием для разработки проектной документации являются:

Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 г. №22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах (с изменениями на 29 июня 2015 года);

Приказ Министерства строительства Новосибирской области № 59 от 17 марта 2016 г. «О подготовке проекта планировке территории регионального значения «22 км а/д «К-29» – Бобровка – Шайдурово – Чингис (в гр. района)» на участке км 41+749 – км 43+310 в границах муниципального образования Шайдуровский сельсовет Сузунского района Новосибирской области».

Исходными данными для разработки проектной документации являются:

Схема территориального планирования Сузунского района Новосибирской области, разработанная в 2012 году Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовый и организационный консалтинг»;

Проектная и рабочая документация «Реконструкция автомобильной дороги «22 км а/д «К-29» - Бобровка – Шайдурово – Чингис (в гр. района)» в Сузунском районе Новосибирской области, разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «СибирьДорПроект» в 2016 году;

В настоящее время автомобильная дорога межмуниципального значения Н-2404  - «22 км а/д "К-29" - Бобровка - Шайдурово - Чингис (в гр. района)», является основной связующей дорогой между населёнными пунктами:  от автомобильной дороги «К-29» Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. района) через сёла Бобровка, Мышланка и Шайдурово в Сузунском районе до села Чингис в Одынском районе.

На рассматриваемом участке, в границах муниципального образования Шайдуровский сельсовет Сузунского района, автомобильная дорога Н-2404 - «22 км а/д "К-29" - Бобровка - Шайдурово - Чингис (в гр. района)» отсутствует благоустройство автомобильной дороги, присутствует ямочность, выбоины не обеспечивает безопасное движение как автомобильного транспорта, так и пешеходов. Эта ситуация усугубляется с каждым годом.

С целью ликвидации аварийных ситуаций на рассматриваемом участке автомобильной дороги Н-2404 - «22 км а/д "К-29" - Бобровка - Шайдурово - Чингис (в гр. района)», а также достижения эксплуатационной надёжности и долговечности, предусматривается капитальный ремонт автомобильной дороги регионального значения «22 км а/д «К-29» – Бобровка – Шайдурово – Чингис (в гр. района)» на участке км 41+749 – км 43+310 в границах муниципального образования Шайдуровский сельсовет Сузунского района Новосибирской области.

Проект планировки территории подготовлен в целях: обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности.

# 1. Комплексная оценка территории

## 1.1. Климатическая характеристика

Климат Сузунского района Новосибирской области резко-континентальный,  характеризующийся продолжительной морозной и ветреной зимой и коротким жарким летом.

Согласно карте дорожного районирования территории Новосибирской области данный район относится к дорожно-климатической зоне III1.Х.1.

Абсолютный минимум температуры воздуха  -50°С.

Абсолютный максимум  температуры воздуха  +39°С.

Среднегодовая температура  -0.2°С.

Многолетние данные средней месячной температуры воздуха приведены в следующей таблице:

Таблица 1.1-1

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ср. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кочки | -19.6 | -18.2 | -11.5 | 1.2 | 10.7 | 16.7 | 18.6 | 15.4 | 9.7 | 1.4 | -9.5 | -16.9 | -0.2 |

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с):

Таблица 1.1-2

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ср. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кочки | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.1 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.3 | 4.9 | 4.4 |

Количество атмосферных  осадков, выпадающих за год 385 мм. Суточный максимум составляет 68 мм. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 7 ноября. Средняя из наибольших высот снежного покрова за зиму 65 см. Наибольшей высоты снежный покров достигает во второй декаде марта месяца.

Глубина промерзания почвы в среднем достигает 220 см, оттаивание грунтов на глубину 80 см приходится на конец мая. В зимнее время господствующие ветры юго-западного направления, в летнее время отмечаются ветры любых направлений.

Согласно СНиП 23-01-99* Актуализированная редакция «Строительная климатология» (СП 131.13330.2012), «Научно прикладному справочнику по климату» серия 3, части 1-6, выпуск 20, 1993 г. приведены в таблице 1.1-3. Дорожно-климатическая зона по СП 34.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* –  III1, включающая лесостепную географическую зону со значительным увлажнением грунтов в отдельные годы.

Основные климатические показатели

Таблица 1.1-3

| Характеристика | Величина | Метеостанция |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, ˚С | -50 | Кочки |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, ˚С | 39 | Кочки |
| Температура наиболее холодных суток, ˚С: обеспеченностью 0,98% обеспеченностью 0,92% | -45 -42 | Кочки |
| Температура наиболее холодной пятидневки, ˚С: обеспеченностью 0,98% обеспеченностью 0,92% | -43 -39 | Кочки |
| Температура воздуха обеспеченностью 0,94% в холодный период года, ˚С | -25 | Кочки |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха: наиболее холодного месяца, ˚C наиболее теплого месяца, ˚C | 9.3 13.3 | Кочки |
| Продолжительность суток и средняя температура воздуха со средней суточной температурой воздуха: 0˚C 8˚C 10˚C | 175 / -12.9 228 / -8.9 242 / -7.9 | Кочки |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха: наиболее холодного месяца, % наиболее теплого месяца, % | 81 73 | Кочки |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч: наиболее холодного месяца, % наиболее теплого месяца, % | 80 54 | Кочки |
| Количество осадков: за ноябрь-март, мм за апрель-октябрь, мм | 90 295 | Кочки |
| Преобладающее направление ветра: декабрь-февраль июнь-август | ЮЗ ЮЗ | Кочки |
| Барометрическое давление, гПа | 990 | Кочки |
| Температура воздуха в теплый период года, ˚С: обеспеченностью 0,95% обеспеченностью 0,98% | +22.9 +27 | Кочки |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, ˚С | +25.3 | Кочки |
| Суточный максимум осадков теплого периода, мм | 68 | Кочки |

## 1.2. Геологическое строение

Инженерно-геологические условия территории определяются комплексом факторов, тесно связанных друг с другом. Ведущими из них является тектоника и неотектоника, определяющие главнейшие черты строения складчатого основания (фундамента) и кайнозойского платформенного чехла. С новейшей тектоникой следует связывать черты рельефа, гипсометрию, густоту и глубину расчленённости рельефа.

В геологическом отношении территория проектирования находится в пределах Татарского плоско-равнинного района Барабинской низменности.

Рельеф трассы довольно ровный. Отметки поверхности земли в Балтийской системе высот составляют 228,0 – 242,0 м.

По склонам долин развиты современные делювиальные (dIV) и нерасчленённые делювиально-аллювиальные отложения (da IV), представленные суглинками с прослоями песка, общей мощностью от 1-3 до 10 м. На участке скважин 3 – 4 под насыпным грунтом прослеживается слой заторфованной глины  мощностью 0,4 м(b IV).

В соответствии с номенклатурой ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация» в разрезе исследуемого участка автодороги до глубины 5,0 м от поверхности выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ), см. продольный профиль автодороги:

Техногенный (насыпной) грунт (t IV):

ИГЭ-1. Насыпной грунт – смесь суглинка и почвы с включением щебня (20-40 мм) 40-45 %. Прослеживается повсеместно с поверхности. Мощность 0,05 – 0,20 м.

Отложения краснодубровской свиты (vd II kd):

ИГЭ-2. Суглинок легкий пылеватый твердый слабонабухающий слабопросадочный.

Вскрыт скважинами 1 и 2. Залегает под насыпным грунтом. Мощность по скважинам 2,3 м.

ИГЭ-3. Супесь песчанистая твердая ненабухающая непросадочная.

Прослеживается повсеместно. Залегает под насыпным грунтом или суглинком ИГЭ-2. Мощность пройденная 3,45 м, вскрытая 2,50 – 3,80 м.

ИГЭ-3а. Супесь песчанистая текучая.

Вскрыта в конечной, наиболее низкой части трассы (скв. 5). Залегает под супесью  ИГЭ-3 на глубине 3,5 м. Вскрытая мощность 1,5 м.

Гранулометрический состав грунтов ИГЭ-2 и ИГЭ-3 приведен в таблице 1.2-1.

Осредненный гранулометрический состав грунтов

Таблица 1.2-1

| Размер фракций, мм | Содержание фракций, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | ИГЭ-2 Суглинок легкий пылеватый твердый слабонабухающий слабопросадочный | ИГЭ-3 Супесь песчанистая твердая ненабухающая непросадочная |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 – 0,5 |  | 2,2 |
| 0,5 – 0,25 |  | 10,7 |
| 0,25 – 0,1 | 2,0 | 24,6 |
| 0,1 – 0,05 | 30,3 | 38,5 |
| 0,05 – 0,01 | 42,0 | 15,4 |
| 0,01 – 0,005 | 10,3 | 4,7 |
| < 0,005 | 15,4 | 3,9 |
| Песчаных | 32,3 | 76,0 |
| Пылеватых | 52,3 | 20,1 |
| Глинистых | 15,4 | 3,9 |

Грунты ИГЭ-2 и ИГЭ-3 незасоленные.

Суглинок ИГЭ-2 проявляет деформации набухания в условиях свободного набухания, по величине относительной деформации набухания без нагрузки 0,06 относится к слабонабухающим грунтам. Давление набухания менее 0,025 МПа.

Суглинок ИГЭ-2 обладает просадочными свойствами, по величине деформации относительной просадочности при Р=0,3 МПа (0,018) относится к слабопросадочным грунтам.

Значения относительной деформации просадочности грунта при разных нагрузках

Таблица 1.2-2

| Номер скважины | Глубина отбора монолита, м | Номер ИГЭ | Относительная деформация просадочности при нагрузках, МПа |  |  |  |  |  | Начальное просадочное давление, МПа | Напряжение от собств. веса, МПа | Относит. деформ. просадочности при нагрузке от собств. веса грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С-1 | 2,0 | 2 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,20 | 0,04 | 0,002 |

Начальное просадочное давление грунта составляет 0,20 МПа.

Относительная деформация просадочности грунта при нагрузке от собственного веса грунтов составляет 0,002, т.о. при бытовых нагрузках грунт непросадочный.

В разрезе трассы слабые грунты (п. 7.8 СП 34.13330.2012) отсутствуют.

Нормативная глубина сезонного промерзания суглинка составляет 183 см, супеси – 223 см (СП 131.13330.2012, Пособие по проектированию к СниП 2.02.01-83*).

По склонности к морозному пучению (степени пучинистости при промерзании) согласно табл. В.6 и В.7 СП 34.13330.2012  грунты ИГЭ-2  и  ИГЭ-3, характеризуются следующим образом:

суглинок ИГЭ-2 – относится к  V группе (чрезмерно пучинистый грунт);

супесь ИГ-3 -  относится к III группе (пучинистый грунт).

Категории грунтов по трудности разработки одноковшовым экскаватором и ручным способом согласно ГЭСН — 81-02-01-2001 приведены на продольном профиле автодороги.

Район работ относится к дорожно-климатической зоне III1, которая характеризуется как лесостепная зона с избыточным увлажнением в отдельные годы (классификация табл.Б.1 СП 34.13330.2012).

По характеру и степени увлажнения местности согласно классификации табл. В.1 СП 34.13330.2012 большая часть трассы относится к 1-му типу местности (сухой участок). Конечный участок трассы (примерно от ПК15) относится к 3-му типу местности (мокрый участок).

## 1.3. Гидрогеологические условия

Грунтовые воды на момент изысканий 16.12.2015 г. на большей части трассы до глубины 5,0 м не вскрыты. Исключением является конечный, наиболее низкий участок    (скв. 5), где грунтовые воды вскрыты на глубине 3,8 м (установившийся уровень), отметка уровня составляет 223,28 м. Зафиксированный уровень грунтовых вод близок к зимнему минимуму. Возможный сезонный подъем уровня (май – июнь) – порядка 1,0 м.

## 1.4. Инженерно-геодезические изыскания

### 1.4.1. Топографо-геодезическая изученность района инженерных изысканий

До начала проведения инженерно-изыскательских работ на объекте произведен сбор данных топографо-геодезической изученности, составлено техническое задание полевой бригаде на выполнение топографо-геодезических работ.

На территории г. Новосибирска и Новосибирской области развернута сеть постоянно действующих базовых станций ГЛОНАСС-GPS НСО. Непосредственная разработка и реализация проекта была выполнена силами ГОУ ВПО СГГА и правительством Новосибирской области при поддержке ОАО НАВГЕОКОМ.

На данный момент функционирует 31 станций. Каждая из них оборудована спутниковым приемником, антенной и аппаратурой входа в высокоскоростной канал связи. Базовые станции располагаются в районных центрах Новосибирской области на расстоянии от 42 до 80 км одна от другой. Аппаратура станций функционирует в автоматическом режиме.

Так как планово-высотную съемочную сеть планировалось развивать методам спутниковых наблюдений, то в качестве исходного пункта была выбрана спутниковая постоянно действующая базовая станция в р. п. Сузун, р. п. Ордынское.

### 1.4.2. Система координат и высот

Система координат – Местная система координат Новосибирской области (МСК НСО).

Система высот – Балтийская 1977 г.

### 1.4.3. Сведения о методике и технологии выполненных работ

Топографо-геодезические работы в период изысканий разделены на три этапа:

подготовительный,

полевой,

камеральный.

В подготовительный период проводился сбор, предварительное изучение и обобщение необходимых исходных данных. Уточнялись данные изысканий прошлых лет. Сформировано полевое подразделение с соответствующим материально-техническим оснащением. Проведено обязательное сертифицированные измерительных приборов (спутниковых геодезических приёмников, рулеток и электронных тахеометров) с получением соответствующих свидетельств.

В полевой период выполнены предусмотренные заданием полевые работы и часть камеральных работ, необходимых для обеспечения соответствующего контроля качества и точности работ. После окончания полевых работ выполнялись оставшиеся камеральные работы.

Топографо-геодезические работы на объекте начаты с проведения рекогносцировочных и обследовательских работ, при этом определялись техническое состояние автодороги, наличие инженерных надземных и подземных коммуникаций, проходящих вдоль дороги и пересекающих ее.

Технология выполнения топографо-геодезических работ предусматривает автоматизацию полевых и камеральных работ при соблюдении необходимой точности измерений на основе использования современного геодезического оборудования (спутниковых геодезических приёмников, рулеток и электронных тахеометров).

Список использованных приборов

Таблица 1.4.3-1

| Тип прибора | Наименование прибора | Номер прибора |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Приёмник спутниковый, геодезический | JAVAD Triumph-1 G3T | 01354,01869,02219 |
| Электронный тахеометр | TOPCON GTS-105N | 6H1938 |
| Рулетка | РК 2-50р | 545 |

После завершения полевых работ, проведения контроля качества выполненных работ выполнялись камеральные работы, не предусмотренные в полевой период.

### 1.4.4. Планово-высотное съёмочное обоснование

Развитие планово-высотного съемочного обоснования производилось методом спутниковых наблюдений. В месте производства работ были закреплены точки долговременного съемочного обоснования, координаты и высоты которых получены в ходе спутниковых наблюдений от спутниковой постоянно действующей базовой станции в р. п. Сузун, р. п. Ордынское.

### 1.4.5. Топографическая съёмка

В соответствии с техническим заданием выполнена топографическая съёмка в масштабе 1:500. Протяжённость полосы съёмки 1.7 км.

Топографическая съёмка выполнена полярным методом с точек плавно-высотного обоснования с применением электронных тахеометров TOPCON GTS-105N.

Выполнена съемка земляного полотна и дорожной одежды поперечниками через 50м. На поперечниках отражены: ось существующей автомобильной дороги, кромки покрытия, бровки земляного полотна, подошвы насыпи.

При выполнении съёмочных работ на участках со сложным рельефом увеличивалась плотность пикетов для отображения микрорельефа. При выполнении съёмки велись абрисы, в которых фиксировались элементы ситуации, характеристики растительности, лесных угодий, лугов, заболоченных участков.

Одновременно со съемкой земляного полотна произведена фиксация существующих дорожных знаков с привязкой к существующему эксплуатационному километражу автодороги.

При производстве тахеометрической съемки определено местоположение существующих ИССО, произведено обследование, фотографирование, определены материал, диаметр, длина, отметки верха, низа трубы, земли.

Также выполнена тахеометрическая съемка пересекаемых инженерных коммуникаций, определены владельцы. При съемке воздушных коммуникаций определены отметки опор, верха и низа проводов, провисы нижних проводов, температура воздуха на момент съемки, составлены эскизы опор. При съемке подземных коммуникаций – диаметры, марки кабелей, глубины заложения.

Обработка материалов и создание на ее основе ЦММ проводилось в программном комплексе «CREDO».

В ЦММ отображены контуры и характеристики растительности и угодий, подземные и надземные коммуникации (назначение, материал, диаметр и глубина заложения, ближние к трассе опоры ЛЭП, их номера) здания и строения, автобусные остановки, дороги с указанием материала покрытия.

# 2. Определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

## 2.1. Характеристика современного использования территории

Территория в границах проектирования расположена в западной части муниципального образования Шайдуровский сельсовет Сузунского района Новосибирской области.

Рассматриваемая территория находится на участке автомобильной дороги межмуниципального значения Н-2404 «22 км а/д «К-29» - Бобровка - Шайдурово - Чингис (в гр. района)» в границах муниципального образования Шайдуровский сельсовет Сузунского района Новосибирской области.

Площадь территории в границах проектирования составляет – 62,275 га.

В настоящее время, автомобильная дорога межмуниципального значения Н-2404 - «22 км а/д "К-29" - Бобровка - Шайдурово - Чингис (в гр. района)», является основной связующей дорогой между населёнными пунктами: от автомобильной дороги «К-29» Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. района) через сёла Бобровка, Мышланка и Шайдурово в Сузунском районе до села Чингис в Одынском районе.

Автомобильная дорога межмуниципального значения Н-2404 «22 км а/д «К-29» - Бобровка - Шайдурово - Чингис (в гр. района)», в границах проектирования, проходит по землям лесного фонда.

В границах проектирования отсутствуют инженерные коммуникации, пересечения и примыкания.

Баланс существующего использования территории

(в границах проектирования)

Таблица 2.1-1

| № п/п | Вид использования | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Категории земель |  |  |
| 1 | Земли лесного фонда | 60,737 | 97,53 |
| 2 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1,538 | 2,47 |
|  | Итого: | 62,275 | 100,0 |

Таблица 2.1-2

| № | Кадастровый номер | Категория земель | Разрешённое использование | Площадь, кв. м. | Правообладатель | Вид права, номер и дата регистрации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 54:22:010106:768 | Земли лесного фонда | Для ведение лесного хозяйства | 23 995 077 | Российская Федерация | Государственная собственность, № 54-54/021-54/020/051/2015-932/1 от 13.04.2015 |
| 2 | 54:20:040201:25 |  |  | 1 951 679 | - | Государственная собственность, № Статья 214 ГК РФ |
| 3 | 54:20:040201:159 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для эксплуатации автомобильной дороги | 259 577 | Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" | Постоянное (бессрочное) пользование, № 54-54-20/011/2011-410 от 18.06.2011 |
| 4 | 54:22:010106:5 |  |  | 21 452 | - | - |

Характеристика автомобильной дороги общего пользования Сузунского района Новосибирской области, отнесенных к государственной собственности Новосибирской области

Таблица 2.1-3

| Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование дорог | Номер (код) дороги | Начало дороги, км | Конец дороги, км | Протяженность, км | Твердое покрытие, км | в том числе по типам покрытия, км |  | Грунтовые | Техническая категория, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Усовершенст-вованный | переходный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | а/б | щебень, гравий |  | IV |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 ОП МЗ 50Н-2404 | 22 км а/д "К-29" - Бобровка - Шайдурово – Чингис (в гр. района) | Н-2404 | 0,0 | 43,309 | 43,309 | 41,461 | 35,647 | 5,814 | 1,848 | 41,461 |

Таблица 2.1-4

|  | Трубы |  |  |  |  |  | Мосты |  |  |  | Местоположения железнодорожных переездов, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | в том числе |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |
|  |  |  | ж/б |  | метал. |  |  |  | комбинированные |  |  |
|  | шт. | п. м. | шт. | п. м. | шт. | п. м. | шт. | п. м. | шт. | п. м. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 км а/д "К-29" - Бобровка - Шайдурово – Чингис (в гр. района) | 33 | 672,52 | 29 | 485,86 | 4 | 186,66 | 2 | 38,40 | 2 | 38,40 | нет |

### 2.1.1. Объекты культурного наследия

В границах территории проектирования объекты культурного и археологического наследия не выявлены.

### 2.1.2. Особо охраняемые территории

В соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области автомобильная дорога межмуниципального значения Н-2404 «22 км а/д «К-29» - Бобровка - Шайдурово - Чингис (в гр. района)», в границах проектирования, попадает в границы планируемого природного парка «Ордынский» который включает в себя часть Сузунского района Новосибирской области вдоль западной границы.

Природные парки являются особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в границах которых выделяются зоны, имеющие экологическое, культурное или рекреационное назначение, и соответственно этому устанавливаются запреты и ограничения экономической и иной деятельности.

Природные ресурсы, расположенные в границах природных парков, если иное не установлено федеральными законами, ограничиваются в гражданском обороте.

Запрещается изменение целевого назначения земельных участков, находящихся в границах природных парков, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Положение о природном парке утверждается решением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

На территориях природных парков устанавливаются различные режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков. Исходя из этого, на территориях природных парков, могут быть выделены природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов.

На территориях природных парков запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры.

В границах природных парков могут быть запрещены или ограничены виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности их территорий.

## 2.2. Основные направления градостроительного развития территории

### 2.2.1. Основные положения

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

С целью обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильной дороги межмуниципального значения Н-2404 «22 км а/д «К-29» - Бобровка - Шайдурово - Чингис (в гр. района)», для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения прилегающих населённых пунктов, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности предусматривается реконструкция автомобильной дороги регионального значения - автомобильной дороги межмуниципального значения Н-2404 «22 км а/д «К-29» - Бобровка - Шайдурово - Чингис (в гр. района)», в границах муниципального образования Шайдуровский сельсовет Сузунского района Новосибирской области.

Реконструкция автомобильной дороги обеспечит прямое бесперебойное сообщение жителей от автомобильной дороги «К-29» Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. района) через сёла Бобровка, Мышланка и Шайдурово в Сузунском районе до села Чингис в Одынском районе.

Настоящим проектом планировки территории предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию территории:

реконструкция, благоустройство и развитие транспортной инфраструктуры.

Основным мероприятием по развитию транспортной инфраструктуры района проектирования является реконструкция автомобильной дороги межмуниципального значения Н-2404 «22 км а/д «К-29» - Бобровка - Шайдурово - Чингис (в гр. района)» в границах муниципального образования Шайдуровский сельсовет Сузунского района Новосибирской области.

### 2.2.2. Характеристика зон размещения объектов капитального строительства

Проектом планировки территории установлены зоны размещения объектов капитального строительства:

зона транспортной инфраструктуры;

зона лесов.

Баланс использования территории в границах проектирования на расчётный срок

Таблица 2.2.2-1

| № п/п | Вид использования | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территориальные зоны |  |  |
| 1 | Зона лесов | 56,395 | 90,56 |
| 2 | Зона транспортной инфраструктуры | 5,880 | 9,44 |
|  | Итого: | 62,275 | 100,0 |

Параметры застройки территории

Таблица 2.2.2-2

| № | Наименование территориальной зоны | Основные виды разрешенного использования земельных участков | Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков | Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона лесов | Использование лесов | - | - |
| 2 | Зона транспортной инфраструктуры | Обслуживание автотранспорта; Объекты придорожного сервиса; Транспорт; Земельные участки (территории) общего пользования | - | - |

Таблица 2.2.2-3

| № п. | Наименование территориальной зоны | Градостроительные регламенты территориальных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S min, (га) | S max, (га) | Отступ min, (м) | Этаж min, (ед.) | Этаж max, (ед.) | Н min | Н max | Процент застройки min, (процент) | Процент застройки max, (процент) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона лесов | 0,05 | 50,0 | 3 | 1 | 4 | - | - | 10 | 80 |
| 2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,1 | 50,0 | 3 | 1 | 30 | - | - | 10 | 80 |

### 2.2.3. Характеристика развития системы планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства

Проектом планировки территории в границах территории проектирования не предусматривается размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

### 2.2.4. Характеристика зон с особыми условиями использования территории

В границах территории проектирования зоны с особыми условиями использования территории не установлены.

2.2.5. Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015  № 22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах» в границах территории проектирования, предусматривается реконструкция и благоустройство автомобильной дороги межмуниципального значения Н-2404 «22 км а/д «К-29» - Бобровка - Шайдурово - Чингис (в гр. района)» в границах муниципального образования Шайдуровский сельсовет Сузунского района Новосибирской области.

В постоянное пользование отведены земли для размещения конструкции земляного полотна, а также для обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию автомобильной дороги (Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 г. №717).

Площадь постоянного отвода земель составила – 5,88 га.

Характеристика проектируемого линейного объекта транспортной инфраструктуры

Таблица 2.2.5-1

| № п/п | Наименование параметров | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Категория | IV | Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (СП34.13330.2012) |
| 2 | Класс дороги | Дорога обычного типа |  |
| 3 | Расчетная скорость движения, км/час | 80 |  |
| 4 | Число полос движения | 2 |  |
| 5 | Ширина полос движения, м | 3 |  |
| 6 | Покрытие | Переходного типа |  |
| 7 | Ширина земляного полотна, м | 10 |  |

Обслуживание пассажирских перевозок на рассматриваемой территории, как и в настоящее время, будет осуществляться посредством существующих маршрутов общественного транспорта.

Организация и безопасность дорожного движения

Для регулирования движения транспорта и организации водителей в пути, обеспечения условий безопасности движения проектной документацией на реконструкцию участка дороги предусмотрено устройство  следующих элементов обустройства:

установка дорожных знаков.

Подготовка территории строительства

Отвод земель

В подготовительный период предусматривается отвод необходимых площадей для реконструкции участка автодороги. Отвод земель определен в соответствии с документами по отводу земель и действующим нормативным документом ПП №717 от 2.09.2009 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса».

Выполнены согласования с землепользователем – Шайдуровский ЛХУ Ордынского лесничества (земли лесного фонда).

Для осуществления реконструкции автомобильной дороги межмуниципального значения Н-2404 «22 км а/д «К-29» - Бобровка - Шайдурово - Чингис (в гр. района)» в границах муниципального образования Шайдуровский сельсовет Сузунского района Новосибирской области требуется постоянный отвод.

В соответствии с принятыми проектными решениями площадь постоянного отвода земель составила – 5,88 га.

Таблица 2.2.5-2

| № п/п | Номер кадастрового земельного участка | Площадь, кв. м. | Площадь образуемого земельного участка, га | Назначение образуемого земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянный отвод |  |  |  |  |
| 1 | 54:20:040201:25 | 1 951 679 | 0,174 | Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения |
| 2 | 54:22:010106:768 | 23 995 077 | 4,156 |  |
| Итого: |  |  | 4,33 |  |
| Существующий отвод* |  |  |  |  |
| 3 | 54:20:040201:159 | 0,262 | - | - |
| 4 | 54:22:010106:5 | 1,286 | - | - |
| Итого: |  |  | 1,55 |  |
| Всего: |  |  | 5,88 |  |

*в границах территории проектирования

2.2.6. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения

Проектом планировки территории в границах территории проектирования не предусматривается развитие инженерно-технического обеспечения.

# 3. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Основными задачами вертикальной планировки и инженерной подготовки являлись:

организация стока поверхностных (дождевых и талых) вод с вышележащей территории;

обеспечение допустимых уклонов дорог, перекрестков, тротуаров для безопасного и удобного движения транспорта и пешеходов;

созданий благоприятных условий для размещения и прокладки подземных инженерных сетей;

Мероприятия по инженерной подготовки территории разработаны в объеме необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений, и подлежат дальнейшей разработке на последующих стадиях проектирования.

Ниже приводится краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

## 3.1. Инженерная подготовка территории

Максимальные уклоны, предусмотренные схемой вертикальной планировки по уличной сети, составляют 50 %.

В границах территории проектирования общий характер рельефа позволяет обеспечить естественный сток поверхностных вод.

Предусмотрено размещение железобетонной трубы в теле насыпи автомобильной дороги длиной 18,11 м.

## 3.2. Вертикальная планировка

Проект вертикальной планировки выполнен топографической съёмке масштаба 1:500 с сечением рельефа через 0,5 метра. Вертикальная планировка предусматривает высотное решение дороги с определением проектных отметок по оси проезжей части. Планировка территорий внутри постоянного отвода предусмотрена из расчета обеспечения поверхностного стока от проезжей части автомобильной дороги по насыпи на поверхность. Проектные продольные уклоны по оси проезжей части автомобильной дороги приняты в переделах до 50%. Предусмотрена засыпка пониженных мест. В целом по проекту вертикальная планировка осуществлялась в отметках близких к существующим.

# 4. Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

## 4.1. Размещение объектов капитального строительства федерального значения

Объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации.

Виды объектов федерального значения определяются документами территориального планирования Российской Федерации в следующих областях:

федеральный транспорт (железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный, трубопроводный транспорт), автомобильные дороги федерального значения;

оборона страны и безопасность государства;

энергетика;

высшее образование;

здравоохранение;

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области  федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего  водного), автомобильных дорог федерального значения, утверждённой  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р, размещение объектов федерального значения в области железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения в границах территории проектирования не запланировано.

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утверждённой Указом Президента  Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 615сс, размещение объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства в границах территории проектирования не запланировано.

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области  энергетики, утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 11.11.2013 г. № 2084-р, размещение объектов федерального значения в области энергетики в границах территории проектирования не запланировано.

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области  высшего профессионального образования, утверждённой Распоряжением  Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 г. № 247-р, размещение объектов федерального значения в области высшего профессионального образования в границах территории проектирования не запланировано.

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области  здравоохранения, утверждённой Распоряжением Правительства Российской  Федерации от 28.12.2012 г. № 2607-р, размещение объектов федерального значения в области здравоохранения в границах территории проектирования не запланировано.

## 4.2. Размещение объектов капитального строительства регионального значения

Объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации.

Виды объектов регионального значения определяются документами территориального планирования субъектов Российской Федерации в следующих областях:

транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий;

образование;

здравоохранение;

физическая культура и спорт;

иные области в соответствии с полномочиями субъектов Российской Федерации.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области, утвержденной Постановлением Правительства Новосибирской области от  07.09.2009 г. № 339-п, запланировано размещение следующих объектов регионального значения, входящих в границы территории проектирования:

природный парк «Ордынский».

## 4.3. Размещение объектов капитального строительства местного значения

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Документами территориального планирования муниципальных образований являются:

схемы территориального планирования муниципальных районов;

генеральные планы поселений;

генеральные планы городских округов.

В соответствии со Схемой территориального планирования Сузунского района Новосибирской области утверждённой Советом депутатов Сузунского района второго созыва,  решением двадцатой сессией от 29.03.2013 г. № 174, размещение объектов местного значения в границах территории проектирования не запланировано.

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования Шайдуровский сельсовет Сузунского района Новосибирской области утверждённым Советом депутатов Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области четвертого созыва, решением тридцать пятой  сессии от 23.12.2013 г. № 49, размещение объектов местного значения в границах территории проектирования не запланировано.

# 5. Охрана окружающей среды

Оценка воздействия на окружающую природную среду выполнена в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми документами, утвержденными Госкомприродой РФ. При разработке раздела использовались государственные стандарты, отраслевые нормативы, результаты научных исследований, а также материалы инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

## 5.1. Оценка воздействия и мероприятия по защите атмосферного воздуха

Важнейшей и наиболее уязвимой частью окружающей среды, с точки зрения загрязнения, является атмосфера. Загрязнение атмосферы автотранспортом занимает после теплоэнергетики второе место, при этом надо учитывать, что отработанные газы автомобилей поступают в приземный слой атмосферы непосредственно в зону дыхания человека, где их рассеивание затруднено.

Наибольшую экологическую опасность при загрязнении атмосферного воздуха представляют выхлопы двигателей автомобилей, в выбросах которых содержатся продукты неполного сгорания топлива. Выхлопные газы транспортных двигателей – чрезвычайно сложная смесь компонентов. В них обнаружено более двухсот химических соединений и элементов, из которых наиболее вредными являются: оксид углерода (0.5-10% объема выбросов), диоксид азота (до 0.8%), несгоревшие углеводороды (0.2-3%). Все эти вещества являются опасными загрязнителями атмосферы, оказывающими непосредственное воздействие на растительность, животный мир, водную среду и человека.

В настоящее время для оценки воздействия выбросов вредных веществ на атмосферный воздух используются максимально-разовые и среднесуточные предельно допустимые концентрации (ПДК) населённых пунктов и рабочей зоны. Так как автомобильная дорога равнозначна рабочей зоне, то на ней применяются нормативы ПДК как в воздухе рабочей зоны, а для природной среды вдоль автомобильной дороги – как в населённых пунктах.

Предельно допустимые концентрации, установленные органами Министерства здравоохранения с учётом класса опасности для токсичных составляющих газов тепловых двигателей в воздухе населённых мест, приведены в таблице 6.1-1.

Предельно допустимые концентрации

Таблица 5.1-1

| Вид вещества | Код вещества | Класс опасности | ПДК максимально- разовая, мг/м3 | ПДК среднесуточная, мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бенз(а)пирен | 0703 | 1 |  | 0,000001 |  |
| Азота диоксид | 0301 | 2 | 0,2 | 0,04 |  |
| Азота оксид | 0304 | 3 | 0,4 | 0,06 |  |
| Формальдегид | 1325 | 2 | 0,035 | 0,003 |  |
| Серы диоксид | 0330 | 3 | 0.5 | 0,05 |  |
| Сажа | 0328 | 3 | 0,15 | 0,05 |  |
| Оксид углерода | 0337 | 4 | 5,0 | 3,0 |  |
| Углеводороды, бензин | 2704 | 4 | 5,0 | 1,5 |  |
| Углеводороды, керосин | 2732 |  |  |  | 1,2 |

Основным критерием определения загазованности атмосферного воздуха в районах, прилегающих к дорогам, являются расчетные уровни приземных концентраций загрязняющих веществ. При интенсивности движения на проектируемой дороге – 100 авт/сут (часовая интенсивность составит 8 авт/час) средний интервал в движении автомобилей в часы пик составит 7,5 минут, что позволяет говорить об отсутствии потока автомобилей и наличии одиночно движущихся автомобилей. На основе изучения ряда документов, а также исследований «Расчет ущерба от загрязнения окружающей среды», проводимых в 1985 году научным коллективом (группа научных организаций), было установлено, что отработанные газы одиночно движущихся автомобилей рассеиваются в воздухе и не создают существенного загрязнения (уровень приземных концентраций значительно ниже ПДК). Поэтому для автомобильной дороги с данной интенсивностью движения расчеты уровней приземных концентраций можно не проводить.

Интенсивность движения и состав транспортного потока

Таблица 5.1-2

| № п./п. | Единицы измерения | Всего | Легковые | Грузовые |  |  | Автобусы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лёгкие | карбюр. | дизельн. | карбюр. | дизельн. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | авт/сутки | 100 | 50 | 9 | 16 | 20 | 5 | - |
|  | авт/час. | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

Следует также отметить, что капитальный ремонт улучшит технические параметры автомобильной дороги и обеспечит непрерывное и безостановочное движение автомобилей с постоянной относительно высокой скоростью. Общеизвестно, что при движении автомобилей с постоянной и высокой скоростью их двигатели выделяют наименьшее количество загрязняющих веществ, что в конечном счете приведет к улучшению экологической обстановки.

## 5.2. Мероприятия по охране растительного и животного мира

Техногенные воздействия при реконструкции автомобильной дороги, в зависимости от фактора и степени воздействия на растительный мир, можно объединить в три группы:

изменение видовой и популяционной структуры, к которой следует отнести вырубку леса;

изменение гидрологических характеристик территории, что в свою очередь приводит к изменению растительной среды с возможным угнетением и усыханием древостоев;

специфическое воздействие за счет загрязнения почвы, воды и атмосферы.

При реконструкции автомобильной дороги межмуниципального значения Н-2404 «22 км а/д «К-29» - Бобровка - Шайдурово - Чингис (в гр. района)» в границах муниципального образования Шайдуровский сельсовет Сузунского района Новосибирской области проектом предусматривается рубка леса в границах постоянного отвода автомобильной дороги.

Изменение гидрологических характеристик территории не прогнозируется.

Воздействие строительства на животный мир прилегающих территорий будет производиться с момента начала реконструкции. Для данного периода наиболее существенным негативным фактором будет являться фактор беспокойства. Но так как реконструируемая автомобильная дорога находится в пределах существующей дороги, и у животных уже выработался механизм адаптации, то дорога для них стала привычной средой обитания. Поэтому реконструкция автомобильной дороги Н-2404 не окажет существенного влияния на животный мир.

## 5.5. Мероприятия по охране недр

В границах проектирования выявленных запасов полезных ископаемых не выявлено.

# 6. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

## 6.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Опасности природного характера:

Опасные природные явления, которые могут вызвать стихийные бедствия в границах территории проектирования можно разбить условно на три группы:

неблагоприятные метеорологические явления (дожди, град, снегопады, снежные заносы, усиленные ветра);

опасные гидрологические явления;

природные пожары.

Наиболее вероятными опасными природными явлениями, способными вызвать стихийные бедствия являются:

опасные метеорологические явления (шквалисто-смерчевые усиления ветра, дожди с градом, снегопады и снежные заносы);

опасные гидрологические явления (повышение уровня воды в реках и озерах района);

природные пожары (лесные, торфяные).

Чрезвычайные ситуации природного характера возникают, как правило, в результате стихийных бедствий и других природных явлений, вызванных как внешними, так и внутренними причинами воздействия различных сил природы на окружающую природную среду.

Поражающие факторы этих явлений влияют на жизнь и здоровье людей, на сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Наиболее опасными проявлениями природных процессов на территории района являются:

грозы;

ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

подтопление территории;

сильные морозы;

снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

град с диаметром частиц более 20 мм;

гололед с диаметром отложений более 200 мм;

сильные ветры со скоростью более 35 м/с (ураганы);

землетрясение.

Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений приведена в таблице 6.1-1.

Характеристики поражающих факторов

Таблица 6.1-1

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Землетрясение. Для предупреждения и ликвидации последствий сейсмических воздействий все здания и сооружения проектируются с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Проектируемым линейным объектом является автомобильная дорога, которая по конструктивным особенностям не является пожароопасным объектом. Главными факторами, влияющим на пожарную безопасность дороги являются участники движения, здания, строения и сооружения, расположенные в границах отвода автомобильной дороги.

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

производство пожарно-технической продукции;

выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

учет пожаров и их последствий;

установление особого противопожарного режима.

Для выполнения этих функций система обеспечения пожарной безопасности состоит из нескольких элементов:

органы государственной власти,

органы местного самоуправления,

организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.

Организационные решения:

Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинаций:

максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;

максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения;

изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин и т. п.);

поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами и другими нормативно-техническими, нормативными документами и правилами безопасности;

достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части);

поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;

максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;

установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках;

применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одним из следующих способов или их комбинацией:

применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;

применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011 и Правил устройства электроустановок;

применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;

применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018;

устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;

поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей температуры самовоспламенения горючего;

исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;

применением не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;

ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций;

обеспечение порядка совместного хранения веществ и материалов;

устранением контакта с воздухом пирофорных веществ;

уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести;

выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

Технические решения, входящие в систему, обеспечивающую пожарную безопасность дороги, состоят из ряда мероприятий и условий:

дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, расположенным на территории автомобильной дороги, либо вблизи лежащего района, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;

о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны;

на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

территория автомобильных дорог в пределах населенного пункта должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого подъезда пожарной техники в места возникновения пожара;

территория, занятая под автомобильную дорогу и расположенная в массивах хвойных лесов, должна иметь по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 2,5 м;

на участках дороги, расположенных вблизи опор линий высоковольтных передач необходимо расположение обозначенных охранных зон;

на территории автомобильной дороги в пределах ее полосы не разрешается устраивать свалки горючих отходов;

не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений объекта;

следить за соблюдением правил перевозки взрывопожароопасных веществ, при которой запрещается: допускать толчки, резкие торможения; транспортировать баллоны с горючим газом без предохранительных башмаков; оставлять транспортное средство без присмотра.

Функционирование мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности на автомобильной дороге и в пределах полосы ее отвода должны обеспечивать дорожная, автотранспортная службы и подразделения ГИБДД.

Опасности техногенного характера:

Техногенные чрезвычайные ситуации возникают в результате нерегламентированного хранения и транспортирования взрывчатых веществ и легковоспламеняющихся жидкостей. Следствием нарушения регламента операций являются взрывы, пожары, проливы химически активных жидкостей, выбросы газовых смесей.

Техногенные ЧС наносят значительный экологический ущерб в результате масштабного загрязнения поверхностных и подземных вод, почв, атмосферного воздуха опасными для окружающей среды веществами, а также гибели животных и растений, деградации экосистем.

В границах проектирования потенциально-опасных объектов (ХОО, РОО, БОО, ПЖВО) нет.

При авариях на линиях электропередач, предусмотрено аварийное снабжение электроэнергией с других подстанций.

В структуре техногенных ЧС наиболее вероятны чрезвычайные ситуации, обусловленными пожарами в зданиях жилого, социально-бытового назначения и на промышленных объектах, авариями (катастрофами) на автодорогах, обнаружением (утратой) источников АХОВ.

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций:

Комплекс мероприятий, направленных на защиту людей от поражающих воздействий аварий, катастроф, стихийных бедствий и их последствий, обеспечению смягчения этих воздействий, оказание людям помощи в условиях чрезвычайных ситуаций включает в себя:

оповещение населения об опасности, его информировании о порядке действий в сложившихся чрезвычайных условиях;

эвакуационные мероприятия;

мероприятия инженерной защите населения;

мероприятия радиационной и химической защиты;

медицинские мероприятия;

подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по подготовке к защите проводятся заблаговременно с учетом возможных опасностей и угроз.

Объемы, содержание и сроки проведения мероприятий по защите населения определяются на основании прогнозов природной и техногенной опасности на соответствующих территориях, исходя из принципа разумной достаточности, с учетом экономических возможностей по их подготовке и реализации.

Организация оповещения населения:

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

В первую очередь проводится оповещение органов управления и ответственных должностных лиц, принимающих решения на проведение конкретных мероприятий по защите населения и аварийно-спасательных и других неотложных работ в районах чрезвычайных ситуаций.

Основными уровнями, связанными непосредственно с оповещением населения, являются территориальный, местный и объектовый.

К местному уровню относятся системы оповещения населённого пункта или сельского района. Задачами систем оповещения местного уровня являются оповещение должностных лиц данного уровня и органов управления объектового уровня, а также населения, проживающего на территории, охватываемой системой оповещения этого уровня.

# 7. Основные показатели развития территории

Основные показатели развития территории в границах проектирования представлены в таблице 7-1.

Таблица 7-1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территориальные зоны |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах проектирования | га | 62,275 | 62,275 |
| 1.1.1 | Зона лесов | га | 60,737 | 56,395 |
| 1.1.2 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 1,538 | 5,880 |
| 2 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 2.1 | Автомобильные дороги регионального значения | км | 1 559 | 1 559 |
| 2.2 | Искусственные сооружения | вид объекта количество | - | ж/б труба 1 |

_______________

По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области

По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства, Приказ № 26 от 16 февраля 2016 года «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, отнесённых к государственной собственности Новосибирской области»

S min - предельные минимальные размеры земельных участков; S max - предельные максимальные размеры земельных участков;

Отступ min - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

Этаж min - предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений;

Этаж max - предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений;

Н min – предельная минимальная высота зданий, строений, сооружений;

Н max – предельная максимальная высота зданий, строений, сооружений;

Процент застройки min – минимальный процент застройки в границах земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов; Процент застройки max – максимальный процент застройки в границах земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов