ПРОЕКТ

планировки  территории на втором километре автомобильной дороги

"2 км а/д  "Н-1514"- Октябрьский - Хабаровский" в границах муниципального образования Октябрьский сельсовет Краснозерского района

Новосибирской области.

ТОМ 2

Материалы по обоснованию проекта

г. Новосибирск, 2016 г.

ПРОЕКТ

планировки  территории на втором километре автомобильной дороги

"2 км а/д  "Н-1514"- Октябрьский - Хабаровский" в границах муниципального образования Октябрьский сельсовет Краснозерского района

Новосибирской области.

ТОМ 2

Материалы по обоснованию проекта

| Заказчик: | ООО «Сибирские проекты» |
| --- | --- |
| Контракт: | № 007/16-п от 24.02.2016г |
| Исполнитель: | ООО «ЭРА-ИТЦ» |

| Генеральный директор |  | А.Н. Симонов |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | А.С. Чигур |
| Архитектор |  | Е.А. Бакшеев |

г. Новосибирск, 2016 г.

Содержание

Введение	5

1 Комплексная оценка территории	7

1.1 Природно-климатические условия	7

1.2 Инженерно – геологические условия	12

1.3 Инженерно-геодезические изыскания	12

1.3.1 Система координат и высот	12

2 Определения параметров планируемого строительста систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории	13

2.1 Схема современноого использованиятерритории	13

2.2 Объекты культурного наследия	13

2.3 Планируемое развитие территории	14

2.3.1 Архитектурно-планировочное решение	14

2.3.2 Зоны с особыми условиями использования территории	14

2.3.3 Характеристики развития транспортной инфраструктуры	18

2.3.4 Организация и безопасность дорожного движения	19

2.3.5 Подготовка территории строительства	19

3 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	19

3.1 Организация поверхностного стока	19

3.2 Вертикальная планировка	20

4 Охрана окружающей среды	20

4.1 Мероприятия защите атмосферного воздуха	20

4.2 Мероприятия по охране недр и земельных ресурсов	21

4.3 Сохранение плодородного слоя почвы	21

4.4 Мероприятия по охране растительного и животного мира	22

4.5 Мероприятия по уменьшению физического воздействия	23

4.6 Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемом линейном объекте	23

4.7 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов	24

5 Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности	25

5.1 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций	25

5.2 Опасность возникновения природных катаклизмов	28

5.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	28

6 Технико-экономические показатели	30

Таблица 1

Состав проекта

| № чертежа | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Том 1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории |  |
| 1. | Чертёж планировки территории на 2 км а/д «2 км а/д «Н-1514» - Октябрьский – Хабаровский» в границах муниципального образования Октябрьский сельсовет Краснозерского района Новосибирской области | М 1:2 000 |
|  | Том 2. Материалы по обоснованию проекта |  |
| 2. | Схема расположения элемента планировочной структуры | М 1:5 000 |
| 3. | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | М 1:2 000 |
| 4. | Схема границ зон с особыми условиями использования территории со схемой границ территорий объектов культурного наследия. | М 1:2 000 |
| 5. | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | М 1:2 000 |

Таблица 2

Состав исполнителей

| №№ п.п | Фамилия, инициалы | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чигура А.С. | Главный архитектор проекта |  |
| 2. | Бакшеев Е.А. | Архитектор |  |

Введение

Проект планировки территории на 2 км а/д «2 км а/д «Н-1514» - Октябрьский – Хабаровский» в границах муниципального образования Октябрьский сельсовет Краснозерского района Новосибирской области (Далее проект планировки территории) разработан ООО «ЭРА-ИТЦ» на основании контракта от 24.02.2016 № 007/16-п.

При разработке документации использованы следующие нормативные документы:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Инструкция «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждении градостроительной документации»;

СП 42.13330.2011 Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СНиП 2.01.51-90 Свод правил. «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» (подпункты 1.9, 3.23-3.31);

СП 11-107-98 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства» (пункт 4 и пункт 5);

СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований (пункт 4 и пункт 5);

СП 11-113-2002 «Порядок учета инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при составлении ходатайства о намерениях инвестирования в строительство и обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений» (пункт 3-6);

РДС 30-201-98 Инструкция «О порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

CП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

СП 11-105-97 ч. III. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов;

СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*;

СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»;

ГОСТы: 25100-2011, 12536-79, 20522-96, 23740-79, 25607-94, 12071-2000.

Основанием для разработки проектной документации являются:

закон Новосибирской области от 22.12.2014 № 500-03 «Об областном бюджете Новосибирской области на 2015 год и на плановой период 2016 и 2017 годов»;

постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015          № 22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах;

приказ Минтранса Новосибирской области от 03.03.2015 № 26 «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ на 2015 год».

приказ Министерства строительства Новосибирской области от 27.04.16 №130 «О подготовке проекта планировки  территории на втором километре автомобильной дороги "2 км а/д  "Н-1514"- Октябрьский - Хабаровский" в границах муниципального образования Октябрьский сельсовет Краснозерского района Новосибирской области и проекта межевания в его составе»

рабочий проект строительства моста через ручей  на 2 км а/д " Н-1514" Октябрьский – Хабаровский " на территории Октябрьского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области, разработанный ООО  «Сибирские проекты» в соответствии с Контрактом  от 15.02.2015 №1/386;

инженерно-геодезические и инженерно-гидрометеорологические изыскания проведенные обществом с ограниченной ответственностью  «Сибирские проекты» для разработки проектной документации строительства моста через ручей на 2 км а/д " Н-1514" Октябрьский – Хабаровский " на территории Октябрьского сельсовета Краснозерского района Новосибирской в 2015 году;

инженерно-геологические изыскания проведенные обществом с ограниченной ответственностью ИПСК  «Арсенал» в 2015 году для разработки проектной документации строительства моста через ручей на 2 км а/д " Н-1514" Октябрьский – Хабаровский " на территории Октябрьского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области;

археологические изыскания проведенные обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирское городское юридическое агентство» в ноябре 2015 года для разработки проектной документации строительства моста через ручей на 2 км а/д " Н-1514" Октябрьский – Хабаровский " на территории Октябрьского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области.

Проект планировки подготовлен в целях  выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

- Комплексная оценка территории

1.1. Природно-климатические условия

В соответствии с СП 131.13330.2012 "Строительная климатология" (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*) район изысканий относится:

к I климатическому району, подрайону IВ. Среднее за год число дней с переходом температуры воздуха через 0ºС – 60. Зона по влажности – сухая.

Дорожно-климатическая зона по СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» (актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*) - III, подзона – III1.

Климатические характеристики холодного и тёплого периодов года приняты по СП 131.13330.2012 "Строительная климатология" (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*) для метеостанции "Кочки"  и приведены в таблице 3

Таблица 3.

Основные климатические характеристики. Метеостанция "Кочки"

| № | Характеристика |  |  | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| Климатические параметры холодного периода года (СП 131.13330.2012) |  |  |  |  |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, °C, обеспеченностью |  | 0,98 | -45 |
|  |  |  | 0,92 | -42 |
| 2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °C, обеспеченностью |  | 0,98 | -43 |
|  |  |  | 0,92 | -39 |
| 3 | Температура воздуха, °C, обеспеченностью 0,94 |  |  | -25 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура воздуха, °C |  |  | -50 |
| 5 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °C |  |  | 9,3 |
| 6 | Продолжительность, (сутки) и средняя температура воздуха, °C, периода со средней суточной температурой воздуха | ≤0°C | продолжительность | 175 |
|  |  |  | средняя температура | -12,9 |
|  |  | ≤8°C | продолжительность | 228 |
|  |  |  | средняя температура | -8,9 |
|  |  | ≤10°C | продолжительность | 242 |
|  |  |  | средняя температура | -7,9 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % |  |  | 81 |
| 8 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца, % |  |  | 80 |
| 9 | Количество осадков за ноябрь – март, мм |  |  | 90 |
| 10 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль |  |  | ЮЗ |
| 11 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с |  |  | - |
| 12 | Средняя скорость ветра, м/сек, за период со средней суточной температурой воздуха ≤8 °C |  |  | - |
| Климатические параметры тёплого периода года(СП 131.13330.2012) |  |  |  |  |
| 13 | Барометрическое давление, гПа |  |  | 990 |
| 14 | Температура воздуха, °C, обеспеченностью |  | 0,95 | 22,9 |
|  |  |  | 0,98 | 27 |
| 15 | Средняя максимальная температуры воздуха наиболее тёплого месяца, °C |  |  | 25,3 |
| 16 | Абсолютная максимальная температура воздуха, °C |  |  | 39 |
| 17 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее тёплого месяца, °C |  |  | 13,3 |
| 18 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее тёплого месяца, % |  |  | 73 |
| 19 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее тёплого месяца, % |  |  | 54 |
| 20 | Количество осадков за апрель – октябрь, мм |  |  | 295 |
| 21 | Суточный максимум осадков, мм |  |  | 68 |
| 22 | Преобладающее направление ветра за июнь-август |  |  | ЮЗ |
| 23 | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |  |  | - |

Климат рассматриваемой территории определяется динамикой синоптических процессов, свойственных центральной части и югу Западной Сибири. Воздушные массы, движущиеся с запада, задерживаются Уральским хребтом, с востока - Восточно-Сибирской возвышенностью. Поэтому над территорией Западной Сибири осуществляется в основном меридиональная форма циркуляции, вследствие которой периодически происходит смена воздушных масс на диаметрально противоположные и отмечаются существенные нарушения в распределении давления.

Зимой в южной половине бассейна Оби располагается область повышенного давления в виде отрогов Якутского или Азиатского антициклонов, с характерной для них ясной, бесснежной и морозной погодой. Временами она прерывается идущими с юго- и северо-запада циклонами, несущими снежные заряды, бураны и метели.

Летом рассматриваемая территория находится под воздействием области пониженного давления, связанной с обширной континентальной азиатской термической депрессией. Морской воздух, поступающий с запада и севера, преобразуется в континентальный.

Благодаря континентальному положению и особенностям атмосферной циркуляции климат местности в рассматриваемом районе характеризуется суровой и продолжительной зимой с обильными снегопадами, сильными ветрами и метелями, а также довольно жарким, но коротким летом с ливневыми грозами и обложными дождями. Переходные периоды - весна, осень, коротки, с резкими колебаниями температур. Весна и начало лета, как правило, засушливы, осень нередко пасмурная и дождливая. Климат района характеризуется как резко континентальный.

Средняя годовая температура воздуха в рассматриваемом районе изменяется от 0,4°С (м/ст. Краснозёрск) до минус 0,2°С (м/ст. Кочки). Годовая амплитуда среднемесячной температуры воздуха – 38,2°С, а экстремальных её значений – 89°С.

Зимний тип циркуляции устанавливается в январе-феврале, в это время преобладает ясная, морозная, безветренная погода. Длится зима 5 месяцев, с ноября по март. Зимы очень суровые – в 90% случаев бывают морозы до минус 30°С и ниже. Наиболее холодным месяцем года является январь со средней месячной температурой воздуха минус 19,6°С и абсолютным минимумом минус  50°С.

Весной средняя суточная температура воздуха переходит через 0°С в середине второй декады апреля, через 5°С – в конце апреля. Осенью этот переход осуществляется соответственно в конце второй декады октября и в начале октября. Продолжительность теплого периода (со среднесуточной температурой воздуха больше 0°С) составляет в среднем 187 дня, периода с температурой выше 5°С - 158 дней, с температурой выше 10°С – 120-125 дней.

Самый жаркий месяц – июль. Среднемесячная температура июля 18,6°С, абсолютная максимальная достигает 39°С.

Осень в начальной стадии сухая и относительно теплая, начиная с конца сентября, существует большая вероятность установления пасмурной с затяжными дождями погоды.

Средние даты последнего заморозка приходится на 24-29 мая, первого заморозка - 10-17 сентября. Средняя продолжительность безморозного периода в воздухе составляет 103-115 дней.

Температурный режим почвы зависит от механического состава, степени увлажнения, а также от высоты и плотности снега. На возвышениях почва промерзает на глубину в 2-3 раза большую, чем в более заснеженных понижениях. Максимальные температурные нагрузки испытывает поверхность почвы. Средняя годовая температура поверхности почвы равняется 2°С, абсолютная минимальная минус 51°С (февраль), абсолютная максимальная 61°С (июнь).

Промерзание почвы, несмотря на суровые зимние условия, сравнительно неглубокое. Средняя многолетняя из максимальных глубин промерзания составляет 179 см.

Таблица 4.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С. М/ст. Кочки

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -19,6 | -18,2 | -11,5 | 1,2 | 10,7 | 16,7 | 18,6 | 15,4 | 9,7 | 1,4 | -9,5 | -16,9 | -0,2 |

Таблица 5.

Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы, °С. М/ст. Кочки (чернозем выщелоченный)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -19 | -18 | -11 | 2 | 14 | 21 | 24 | 18 | 11 | 1 | -9 | -16 | 2 |

Распределение осадков внутри года крайне неравномерное. Общее количество выпадающих за год осадков равняется 385 мм. Из них 295 мм или 77% выпадает в теплое время года и 90 мм или 23% в холодный период. Годовой пик осадков приходится на июль, максимум твердых осадков выпадает в декабре.

Наибольшая доля выпадающих за год осадков приходится на жидкие - 67%. Объем твердых осадков составляет 23 %. Часть осадков выпадает в виде дождя и снега одновременно – 10 %.

Максимум числа дней с осадками приходится на начало зимы, второй максимум отмечается в летний период. Среднее число дней с осадками более 20 мм не превышает 2. Наблюдённый суточный максимум осадков составляет 68 мм (м/ст. Кочки).

Таблица 6.

Месячное и годовое количество осадков (мм) с поправками на смачивание. М/ст. Кочки

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | IX-III | IV-X | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 13 | 13 | 21 | 29 | 48 | 71 | 59 | 35 | 32 | 26 | 20 | 90 | 295 | 385 |

Таблица 7.

Месячное и годовое количество жидких, твёрдых и смешанных осадков (мм). М/ст. Кочки

| Вид осадков | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жидкие |  |  |  | 9 | 24 | 47 | 71 | 58 | 32 | 14 | 4 |  | 259 |
| твёрдые | 18 | 11 | 10 | 5 | 1 |  |  |  |  | 6 | 18 | 19 | 88 |
| смешанные |  | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 |  | 1 | 3 | 12 | 4 | 1 | 38 |

Выпадение первого снега происходит спустя 3-10 дней после перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°С. Устойчивый снежный покров образуется в период между датами перехода температуры воздуха через 0°С- минус 5°С.

Средняя дата появления снежного покрова приходится на 16 октября, самая ранняя дата – 23 сентября, поздняя – 1 декабря. Продолжительность периода со снежным покровом составляет 166 дней.

Средняя дата схода снежного покрова 20 апреля, ранняя – 23 марта, поздняя – 29 мая.

Увеличение запасов снега происходит равномерно, в течение всей зимы, до 2 декады марта, после чего высота снежного покрова начинает уменьшаться. Высота снега на открытом ровном пространстве достигает в среднем 36 см, максимальная 67 см, минимальная – 16 см.

Средняя плотность снежного покрова при наибольшей декадной высоте составляет 280 кг/м3, средний запас воды в снежном покрове – 79-102 мм.

Метели и бураны заметают отрицательные формы рельефа, образуя снежные заносы. Наиболее метельные месяцы – декабрь, январь.

Влажность воздуха тесно связана с влажностью почвы и интенсивностью испарения с подстилающей поверхности. Упругость водяного пара заметно изменяется лишь в тёплое время года. Годовой ход упругости водяного пара, также как и годовой ход общего влагосодержания воздушных масс аналогичен годовому ходу температуры воздуха – наибольшие величины наблюдаются летом, в июле, наименьшие  - зимой, в январе-феврале.

Годовой ход относительной влажности воздуха противоположен годовому ходу парциального давления водяного пара. Наиболее низкая относительная влажность воздуха наблюдается не в самый теплый месяц, а несколько раньше, в конце мая - начале июня (60—64%), что обусловлено быстрым прогреванием приземных слоев воздуха и небольшим количеством выпадающих осадков. С переходом к устойчивым отрицательным температурам в ноябре - декабре наступает максимум относительной влажности (82-84%).

Таблица 8.

Влажность воздуха за многолетний период. М/ст. Кочки

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| парц. давл., (гПа) | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 5,2 | 7,5 | 11,9 | 15,0 | 13,0 | 8,8 | 5,4 | 3,1 | 1,8 | 6,4 |
| относительная, % | 81 | 80 | 82 | 74 | 60 | 64 | 70 | 75 | 74 | 79 | 84 | 82 | 75 |

В течение всего года на юго-востоке Западной Сибири преобладает юго-западный перенос воздушных масс. Это связано с установлением азиатского антициклона над Восточной Сибирью, отрог которого нередко распространяется далеко на запад. При переходе от зимы к лету увеличивается повторяемость ветров северной четверти, хотя преобладающими, по-прежнему, остаются южные и юго-западные ветры. В годовом ходе большая скорость ветра наблюдается зимой и в переходные сезоны и составляет 4,6-5,3 м/с, летом она уменьшается до 3,2 м/с. Максимальные скорости ветра в отдельные дни могут достигать 40 м/с.

Средняя годовая скорость ветра за многолетний период по м/ст. Кочки – 4,4 м/сек. Среднее число дней в году с сильным ветром (>15 м/сек) - 24. Скорость ветра более 20 м/с наблюдается, в среднем, в течение 8 дней в году. Сильный ветер зимой сопровождается метелями и снегопадами, летом – суховеями, пыльными бурями и ливневыми дождями.

Таблица 9.

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/сек. М/ст. Кочки

| Высота флюгера, м | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,5 | 4,8 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,1 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 4,6 | 5,3 | 4,9 | 4,4 |

Таблица 10.

Максимальная скорость и порыв ветра, м/сек (флюгер). М/ст. Кочки

| Характеристика ветра | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скорость | 30 | 28 | 28 | 34 | 28 | 24 | 20 | 28 | 20 | 25 | 34 | 24 | 34 |
| порыв | 35 | 34 | 38 | 40 | 34 | 34 | 24 | 30 | 24 | 35 | 38 | 28 | 40 |

Таблица 11.

Повторяемость направлений ветра и штилей, (%). 2005 – 2015 гг. М/ст. Кочки

| Период | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 1,7 | 17,8 | 2,5 | 7,4 | 6,8 | 49 | 1,6 | 2 | 11,5 |
| Июль | 7,5 | 25,9 | 6,2 | 9,3 | 4,7 | 17,1 | 5,7 | 13,7 | 10,1 |
| Год | 3,8 | 17,3 | 3,6 | 8,1 | 6,3 | 38,4 | 4,4 | 10,9 | 7,3 |

Рисунок 1.

Роза ветров

1.2.  Инженеерно -геологические условия

Инженерно-геологические условия площадки строительства и примыкающего грунтового резерва определены геоморфологическим положением – озерно-аллювиальная равнина, различными  литологическим составом и физико-механическими показателями  свойств  грунтов, и по совокупности данных факторов, согласно СП 11-105-97 оцениваются  II категорией сложности.

На участок мостового перехода врез реки составляет до 3-4 м. Ширина русла по верху 15-20 м. Строение грунтовой толщи выдержанное, довольно монотонное.

По результатам полевых и лабораторных работ инженерно-геологические условия по площадке мостового перехода характеризуются следующим образом:

В соответствии с ГОСТ  25100-2010 и СНиП 2.05.02-85 в разрезе площадки выделены следующие элементы (ИГЭ):

Насыпные грунты в пределах обследованного участка слагают тело насыпи существующей автомобильной дороги Октябрьский-Хабаровский, и представлены суглинками легкими пылеватыми полутвердыми с прослоями супеси пластичной выделенными в инженерно-геологический элемент ИГЭ-1. Мощность по данным разведочного бурения 0,9-1,3 м.

1.3. Инженерно-геодезические изыскания

1.3.1. Система координат и высот

Система высот – Балтийская.

Система координат - Новосибирской области (МСК НСО).

2. Определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

2.1. Характеристика современного использования территории

Территория проектирования расположена на территории Октябрьского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области.

Территорию проектирования пересекает граница населенного пункта (п. Октябрьский) и автомобильная дорога межмуниципального значения Н-1519 «2 км а/д «Н-1514» - Октябрьский - Хабаровский». Граница населенного пункта установлена на основании Генерального плана Октябрьского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области, принятого решением двенадцатой девятой сессии Совета депутатов Краснозерского района Новосибирской области от  24.12.12 № 114, сведения о которой не были внесены в государственный кадастр недвижимости.

Автомобильная дорога межмуниципального значения значения Н-1519 «2 км а/д «Н-1514» - Октябрьский - Хабаровский» проходит по землям Госсобственности, а также землям частных землепользователей, по территории Октябрьского сельсовета (на протяжении 466 м), а именно в границах квартала 54:13:025318.

В настоящее время движение автомобильного транспорта и пешеходов осуществляется по металлическому мосту, расположенному на 2 км автодороги «2 км а/д «Н-1514» - Октябрьский – Хабаровский» в Краснозерском районе Новосибирской области.

Существующий низководный мост не обеспечивает пропуск расчетных паводков. Во время похождения весеннего половодья весной 2015 года мост был полностью затоплен водой.

Ширина земляного полотна на подходах к мосту  колеблется от 5,5 м (у опор моста) до 12,5м (у начала трассы).

Покрытие дороги находится в неудовлетворительном состоянии.

На подходах к мосту установлены металлическое барьерное ограждение типа 11-ДО и соответствующие дорожные знаки.

Для организации бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, обеспечения устойчивой связи сел: Октябрьский и Хабаровский с районным центром с. Краснозерское  необходимо строительство нового моста.

2.2. Объекты культурного наследия

В границах территории проектирования на основании письма Управления по Государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 17.03.2016 № 436-64/44 объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, зоны охраны объектов культурного наследия на отводимой территории  отсутствуют.

2.3. Планируемое развитие территории

2.3.1. Архитектурно-планировочное решение

Основой для установления направлений планируемого развития территории, отраженных в проекте планировки территории, является Генеральный план Октябрьского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов (четвертого созыва) двенадцатой девятой сессии Октябрьского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области от 24.12.2012  № 114, и Правила землепользования и застройки Октябрьского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области, утвержденные решением двенадцатой шестой сессии Совета депутатов Октябрьского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области от 07.08.2012, «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Октябрьского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области».

В границах территории проектирования установлены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

зона градостроительного использования;

зона сельскохозяйственных угодий;

зона, занятая объектами сельскохозяйственного использования;

зона озеленения санитарно - защитных зон в интересах здоровья населения;

зона рекреационного назначения;

зона транспортной инфраструктуры.

Градостроительная деятельность на территории зоны градостроительного использования осуществляется в соответствии с генеральным планом территории Октябрьского сельсовета и правилами землепользования и застройки сельского поселения Октябрьский.

Зона сельскохозяйственных угодий предназначена для размещения сенокосов, пастбищ, производства сельскохозяйственной продукции. Градостроительные регламенты на данную зону не распространяются.

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного использования выделена для выращивания сельхозпродукции открытым способом, размещения личных подсобных хозяйств, объектов обеспечивающих производство сельскохозяйственной продукции.

Зона рекреационного назначения  -  зона для сохранения и использования существующего ландшафта и создания экологически чистой    окружающей среды в интересах здоровья и общего благополучия населения,  зона отдыха общегородского значения с преимущественным размещением         объектов отдыха, зеленых насаждений общего пользования и объектами обслуживания культурного и спортивно-оздоровительного назначения.

2.3.2. Зоны с особыми условиями использования территории

Зонами с особыми условиями использования на территории планируемого размещения объекта капитального строительства являются придорожная полоса, санитарный разрыв по фактору шума от проектируемой автомобильной дороги, охранные зоны инженерных коммуникаций, зоны минимального отступа от инженерных коммуникаций до бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) и водоохранные зоны.

Придорожная полоса:

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 25 метров - для автомобильных дорог V категории;

Территории, попадающие в границы придорожной полосы проектом предлагается оставить на амортизацию для дальнейшего перепрофилирования в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»

В пределах придорожных полос автомобильных дорог устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития, который предусматривает, что в придорожных полосах автомобильных дорог запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением:

объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания;

объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;

объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;

инженерных коммуникаций.

Строительство и реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются:

при наличии согласия, выданного в письменной форме владельцем автомобильной дороги, содержащего обязательные для исполнения технические требования и условия, а также сроки исполнения сторонами своих обязательств;

с учетом требований, предусмотренных статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Строительство и реконструкция объектов, в пределах придорожных полос автомобильных дорог осуществляется в соответствии с документацией по планировке территории при соблюдении следующих условий:

объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения;

размещение объектов должно обеспечивать возможность выполнения работ по содержанию и ремонту такой автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений;

выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции автомобильной дороги.

Санитарный разрыв по фактору шума от проектируемой автомобильной дороги:

Согласно п. 6.19 СП 42.13330.2011 Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, не менее 25 м.

Таблица 15.

Охранные зоны инженерных коммуникаций, сооружений:

| Наименование | Характеристика | Расстояние, м (в каждую сторону) |
| --- | --- | --- |
| Согласно Постановлению № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»: |  |  |
| Линия электропередач | от 1 до 20 кВ | 10 |
| Согласно Постановлению № 578 «О утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»: |  |  |
| Линия радиосвязи |  | 2 |

В пределах охранных зон линии электропередач без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

посадка и вырубка деревьев и кустарников;

дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В пределах охранных зон линий радиосвязи без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Согласно Водному кодексу РФ ширина водоохранной зоны р. Солоновка составляет 100 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. (часть 16 в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ) .

Прибрежная полоса р. Солоновка, согласно Водному кодексу Российской Федерации, составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон,  запрещаются:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.ванн.

2.3.3. Характеристики развития транспортной инфраструктуры

В границах территории проектирования предусматривается строительство моста через ручей  на 2 км а/д " Н - 1514" Октябрьский – Хабаровский" на территории Октябрьского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области и реконструкция автомобильной дороги межмуниципального значения   Н- 1519 «2 км а/д «Н-1514» - Октябрьский – Хабаровский».

Автомобильная дорога Н - 1519 «2 км а/д «Н-1514» - Октябрьский – Хабаровский характеризуется параметрами V категории с одной  полосой движения протяжённостью 0,451 км в границах территории проектирования.

На проектируемом участке не предусмотрено пересечений и примыканий.

Обслуживание пассажирских перевозок на рассматриваемой территории, не предусматривается. Автобусных остановок общественного транспорта в границах рассматриваемой территории не предусматривается.

2.3.4. Организация и безопасность дорожного движения

Проектом предусмотрено устройство дорожных знаков, направляющих сигнальных столбиков и металлического барьерного ограждения.

2.3.5. Подготовка территории строительства

Основными работами при подготовке территории строительства являются:

расчистка полосы отвода дороги от леса и кустарника;

Расчистка полосы от леса и кустарника должна производиться на всю ширину постоянного и временного отвода. Срубленный лес после его разделки предусматривается вывозить за пределы полосы в качестве дровяной древесины. Пни должны выкорчевываться на полную глубину, отряхиваться от грунта, ямы засыпаться грунтом. Пни и лесопорубочные остатки предусматривается вывозить на площадки, специально отведенные под сосредоточенные грунтовые резервы. После отработки сосредоточенных грунтовых резервов пни складируются на выработанное пространство и засыпаются слоем грунта не менее 1 м с последующей рекультивацией поверхности.

Снятие растительного грунта предусмотрено из-под насыпи, кюветов, откосов существующей насыпи, с площади под сосредоточенный резерв грунта, с площади под стройплощадку, с постоянного отвода, где будет складироваться растительный грунт и полосе для работы механизмов. В дальнейшем растительный грунт используется для укрепительных работ и при рекультивации земель.

Согласно СНиП 12-03-2001 окончание подготовительных работ принимается по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда.

Инженерная инфраструктура на участке демонтажных работ отсутствует.

Демонтируемые конструкции подлежат утилизации на полигон ТБО.

3. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Основными задачами вертикальной планировки и инженерной подготовки являлись:

организация стока поверхностных (дождевых и талых) вод с вышележащей территории;

обеспечение допустимых уклонов улиц, перекрестков, тротуаров для безопасного и удобного движения транспорта и пешеходов;

созданий благоприятных условий для размещения и прокладки подземных инженерных сетей;

3.1. Организация поверхностного стока

Организация поверхностного стока предусмотрена путем выполнения вертикальной планировки территории и устройства водостоков.

Для исключения попадания загрязненного поверхностного стока в ручей Солоновка отвод воды с проезжей части моста обеспечивается за счет продольного и поперечного уклона проезжей моста по водоотводным лоткам, расположенным по обеим сторонам моста за барьерным ограждениям и на обочинах земляного полотна подходов, по телескопическим лоткам, расположенных на откосах насыпи в фильтрующие колодцы.

3.2. Вертикальная планировка

Проект вертикальной планировки выполнен топографической съёмке масштаба 1:500 с сечением рельефа через 0,1 метра. Вертикальная планировка предусматривает высотное решение дороги с определением проектных отметок по оси проезжей части. Планировка территорий внутри постоянного отвода предусмотрена из расчета обеспечения поверхностного стока от проезжей части автомобильной дороги по насыпи на поверхность. Проектные продольные уклоны по оси проезжей части автомобильной дороги приняты в переделах до 30%. Предусмотрена засыпка пониженных мест.

4. Охрана окружающей среды

4.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

С целью минимизации негативного воздействия на воздушный бассейн предусматривается использование современных автотранспортных средств, строительных машин и механизмов с дизельными двигателями, как наиболее экологически чистыми установками в ряду двигателей внутреннего сгорания.

Бензиновый автотранспорт должен заправляться неэтилированным бензином.

Режим работы на строительной площадке предусматривает максимальное использование транспортных средств, с сокращением простоев, порожних пробегов и нерациональных перевозок.

Кроме этого, для исключения негативного влияния загрязняющих веществ на атмосферный воздух во время строительных работ, необходимо проведение следующих мероприятий:

проведение подготовительных работ и работ по строительству объекта с соблюдением сроков календарного графика;

устранение открытого хранения, погрузки и транспортировки сыпучих химически активных материалов, применение для этих целей контейнеров;

соблюдение технологии и обеспечение качества выполненных работ, исключающие дополнительные работы;

не допускается сжигание на строительной площадке отходов строительных материалов, ветоши и дизельного топлива;

использование современных автотранспортных средств, строительных машин и механизмов с дизельными двигателями, характеризующимися наименьшими выбросами газовых составляющих;

контроль за работой строительной техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе;

контроль за точным соблюдением технологии производства работ;

рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;

обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов на СТО;

на период неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных веществ в атмосфере необходимо провести мероприятия организационно-технического характера, связанные с организацией работ – исключение видов работ предусматривающих интенсивное использование строительных машин и механизмов.

Специальные воздухохранные мероприятия не требуются.

После окончания работ по строительству мостового перехода поступление загрязняющих веществ в воздушный  бассейн  будет происходить от эксплуатирующего его автотранспорта.

# 4.2. Мероприятия по охране недр и земельных ресурсов

Для снижения степени воздействия на состояние земельных ресурсов предусмотрены следующие природоохранные мероприятия на период строительства:

снятие растительного слоя почвы (с последующим восстановлением) и складирование его в буртах в пределах временной полосы отвода;

рациональное использование природных ресурсов (повторное использование грунта);

рекультивация нарушенных земель;

исключается заправка техники ГСМ в пределах территории работ (заправка автомобилей и строительной техники производится автотопливозаправщиками и на АЗС, расположенных вблизи объекта);

предотвращается загрязнения участка горюче-смазочными материалами;

не допускается переполнение контейнеров для сбора отходов в период строительства.

Строительная площадка:

строительная площадка располагается на щебеночно-песчаном основании толщиной 20 см;

на стройплощадке выполнена вертикальная планировка с отводом поверхностных вод и загрязнений в емкости для сбора поверхностных вод;

организуется регулярная уборка территории строительной площадки;

запрещается открытое хранение сыпучих, растворимых и размываемых материалов;

на строительной площадки предусмотрена емкость для сбора мусора, должен быть установлен порядок вывоза мусора на полигон ТБО.

# 4.3. Сохранение плодородного слоя почвы

Почвенный слой является ценным и медленно возобновляющимся природным 
ресурсом. При ведении строительных работ, приводящих к нарушению или ухудшению свойств почвенного слоя, он подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию в дальнейшем для рекультивации нарушенных земель.

В соответствии с «Земельным кодексом РФ» предприятия, учреждения и организации при разработке полезных ископаемых, проведении строительных и других работ обязаны: после окончания работ за свой счет привести нарушенные земли и занимаемые участки в состояние, пригодное для дальнейшего использования их по назначению и возместить землепользователям убытки и потери, связанные с изъятием земель для проектируемого объекта.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 23.02.94 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», на землях, отведенных под дорогу и сооружения дорожного комплекса (полоса отвода), в пределах контура сооружений, а также контура карьеров, резервов, других выработок и штабелей должен быть снят плодородный слой почвы и складирован в указанных проектом местах для последующей рекультивации выработок и укрепления откосов земляного полотна.

Следует учитывать, что снятию подлежит слой почвы, обладающий благоприятными физическими и химическими свойствами ГОСТ 17.5.1.03-83. Этим требованиям удовлетворяют сельскохозяйственные, луговые земли. Снятие неплодородных или загрязненных земель наносит ущерб природным системам. Глубина снятия определяется по данным инженерных изысканий. Не следует снимать почвенный слой в основании насыпи на косогорах круче 1:3, на неосушенных болотах, при выходе на поверхность скальных пород.

Все нарушенные земли, а также прилегающие к ним земельные участки, полностью или частично утратившие продуктивность в результате хозяйственной деятельности, в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общиетребования к рекультивации земель» подлежат рекультивации. Учитывая временный характер работ и проведение природоохранных мероприятий, влияние проектируемых работ на почвенный покров окружающей территории будет незначительно.

# 4.4. Мероприятия по охране растительного и животного мира

Для снижения степени воздействия на растительный и животный мир при производстве работ по строительству объекта проектом предусмотрены следующие решения:

производство строительных работ строго в полосе отвода;

применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;

оборудование стационарных механизмов поддонами, предотвращающими загрязнение почв горюче-смазочными материалами;

использование только исправной техники;

исключение передвижения автотранспортной и строительной техники, а также рабочего персонала вне подъездных дорог во избежание воздействия на наземных животных;

исключение бессистемного сброса сточных вод на рельеф и в водные объекты во избежание отравления животных;

сбор и накопление бытовых и производственных отходов в специальных контейнерах с последующим вывозом предприятия по договору;

исключение выжигания растительности;

исключение хранения и применения ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

рекультивация нарушенных земель с целью восстановления растительности, мест обитания животных и птиц.

# 4.5. Мероприятия по уменьшению физического воздействия

Для снижения воздействия шума при производстве работ по строительству объекта подрядные организации обязаны обеспечивать выполнение требований ВСН 8-89, в том числе:

параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств по характеристикам шума должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами;

при необходимости, в случае превышения допустимого уровня звука, для звукоизоляции двигателей дорожных машин целесообразно применять защитные кожухи и капоты с многослойными покрытиями, применением резины, поролона и т.п. (за счет применения изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и войлока шум можно снизить на 5 дБА);

для изоляции локальных источников шума следует использовать противочумные экраны, завесы, палатки (так перемещение передвижного компрессора ДК-9М в звукопоглощающую палатку снижает шум на 20 дБА).

проводить работы, характеризующиеся высоким уровнем шума, только в дневное время (7:00-23:00 ч.).

запретить движение большегрузных машин к месту проведения строительных работ в ночное время (23:00-7:00 ч.).

# 4.6. Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемом линейным объекте

Строительство рассматриваемого объекта предусматривает соблюдение правил, исключающих загрязнение, засорение водных объектов с учетом требований Водного кодекса РФ на участках водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта.

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ при производстве работ в границах водоохранных зон водных объектов запрещается:

использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта).

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в водоохранных зонах запрещаются:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Выполнение перечисленных мероприятий рекомендаций гарантирует сохранение качественного состава поверхностных водоемов на уровне фонового, т.е. существовавших до начала строительства объекта и обеспечит сохранение существующего гидрологического режима водотоков.

# 4.7. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов

Отходы, образующиеся в процессе строительства, не оказывают существенного отрицательного воздействия на состояние окружающей среды и здоровья людей, не нарушают экологическое равновесие занимаемой площади и прилегающей территории, вследствие принятия надлежащих мер, исключающих попадание самих отходов и их компонентов в природные среды.

На атмосферный воздух воздействие отсутствует в силу того, что:

отходы регулярно возятся, не допуская разложения;

отходы не содержат летучих легко испаряемых соединений;

контейнер сбора мусора (на период строительства) будет установлен с подветренной стороны;

не допускается переполнение контейнера и сжигание отходов на строительной площадке;

в процессе эксплуатации будет соблюдаться график уборки полотна дорог с вывозом мусора на санкционированный полигон.

Загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод не происходит, так как:

проектируемый объект периодически убирается от уличного мусора и снега;

возникающие отходы собираются и сразу транспортируются к месту хранения;

мусоросборники в период строительства абсолютно безопасны в отношении проливов и утечек;

площадка  после  погрузки  отходов  в  мусоровоз  при  вывозе  убирается  от просыпавшихся остатков;

образующиеся при строительстве остатки стройматериалов обладают монолитной, нерастворимой, нелетучей структурой, поэтому даже в случае хранения открытым способом, прямо на площадке не попадают в данные среды.

Все отходы по мере накопления в полном объеме подлежат вывозу в места их организованного складирования или утилизации по отдельному договору.

5. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

5.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Проектируемым линейным объектом является автомобильная дорога, которая по конструктивным особенностям не является пожароопасным объектом. Главными факторами, влияющим на пожарную безопасность дороги являются участники движения, здания, строения и сооружения, расположенные в границах отвода автомобильной дороги. На участке строительства автомобильной дороги присутствуют строения: автопавильоны. Все строения и сооружения проектируемого участка выполнены из пожаробезопасных материалов.

Здания, строения и сооружения, обеспечивающие функционирование участка располагаются вне зоны отвода автомобильной дороги и относятся к ведению органов пожарного надзора ближайших муниципальных образований.

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

производство пожарно-технической продукции;

выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

учет пожаров и их последствий;

установление особого противопожарного режима.

Для выполнения этих функций система обеспечения пожарной безопасности состоит из нескольких элементов:

органы государственной власти,

органы местного самоуправления,

организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.

Организационные решения.

Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинаций:

максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;

максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения;

изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин и т. п.);

поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами и другими нормативно-техническими, нормативными документами и правилами безопасности;

достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части);

поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;

максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;

установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках;

применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одним из следующих способов или их комбинацией:

применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;

применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011 и Правил устройства электроустановок;

применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;

применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018;

устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;

поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей температуры самовоспламенения горючего;

исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;

применением не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;

ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций;

обеспечение порядка совместного хранения веществ и материалов;

устранением контакта с воздухом пирофорных веществ;

уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести;

выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

Технические решения входящие в систему, обеспечивающую пожарную безопасность дороги, состоят из ряда мероприятий и условий:

дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, расположенным на территории автомобильной дороги, либо вблизи лежащего района, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;

о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны;

на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

территория автомобильных дорог в пределах населенного пункта должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого подъезда пожарной техники в места возникновения пожара;

территория, занятая под автомобильную дорогу и расположенная в массивах хвойных лесов, должна иметь по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 2,5 м;

на участках дороги, расположенных вблизи опор линий высоковольтных передач  необходимо расположение обозначенных охранных зон;

на территории автомобильной дороги в пределах ее полосы не разрешается устраивать свалки горючих отходов;

не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений объекта.

следить за соблюдением правил перевозки взрывопожароопасных веществ, при которой запрещается: допускать толчки, резкие торможения; транспортировать баллоны с горючим газом без предохранительных башмаков; оставлять транспортное средство без присмотра.

Функционирование мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности на автомобильной дороге и в пределах полосы ее отвода должны обеспечивать дорожная, автотранспортная службы и подразделения ГИБДД.

5.2. Опасность возникновения природных катаклизмов

Наиболее опасными проявлениями природных процессов на территории района являются:

грозы;

ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

подтопление территории;

сильные морозы;

снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

град с диаметром частиц более 20 мм;

гололед с диаметром отложений более 200 мм;

сильные ветры со скоростью более 35 м/с (ураганы).

Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений приведена в таблице 28.

Таблица 28

Характеристики поражающих факторов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

5.3. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Система предупреждения чрезвычайных ситуаций в Новосибирской области как субъекта федерации опирается на «Положение о единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС).

Единая система объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Единая система, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях:

на федеральном уровне - межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

на региональном уровне (в пределах территории Новосибирской области) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; муниципальном уровне (в пределах Барышевского муниципального района), на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Учет защитных сооружений ведется в штабе по делам ГО и ЧС при администрации Барышевского района, а также на предприятиях района, имеющих на балансе ЗСГО. При режиме повседневной деятельности ЗСГО используются для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей объектов экономики. При эксплуатации ЗСГО в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗСГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени согласно требованиям правил эксплуатации защитных сооружений (приказ № 583 от 15.12.2002г МЧС РФ).

Причинами чрезвычайных ситуаций в сельсовете могут быть:

землетрясение;

пожар;

аварии на инженерных и транспортных сетях.

Землетрясение. Для предупреждения и ликвидации последствий сейсмических воздействий все здания и сооружения проектируются с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Пожарная безопасность. С 1 мая 2009 г. вступил в силу ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Пожарные депо размещены на территории населенных пунктов сельских поселений.

Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Аварии на транспортных сетях. Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозятся легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на территории поселений, где проходит автомобильная дорога.

Для обеспечения безопасности населения необходимо:

осуществление капитального ремонта железных и автодорог;

проведение регулярных обследований и наблюдения за техническими сооружениями – элементами транспортной и инженерной инфраструктур (мостами, гидротехническими сооружениями);

дополнительно создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населенных пунктов;

осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населенных пунктах сельсовета.

6. Технико-экономические показатели

Таблица 29

Технико-экономические показатели проекта планировки территории

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2016 год | Расчетный срок на 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория в границах проектирования | га | 18,62 | 18,62 |
| 2. | Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Зона градостроительного использования | кв.м. | 5185,86 | 36385,54 |
| 2.2. | Зона сельскохозяйственных угодий | кв.м. | 246300,92 | 89663,35 |
| 2.3. | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного использования | кв.м. | 0 | 18451,75 |
| 2.4. | Зона санитарно-защитных посадок | кв.м. | 0 | 8620,40 |
| 2.5. | Зона рекреационного значения | кв.м. | 0 | 20781,80 |
| 3. | Численность населения | чел. | 0 | 0 |
| 4. | Плотность населения (брутто) | чел./га. | 0 | 0 |
| 5. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 5.1. | Общая площадь жилых домов - всего | кв.м | 0 | 0 |
| 5.2. | Средняя этажность жилой застройки | этаж | 2 | 2 |
| 5.3. | Существующий сохраняемый жилищный фонд - всего | кв.м. | 0 | 0 |
| 5.4. | Новое жилищное строительство - всего | кв.м. | 0 | 0 |
| 6. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания | шт. | 0 | 0 |
| 7. | Объекты транспортной инфраструктуры: |  |  |  |
| 7.1. | Автомобильные дороги федерального значения | км | 0 | 0 |
| 7.2. | Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения | км | 0,47 | 0,47 |
| 7.3. | Автомобильные дороги местного значения муниципального района | км | 0 | 0 |
| 7.4. | Автомобильные дороги местного значения сельского поселения | км | 0 | 0 |
| 7.5. | Автомобильные дороги местного значения сельского населенного пункта | км | 0 | 0 |
| 7.6. | Искусственные сооружения | вид объекта | мост | мост |
| 8. | Объекты инженерной инфраструктуры: |  |  |  |
| 8.1. | Линия электропередач 10 кВ | км | 0,37 | 0,37 |
| 8.2. | Линия радиосвязи | км | 0,47 | 0,47 |