- Приложение 2

- к проекту планировки территории автомобильной дороги межмуниципального значения "56 км а/д "Н-3118" - Чаинка - Тюменка" на участке км 16+963 - км 22+963 в границах муницыпального образования  Яркульский сельсовет Купинского района Новосибирской области

ПОЛОЖЕНИЯ

о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

Размещение объектов федерального значения

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, в границах проекта планировки территории автомобильной дороги межмуниципального значения "56 км а/д "Н-3118" - Чаинка - Тюменка" на участке км 16+963 - км 22+963 в границах муницыпального образования  Яркульский сельсовет Купинского района Новосибирской области (далее – проект планировки территории) размещение объектов федерального значения не предусмотрено.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2013 № 2084-р, в границах проекта планировки территории размещение объектов федерального значения не предусмотрено.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 № 1416-р, в границах проекта планировки территории размещение объектов федерального значения не предусмотрено.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, в границах проекта планировки территории размещение объектов федерального значения не предусмотрено.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, в границах проекта планировки территории размещение объектов федерального значения не предусмотрено.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс, в границах проекта планировки территории размещение объектов федерального значения не предусмотрено.

Размещение объектов регионального значения

В схеме территориального планирования Новосибирской области, утвержденной постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области» объекты регионального значения в границах проекта планировки территории не отображены.

В соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 18.02.2010 № 65-па «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Новосибирской области» в границах проекта планировки территории находится объект регионального значения автомобильная дорога межмуниципального значения "56 км а/д "Н-3118" - Чаинка - Тюменка" Н-1612.

Размещение объектов местного значения

Схемой территориального планирования Купинского района Новосибирской области (в действующей редакции)  размещение объектов местного значения муниципального района в границах проекта планировки территории не предусматривается.

Генеральным планом Яркульского сельсовета Купинского района Новосибирской области (в действующей редакции), размещение объектов местного значения муниципального образования в границах проекта планировки территории не предусматривается.

Характеристики планируемого развития территории, в том числе плотность и параметры застройки территории

Объектом проекта планировки территории являются территории муниципального образования Яркульский сельсовет Купинского района Новосибирской области (далее – Яркулький сельсовет).

Границы Яркульского  сельсовета установлены Законом Новосибирской области от 23.12.2014 № 504-ОЗ «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» и признании утратившими силу отдельных законов Новосибирской области». Сведения о границах муниципального образования Яркульский сельсовет внесены в государственный кадастр недвижимости.

Площадь территории в границах проекта планировки территории составляет 239,9273 га.

В границах проекта планировки территории в границах территории Яркульского сельсовета в соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования Яркульский сельсовет (в действующей редакции) установлено 4 зоны размещения объектов капитального строительства:

зона экологически чистого ландшафта в границах лесного фонда;

зона сельскохозяйственного использования (сельхозугодья) на землях сельскохозяйственного назначения;

зона экологически чистого ландшафта вне границ лесного фонда;

зона транспортной инфраструктуры.

Зона экологически чистого ландшафта в границах лесного фонда предназначена для обеспечения правовых условий сохранения и использования участков покрытых и не покрытых лесом, в целях сохранения и восстановления  природного ландшафта и экологически чистой окружающей среды.

Зона сельскохозяйственного использования (сельхозугодья) на землях сельскохозяйственного назначения предназначена для следующих видов использования:

поля и участки для выращивания сельхозпродукции открытым способом;

луга, пастбища;

сенокосы;

подсобные хозяйства;

теплицы и парники.

Зона экологически чистого ландшафта вне границ лесного фонда предназначена для следующих видов использования:

лесные массивы, лесопарки;

луга, лугопарки;

питомники, дендрарии для выращивания деревьев, декоративных растений для озеленения.

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения автомобильных дорог общего пользования

Баланс зон планируемого размещения объектов капитального строительства приведён в таблице 1.

Таблица 1

Баланс зон планируемого размещения объектов капитального

строительства

| № п/п | Наименование зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего в границах проектирования | 239,9273 | 100,00 |
| 1 | Зона экологически чистого ландшафта в границах лесного фонда | 14,1050 | 6,0 |
| 2 | Зона сельскохозяйственного использования (сельхозугодья) на землях сельскохозяйственного назначения | 59,4102 | 24,9 |
| 3 | Зона экологически чистого ландшафта вне границ лесного фонда | 143,6539 | 59,9 |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | 19,7582 | 8,3 |

Проектом планировки территории не предусматривается установление красных линий.

В границах проектирования отсутствуют застроенные и подлежащие застройке территории, соответственно параметры плотности застройки не установлены.

Характеристики развития систем социального обслуживания территории

Проектом планировки территории на основании генерального плана Яркульского сельсовета не предусмотрено размещение объектов социального обслуживания.

Характеристики развития систем транспортного обеспечения территории

Проект планировки территории выполнен в соответствии с инженерно-геологическими и геодезическими изысканиями, выполненными закрытым акционерным обществом «Новосибирскгипродорнии» в декабре 2015 г.

Государственной программой Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах, утвержденной Правительством Новосибирской области 23.01.2015 № 22-п в границах проекта планировки территории запланирована реконструкция автомобильная дорога межмуниципального значения "56 км а/д "Н-3118" - Чаинка - Тюменка" Н-1612 (далее – автомобильная дорога).

Проект планировки территории выполнен в соответствии с инженерно-геологическими и геодезическими изысканиями, выполненными закрытым акционерным обществом «Новосибирскгипродорнии» в декабре 2015 г.

Государственной программой Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах, утвержденной Правительством Новосибирской области 23.01.2015 № 22-п в границах проекта планировки территории запланирована реконструкция автомобильная дорога межмуниципального значения "56 км а/д "Н-3118" - Чаинка - Тюменка" Н-1612 (далее – автомобильная дорога).

Проект реконструкции автомобильной дороги в соответствии со СП 34.13330.2012 и  ГОСТ Р 52399-2005 имеет основные технические  параметры, приведённые в таблице 2.

Таблица 2 – Основные технические параметры

| Параметры | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Класс автомобильной дороги | Автомобильные дороги обычного типа (нескоростная дорога) категории |  |
| Участок ПК0+00,00-ПК15+86,48 |  |  |
| Категория автомобильной дороги | IV |  |
| Расчетная скорость | км/час; | 80 |
| Общее число полос движения | шт. | 2 |
| Ширина полосы движения | м | 3,0 |
| Ширина обочины | м | 2,0 |
| Ширина краевой полосы у обочины | м | 0,5 |
| Ширина укрепленной части обочины | м | 1,0 |
| Ширина земляного полотна | м | 10,0 |
| Наименьший радиус выпуклой кривой в продольном профиле | м | 5000 |
| Наименьший радиус вогнутой кривой в продольном профиле | м | 2000 |
| Наименьший радиус кривых в плане | м | 300 |
| Участок ПК15+86,48-ПК60+00,00 |  |  |
| Категория автомобильной дороги | V |  |
| Расчетная скорость | км/час; | 60 |
| Общее число полос движения | шт. | 1 |
| Ширина полосы движения | м | 4.5 |
| Ширина обочины | м | 1,75 |
| Ширина краевой полосы у обочины | м | 0 |
| Ширина укрепленной части обочины | м | 0 |
| Ширина земляного полотна | м | 8,0 |
| Наименьший радиус выпуклой кривой в продольном профиле | м | 2500 |
| Наименьший радиус вогнутой кривой в продольном профиле | м | 1500 |
| Наименьший радиус кривых в плане | м | 150 |

Начало проектируемой трассы ПК0+00.00 соответствует км 16+963 существующей автомобильной дороги «56 км а/д "Н-3118" – Чаинка – Тюменка». Начало трассы согласовано с представителем заказчика ГКУ НСО ТУАД.

Конец проектируемой трассы ПК60+00.00 соответствует км 22+778 существующей автомобильной дороги «56 км а/д "Н-3118" – Чаинка – Тюменка».

Длина трассы автодороги составила – 6000.00 м, в том числе: кривых – 1497.41 м (24.96 %), прямых – 4502.59 м (75.04 %). Всего по трассе назначено 7 углов поворота, наибольший из которых составил 60º38´.

На проектируемом участке предусмотрена реконструкция пересечений – 3 шт. и примыканий – 1 шт., с целью приведения их в соответствие  с требованиями действующих нормативных документов. Месторасположения примыканий и пересечений сверены с дислокацией дорожных знаков:

ПК 2+75 – вправо-в поле,  влево-в поле;

ПК 15+89,27 –  примыкание,  влево - Тюменка;

ПК 29+53 – вправо-в поле,  влево-в поле;

ПК 47+98 – вправо-в поле,  влево-в поле.

Радиусы кривых на пересечениях на участке приведены в соответствие с СП 42.13330.2011, минимальный радиус – 15 м.  При проектировании использовались решения применительно к типовому проекту "Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне". Выпуск 503-0-51.89.

Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения территории

Существующую автомобильную дорогу пересекают:

- 1 подземный кабель связи недействующий (ПК16+20), принадлежащий ОАО «Ростелеком».

- 2 ВЛ-10 кВ (ПК27+50, ПК28+98), принадлежащий Купинское РЭС.

Переустройство коммуникаций не требуется.

На существующей автомобильной дороге имеются 2 водопропускные  трубы:

ПК 18+16-  круглая металлическая труба d=0,3  м;

ПК 32+12 – круглая ж.б. труба d=1.0  м.

Круглая труба на ПК 18+16  находится в неудовлетворительном состоянии, заилена,  вход выход засыпан,  диаметр не отвечает требованиям п. 5.13 СП 35.13330.2011 предусмотрена замена трубы.

Круглая железобетонная труба на ПК32+12 находится в неудовлетворительном состоянии, оголовки отсутствуют, тело трубы заилено, предусмотрен перенос трубы в новое место с устройством оголовков.

В проектной документации устраиваются 3 водопропускные трубы.

ПК18+08 железобетонная   труба из полуколец  R=1.0м (I пусковой комплекс);

ПК35+00 круглая железобетонная труба диаметром 1,0м (II пусковой комплекс);

ПК51+40 железобетонная   труба из полуколец  R=1.0м (II пусковой комплекс).

На ПК 51+40 по результатам гидрологического обследования и проектирования продольного и поперечного водоотвода запроектирована водопропускная труба  из полуколец R=1.0м.

Подводящее и отводящее русла, откосы насыпи укрепляются армированным монолитным бетоном на щебёночном основании 10 см. На выходе трубы предусмотрена фильтрующая призма, заполненная каменной наброской.

Существующую круглую  железобетонная  труба d=1.0м на которую переносят с ПК32+12 на ПК35+00, находится в удовлетворительном состоянии, в проекте предусмотрен восстановительный ремонт внутренней части трубы.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2016 год | Расчетный срок на 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границе проекта планировки территории - всего | га | 239,9273 | 239,9273 |
| 1.1 | Зона экологически чистого ландшафта в границах лесного фонда | га | - | 14,1050 |
| 1.2 | Зона сельскохозяйственного использования (сельхозугодья) на землях сельскохозяйственного назначения | -"- | - | 59,4102 |
| 1.3 | Зона экологически чистого ландшафта вне границ лесного фонда | -"- | - | 143,6539 |
| 1.4 | Зона транспортной инфраструктуры | -"- |  | 19,7582 |
| 2 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность дорожной сети - всего | км | 6,23 | 6,23 |
| 2.1.1 | автомобильные дороги межмуниципального значения (категория IV) | -"- | 1,586 | 1,586 |
| 2.1.2 | автомобильные дороги межмуниципального значения (категория V) |  | 4,414 | 4,414 |
| 2.1.3 | автомобильные дороги местного значения | -"- | 0,23 | 0,23 |
| 3. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность воздушных линии электропередач 10 кВ | м | 7059 | 7059 |
| 3.2 | Протяженность линий связи | -"- | 4990 | 4990 |

____________