Свидетельство № 0004.06-2010-5405409440-П-138 от 25.09.2015 г.

ПРОЕКТ

планировки территории автомобильной дороги регионального значения «Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ)» на участке км 105+152 –

км 105+788 в границах муниципального образования рабочий поселок

Ордынское Ордынского района Новосибирской области

Том 1

Положения   о   размещении   объектов   капитального   строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том

числе плотности и параметрах застройки территории и

характеристиках  развития  систем  социального,

транспортного обслуживания и инженерно –

технического обеспечения, необходимых

для  развития  территории

г. Новосибирск, 2016 г.

Свидетельство № 0004.06-2010-5405409440-П-138 от 25.09.2015 г.

ПРОЕКТ

планировки территории автомобильной дороги регионального значения

«Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ.)» на участке км 105+152

– км 105+788 в границах муниципального образования рабочий

поселок Ордынское Ордынского района Новосибирской области

Том 1

Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального  или  местного  значения,  а  также  о  характеристиках

планируемого развития территории, в том числе плотности и

параметрах застройки территории и характеристиках

развития систем  социального, транспортного

обслуживания и инженерно – технического

обеспечения, необходимых для

развития  территории

| Заказчик: | Государственное казенное учреждение Новосибирской области "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" |
| --- | --- |
| Государственный контракт: | № 1/274 от 18 августа 2015 г. |
| Исполнитель: | ООО «СибирьДорПроект» |

| Директор |  | В. В. Краснов |
| --- | --- | --- |
| Ведущий архитектор |  | М. В. Задорожнева |

г. Новосибирск, 2016 г.

Содержание

Состав проекта	4

Состав исполнителей	4

1. Размещение объектов капитального строительства федерального значения	5

2. Размещение объектов капитального строительства регионального значения	6

3. Размещение объектов капитального строительства местного значения	6

4. Характеристика зон планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории	6

5. Характеристика развития системы социального обслуживания	12

6. Характеристика развития системы транспортного обслуживания	12

7. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения	13

8. Технико-экономические показатели проекта планировки территории	13

# Состав проекта

| № чертежа | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Том 1 | Утверждаемая часть |  |
| 1.1. | Чертёж планировки территории автомобильной дороги регионального значения «Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ)» на участке км 105+152 – км 105+788 в границах муниципального образования рабочий поселок Ордынское Ордынского района Новосибирской области | М 1:2 000 |
| 1.2. | Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории |  |
| Том 2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| 2.1. | Схема расположения элемента планировочной структуры | М 1:60 000 |
| 2.2. | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | М 1:2 000 |
| 2.3. | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:2 000 |
| 2.4. | Схема организации улично-дорожной сети, схема размещения парковок (парковочных мест), схема движения транспорта | М 1:2 000 |
| 2.5. | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | М 1:2 000 |

# Состав исполнителей

| №№ п/п | Фамилия, инициалы | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Задорожнева М. В. | Ведущий архитектор |  |
| --- | --- | --- | --- |

Подготовка документации по проекту  планировки территории автомобильной дороги регионального значения «Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ)» на участке км 105+152 – км 105+788 в границах муниципального образования рабочий поселок Ордынское Ордынского района Новосибирской области (далее – проект планировки территории), осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Основным мероприятием по развитию территории в границах проекта планировки территории является строительство переходно-скоростной полосы разгона и торможения на автомобильной дороги регионального значения «Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ)» на участке км 105+152 – км 105+788 в границах муниципального образования рабочий поселок Ордынское Ордынского района Новосибирской области (далее – автомобильная дорога).

# 1. Размещение объектов капитального строительства федерального значения

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области  федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего  водного), автомобильных дорог федерального значения, утверждённой  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, размещение объектов федерального значения в области железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения, в границах проекта планировки территории, не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р, размещение объектов федерального значения в части трубопроводного транспорта, в границах проекта планировки территории, не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утверждённой Указом Президента  Российской Федерации от 10.12.2015  № 615сс, размещение объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства, в границах проекта планировки территории, не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области  энергетики, утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 11.11.2013 № 2084-р, размещение объектов федерального значения в области энергетики, в границах проекта планировки территории, не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области  высшего профессионального образования, утверждённой Распоряжением  Правительства Российской Федерации от 26.02.2013  № 247-р, размещение объектов федерального значения в области высшего профессионального образования, в границах проекта планировки территории, не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области  здравоохранения, утверждённой Распоряжением Правительства Российской  Федерации от 28.12.2012  № 2607-р, размещение объектов федерального значения в области здравоохранения, в границах проекта планировки территории, не запланировано.

# 2. Размещение объектов капитального строительства регионального значения

В соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области, утвержденной Постановлением Администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-п, объекты регионального значения в границах проекта планировки территории не отображены.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области, утвержденной Постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 №186-п, в границах проекта планировки территории отображено размещение объекта регионального значения - автомобильная дорога регионального значения «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред РФ)» К-17р.

# 3. Размещение объектов капитального строительства местного значения

В соответствии со Схемой территориального планирования Ордынского района Новосибирской области, утвержденной Решением 5-й сессии совета депутатов Ордынского района Новосибирской области от 29.10.2010 №39, размещение объектов местного значения муниципального района в границах проекта планировки территории не предусмотрено.

Согласно Генерального плана муниципального образования рабочий поселок Ордынское Ордынского района Новосибирской области (далее – Генеральный план рабочего поселка Ордынское) в границах проекта планировки территории, существующие и планируемые объекты капитального строительства местного значения на расчетный срок – до 2027 г не предусмотрены.

# 4. Характеристика зон планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории

Территория проектирования расположена в юго-восточной части муниципального образования рабочий поселок Ордынское Ордынского района Новосибирской области.

Площадь в границах проекта планировки территории составляет – 25,5 га.

Проектом планировки территории установлены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства.

В жилой зоне усадебных и блокированных жилых домов расположены участки территории посёлка, используемые и предназначенные для размещения одно и двухквартирных, усадебных жилых домов малой этажности.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

отдельно стоящие жилые дома усадебного типа;

блокированные жилые дома;

магазины торговой площадью до 40м2, без специализированных магазинов;

детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

школы начальные и средние;

объекты, связанные с отправлением культа;

парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы;

объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);

сады, огороды;

бани, сауны, надворные туалеты;

сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей (парники, теплицы, оранжереи и т. д.);

хозяйственные постройки;

отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на земельный участок;

площадки для мусоросборников;

аллеи, скверы.

Условно разрешенные виды использования:

предприятия общественного питания;

кабинеты практикующих врачей, центры народной и традиционной медицины;

поликлиники общей площадью не более 600 м2;

помещения для занятий спортом;

спортплощадки, теннисные корты;

отделения и участковые пункты милиции;

библиотеки;

аптеки;

небольшие гостиницы, пансионаты;

почтовые отделения, телефон, телеграф;

сооружения для мелкорознечной торговли;

мелкие объекты обслуживания;

общественные резервуары для хранения воды;

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

коллективные овощехранилища и ледники;

лесозащитные полосы;

оздоровительные центры;

гостевые парковки.

Минимальная площадь участка отдельно стоящего жилого дома усадебного типа – 600 м2; блокированных жилых домов (из расчёта на 1 квартиру) 100 м2, включая площадь застройки, или 50 м2 без застройки.

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:

от границ соседнего участка до основных строений – 3 м, хозяйственных и прочих строений -1 м, открытой стоянки -1 м, отдельно стоящего гаража -1 м;

Коэффициент использования территории:

для жилых домов усадебного типа – не более 0,67;

для сблокированных жилых домов – не более 1,5.

Высота зданий:

для всех основных строений, с количеством надземных этажей до двух с возможным использованием мансардного этажа от уровня земли: - до верха плоской кровли – 9,6 м; - до конька скатной кровли – не более 13,6 м.

для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской кровли не более 4 м, до конька скатной кровли – не более 7 м;

исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м.

применения проникающих на определённой высоте устройств при возведении зданий, строений и сооружений.

Жилая зона смешанной застройки представляет собой участки территории посёлка, используемые и предназначенные для размещения как одно и двухквартирных, усадебных жилых домов малой этажности так и домов секционного типа от 2-х до 5-ти этажей (зона реконструкции в центральной части по пр. Ленина и пр. Революции – резерв для муниципальных нужд). Реконструкция обусловлена необходимостью создания индивидуального, в своем роде необыкновенного и запоминающегося облика районного центра как рекреационного объекта областного значения.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

отдельно стоящие жилые дома усадебного типа;

блокированные жилые дома;

многоквартирные жилые дома до 5-ти этажей;

коттеджи городского типа до 3-х этажей (включая подвал);

магазины торговой площадью до 100м2, без специализированных магазинов;

детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

школы начальные, средние и специализированные;

клубные помещения многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы;

библиотеки;

аптеки;

поликлиники, кабинеты практикующих врачей, центры народной и традиционной медицины;

почта, телефон, телеграф;

дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха;

парикмахерские;

приемные пункты прачечной и химчистки;

отделения банков;

общежития;

аллеи, скверы

парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы;

объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);

сады, огороды;

бани, сауны, надворные туалеты;

сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей (парники, теплицы, оранжереи и т д.);

хозяйственные постройки;

отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на земельный участок;

площадки для мусоросборников;

аллеи, скверы.

Условно разрешенные виды использования:

предприятия общественного питания;

кабинеты практикующих врачей, центры народной и традиционной медицины;

поликлиники общей площадью не более 600 м2;

помещения для занятий спортом;

спортплощадки, теннисные корты;

отделения и участковые пункты милиции;

библиотеки;

аптеки;

небольшие гостиницы, пансионаты;

почтовые отделения, телефон, телеграф;

сооружения для мелкорознечной торговли;

мелкие объекты обслуживания;

общественные резервуары для хранения воды;

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

коллективные овощехранилища и ледники;

лесозащитные полосы;

оздоровительные центры;

гостевые парковки.

Минимальная площадь участка:

отдельно стоящего жилого дома усадебного типа – 600 м2;

блокированных жилых домов (из расчёта на 1 квартиру) 100 м2, включая площадь застройки, или 50 м2 без застройки;

многоквартирных – (из расчета на 1 квартиру) – 30 м2

Высота зданий:

для всех основных строений, с количеством надземных этажей до двух с возможным использованием мансардного этажа от уровня земли: - до верха плоской кровли – 9,6м; - до конька скатной кровли – не более 13,6м;

для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской кровли не более 4,0м, до конька скатной кровли – не более 7,0м;

блокированные жилые здания и коттеджи городского типа, кол-во надземных этажей – от 2-х до 3-х, с возможным использованием (дополнительно) мансардных этажей при условии соблюдения строительных норм и правил; высота от уровня земли до верха плоской кровли не более 21м, до конька скатной кровли не более 23,5м; как исключение шпили, башни;

для жилых многоэтажных зданий количество надземных этажей – 4-5, высота от уровня земли до верха кровли не более 23,5м, как исключение шпили, башни, флагштоки – без ограничения

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений:

от границ соседнего участка до основных строений – 3 м,

хозяйственных и прочих строений -1 м, открытой стоянки -1 м, отдельно стоящего гаража -1 м;

Общественная зона включают в себя клубы многоцелевого и специализированного назначения (дом творчества, шахматный клуб, музыкальная школа и т. д.); кинотеатры, видеосалоны; казино, центры досуга; музеи, выставочные залы; компьютерные центры; спортивные залы, бассейны; телеграф, телефон; рекламные агентства; отделения банков, кредитно-финансовые учреждения; объекты, связанные с отправлением культа; банно-оздоровительные комплексы; пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные объекты бытового обслуживания; магазины, торговые центры, выставки товаров; предприятия общественного питания; временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения; гостиницы.

Основные виды использования объектов недвижимости, разрешённые в общем порядке по зоне.

Для жилых домов, выходящих на магистральные улицы возможно использование площади первого этажа, в отдельных случаях с пристроем.

Высота и размеры в плане зданий и предприятий обслуживания должны соответствовать требованиям к застройке жилой зоны, для которой организуется данная коммерческая деятельность.

Проводить за счёт землепользователей работы по озеленению и благоустройству на предоставленных земельных участках в соответствии с градостроительной документацией, сохранять зелёные насаждения в соответствии с правилами, установленными администрацией Новосибирской области и органами местного самоуправления посёлка, а также поддерживать свою территорию в должном санитарном и противопожарном состоянии.

Рекреационная зона включает в себя участки территории посёлка, используемые и предназначенные для организации мест отдыха населения с преимущественным размещением поселковых объектов отдыха, зеленых насаждений общего пользования и объектами обслуживания культурного и спортивно-оздоровительного назначения.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры – это зона общественного транспорта, общепоселковых инженерных коммуникаций с возможным размещением временных сооружений по обслуживанию транспорта и инженерных сетей.

Основные виды разрешенного использования земельных участков:

лесные насаждения, сады;

лесопарки, лугопарки;

тренировочные базы, лыжные базы;

плодопитомники и питомники саженцев деревьев;

туристические базы;

площадки для занятия спортом и отдыха;

пункты проката игрового и спортивного инвентаря.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха;

пешеходные, велосипедные и лыжные дорожки, прогулочные аллеи;

здания и сооружения для осуществления основных функций по охране и восстановлению лесов;

элементы дизайна, скульптурные композиции, объекты декоративно-монументального искусства, малые архитектурные формы.

Условно разрешенные виды использования:

объекты, необходимые для жизнедеятельности населенного пункта;

объекты пожарной охраны;

оздоровительные центры.

Рекреационные зоны могут выполнять, помимо рекреационных, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и просветительские функции.

В пределах территорий рекреационных зон не допускается расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, а также хозяйственная деятельность в том числе:

отвод земель под все виды пользования, а также их приватизация;

предоставление участков под застройку;

рубка главного пользования, подсочка деревьев;

деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;

размещение ТБО;

прогон и выпас скота, ловля птиц, выгул скота;

движение и стоянка автотранспорта;

складирование различных материалов;

разведение костров.

Зона предприятий складов объектов коммунального назначения предназначена для размещения предприятий различных классов вредности, с установленными санитарно-защитными зонами в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. В санитарно-защитных зонах промышленных предприятий не допускается размещать открытые спортивные сооружения, парки, общеобразовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования, предприятия пищевой промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, предприятия по производству лекарственных средств и форм, склады сырья и полуфабрикатов для фармацевтических предприятий, коллективные и индивидуальные дачные и садово-огородные участки.

Основные виды разрешенного использования земельных:

производственные предприятия V класса вредности, коммунально-складские объекты, санитарно-защитная зона до 50 м;

учреждения среднего специального образования, связанные с производством;

санитарно-защитные зелёные насаждения; офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний;

научные, проектные и конструкторские организации; открытые стоянки временного хранения автомобилей;

гаражи наземные и подземные, гаражные сооружения, места долговременного хранения автомобилей;

таксопарки, предоставление в аренду автомобилей;

автовокзалы; автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Виды использования объектов недвижимости, допускаемые при выполнении определённых условий:

учреждения здравоохранения для обслуживания работников предприятий;

киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания для обслуживания на предприятиях;

физкультурно-спортивные сооружения для обслуживания для обслуживания работников предприятий;

общежития, связанные с производством и образованием;

объекты военного назначения;

ветеринарные приемные пункты;

ветеринарные лечебницы;

кладбища.

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями обслуживания должна составлять не менее 60% всей промышленной зоны.

Санитарно-защитная зона до 50 м.

Размещение спортивных сооружений, парков, детских дошкольных учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, а также новое жилищное строительство на территории санитарно-защитной зоны не допускается.

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны – 50%.

Баланс зон планируемого размещения объектов капитального

строительства

Таблица 1

| № п/п | Вид использования | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона смешанной застройки | 3,8 | 15 |
| 2 | Жилая зона усадебных и блокированных жилых домов | 1,2 | 4,7 |
| 3 | Общественная зона | 3,2 | 12,5 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,3 | 16,8 |
| 5 | Зона предприятий складов объектов коммунального назначения | 3,8 | 15 |
| 6 | Рекреационная зона | 9,2 | 36 |
|  | Итого: | 25,5 | 100,0 |

Таблица 2

Показатели плотности застройки территории

| № | Зона планируемого размещения объектов капитального строительства | Коэффициент застройки | Коэффициент Плотности застройки |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона смешанной застройки | 0,4 | 0,8 |
| 2 | Жилая зона усадебных и блокированных жилых домов | 0,4 | 0,8 |
| 3 | Общественная зона | 1,0 | 3,0 |

Красные линии

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Территория общего пользования в границах проекта планировки территории представлена рекреационной и инженерно-транспортной зоной.

Красные линии установлены согласно «Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ» РДС 30-201-98.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Красные линии установлены и закоординированы в соответствии с Приказом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области от 28.08.2013 № 174 «О введении местной системы координат Новосибирской области на территории кадастрового района Ордынского кадастрового округа Новосибирский» (далее – система координат местная Новосибирской области).

Проект планировки территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Проектом планировки территории, в границах красных линий, образуются кварталы:

Таблица 3

| № | Условный номер квартала | Площадь квартала в границах проекта планировки территории, га |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01.01.01.01 | 4.5 |
| 2 | 01.01.02.01 | 0,6 |
| 3 | 01.01.02.02 | 1,0 |
| 4 | 01.01.02.03 | 3,0 |
| 5 | 01.01.03.01 | 0,13 |
| 6 | 01.01.03.02 | 2,0 |
| 7 | 01.02.01.01 | 0,4 |
| 8 | 01.02.01.02 | 0,7 |
| 9 | 01.02.02.01 | 0,3 |
| 10 | 01.02.02.02 | 0,7 |

Структура квартала

Таблица 4

| 01. | 01. | 01. | 01. |
| --- | --- | --- | --- |
| Планировочный район | жилой район | микрорайон | квартал |

Разбивочный чертеж красных линий

Схема 1

Каталог координат поворотных точек красных линий

(система координат местная Новосибирской области)

Таблица 5

| № | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 01.01.01.01 |  |  |
| 1 | 413 939.57 | 3 326 043.83 |
| 2 | 413 945.32 | 3 326 055.04 |
| 3 | 413 971.52 | 3 326 105.51 |
| 4 | 414 025.11 | 3 326 206.97 |
| 5 | 414 012.41 | 3 326 213.13 |
| 6 | 414 047.31 | 3 326 284.05 |
| 7 | 414 041.90 | 3 326 287.18 |
| 8 | 414 051.42 | 3 326 299.45 |
| 9 | 414 056.47 | 3 326 298.06 |
| 10 | 414 097.59 | 3 326 269.85 |
| 11 | 414 093.86 | 3 326 263.97 |
| 12 | 414 197.55 | 3 3261 84.23 |
| 01.01.02.01 |  |  |
| 13 | 414 204.12 | 3 326 198.24 |
| 14 | 414 191.04 | 3 326 208.30 |
| 15 | 414 234.08 | 3 326 264.37 |
| 16 | 414 234.83 | 3 326 263.79 |
| 01.01.02.02 |  |  |
| 17 | 414 251.11 | 3 326 297.88 |
| 18 | 414 251.85 | 3 326 342.61 |
| 19 | 414 274.69 | 3 326 372.13 |
| 20 | 414 286.81 | 3 326 362.70 |
| 01.01.03.01 |  |  |
| 21 | 414 306.68 | 3 326 392.13 |
| 22 | 414 296.79 | 3 326 399.85 |
| 23 | 414 371.65 | 3 326 494.22 |
| 01.01.03.02 |  |  |
| 24 | 414 363.49 | 3 326 500.54 |
| 25 | 414 287.19 | 3 326 406.46 |
| 26 | 414 261.98 | 3 326 426.37 |
| 27 | 414 218.56 | 3 326 456.29 |
| 28 | 414 217.77 | 3 326 460.83 |
| 29 | 414 208.51 | 3 326 467.61 |
| 30 | 414 204.76 | 3 326 466.64 |
| 31 | 414 188.85 | 3 326 478.51 |
| 32 | 414 160.14 | 3 326 499.99 |
| 33 | 414 159.73 | 3 326 503.68 |
| 34 | 414 167.80 | 3 326 518.01 |
| 35 | 414 189.92 | 3 326 550.55 |
| 36 | 414 214.14 | 3 326 584.40 |
| 37 | 414 230.52 | 3 326 603.35 |
| 01.02.01.01 |  |  |
| 60 | 414 042.60 | 3 326 475.85 |
| 61 | 414 065.16 | 3 326 526.96 |
| 62 | 414 062.51 | 3 326 529.01 |
| 63 | 414 084.15 | 3 326 568.28 |
| 64 | 414 106.28 | 3 326 554.64 |
| 65 | 414 117.45 | 3 326 522.41 |
| 66 | 414 110.54 | 3 326 508.47 |
| 67 | 414 087.02 | 3 326 457.64 |
| 01.02.01.02 |  |  |
| 38 | 414 206.47 | 3 326 621.93 |
| 39 | 414 200.12 | 3 326 614.53 |
| 40 | 414 183.78 | 3 326 592.09 |
| 41 | 414 169.40 | 3 326 571.64 |
| 42 | 414 155.68 | 3 326 553.35 |
| 43 | 414 123.41 | 3 326 570.43 |
| 44 | 414 121.48 | 3 326 566.83 |
| 45 | 414 090.21 | 3 326 582.44 |
| 46 | 414 101.46 | 3 326 601.33 |
| 47 | 414 103.43 | 3 326 610.44 |
| 48 | 414 115.32 | 3 326 630.13 |
| 49 | 414 139.92 | 3 326 673.39 |
| 01.02.02.01 |  |  |
| 55 | 414 022.88 | 3 326 605.61 |
| 56 | 414 069.39 | 3 326 577.10 |
| 57 | 414 046.39 | 3 326 539.02 |
| 58 | 414 042.43 | 3 326 534.85 |
| 59 | 413 997.12 | 3 326 562.61 |
| 01.02.02.02 |  |  |
| 50 | 414 127.53 | 3 326 682.97 |
| 51 | 414 082.10 | 3 326 606.73 |
| 52 | 414 039.40 | 3 326 618.16 |
| 53 | 414 047.66 | 3 326 712.34 |
| 54 | 414 063.33 | 3 326 732.62 |

# 5. Характеристика развития системы социального обслуживания

Проектом планировки территории не предусматривается развитие системы социального обслуживания.

# 6. Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах» в границах проекта планировки территории предусматривается строительство переходно-скоростной полосы разгона и торможения на автомобильной дороги «Новосибирск-Кочки–Павлодар (в пред. РФ)» в границах рабочего поселка Ордынское Ордынском районе Новосибирской области.

Площадь зоны планируемого размещения объекта регионального значения, согласно проекта планировки территории составляет – 1,7 га.

Зона планируемого размещения объекта регионального значения состоит из

существующих земельных участков, сведения о которых соответствуют сведениям из Государственного кадастра недвижимости и вновь образованных земельных участков.

Согласно Генерального плана р. п. Ордынское автомобильная дорога является поселковой автомобильной дорогой - ул. Октябрьская, которая обеспечивает связь р.п. Ордынское с внешними дорогами и обеспечивает выход на территориальную магистраль. По автомобильной дороги осуществляется регулярное автомобильное сообщение.

Автомобильная дорога характеризуется параметрами II категории с двумя полосами движения, протяжённостью 0,6 км в границах проекта планировки территории.

Основные параметры автомобильной дороги

Таблица 6

| № | Наименование расчетного показателя ОРЗ, единица измерения | Категории и параметры автомобильной дороги межмуниципального значения |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Расчетная скорость движения, км/час | 120 |
| 3 | Число полос движения | 2 |
| 4 | Ширина полос движения, м | 3,75 |
| 5 | Ширина переходно-скоростной полосы движения, м | 3,75 |
| 6 | Ширина обочин, м | 3,75 |
| 7 | Наименьший радиус кривой в плане, м | 800 |

На участке изысканий автомобильная дорога обустроена:

перильным ограждением (224.5 п.м.);

бордюрным ограждением на съездах (32.1 п.м.);

бордюрным камнем у стоянок автомобилей (12.88 п.м.);

бордюрным камнем вдоль тротуаров (111.73 п.м.);

тротуарами слева и справа от дороги.

Для регулирования движения транспорта и организации водителей в пути, обеспечения условий безопасности движения проектной документацией на реконструкцию участка дороги предусмотрено устройство следующих элементов обустройства:

установка дорожных знаков;

устройство наружного освещения.

# 7. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения

Проектом планировки территории предусматривается переустройство коммуникаций:

линии связи;

коммуникаций наружного электроосвещения;

воздушной линии электропередач ВЛ 0,4- кВ.

Организация поверхностного стока предусмотрена путем выполнения вертикальной планировки территории и устройства водостоков.

Водоотвод по трассе на участке работ осуществляется за счет рельефа местности, кюветов и искусственных водоотводных сооружений. Так же для отводы воды с проезжей части проектом предусмотрено переустройство железобетонной двух-очковой водопропускной трубы круглой формы диаметром 1.0 м

# 8. Технико-экономические показатели проекта планировки территории

Таблица 7

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние, 2016 год | Расчетный срок, 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория в границах проекта планировки территории | га | 25,5 | 25,5 |
| 2. | Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства: |  |  |  |
| 2.1. | Жилая зона смешанной застройки | га | 3,8 | 3,8 |
| 2.2. | Жилая зона усадебных и блокированных жилых домов | га | 1,2 | 1,2 |
| 2.3. | Общественная зона | га | 3,2 | 3,2 |
| 2.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 4,3 | 4,3 |
| 2.5. | Зона предприятий складов объектов коммунального назначения | га | 3,8 | 3,8 |
| 2.6 | Рекреационная зона | га | 9,2 | 9,2 |
| 3. | Объекты системы социального обслуживания | шт. | 0 | 0 |
| 4. | Объекты транспортной инфраструктуры: |  |  |  |
| 4.1. | Автомобильные дорога регионального значения | км | 0,6 | 0,6 |
| 4.2. | Главная улица в жилой застройке | км | 0,1 | 0,1 |
| 4.3 | Второстепенные улицы в жилой застройке | км | 0,9 | 0,9 |
| 4.4 | Автозаправочная станция | объект | 1 | 1 |
| 4.5 | Автовокзал | объект | 1 | 1 |
| 4.6. | Искусственные сооружения | вид объекта количество | ж/б труба 10 | ж/б труба 9 |
| 5. | Объекты инженерной инфраструктуры: |  |  |  |
| 5.1. | Протяжённость линии электропередач, 10 кВ | м | 62 | 62 |
| 5.2 | Протяжённость линии электропередач, 1 кВ | м | 964 | 964 |
| 5.3 | Водопровод | м | 51 | 51 |
| 5.4 | Канализация | м | 247 | 247 |
| 5.5 | Линия связи | м | 1 451 | 1 451 |
| 5.6 | Скважины | шт. | 2 | 2 |
| 5.7 | Канализационная насосная станция | шт. | 1 | 1 |

_______________