Свидетельство № 0004.05-2010-5405409440-П-138 от 20. 05. 2013 г.

ПРОЕКТ

планировки территории автомобильной дороги регионального значения «Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ)» на участке км 105+152 –

км 105+788 в границах муниципального образования рабочий поселок

Ордынское Ордынского района Новосибирской области

Том 2

Материалы по обоснованию

проекта планировки территории

г. Новосибирск, 2016 г.

Свидетельство № 0004.05-2010-5405409440-П-138 от 20. 05. 2013 г.

ПРОЕКТ

планировки территории автомобильной дороги регионального значения

«Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ.)» на участке км 105+152

– км 105+788 в границах муниципального образования рабочий

поселок Ордынское Ордынского района Новосибирской области

Том 2

Материалы по обоснованию

проекта планировки территории

| Заказчик: | Государственное казенное учреждение Новосибирской области "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" |
| --- | --- |
| Государственный контракт: | № 1/274 от 18 августа 2015 г. |
| Исполнитель: | ООО «СибирьДорПроект» |

| Директор |  | В. В. Краснов |
| --- | --- | --- |
| Ведущий архитектор |  | М. В. Задорожнева |

г. Новосибирск, 2016 г.

Содержание

Состав исполнителей	4

Введение	5

1. Комплексная оценка территории	7

1.1. Климатическая характеристика	7

1.2. Геологическое строение	9

1.3. Гидрогеологические условия	10

1.4. Инженерно-геологическая характеристика	10

2. Определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения,	11

необходимых для развития территории	12

2.1. Характеристика современного использования территории	12

2. Объекты культурного наследия	16

2.3. Основные направления градостроительного развития территории	16

2.3.1. Характеристика зон планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории	17

2.3.2. Зоны с особыми условиями использования территории	30

2.3.3. Характеристика развития системы социального обслуживания	30

2.3.4. Подготовка территории строительства	31

2.4.5. Характеристика развития системы транспортного обслуживания	31

2.4.6. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения	38

3. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	38

3.1. Инженерная подготовка территории	39

3.2. Вертикальная планировка	39

4. Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	39

4.1. Размещение объектов капитального строительства федерального значения	39

4.2. Размещение объектов капитального строительства регионального значения	40

4.3. Размещение объектов капитального строительства местного значения	41

5. Охрана окружающей среды	41

5.1. Оценка воздействия и мероприятия по защите атмосферного воздуха	41

5.2. Воздействие проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных вод	42

5.3. Мероприятия по защите от шума	43

5.3.1. Оценка физического воздействия при эксплуатации моста	43

5.3.2. Оценка уровня загрязнения придорожных территорий пылью	45

5.4. Мероприятия по охране растительного и животного мира	46

5.5. Мероприятия по охране недр	46

6. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности	47

6.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций	47

7. Технико-экономические показатели проекта планировки территории	53

# Состав проекта

| № чертежа | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Том 1 | Утверждаемая часть |  |
| 1.1. | Чертёж планировки территории автомобильной дороги регионального значения «Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ)» на участке км 105+152 – км 105+788 в границах муниципального образования рабочий поселок Ордынское Ордынского района Новосибирской области | М 1:2 000 |
| 1.2. | Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории |  |
| Том 2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| 2.1. | Схема расположения элемента планировочной структуры | М 1:60 000 |
| 2.2. | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | М 1:2 000 |
| 2.3. | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:2 000 |
| 2.4. | Схема организации улично-дорожной сети, схема размещения парковок (парковочных мест), схема движения транспорта | М 1:2 000 |
| 2.5. | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | М 1:2 000 |

# Состав исполнителей

| №№ п/п | Фамилия, инициалы | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Задорожнева М. В. | Ведущий архитектор |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Введение

Настоящий проект планировки территории автомобильной дороги регионального значения «Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ)» на участке км 105+152 – км 105+788 в границах муниципального образования рабочий поселок Ордынское Ордынского района Новосибирской области (далее – проект планировки территории) разработан Обществом с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «СибирьДорПроект» на основании государственного контракта от 18.08.2015 № 1/274.

При разработке документации использованы следующие нормативные документы:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190 - ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016 г.);

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016 г.);

Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 года, №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

Закон Новосибирской области от 22.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области» (с изменениями на 31.03.2015 г.);

Приказ управления Федеральной службы государственной регистрации, Кадастра и картографии Новосибирской области № 174 от 28.08.2013 г. «О введении местной системы координат Новосибирской области на территории кадастрового района Ордынского кадастрового округа Новосибирский»;

Инструкция «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждении градостроительной документации»;

СП 42.13330.2011 Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СНиП 2.01.51-90 Свод правил. «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» (подпункты 1.9, 3.23-3.31);

СП 11-107-98 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства» (пункт 4 и пункт 5);

СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований (пункт 4 и пункт 5);

РДС 30-201-98 Инструкция «О порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

Основанием для разработки проектной документации являются:

Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 №22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах (с изменениями на 29 июня 2015 года);

Приказ Министерства строительства Новосибирской области № 124 от 27 августа 2015 г. «О подготовке проекта планировки территории автомобильной дороги регионального значения «Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ)» на участке км 105+152 – км 105+788 в границах муниципального образования рабочий поселок Ордынское Ордынского района Новосибирской области.

Исходными данными для разработки проектной документации являются:

Схема территориального планирования Ордынского района Новосибирской области, утвержденная Решением 5-й сессии совета депутатов Ордынского района Новосибирской области от 29.10.2010 №39;

Генеральный план муниципального образования рабочий поселок Ордынское Ордынского района Новосибирской области утверждённым;

Правила землепользования и застройки муниципального образования рабочий поселок Ордынское Ордынского района Новосибирской области;

Проектная и рабочая документация «Строительство переходно-скоростной полосы разгона и торможения на автомобильной дороги «Новосибирск-Кочки–Павлодар (в пред. РФ)» в Ордынском районе Новосибирской области, разработанная ООО «СибирьДорПроект» в 2015 году.

Проект планировки территории подготовлен в целях: обеспечение устойчивого функционирования развития автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности.

# 1. Комплексная оценка территории

## 1.1. Климатическая характеристика

В административном отношении объект изысканий расположен: Новосибирская область, Ордынский район, п.г.т Ордынское, ул. Октябрьская.

Объект изысканий представляет собой автомобильную дорогу с асфальтобетонным покрытием протяженностью 0,636 км.

Климатическая характеристика дана по метеостанции в г. Новосибирск, согласно СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99*).

Климат района строительства резко континентальный, характеризующийся продолжительной морозной и ветреной зимой и коротким жарким летом.

Согласно дорожно-климатического районирования данный район относится к дорожно-климатической зоне III, включающей зону лесостепи со значительным увлажнением грунтов в отдельные годы.

Абсолютный минимум температуры воздуха -50°С. Абсолютный максимум температуры воздуха +37°С. Среднегодовая температура 1.3°С.

Температура воздуха за многолетний период приведена в таблице 1.

Таблица 1

| месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ср. месячная | -17.3 | -15.7 | -8.4 | 2.2 | 11.1 | 17.0 | 19.4 | 16.2 | 10.2 | 2.5 | -7.4 | -14.5 | 1.3 |

В рассматриваемом районе выпадает до 445мм осадков в год. На тёплую часть года приходится до 76% годовой суммы осадков. Минимум осадков падает на февраль, максимум – на июль месяц. Осадки более 10мм выпадают в течение 8-10 дней, а осадки слоем 20мм и более – всего лишь в течение 2-3 дней в году.

Время выпадения первого снега близко к дате перехода средней суточной температуры воздуха через 0ºС Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 1 ноября. Средняя из наибольших высот снежного покрова за зиму 60 см. С наступлением оттепелей высота снежного покрова быстро уменьшается. Таяние снега происходит значительно быстрее, чем его накопление. Устойчивый снежный покров разрушается в течение апреля. В отдельные годы разрушение устойчивого снежного покрова может быть как в более ранние сроки, так и в более поздние.

Глубина промерзания почвы находится в тесной зависимости от её механического состава, степени увлажнения, а также высоты и плотности снежного покрова. На возвышениях почва может промерзать на глубину в 2-3 раза большую, чем в заснеженных понижениях. Средняя из наибольших глубина промерзания почвы составляет 150-200см. Полностью почва оттаивает в течение второй декады мая – первой декады июня.

В течение года на рассматриваемой территории преобладают южные и юго-западные ветры. В летний период наибольшую повторяемость имеют ветры северо-восточного направления. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в осенние и зимние месяцы, наименьшие – в июле и августе. Сильный ветер зимой сопровождается метелями и снегопадами, летом - пыльными бурями и ливневыми дождями.

Средняя месячная и годовая скорость метра (м/с) приведены в таблице 2

Таблица 2

| месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ср. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 3.5 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 4.6 | 3.9 |

Основные климатические показатели приняты по 131.13330.2012, «Научно прикладному справочнику по климату» серия 3, часть, вып. 20, 1993г. и приведены в таблице 4. Дорожно-климатическая зона по СП34.13330.2012- III1, климатические условия  по 131.13330.2012– суровые.

Таблица 3

| Характеристика | Величина | Метеостанция |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, ˚С | -50 | Новосибирск |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, ˚С | 37 | Новосибирск |
| Температура наиболее холодных суток, ˚С: обеспеченностью 0,98% обеспеченностью 0,92% | -43 -41 | Новосибирск |
| Температура наиболее холодной пятидневки, ˚С: обеспеченностью 0,98% обеспеченностью 0,92% | -41 -37 | Новосибирск |
| Температура воздуха обеспеченностью 0,94% в холодный период года, ˚С | -22 | Новосибирск |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха: наиболее холодного месяца, ˚C наиболее теплого месяца, ˚C | 9.0 11.9 | Новосибирск |
| Продолжительность суток и средняя температура воздуха со средней суточной температурой воздуха: 0˚C 8˚C 10˚C | 169 / -11.8 221 / -8.1 238 / -6.9 | Новосибирск |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха: наиболее холодного месяца, % наиболее теплого месяца, % | 79 71 | Новосибирск |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч: наиболее холодного месяца, % наиболее теплого месяца, % | 76 54 | Новосибирск |
| Количество осадков: за ноябрь-март, мм за апрель-октябрь, мм | 104 321 | Новосибирск |
| Преобладающее направление ветра: декабрь-февраль июнь-август | Ю Ю | Новосибирск |
| Средние скорости ветра по румбам: Максимальная за январь, м/с минимальная за июль, м/с | 4.7 2.0 | Новосибирск |
| Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8 ˚C, м/с | 3.7 | Новосибирск |
| Барометрическое давление, гПа | 1003 | Новосибирск |
| Температура воздуха в теплый период года, ˚С: обеспеченностью 0,95% обеспеченностью 0,98% | +23.0 +26.0 | Новосибирск |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, ˚С | +24.6 | Новосибирск |
| Суточный максимум осадков теплого периода, мм | 95 | Новосибирск |
| Нормативная глубина сезонного промерзания, м суглинки, глины супеси, пески мелкие и пылеватые пески крупные и гравелистые крупнообломочные грунты | 1.96 2.38 2.55 2.89 | Новосибирск |

## 1.2. Геологическое строение

В геологическом строении территории принимают участие аллювиальные отложения второй надпойменной террасы р. Оби (a2 III). Скважинами, пройденными на обочине автодороги,  аллювиальные отложения вскрыты на глубине 1,1 – 1,6 м (скв. 4 – 6), у основания насыпи – на глубине 0,6 – 0,7 м (скв. 2 – 3).    В скважине 1, пройденной на съезде на ул. Боровая, грунты вскрыты на глубине 2,1 м. Вскрытая мощность аллювиальных грунтов в пределах исследуемой глубины 4,0 м составляет 1,9 – 3,4 м. Отложения террасы представлены желто-бурой песчанистой супесью.

Насыпные грунты, прослеживающиеся в пределах участка (t IV), образованы при строительстве автодороги, вскрыты на обочине автодороги (скв4 – 6), у основания насыпи (скв. 2, 3) и на участке съезда на ул. Боровая (скв. 1). Мощность насыпных грунтов по скважинам составляет 0,6 – 2,1 м.

## 1.3. Гидрогеологические условия

На момент изысканий 14.10.2015 г. грунтовые воды на исследуемом участке скважинами глубиной 4,0 м, пройденными на обочине автодороги и у основания насыпи, не вскрыты.

Грунты разреза, в основном, сухие.

Отмечается замачивание грунтов в районе водопропускной трубы (скв. 4) и перекрестка с ул. Боровая (скв. 1).

## 1.4. Инженерно-геологическая характеристика

В соответствии с номенклатурой ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»         в разрезе исследуемого участка в пределах исследуемой глубины 4,0 м выделено 7 инженерно-геологических элементов (ИГЭ.

Асфальтобетонное покрытие в районе скважины 1 (показанное на разрезе II-II и  в колонке скважины 1) отчете 1/274-459.1-2015-ИГИ  самостоятельным инженерно-геологическим элементом не выделено:

Техногенные (насыпные) грунты (t IV):

ИГЭ-1. Насыпной дресвяно-щебенистый грунт, заполнитель – почва 30%,     песок 20 %.

Прослеживается на обочине автодороги на участке в районе скв. 4. Мощность 0,2 м.

ИГЭ-1а. Насыпной дресвяно-щебенистый грунт, заполнитель – песок 15 %,   почва 5 %

Прослеживается на обочине автодороги (скв. 5, 6). Мощность 0,3 м.

ИГЭ-2. Насыпной грунт (супесь, почва, песок) – супесь песчанистая твердая.

Прослеживается на обочине автодороги (скв. 4 – 6). Мощность 0,6 – 1,4 м.

ИГЭ-2а. Насыпной песок средней крупности малой степени водонасыщения.

Прослеживается на участке съезда на ул. Боровая. Мощность 1,6 м.

ИГЭ-2б. Насыпной грунт (смесь супеси с почвой) – супесь песчанистая твердая.

Прослеживается:

- на обочине автодороги (скв. 5, 6), залегает под насыпным грунтом ИГЭ-2,  мощностью 0,2 – 0,3 м;

- у основания насыпи (скв. 2, 3), залегает с поверхности, мощностью 0,6 – 0,7 м;

- на съезде на ул. Боровая  (скв. 1), залегает под насыпным грунтом ИГЭ-2а, мощностью 0,4 м.

Аллювиальные отложения (a2 III):

ИГЭ-3. Супесь песчанистая твердая ненабухающая непросадочная.

Прослеживается практически повсеместно (за исключением участка в районе скв. 1). Залегает в основании насыпных грунтов. Мощность пройденная 0,9 м, вскрытая 2,8 – 3,4 м.

ИГЭ-3а. Супесь песчанистая пластичная.

Вскрыта скважинами 1, 4.  Залегает под насыпными грунтами (скв. 4), мощность 0,9 м или под супесью ИГЭ-3 (скв. 1), вскрытая мощность 1,5 – 1,9 м.

Осредненный гранулометрический состав грунтов ИГЭ-2, ИГЭ-2а, ИГЭ-2б приведен в таблице 4.

Таблица 4

Осредненный гранулометрический состав грунтов

| Размер фракций, мм | Среднее содержание, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИГЭ-2 супесь | ИГЭ-2а песок | ИГЭ-2б супесь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 – 20 |  | 8,2 |  |
| 20 – 10 |  | 8,1 |  |
| 10 – 5 |  | 0,9 |  |
| 5 – 25 |  | 1,3 |  |
| 2 – 1 |  | 2,1 |  |
| 1 – 0,5 | 3,1 | 5,2 | 1,4 |
| 0,5 – 0,25 | 30,2 | 25,1 | 15,7 |
| 0,25 – 0,1 | 31,6 | 14,3 | 11,4 |
| 0,1 – 0,05 | 3,6 | 14,1 | 27,6 |
| 0,05 – 0,01 | 8,7 | 14,3 | 29,0 |
| 0,01 – 0,005 | 17,9 | 4,1 | 8,3 |
| < 0,005 | 4,9 | 2,3 | 13,9 |
| Песчаных | 68,5 |  | 48,8 |
| Пылеватых | 26,6 |  | 37,3 |
| Глинистых | 4,9 |  | 13,9 |

# 2. Определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения,

# необходимых для развития территории

## 2.1. Характеристика современного использования территории

Через рабочий поселок Ордынское пролегла автомобильная дорога регионального значения – К-17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» (далее автомобильная дорога). По ней населенный пункт связан с областным центром г. Новосибирском и другими поселениями.

Согласно Генерального плана р. п. Ордынское автомобильная дорога является поселковой автомобильной дорогой - ул. Октябрьская, которая обеспечивает связь р.п. Ордынское с внешними дорогами и обеспечивает выход на территориальную магистраль. По автомобильной дороги осуществляется регулярное автомобильное сообщение.

Площадь проектируемой территории составляет – 25,5 га.

На автомобильной дороги имеются искусственные сооружения, в виде водопропускных труб.

Таблица 5

| Трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местоположение по трассе Пк + | Размер трубы |  | Материал | Отметки, м |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  | Диаметр, м | Длина, м |  | Левый (ближний) по ходу |  |  | Правый (дальний) по ходу |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Верх Оголовка | Верх трубы | Низ трубы, земля | Верх Оголовка | Верх трубы | Низ трубы, земля |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1+36.78 | 1.2 | 23.78 | ж/б | 116.61 | 116.23 | 115.03 | 116.56 | 116.26 | 115.06 | справа на съезде в 10.8 м |
|  | 1+72.84 | 2х1.0 | 15.54, 16.54 | ж/б | - - | 116.13 116.09 | 115.13 115.09 | - - | 116.08 116.10 | 115.08 115.10 | пересекает трассу |
|  | 2+21.67 | 0.9 | 19.49 | ст. | - | 116.73 | 115.83 | - | 116.97 | 116.07 | справа на съезде в 13.3 м |
|  | 3+45.34 | 0.32 | 36.45 | ст. | - | - | - | - | 117.55 | 117.23 | справа вдоль ул. Советская в 15.8 м |
|  | 3+51.78 | 0.7 | 11.71 | ст. | - | 117.04 | 116.37 | - | 117.14 | 116.44 | справа под съездом на ул. Советская в 14.6 м |
|  | 3+83.61 | 0.5 | 27.56 | ст. | - | 116.60 | 116.10 | - | 117.09 | 116.59 | справа под съездом на АЗС в 12.5 м |
|  | 4+49.54 | 0.6 | 16.91 | ст. | - | 117.35 | 116.75 | - | 117.35 | 116.75 | справа под выездом с АЗС в 15.9 м |
|  | 5+42.18 | 0.66 | 55.53 | ст. | - | 117.66 | 117.00 | - | 117.97 | 117.31 | справа в 17.9 м |
|  | 5+88.26 | 1.0 | 21.34 | ст. | - | 117.93 | 116.93 | - | 118.20 | 117.00 | справа в 19.5 м |
|  | 6+12.12 | 1.2 | 20.99 | ж/б | - | 118.20 | 117.00 | - | 118.75 | 117.55 | справа в 20.0 м |

Автомобильная дорога проходит по землям населенных пунктов.

Территория проектирования представлена землями населенных пунктов и землями лесного фонда.

Баланс существующего использования территории

Таблица 6

| № п/п | Вид использования | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населённых пунктов | 16,4 | 64,3 |
| 2 | Земли лесного фонда | 9,1 | 35,7 |
|  | Итого: | 25,5 | 100,0 |

В границах проектирования расположен автовокзал на 180 человек, храм, автозаправочная станция, церковь Святителя Николая.

На территории проектирования действует канализационная насосная станция.

На автомобильной дороги предусмотрено переустройство следующих пересечений (примыканий) с характеристиками, указанными в таблице 7.

Таблица 7

| Местопо- ложение ПК+ | Наименование и характеристика дорог (категория и тип покрытия) | Угол пересече-ния, примыка-ния | Тип примыкания |  | Тип пересече-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | влево | вправо |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+62 | Заезд выезд на парковку | 90 | Индивидуальный |  |  |
| 1+37,6 | Съезд влево: ул. Боровая Съезд вправо: проспект Ленина | 57°15ʹ 89°32ʹ |  |  | 4-А-1 |
| 2+21 | Заезд выезд на парковку | 90°00ʹ |  | Индивид-уальный |  |

На участке изысканий автомобильная дорога имеет пересечения с подземными коммуникациями:

- подземный кабель связи (2 пересечения, гл. 0.7 м)

- канализация (1 пересечение, гл.0.4 м)

Существующую автомобильную дорогу пересекают инженерные коммуникации:

Таблица 8

| № п/п | Местоположение по трассе ПК + | Наименование коммуникации | Глубина заложения, м | Материал (марка), диаметр, мм | Угол пересе-чения, градусы | Владелец: адрес, телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0+93.46 | кабель связи | 0.7 | - | 92 |  |
|  | 1+25.65 | кабель связи | 0.7 | - | 92 |  |
|  | 1+61.83 | канализация | 0.4 | 1000 | 84 |  |

## 2. Объекты культурного наследия

В границах рассматриваемого участка объекты культурного и археологического наследия не выявлены.

## 2.3. Основные направления градостроительного развития территории

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

С целью обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильной дороги для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности предусматривается строительства переходно-скоростной полосы разгона и торможения границах муниципального образования рабочий поселок Ордынское Ордынского района Новосибирской области.

Настоящим проектом планировки территории предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию территории:

реконструкция, благоустройство и развитие транспортной инфраструктуры.

Основным мероприятием по развитию транспортной инфраструктуры района проектирования является строительства переходно-скоростной полосы разгона и торможения автомобильной дороги в границах муниципального образования рабочий поселок Ордынское Ордынского района Новосибирской области.

На территории, прилегающей к проектируемому транспортному объекту предусматриваются следующие мероприятия:

развитие и благоустройство существующих жилых кварталов с размещением жилой застройки в пределах нормативной плотности населения;

создание единого и целостного транспортно-пешеходного каркаса, включающего в себя дорожную сеть и подъездные пути, главные пешеходные связи, объединяющего планировочную структуру проектируемой и прилегающей к ней территории, а также обеспечивающего доступность рекреационно-оздоровительных и физкультурно-спортивных зон с районами проживания населения.

### 2.3.1. Характеристика зон планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории

Территория проектирования расположена в юго-восточной части муниципального образования рабочий поселок Ордынское Ордынского района Новосибирской области.

Площадь в границах проекта планировки территории составляет – 25,5 га.

Проектом планировки территории установлены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства.

В жилой зоне усадебных и блокированных жилых домов расположены участки территории посёлка, используемые и предназначенные для размещения одно и двухквартирных, усадебных жилых домов малой этажности.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

отдельно стоящие жилые дома усадебного типа;

блокированные жилые дома;

магазины торговой площадью до 40м2, без специализированных магазинов;

детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

школы начальные и средние;

объекты, связанные с отправлением культа;

парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы;

объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);

сады, огороды;

бани, сауны, надворные туалеты;

сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей (парники, теплицы, оранжереи и т. д.);

хозяйственные постройки;

отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на земельный участок;

площадки для мусоросборников;

аллеи, скверы.

Условно разрешенные виды использования:

предприятия общественного питания;

кабинеты практикующих врачей, центры народной и традиционной медицины;

поликлиники общей площадью не более 600 м2;

помещения для занятий спортом;

спортплощадки, теннисные корты;

отделения и участковые пункты милиции;

библиотеки;

аптеки;

небольшие гостиницы, пансионаты;

почтовые отделения, телефон, телеграф;

сооружения для мелкорознечной торговли;

мелкие объекты обслуживания;

общественные резервуары для хранения воды;

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

коллективные овощехранилища и ледники;

лесозащитные полосы;

оздоровительные центры;

гостевые парковки.

Минимальная площадь участка отдельно стоящего жилого дома усадебного типа – 600 м2; блокированных жилых домов (из расчёта на 1 квартиру) 100 м2, включая площадь застройки, или 50 м2 без застройки.

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:

от границ соседнего участка до основных строений – 3 м, хозяйственных и прочих строений -1 м, открытой стоянки -1 м, отдельно стоящего гаража -1 м;

Коэффициент использования территории:

для жилых домов усадебного типа – не более 0,67;

для сблокированных жилых домов – не более 1,5.

Высота зданий:

для всех основных строений, с количеством надземных этажей до двух с возможным использованием мансардного этажа от уровня земли: - до верха плоской кровли – 9,6 м; - до конька скатной кровли – не более 13,6 м.

для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской кровли не более 4 м, до конька скатной кровли – не более 7 м;

исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м.

применения проникающих на определённой высоте устройств при возведении зданий, строений и сооружений.

Жилая зона смешанной застройки представляет собой участки территории посёлка, используемые и предназначенные для размещения как одно и двухквартирных, усадебных жилых домов малой этажности так и домов секционного типа от 2-х до 5-ти этажей (зона реконструкции в центральной части по пр. Ленина и пр. Революции – резерв для муниципальных нужд). Реконструкция обусловлена необходимостью создания индивидуального, в своем роде необыкновенного и запоминающегося облика районного центра как рекреационного объекта областного значения.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

отдельно стоящие жилые дома усадебного типа;

блокированные жилые дома;

многоквартирные жилые дома до 5-ти этажей;

коттеджи городского типа до 3-х этажей (включая подвал);

магазины торговой площадью до 100м2, без специализированных магазинов;

детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

школы начальные, средние и специализированные;

клубные помещения многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы;

библиотеки;

аптеки;

поликлиники, кабинеты практикующих врачей, центры народной и традиционной медицины;

почта, телефон, телеграф;

дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха;

парикмахерские;

приемные пункты прачечной и химчистки;

отделения банков;

общежития;

аллеи, скверы

парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы;

объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);

сады, огороды;

бани, сауны, надворные туалеты;

сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей (парники, теплицы, оранжереи и т д.);

хозяйственные постройки;

отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на земельный участок;

площадки для мусоросборников;

аллеи, скверы.

Условно разрешенные виды использования:

предприятия общественного питания;

кабинеты практикующих врачей, центры народной и традиционной медицины;

поликлиники общей площадью не более 600 м2;

помещения для занятий спортом;

спортплощадки, теннисные корты;

отделения и участковые пункты милиции;

библиотеки;

аптеки;

небольшие гостиницы, пансионаты;

почтовые отделения, телефон, телеграф;

сооружения для мелкорознечной торговли;

мелкие объекты обслуживания;

общественные резервуары для хранения воды;

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

коллективные овощехранилища и ледники;

лесозащитные полосы;

оздоровительные центры;

гостевые парковки.

Минимальная площадь участка:

отдельно стоящего жилого дома усадебного типа – 600 м2;

блокированных жилых домов (из расчёта на 1 квартиру) 100 м2, включая площадь застройки, или 50 м2 без застройки;

многоквартирных – (из расчета на 1 квартиру) – 30 м2

Высота зданий:

для всех основных строений, с количеством надземных этажей до двух с возможным использованием мансардного этажа от уровня земли: - до верха плоской кровли – 9,6м; - до конька скатной кровли – не более 13,6м;

для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской кровли не более 4,0м, до конька скатной кровли – не более 7,0м;

блокированные жилые здания и коттеджи городского типа, кол-во надземных этажей – от 2-х до 3-х, с возможным использованием (дополнительно) мансардных этажей при условии соблюдения строительных норм и правил; высота от уровня земли до верха плоской кровли не более 21м, до конька скатной кровли не более 23,5м; как исключение шпили, башни;

для жилых многоэтажных зданий количество надземных этажей – 4-5, высота от уровня земли до верха кровли не более 23,5м, как исключение шпили, башни, флагштоки – без ограничения

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений:

от границ соседнего участка до основных строений – 3 м,

хозяйственных и прочих строений -1 м, открытой стоянки -1 м, отдельно стоящего гаража -1 м;

Общественная зона включают в себя клубы многоцелевого и специализированного назначения (дом творчества, шахматный клуб, музыкальная школа и т. д.); кинотеатры, видеосалоны; казино, центры досуга; музеи, выставочные залы; компьютерные центры; спортивные залы, бассейны; телеграф, телефон; рекламные агентства; отделения банков, кредитно-финансовые учреждения; объекты, связанные с отправлением культа; банно-оздоровительные комплексы; пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные объекты бытового обслуживания; магазины, торговые центры, выставки товаров; предприятия общественного питания; временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения; гостиницы.

Основные виды использования объектов недвижимости, разрешённые в общем порядке по зоне.

Для жилых домов, выходящих на магистральные улицы возможно использование площади первого этажа, в отдельных случаях с пристроем.

Высота и размеры в плане зданий и предприятий обслуживания должны соответствовать требованиям к застройке жилой зоны, для которой организуется данная коммерческая деятельность.

Проводить за счёт землепользователей работы по озеленению и благоустройству на предоставленных земельных участках в соответствии с градостроительной документацией, сохранять зелёные насаждения в соответствии с правилами, установленными администрацией Новосибирской области и органами местного самоуправления посёлка, а также поддерживать свою территорию в должном санитарном и противопожарном состоянии.

Рекреационная зона включает в себя участки территории посёлка, используемые и предназначенные для организации мест отдыха населения с преимущественным размещением поселковых объектов отдыха, зеленых насаждений общего пользования и объектами обслуживания культурного и спортивно-оздоровительного назначения.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры – это зона общественного транспорта, общепоселковых инженерных коммуникаций с возможным размещением временных сооружений по обслуживанию транспорта и инженерных сетей.

Основные виды разрешенного использования земельных участков :

лесные насаждения, сады;

лесопарки, лугопарки;

тренировочные базы, лыжные базы;

плодопитомники и питомники саженцев деревьев;

туристические базы;

площадки для занятия спортом и отдыха;

пункты проката игрового и спортивного инвентаря.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха;

пешеходные, велосипедные и лыжные дорожки, прогулочные аллеи;

здания и сооружения для осуществления основных функций по охране и восстановлению лесов;

элементы дизайна, скульптурные композиции, объекты декоративно-монументального искусства, малые архитектурные формы.

Условно разрешенные виды использования:

объекты, необходимые для жизнедеятельности населенного пункта;

объекты пожарной охраны;

оздоровительные центры.

Рекреационные зоны могут выполнять, помимо рекреационных, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и просветительские функции.

В пределах территорий рекреационных зон не допускается расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, а также хозяйственная деятельность в том числе:

отвод земель под все виды пользования, а также их приватизация;

предоставление участков под застройку;

рубка главного пользования, подсочка деревьев;

деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;

размещение ТБО;

прогон и выпас скота, ловля птиц, выгул скота;

движение и стоянка автотранспорта;

складирование различных материалов;

разведение костров.

Зона предприятий складов объектов коммунального назначения предназначена для размещения предприятий различных классов вредности, с установленными санитарно-защитными зонами в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. В санитарно-защитных зонах промышленных предприятий не допускается размещать открытые спортивные сооружения, парки, общеобразовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования, предприятия пищевой промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, предприятия по производству лекарственных средств и форм, склады сырья и полуфабрикатов для фармацевтических предприятий, коллективные и индивидуальные дачные и садово-огородные участки.

Основные виды разрешенного использования земельных:

производственные предприятия V класса вредности, коммунально-складские объекты, санитарно-защитная зона до 50 м;

учреждения среднего специального образования, связанные с производством;

санитарно-защитные зелёные насаждения; офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний;

научные, проектные и конструкторские организации; открытые стоянки временного хранения автомобилей;

гаражи наземные и подземные, гаражные сооружения, места долговременного хранения автомобилей;

таксопарки, предоставление в аренду автомобилей;

автовокзалы; автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Виды использования объектов недвижимости, допускаемые при выполнении определённых условий:

учреждения здравоохранения для обслуживания работников предприятий;

киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания для обслуживания на предприятиях;

физкультурно-спортивные сооружения для обслуживания для обслуживания работников предприятий;

общежития, связанные с производством и образованием;

объекты военного назначения;

ветеринарные приемные пункты;

ветеринарные лечебницы;

кладбища.

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями обслуживания должна составлять не менее 60% всей промышленной зоны.

Санитарно-защитная зона до 50 м.

Размещение спортивных сооружений, парков, детских дошкольных учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, а также новое жилищное строительство на территории санитарно-защитной зоны не допускается.

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны – 50%.

Баланс зон планируемого размещения объектов капитального

строительства

Таблица 9

| № п/п | Вид использования | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона смешанной застройки | 3,8 | 15 |
| 2 | Жилая зона усадебных и блокированных жилых домов | 1,2 | 4,7 |
| 3 | Общественная зона | 3,2 | 12,5 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,3 | 16,8 |
| 5 | Зона предприятий складов объектов коммунального назначения | 3,8 | 15 |
| 6 | Рекреационная зона | 9,2 | 36 |
|  | Итого: | 25,5 | 100,0 |

Таблица 10

Показатели плотности застройки территории

| № | Зона планируемого размещения объектов капитального строительства | Коэффициент застройки | Коэффициент Плотности застройки |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона смешанной застройки | 0,4 | 0,8 |
| 2 | Жилая зона усадебных и блокированных жилых домов | 0,4 | 0,8 |
| 3 | Общественная зона | 1,0 | 3,0 |

Красные линии

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Красные линии установлены согласно «Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ» РДС 30-201-98.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Красные линии установлены и закоординированы в соответствии с Приказом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области от 28.08.2013 № 174 «О введении местной системы координат Новосибирской области на территории кадастрового района Ордынского кадастрового округа Новосибирский» (далее – система координат местная Новосибирской области).

Проект планировки территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Проектом планировки территории, в границах красных линий, образуются кварталы:

Таблица 11

| № | Условный номер квартала | Площадь квартала в границах проекта планировки территории, га |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01.01.01.01 | 4.5 |
| 2 | 01.01.02.01 | 0,6 |
| 3 | 01.01.02.02 | 1,0 |
| 4 | 01.01.02.03 | 3,0 |
| 5 | 01.01.03.01 | 0,13 |
| 6 | 01.01.03.02 | 2,0 |
| 7 | 01.02.01.01 | 0,4 |
| 8 | 01.02.01.02 | 0,7 |
| 9 | 01.02.02.01 | 0,3 |
| 10 | 01.02.02.02 | 0,7 |

Структура квартала

Таблица 12

| 01. | 01. | 01. | 01. |
| --- | --- | --- | --- |
| Планировочный район | жилой район | микрорайон | квартал |

Каталог координат поворотных точек красных линий

(система координат местная Новосибирской области)

Таблица 12

| № | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 01.01.01.01 |  |  |
| 1 | 413 939.57 | 3 326 043.83 |
| 2 | 413 945.32 | 3 326 055.04 |
| 3 | 413 971.52 | 3 326 105.51 |
| 4 | 414 025.11 | 3 326 206.97 |
| 5 | 414 012.41 | 3 326 213.13 |
| 6 | 414 047.31 | 3 326 284.05 |
| 7 | 414 041.90 | 3 326 287.18 |
| 8 | 414 051.42 | 3 326 299.45 |
| 9 | 414 056.47 | 3 326 298.06 |
| 10 | 414 097.59 | 3 326 269.85 |
| 11 | 414 093.86 | 3 326 263.97 |
| 12 | 414 197.55 | 3 3261 84.23 |
| 01.01.02.01 |  |  |
| 13 | 414 204.12 | 3 326 198.24 |
| 14 | 414 191.04 | 3 326 208.30 |
| 15 | 414 234.08 | 3 326 264.37 |
| 16 | 414 234.83 | 3 326 263.79 |
| 01.01.02.02 |  |  |
| 17 | 414 251.11 | 3 326 297.88 |
| 18 | 414 251.85 | 3 326 342.61 |
| 19 | 414 274.69 | 3 326 372.13 |
| 20 | 414 286.81 | 3 326 362.70 |
| 01.01.03.01 |  |  |
| 21 | 414 306.68 | 3 326 392.13 |
| 22 | 414 296.79 | 3 326 399.85 |
| 23 | 414 371.65 | 3 326 494.22 |
| 01.01.03.02 |  |  |
| 24 | 414 363.49 | 3 326 500.54 |
| 25 | 414 287.19 | 3 326 406.46 |
| 26 | 414 261.98 | 3 326 426.37 |
| 27 | 414 218.56 | 3 326 456.29 |
| 28 | 414 217.77 | 3 326 460.83 |
| 29 | 414 208.51 | 3 326 467.61 |
| 30 | 414 204.76 | 3 326 466.64 |
| 31 | 414 188.85 | 3 326 478.51 |
| 32 | 414 160.14 | 3 326 499.99 |
| 33 | 414 159.73 | 3 326 503.68 |
| 34 | 414 167.80 | 3 326 518.01 |
| 35 | 414 189.92 | 3 326 550.55 |
| 36 | 414 214.14 | 3 326 584.40 |
| 37 | 414 230.52 | 3 326 603.35 |
| 01.02.01.01 |  |  |
| 60 | 414 042.60 | 3 326 475.85 |
| 61 | 414 065.16 | 3 326 526.96 |
| 62 | 414 062.51 | 3 326 529.01 |
| 63 | 414 084.15 | 3 326 568.28 |
| 64 | 414 106.28 | 3 326 554.64 |
| 65 | 414 117.45 | 3 326 522.41 |
| 66 | 414 110.54 | 3 326 508.47 |
| 67 | 414 087.02 | 3 326 457.64 |
| 01.02.01.02 |  |  |
| 38 | 414 206.47 | 3 326 621.93 |
| 39 | 414 200.12 | 3 326 614.53 |
| 40 | 414 183.78 | 3 326 592.09 |
| 41 | 414 169.40 | 3 326 571.64 |
| 42 | 414 155.68 | 3 326 553.35 |
| 43 | 414 123.41 | 3 326 570.43 |
| 44 | 414 121.48 | 3 326 566.83 |
| 45 | 414 090.21 | 3 326 582.44 |
| 46 | 414 101.46 | 3 326 601.33 |
| 47 | 414 103.43 | 3 326 610.44 |
| 48 | 414 115.32 | 3 326 630.13 |
| 49 | 414 139.92 | 3 326 673.39 |
| 01.02.02.01 |  |  |
| 55 | 414 022.88 | 3 326 605.61 |
| 56 | 414 069.39 | 3 326 577.10 |
| 57 | 414 046.39 | 3 326 539.02 |
| 58 | 414 042.43 | 3 326 534.85 |
| 59 | 413 997.12 | 3 326 562.61 |
| 01.02.02.02 |  |  |
| 50 | 414 127.53 | 3 326 682.97 |
| 51 | 414 082.10 | 3 326 606.73 |
| 52 | 414 039.40 | 3 326 618.16 |
| 53 | 414 047.66 | 3 326 712.34 |
| 54 | 414 063.33 | 3 326 732.62 |

### 2.3.2. Зоны с особыми условиями использования территории

Зонами с особыми условиями использования в границах проекта планировки территории являются: охранные зоны инженерных коммуникаций и зоны минимального отступа от инженерных коммуникаций (в том числе опор) до бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) и санитарно-защитные зона от инженерных, транспортных и промышленных объектов.

Охранные зоны инженерных коммуникаций, сооружений

Таблица 13

| Наименование | Характеристика | Расстояние, м (в каждую сторону) |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Согласно Постановлению № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |  |  |
| ЛЭП | от 1 до 20 кВ | 10 |
| ЛЭП | До 1 кВ | 2 |
| Согласно Постановлению № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» |  |  |
| Кабельные линии связи | подземные | 2 |
| Согласно СП 42.13330.2011» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |  |  |
| Водопровод | подземный | 5 |
| Канализация | подземная | 5 |

Санитарно-защитные зоны

Таблица 14

| Наименование | Характеристика | Расстояние, м (в каждую сторону) |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |  |  |
| Автозапровочная станция | - | 50 |
| Канализационная насосная станция | - | 50 |
| Скважина | - | 30 |

### 2.3.3. Характеристика развития системы социального обслуживания

Проектом планировки территории не предусматривается развитие системы социального обслуживания.

### 2.3.4. Подготовка территории строительства

До начала производства основных строительно-монтажных работ необходимо выполнить полный комплекс работ подготовительного периода:

создать запас необходимых материалов и конструкций;

выполнить переустройство коммуникаций;

подготовить к работе грузовую и дорожно-строительную технику;

подготовить к работе строительный инвентарь и средства индивидуальной защиты рабочих;

установить предупреждающие о проведении работ знаки и ограждения на участке работ в соответствии со схемами ограждения мест производства работ;

согласовать проведение дорожно-строительных работ с органами местного управления и эксплуатирующей генеральной подрядной организацией;

выполнить разбивку и закрепление трассы;

произвести снятие и перемещение растительного грунта в полосе временного отвода, на откосах.

### 2.4.5. Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015  № 22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах» в границах проекта планировки территории предусматривается строительство переходно-скоростной полосы разгона и торможения на автомобильной дороги «Новосибирск-Кочки–Павлодар (в пред. РФ)» в границах рабочего поселка Ордынское Ордынском районе Новосибирской области.

Площадь зоны планируемого размещения объекта регионального значения, согласно проекта планировки территории составляет – 1,7 га.

Зона планируемого размещения объекта регионального значения состоит из

существующих земельных участков, сведения о которых соответствуют сведениям из Государственного кадастра недвижимости и вновь образованных земельных участков.

Автомобильная дорога характеризуется параметрами II категории с двумя полосами движения, протяжённостью 0,6 км в границах проекта планировки территории.

Основные параметры автомобильной дороги

Таблица 15

| № | Наименование расчетного показателя ОРЗ, единица измерения | Категории и параметры автомобильной дороги межмуниципального значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Расчетная скорость движения, км/час | 120 |
| 3 | Число полос движения | 2 |
| 4 | Ширина полос движения, м | 3,75 |
| 5 | Ширина переходно-скоростной полосы движения, м | 3,75 |
| 6 | Ширина обочин, м | 3,75 |
| 7 | Наименьший радиус кривой в плане, м | 800 |

Проектная ось трассы максимально приближена к существующей.

Существующее обустройство автомобильной дороги представлено следующими элементами:

До начала производства основных строительно-монтажных работ необходимо выполнить полный комплекс работ подготовительного периода:

создать запас необходимых материалов и конструкций;

выполнить переустройство коммуникаций;

подготовить к работе грузовую и дорожно-строительную технику;

подготовить к работе строительный инвентарь и средства индивидуальной защиты рабочих;

установить предупреждающие о проведении работ знаки и ограждения на участке работ в соответствии со схемами ограждения мест производства работ;

согласовать проведение дорожно-строительных работ с органами местного управления и эксплуатирующей генеральной подрядной организацией;

выполнить разбивку и закрепление трассы;

произвести снятие и перемещение растительного грунта в полосе временного отвода, на откосах.

### 2.4.5. Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015  № 22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах» в границах проекта планировки территории предусматривается строительство переходно-скоростной полосы разгона и торможения на автомобильной дороги «Новосибирск-Кочки–Павлодар (в пред. РФ)» в границах рабочего поселка Ордынское Ордынском районе Новосибирской области.

Площадь зоны планируемого размещения объекта регионального значения, согласно проекта планировки территории составляет – 1,7 га.

Зона планируемого размещения объекта регионального значения состоит из

существующих земельных участков, сведения о которых соответствуют сведениям из Государственного кадастра недвижимости и вновь образованных земельных участков.

Автомобильная дорога характеризуется параметрами II категории с двумя полосами движения, протяжённостью 0,6 км в границах проекта планировки территории.

– дорожными знаками (номер по ГОСТ Р 52289-2004) – (58 знака и 40 стоек);

Ведомость дислокации дорожных знаков

Таблица 16

| № п/п | Местополо-жение по трассе ПК + | Расстояние от оси трассы, м |  | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Вид опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | влево | вправо |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0+03.64 | 8.94 |  | 2.1 | металл. стойка |  |
|  | 0+09.77 |  | 7.23 | 6.4 | металл. стойка |  |
|  | 0+26.44 |  | 6.97 | 7.1 | металл. стойка | 1 км –> |
|  | 0+55.51 |  | 7.07 | 3.1 | металл. стойка |  |
|  | 0+66.38 |  | 9.12 | 4.1.2 2.4 | металл. стойка |  |
|  | 0+71.50 |  | 6.64 | 2.1 | металл. стойка |  |
|  | 0+72.37 | 7.75 |  | 4.1.1 | металл. стойка |  |
|  | 0+93.80 |  | 7.34 | 6.16 | металл. стойка |  |
|  | 0+97.19 |  | 7.07 | 5.19.2 5.19.1 2.1 | на светофоре |  |
|  | 1+01.26 | 7.34 |  | 5.19.2 5.19.1 | металл. стойка |  |
|  | 1+02.63 | 11.32 |  | 5.19.1 5.19.2 2.4 | на светофоре |  |
|  | 1+03.78 | 15.48 |  | 6.16 | металл.стойка |  |
|  | 1+28.44 | 6.12 |  | 2.1 5.19.1 5.19.2 | металл. стойка |  |
|  | 1+29.39 |  | 21.82 | 8.24 3.4 3.27 | металл. стойка |  |
|  | 1+47.89 |  | 9.11 | 2.4 | на светофоре |  |
|  | 1+53.31 |  | 7.64 | 5.19.1 5.19.2 | металл. стойка |  |
|  | 1+57.30 |  | 15.45 | инф. | металл. стойка |  |
|  | 1+61.42 | 7.96 |  | 6.4 5.19.2 5.19.1 2.1 | металл. стойка |  |
|  | 1+65.09 | 7.39 |  | 6.16 | металл. стойка |  |
|  | 1+82.99 |  | 7.39 | 3.27 8.24 | металл. стойка |  |
|  | 1+94.51 | 8.10 |  | 7.1 инф. 7.4 инф. | металл. стойка | 1 км 1,6 км |

На участке изысканий автомобильная дорога обустроена:

– перильным ограждением (224.5 п.м.);

– бордюрным ограждением на съездах (32.1 п.м.);

– бордюрным камнем у стоянок автомобилей (12.88 п.м.);

Ведомость направляющих и ограждающих конструкций

Таблица 17

| № п/п | Тип направля-ющих устройств | Местоположение |  | Количество, шт. / п.м. |  | Материал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от ПК + | до ПК + | лево | право |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | перильное ограждение | 0+00 | 0+53.62 |  | 53.62 | мет. | вдоль тротуара |
|  | бордюрный камень | 0+00 | 0+55.85 |  | 111.73 | бет. | вдоль тротуара |
|  | перильное ограждение | 0+54.35 | 0+96.97 | 42.62 |  | мет. | вдоль тротуара |
|  | бордюрный камень | 0+63.69 | 0+67.08 |  | 12.88 | бет. | вдоль съезда к магазину |
|  | перильное ограждение | 0+81.59 | 0+97.37 |  | 15.78 | мет. | вдоль тротуара |
|  | перильное ограждение | 1+03.14 | 1+30.37 |  | 54.00 | мет. | вдоль тротуара |
|  | перильное ограждение | 1+04.35 | 1+05.28 | 4.52 |  | мет. | вдоль тротуара |
|  | перильное ограждение | 1+24.15 | 1+52.83 | 33.73 |  | мет. | вдоль тротуара |
|  | перильное ограждение | 1+60.74 | 1+69.77 |  | 8.98 | мет. | вдоль тротуара |
|  | перильное ограждение | 1+61.57 | 1+72.74 | 11.25 |  | мет. | вдоль тротуара |
|  | бордюрный камень | 3+89.52 | 4+43.27 |  | 81.08 | бет. | вдоль автозаправки |
|  | бордюрный камень | 4+50.19 | 4+58.03 |  | 19.22 | бет. | вдоль выезда с автозаправки |
|  | бордюрный камень | 5+16.11 | 5+27.25 |  | 23.07 | бет. | вокруг газона |
|  | бордюрный камень | 5+32.78 | 5+36.58 |  | 22.72 | бет. | вокруг газона |
|  | бордюрный камень | 5+42.01 | 5+53.20 |  | 27.22 | бет. | вокруг газона |

– бордюрным камнем вдоль тротуаров (111.73 п.м.);

– тротуарами слева и справа от дороги;

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Таблица 18

| № п/п | Наименование | Пикетаж по трассе, ПК + | Площадь и материал покрытия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | слева от оси трассы | справа от оси трассы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | тротуар | 0+00 – 0+96.97 | S = 242 м2, а/б с бордюрным камнем, дл. 96.98 м |  |
|  | тротуар | 0+00 – 0+55.85 |  | S = 92 м2, а/б с бордюрным камнем, дл. 55.88 м |
|  | тротуар | 0+66.97 – 1+30.35 |  | S = 133 м2, а/б, дл. 87.77 м |

Ведомость существующих объектов сервиса

Таблица 19

| № п/п | Пикетаж по трассе, ПК + | Местоположение и материал объектов сервиса |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | слева | справа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 0+19.53 – 1+00.77 | 4 мет. опоры освещения вдоль дороги через 25-30 м |  |
|  | 1+55.78 – 6+31.44 |  | 16 опор освещения вдоль дороги через 25-50 м |
|  | 1+72.70 – 1+84.14 |  | автовокзал |
|  | 3+32.18 – 3+34.23 |  | рекламный щит на 2 мет. опорах на бет. фундаменте (Sфунд.=3.1 м2) |
|  | 3+47.52 | рекламный щит на одной мет. опоре |  |
|  | 3+80.90 |  | мет. опора освещения вдоль съезда к АЗС |
|  | 3+83.33 |  | инф. стенд вдоль съезда к АЗС на 2 мет. опорах |
|  | 3+87.79 |  | инф. стенд вдоль съезда к АЗС на 2 мет. опорах |

Обслуживание пассажирских перевозок на рассматриваемой территории, как и в настоящее время, будет осуществляться посредством существующих маршрутов общественного транспорта.

Снос зданий и сооружений, переселение людей проектом не предусматривается.

Организация и безопасность дорожного движения

Принятые проектом решения в соответствии с требованиями СП 34.133330.2010 Актуализированной редакции «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги» позволяют обеспечить безопасность и организацию движения улично-дорожной сети в границах проектирования.

### 2.4.6. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения

Проектом планировки территории предусматривается переустройство коммуникаций:

линии связи;

переустройство коммуникаций наружного электроосвещения;

переустройство воздушной линии электропередач ВЛ 0,4- кВ.

Организация поверхностного стока предусмотрена путем выполнения вертикальной планировки территории и устройства водостоков.

Водоотвод по трассе на участке работ осуществляется за счет рельефа местности, кюветов  и искусственных водоотводных сооружений.

Так же для отводы воды с проезжей части проектом предусмотрено переустройство железобетонной двух-очковой водопропускной трубы круглой формы диаметром 1.0 м, длиной секций 15.54 и 16.54 м. с заменой на железобетонную трубу из полуколец R-0,75 м, длиной 22,6 м.

# 3. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Основными задачами вертикальной планировки и инженерной подготовки являлись:

организация стока поверхностных (дождевых и талых) вод с вышележащей территории;

обеспечение допустимых уклонов дорог, перекрестков, тротуаров для безопасного и удобного движения транспорта и пешеходов;

созданий благоприятных условий для размещения и прокладки подземных инженерных сетей;

Мероприятия по инженерной подготовки территории разработаны в объеме необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений, и подлежат дальнейшей разработке на последующих стадиях проектирования.

Ниже приводится краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

## 3.1. Инженерная подготовка территории

В основу планового и высотного решения территории положена сеть существующих улиц. Все существующие капитальные покрытия сохраняются.

Максимальные уклоны, предусмотренные схемой вертикальной планировки по уличной сети, составляют 50 %.

В границах проектирования общий характер рельефа позволяет обеспечить естественный сток поверхностных вод.

## 3.2. Вертикальная планировка

Проект вертикальной планировки выполнен топографической съёмке масштаба 1:500 с сечением рельефа через 0,5 метра. Вертикальная планировка предусматривает высотное решение дороги с определением проектных отметок по оси проезжей части. Планировка территорий внутри постоянного отвода предусмотрена из расчета обеспечения поверхностного стока от проезжей части автомобильной дороги по насыпи на поверхность. Проектные продольные уклоны по оси проезжей части автомобильной дороги приняты в переделах до 50%. Предусмотрена засыпка пониженных мест. В целом по проекту вертикальная планировка осуществлялась в отметках близких к существующим.

# 4. Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

## 4.1. Размещение объектов капитального строительства федерального значения

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области  федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего  водного), автомобильных дорог федерального значения, утверждённой  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, размещение объектов федерального значения в области железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения, в границах проекта планировки территории, не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р, размещение объектов федерального значения в части трубопроводного транспорта, в границах проекта планировки территории, не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утверждённой Указом Президента  Российской Федерации от 10.12.2015  № 615сс, размещение объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства, в границах проекта планировки территории, не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области  энергетики, утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 11.11.2013 № 2084-р, размещение объектов федерального значения в области энергетики, в границах проекта планировки территории, не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области  высшего профессионального образования, утверждённой Распоряжением  Правительства Российской Федерации от 26.02.2013  № 247-р, размещение объектов федерального значения в области высшего профессионального образования, в границах проекта планировки территории, не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области  здравоохранения, утверждённой Распоряжением Правительства Российской  Федерации от 28.12.2012  № 2607-р, размещение объектов федерального значения в области здравоохранения, в границах проекта планировки территории, не запланировано.

## 4.2. Размещение объектов капитального строительства регионального значения

В соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области, утвержденной Постановлением Администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-п, объекты регионального значения в границах проекта планировки территории не отображены.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области, утвержденной Постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 №186-п, в границах проекта планировки территории отображено размещение объекта регионального значения - автомобильная дорога регионального значения «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред РФ)» К-17р.

## 4.3. Размещение объектов капитального строительства местного значения

В соответствии со Схемой территориального планирования Ордынского района Новосибирской области, утвержденной Решением 5-й сессии совета депутатов Ордынского района Новосибирской области от 29.10.2010 №39, размещение объектов местного значения муниципального района в границах проекта планировки территории не предусмотрено.

Согласно Генерального плана р.п. Ордынское в границах проекта планировки территории, существующие и планируемые объекты капитального строительства местного значения на расчетный срок – до 2027 г не предусмотрены.

# 5. Охрана окружающей среды

Оценка воздействия на окружающую природную среду выполнена в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми документами, утвержденными Госкомприродой РФ. При разработке раздела использовались государственные стандарты, отраслевые нормативы, результаты научных исследований, а также материалы инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

## 5.1. Оценка воздействия и мероприятия по защите атмосферного воздуха

Важнейшей и наиболее уязвимой частью окружающей среды, с точки зрения загрязнения, является атмосфера. Загрязнение атмосферы автотранспортом занимает после теплоэнергетики второе место, при этом надо учитывать, что отработанные газы автомобилей поступают в приземный слой атмосферы непосредственно в зону дыхания человека, где их рассеивание затруднено.

Наибольшую экологическую опасность при загрязнении атмосферного воздуха представляют выхлопы двигателей автомобилей, в выбросах которых содержатся продукты неполного сгорания топлива. Выхлопные газы транспортных двигателей – чрезвычайно сложная смесь компонентов. В них обнаружено более двухсот химических соединений и элементов, из которых наиболее вредными являются: оксид углерода (0.5-10% объема выбросов), диоксид азота (до 0.8%), несгоревшие углеводороды (0.2-3%). Все эти вещества являются опасными загрязнителями атмосферы, оказывающими непосредственное воздействие на растительность, животный мир, водную среду и человека.

В настоящее время для оценки воздействия выбросов вредных веществ на атмосферный воздух используются максимально-разовые и среднесуточные предельно допустимые концентрации (ПДК) населённых пунктов и рабочей зоны. Так как автомобильная дорога равнозначна рабочей зоне, то на ней применяются нормативы ПДК как в воздухе рабочей зоны, а для природной среды вдоль автомобильной дороги – как в населённых пунктах.

Предельно допустимые концентрации, установленные органами Министерства здравоохранения с учётом класса опасности для токсичных составляющих газов тепловых двигателей в воздухе населённых мест, приведены в таблице 24.

Предельно допустимые концентрации

Таблица 20

| Вид вещества | Код вещества | Класс опасности | ПДК максимально- разовая, мг/м3 | ПДК среднесуточная, мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бенз(а)пирен | 0703 | 1 |  | 0,000001 |  |
| Азота диоксид | 0301 | 2 | 0,2 | 0,04 |  |
| Азота оксид | 0304 | 3 | 0,4 | 0,06 |  |
| Формальдегид | 1325 | 2 | 0,035 | 0,003 |  |
| Серы диоксид | 0330 | 3 | 0.5 | 0,05 |  |
| Сажа | 0328 | 3 | 0,15 | 0,05 |  |
| Оксид углерода | 0337 | 4 | 5,0 | 3,0 |  |
| Углеводороды, бензин | 2704 | 4 | 5,0 | 1,5 |  |
| Углеводороды, керосин | 2732 |  |  |  | 1,2 |

### 5.2. Воздействие проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных вод

Степень влияния проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных вод прилегающего района с учетом типа и характера воздействий подразделяются на:

строительные воздействия, связанные с ведением работ и носящие временный характер;

эксплуатационные воздействия, проявляющиеся в течении длительного периода эксплуатации.

Эксплуатационные воздействия связаны с функционированием объекта как инженерного сооружения и могут проявляться в виде:

нарушение гидрологического режима реки;

изменение береговой линии и сечения водотока, активизация русловых процессов;

усиление наносов и заиливание русла водотока продуктами размывов неукрепленного земляного полотна;

повышение мутности водного потока в результате размывов дна и откосов земляного полотна;

загрязнения водного объекта поверхностным стоком с полотна дороги.

## 5.3. Мероприятия по защите от шума

### 5.3.1. Оценка физического воздействия при эксплуатации моста

Одним из наиболее существенных факторов физического воздействия, является шум. Шум, возникающий при движении транспортных средств, ухудшает качество среды обитания человека и животных на прилегающих к дороге территориях. Постоянное, круглосуточное воздействие шума повышает нервное напряжение жителей придорожных населённых пунктов, снижает производительность их труда и эффективность их отдыха, уменьшает сопротивляемость сердечно-сосудистым заболеваниям.

Нормативно допустимые уровни шума (НДУШ) на территории различного хозяйственного назначения регламентируются Санитарными нормами шум на рабочих местах и на территории жилой застройки² СН 2.2.4/2.1.8.562-96. В таблице 29 приведены значения НДУШ для рассматриваемых территорий.

Допустимые эквивалентные уровни звука

Таблица 21

| № поз. | Назначение территорий | Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 7 до 23 ч. | с 23 до 7 ч. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам | 55(65*) | 45(55*) |

Основу метода прогнозирования транспортного шума составляет эквивалентный уровень звука, представляющий собой функцию изменения эквивалентного уровня звука от интенсивности движения на расстоянии 7,5 м. от оси ближайшей полосы движения, который допускается рассчитывать по формуле:

Lтрп = 50 + 8,8 LgN + F,

где:

N - расчётная часовая интенсивность движения, авт./час;

F - фоновый уровень шума.

Величина эквивалентного транспортного шума, образующегося на эксплуатируемой дороге, зависит от ряда факторов: транспортных, дорожных и природно-климатических. Изменение характеристик транспортного потока и дорожных условий учитывают введением поправок в расчётный уровень звука. Тогда эквивалентный уровень шума в придорожной полосе определится по формуле:

Lэкв = Lтрп +∆Lv+ ∆Li+∆Ld+∆Lк+∆Lдиз+∆LL+Кр,

где:

∆Lv - поправка на скорость движения;

∆Li -  поправка на продольный уклон;

∆Ld -  поправка на вид покрытия;

∆Lк - поправка на состав движения;

∆Lдиз - поправка на количество дизельных автомобилей;

∆LL - величина снижения уровня шума в зависимости от расстояния от крайней полосы движения;

Кр - коэффициент, учитывающий тип поверхности между дорогой и точкой измерения.

Для выполнения расчётов использованы следующие данные:

интенсивность движения и состав транспортного потока приведены в таблице 9;

средняя скорость транспортного потока принята 50 км/час в соответствии с ВСН 25-86 «Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»;

покрытие – переходное;

число полос движения - 2;

поверхность между дорогой и расчётной точкой покрыта густым травяным покровом.

Расчёты выполнены в соответствии с «Рекомендациями по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов».

Видно, что граница предельно допустимого шума распространяется на расстояние менее 10 м от оси ближайшей полосы движения.

В полосу шумового дискомфорта ближайшие жилые дома с. Старый Кошкуль, с. Новый Кошкуль не попадают. Поэтому дополнительных мероприятий не предусматривается.

### 5.3.2. Оценка уровня загрязнения придорожных территорий пылью

Пылеобразование на автомобильных дорогах происходит в результате износа покрытия, внесения колесами автомобилей на проезжую часть грязи и пыли, а также износа автопокрышек. На интенсивность пылеобразования влияют физико-механические свойства материала и состояние покрытия, скорость движения автомобильного транспорта, вес, габариты и тип движущихся по дороге автомобилей, а также погодно-климатические условия в районе проложения трассы дороги.

Так как проектом предусматривается устройство покрытия на объездной дороге из щебеночной смеси, выполним оценку уровня загрязнения придорожных территорий пылью.

Основным критерием качества воздуха при пылевыделении покрытий на автомобильных дорогах является коэффициент запыленности, определяемый по формуле:

Кпл= Сф/Спдк

где:

Спдк – предельно допустимая концентрация пыли, мг/м3;

Сф    - фактическая среднесуточная концентрация пыли, мг/м3.

Мероприятия по снижению запыленности воздуха осуществляют в населенных пунктах при Кпл>1, в рабочей зоне при Кпл> 1,2.

Расчет выполнен в соответствии с «Рекомендациями по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов».

Для проведения расчетов предельно допустимая концентрация в населенном пункте принята 0,15 мг/м3, в рабочей зоне - 2 мг/м3. Фактическая среднесуточная концентрация пыли при движении автотранспорта по щебеночному покрытию принята 10 мг/м3.

Видно, что в населенных пунктах на расстоянии более 53 м коэффициент запыленности менее 1. Минимальное расстояние от проектируемых подходов до жилой застройки 90 м.

В рабочей зоне коэффициент запыленности менее 1,2 на расстоянии 38 м. В районе моста отсутствуют угодья, используемые для выращивания ценных сельскохозяйственных культур.

Расчеты показывают, что специальные мероприятия по снижению запыленности воздуха не требуются.

## 5.4. Мероприятия по охране растительного и животного мира

Техногенные воздействия при строительстве моста в зависимости от фактора и степени воздействия на растительный мир можно объединить в три группы:

изменение видовой и популяционной структуры, к которой следует отнести вырубку леса;

изменение гидрологических характеристик территории, что в свою очередь приводит к изменению растительной среды с возможным угнетением и усыханием древостоев;

специфическое воздействие за счет загрязнения почвы, воды и атмосферы.

Изменение гидрологических характеристик территории не прогнозируется.

Воздействие строительства на животный мир прилегающих территорий будет производиться с момента начала реконструкции автомобильной дороги. Для данного периода наиболее существенным негативным фактором будет являться фактор беспокойства. Но так как автомобильная дорога является существующих объектом капитального строительства, и у животных уже выработался механизм адаптации, то дорога для них стала привычной средой обитания. Поэтому реконструкция автомобильной дороги не окажет существенного влияния на животный мир.

## 5.5. Мероприятия по охране недр

В границах проектирования выявленных запасов полезных ископаемых не выявлено.

# 6. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

## 6.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Опасности природного характера:

Опасные природные явления, которые могут вызвать стихийные бедствия в границах проекта планировки территории на территории Троицкого сельсовета Чистоозёрного района Новосибирской области можно разбить условно на три группы:

неблагоприятные метеорологические явления (дожди, град, снегопады, снежные заносы, усиленные ветра);

опасные гидрологические явления;

природные пожары.

Наиболее вероятными опасными природными явлениями, способными вызвать стихийные бедствия являются:

опасные метеорологические явления (шквалисто-смерчевые усиления ветра, дожди с градом, снегопады и снежные заносы);

опасные гидрологические явления (повышение уровня воды в реках и озерах района);

природные пожары (лесные, торфяные).

Чрезвычайные ситуации природного характера возникают, как правило, в результате стихийных бедствий и других природных явлений, вызванных как внешними, так и внутренними причинами воздействия различных сил природы на окружающую природную среду.

Поражающие факторы этих явлений влияют на жизнь и здоровье людей, на сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

1. Наиболее опасными проявлениями природных процессов на территории района являются:

грозы;

ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

подтопление территории;

сильные морозы;

снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

град с диаметром частиц более 20 мм;

гололед с диаметром отложений более 200 мм;

сильные ветры со скоростью более 35 м/с (ураганы);

землетрясение.

Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений приведена в таблице 22.

Характеристики поражающих факторов

Таблица 22

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Землетрясение. Для предупреждения и ликвидации последствий сейсмических воздействий все здания и сооружения проектируются с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

3. Проектируемым линейным объектом является автомобильная дорога, которая по конструктивным особенностям не является пожароопасным объектом. Главными факторами, влияющим на пожарную безопасность дороги являются участники движения, здания, строения и сооружения, расположенные в границах отвода автомобильной дороги. На участке строительства автомобильной дороги присутствуют строения: автопавильон. Все строения и сооружения проектируемого участка выполнены из пожаробезопасных материалов.

Здания, строения и сооружения, обеспечивающие функционирование участка располагаются вне зоны отвода автомобильной дороги и относятся к ведению органов пожарного надзора ближайших муниципальных образований.

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

производство пожарно-технической продукции;

выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

учет пожаров и их последствий;

установление особого противопожарного режима.

Для выполнения этих функций система обеспечения пожарной безопасности состоит из нескольких элементов:

органы государственной власти,

органы местного самоуправления,

организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.

Организационные решения:

Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинаций:

максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;

максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения;

изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин и т. п.);

поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами и другими нормативно-техническими, нормативными документами и правилами безопасности;

достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части);

поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;

максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;

установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках;

применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одним из следующих способов или их комбинацией:

применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;

применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011 и Правил устройства электроустановок;

применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;

применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018;

устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;

поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей температуры самовоспламенения горючего;

исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;

применением не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;

ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций;

обеспечение порядка совместного хранения веществ и материалов;

устранением контакта с воздухом пирофорных веществ;

уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести;

выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

Технические решения, входящие в систему, обеспечивающую пожарную безопасность дороги, состоят из ряда мероприятий и условий:

дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, расположенным на территории автомобильной дороги, либо вблизи лежащего района, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;

о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны;

на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

территория автомобильных дорог в пределах населенного пункта должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого подъезда пожарной техники в места возникновения пожара;

территория, занятая под автомобильную дорогу и расположенная в массивах хвойных лесов, должна иметь по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 2,5 м;

на участках дороги, расположенных вблизи опор линий высоковольтных передач необходимо расположение обозначенных охранных зон;

на территории автомобильной дороги в пределах ее полосы не разрешается устраивать свалки горючих отходов;

не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений объекта;

следить за соблюдением правил перевозки взрывопожароопасных веществ, при которой запрещается: допускать толчки, резкие торможения; транспортировать баллоны с горючим газом без предохранительных башмаков; оставлять транспортное средство без присмотра.

Функционирование мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности на автомобильной дороге и в пределах полосы ее отвода должны обеспечивать дорожная, автотранспортная службы и подразделения ГИБДД.

Опасности техногенного характера:

Техногенные чрезвычайные ситуации возникают в результате нерегламентированного хранения и транспортирования взрывчатых веществ и легковоспламеняющихся жидкостей. Следствием нарушения регламента операций являются взрывы, пожары, проливы химически активных жидкостей, выбросы газовых смесей.

Техногенные ЧС наносят значительный экологический ущерб в результате масштабного загрязнения поверхностных и подземных вод, почв, атмосферного воздуха опасными для окружающей среды веществами, а также гибели животных и растений, деградации экосистем.

В границах проектирования потенциально-опасных объектов (ХОО, РОО, БОО, ПЖВО) нет.

При авариях на линиях электропередач, предусмотрено аварийное снабжение электроэнергией с других подстанций.

В структуре техногенных ЧС наиболее вероятны чрезвычайные ситуации, обусловленными пожарами в зданиях жилого, социально-бытового назначения и на промышленных объектах, авариями (катастрофами) на автодорогах, обнаружением (утратой) источников АХОВ.

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций:

Комплекс мероприятий, направленных на защиту людей от поражающих воздействий аварий, катастроф, стихийных бедствий и их последствий, обеспечению смягчения этих воздействий, оказание людям помощи в условиях чрезвычайных ситуаций включает в себя:

оповещение населения об опасности, его информировании о порядке действий в сложившихся чрезвычайных условиях;

эвакуационные мероприятия;

мероприятия инженерной защите населения;

мероприятия радиационной и химической защиты;

медицинские мероприятия;

подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по подготовке к защите проводятся заблаговременно с учетом возможных опасностей и угроз.

Объемы, содержание и сроки проведения мероприятий по защите населения определяются на основании прогнозов природной и техногенной опасности на соответствующих территориях, исходя из принципа разумной достаточности, с учетом экономических возможностей по их подготовке и реализации.

Организация оповещения населения:

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

В первую очередь проводится оповещение органов управления и ответственных должностных лиц, принимающих решения на проведение конкретных мероприятий по защите населения и аварийно-спасательных и других неотложных работ в районах чрезвычайных ситуаций.

Основными уровнями, связанными непосредственно с оповещением населения, являются территориальный, местный и объектовый.

К местному уровню относятся системы оповещения населённого пункта или сельского района. Задачами систем оповещения местного уровня являются оповещение должностных лиц данного уровня и органов управления объектового уровня, а также населения, проживающего на территории, охватываемой системой оповещения этого уровня.

# 7. Технико-экономические показатели проекта планировки территории

Таблица 23

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние, 2016 год | Расчетный срок, 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория в границах проекта планировки территории | га | 25,5 | 25,5 |
| 2. | Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства: |  |  |  |
| 2.1. | Жилая зона смешанной застройки | га | 3,8 | 3,8 |
| 2.2. | Жилая зона усадебных и блокированных жилых домов | га | 1,2 | 1,2 |
| 2.3. | Общественная зона | га | 3,2 | 3,2 |
| 2.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 4,3 | 4,3 |
| 2.5. | Зона предприятий складов объектов коммунального назначения | га | 3,8 | 3,8 |
| 2.6 | Рекреационная зона | га | 9,2 | 9,2 |
| 3. | Объекты системы социального обслуживания | шт. | 0 | 0 |
| 4. | Объекты транспортной инфраструктуры: |  |  |  |
| 4.1. | Автомобильные дорога регионального значения | км | 0,6 | 0,6 |
| 4.2. | Главная улица в жилой застройке | км | 0,1 | 0,1 |
| 4.3 | Второстепенные улицы в жилой застройке | км | 0,9 | 0,9 |
| 4.4 | Автозаправочная станция | объект | 1 | 1 |
| 4.5 | Автовокзал | объект | 1 | 1 |
| 4.6. | Искусственные сооружения | вид объекта количество | ж/б труба 10 | ж/б труба 9 |
| 5. | Объекты инженерной инфраструктуры: |  |  |  |
| 5.1. | Протяжённость линии электропередач, 10 кВ | м | 62 | 62 |
| 5.2 | Протяжённость линии электропередач, 1 кВ | м | 964 | 964 |
| 5.3 | Водопровод | м | 51 | 51 |
| 5.4 | Канализация | м | 247 | 247 |
| 5.5 | Линия связи | м | 1 451 | 1 451 |
| 5.6 | Скважины | шт. | 2 | 2 |
| 5.7 | Канализационная насосная станция | шт. | 1 | 1 |

______________