Проект №: ГП-119399-197-2012

Заказчик: администрация Листвянского сельского совета

Искитимского района Новосибирской области

МК № 119399 от 06.11.2012 г.

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МО ЛИСТВЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

Том II

| Генеральный директор | В.М. Савко |
| --- | --- |
| Ведущий градостроитель проекта | Е.В.Степаненкова |

Новосибирск

2012

01 Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Положения о территориальном планировании– том I

- Карты тома I

- Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II

- Карты тома II

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений

Перечень карт раздела «Градостроительные решения»

| №п/п | Наименование чертежей | Марка чертежа | № листа | гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |  |
| 1 | Карта положения территории в структуре Новосибирской агломерации, М 1:100 000 | ГП-1 | 1 | Н/С |
| 2 | Карта современного использования территории, М 1:5 000 | ГП-2 | 2 | Н/С |
| 3 | Карта распределения земель по категориям и формам собственности, М 1:5 000 | ГП-3 | 3 | Н/С |
| 4 | Карта комплексной оценки территории , зон с особыми условиями использования территорий, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , М 1:5 000 | ГП-4 | 4 | ДСП |
|  | Утверждаемая часть |  |  |  |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения и границ населённого пункта и планируемых границ населённого пункта, М 1:5 000 | ГП-5 | 5 | Н/С |
| 6 | Карта функционального зонирования, М 1:5 000 | ГП-6 | 6 | Н/С |

02 Список основных исполнителей

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Начальник отдела разработки градостроительной документации | Нестеркин А.В. |  |
|  |  | Ведущий градостроитель проекта | Степаненкова Е.В. |  |
|  |  | Специалист градостроитель | Куликов А.В. |  |
|  |  | Архитектор | Шебанкова Н.Е. |  |
| 2 | Экономический раздел | Специалист по экономике | Томилина Т.С. |  |
| 3 | Инженерные коммуникации | Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |  |
| 4 | Графическое оформление проекта | Ведущий градостроитель проекта | Степаненкова Е.В. |  |
|  |  | Специалист градостроитель | Куликов А.В. |  |
|  |  | Архитектор | Шебанкова Н.Е. |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1.	Анализ использования территории поселения, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений использования территории Листвянского сельсовета	7

1.1.	Природные условия и ресурсы территории	7

1.1.1.	Климат	7

1.1.2.	Гидрография	11

1.1.3.	Геологическая характеристика	12

1.1.4.	Почвы	14

1.1.5.	Минерально-сырьевые ресурсы	15

1.1.6.	Подземные воды	16

1.2.	Комплексная оценка территории и описание основных проблем развития территории	18

1.2.1.	Система расселения и положение территории в структуре Искитимского района	18

1.2.2.	Сложившаяся структура землепользования	20

1.2.3.	Демографическая ситуация	22

1.2.4.	Экономическая база развития территории	23

1.2.5.	Жилищный фонд	24

1.2.6.	Система культурно-бытового обслуживания населения	24

1.2.7.	Памятники археологии и культуры	25

1.2.8.	Транспортное обеспечение территории	26

1.2.9.	Инженерное обеспечение территории	28

1.3.	Перечень мероприятий  программы социально-экономического развития Искитимского района на 2011-2025 годы относительно территории Листвянского сельсовета	33

1.4.	Перечень мероприятий плана социально-экономического развития Листвянского сельсовета  на 2013 год и период до 2015 года	33

2.	Утвержденные документы территориального планирования Новосибирской области и Искитимского муниципального района	34

2.1.	Сведения о планируемых для размещения на территории Листвянского сельсовета объектов федерального значения, объектов регионального значения	34

2.2.	Сведения о планируемых для размещения на территории Листвянского сельсовета объектов местного значения	34

3.	Обоснование размещения объектов местного значения Листвянского сельсовета	35

3.1.	Демографический прогноз	35

3.2.	Развитие жилищного строительства	36

3.3.	Планировочная организация  и  зонирование территории	37

3.4.	Описание решения по установлению зон с особыми условиями использования территории	39

3.5.	Развитие и размещение объектов социально-культурного и культурно-бытового обслуживания местного значения	42

3.6.	Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	47

3.7.	Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	48

3.7.1.	Водоснабжение и водоотведение	48

3.7.2.	Теплоснабжение	52

3.7.3.	Газоснабжение	52

3.7.4.	Электроснабжение	52

3.7.5.	Связь	53

3.8.	Сбор и вывоз бытовых отходов	54

4.	Планируемые границы населённых пунктов	56

5.	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	57

6.	Технико-экономические показатели проета	59

7.	Приложения	62

7.1.	Перечень учреждений, функционирующих на территории Листвянского сельсовета  по состоянию на 01.11.2012г.	62

7.2.	Карты раздела «Градостроительные решения», формат А3	64

- Введение

Проект генерального плана Листвянского сельского совета Искитимского района Новосибирской области выполнен ОАО СибНИИградостроительства согласно муниципального контракта с администрацией Листвянского сельсовета № № 119399 от 06.11.2012 года.

Проект разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, №190-ФЗ,

- Земельным кодексом Российской Федерации,

- Водным кодексом Российской Федерации,

- Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Законом Новосибирской области от 27.04.2010г. № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Проект генерального плана Листвянского сельского совета выполнен с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:  Схемой территориального планирования Новосибирской области, выполненной ЦНИИПградостроительства (Москва) и утвержденной Постановлением администрации НСО от 07.09.2009 № 339-па.

В работе использованы следующие материалы:

- Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года. Утверждена постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 г. № 474.

- Комплексная программа социально-экономического развития Искитимского района на 2011-2025 годы. Принята Решением одиннадцатой очередной сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области второго созыва от 26 апреля 2011 года № 96;

- План социально-экономического развития на 2013 год и период до 2015 года Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Утвержден Решением тридцать второй сессии Совета депутатов Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области четвертого созыва от 26 декабря 2012 года № 113;

- Паспорта муниципального образования Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области за 2007-2011 гг.;

- иные материалы, предоставленные специалистами администрации Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244.

Целью разработки проекта генерального плана Листвянского сельского совета является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Искитимского муниципального района и органов местного самоуправления поселения. Проект генерального плана устанавливает необходимые  требования и ограничения по использованию территории Листвянского сельского совета для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Подготовка проекта генерального плана Листвянского сельского совета осуществлена применительно ко всей территории поселения и содержит в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ следующие результаты работы: положение о территориальном планировании, карты планируемого размещения объектов местного значения  Листвянского сельского совета, карту границ населённых пунктов, карту функционального зонирования территории, материалы по обоснованию проекта.

В соответствии с п.11 статьи 9 (в редакции Федерального закона от 20.03.2011) генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

Исходный год проекта  - 2012 год;

Первая очередь реализации проекта -  2022 год;

Расчетный срок реализации проекта – 2032 год.

В данном томе представлены Материалы по обоснованию проекта генерального плана, которые в соответствии с Градостроительном кодексом РФ,  являются необходимой частью проекта. Материалы  выполнены на основе анализа исходных данных, предоставленных администрацией Листвянского сельского совета, а также территориальными органами государственной власти РФ по Новосибирской области, профильными департаментами и управлениями администрации Новосибирской области, хозяйствующими субъектами на территории сельсовета по специальным запросам.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать её для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации Листвянского сельского совета.

Проект генерального плана Листвянского сельского совета выполнен с учетом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Новосибирского муниципального района.

Реализация генерального плана Листвянского сельского совета, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусматриваемых программами, которые разрабатываются и утверждаются местной администрацией  Листвянского сельского совета за счёт средств местного бюджета.

Кроме того, реализация положений генерального плана будет осуществляться при разработке и утверждении генеральных планов, а также документации по планировке территорий населённых пунктов в составе сельсовета.

- Анализ использования территории поселения, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений использования территории Листвянского сельсовета

  - Природные условия и ресурсы территории

Климат

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В.

Климат континентальный, средняя температура января -19. Средняя температура  июля +20. Средняя годовая температура воздуха + 0,2 °C.  Абсолютный максимум - +38 °C, минимум -52 °C.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода (<0о) - 178, тёплого (< 10о) - 243, безморозного (< 8о) - 230 дней.

Ярко выражены все сезоны года. Суровая и продолжительная зима с устойчивым снежным покровом от 20 см до 70 см в отдельные периоды с сильными ветрами и метелями. Возможны оттепели, но они кратковременны и наблюдаются не ежегодно. Снежный покров держится от 150 до 180 дней.

Переходные сезоны (весна, осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, возвратами холодов, заморозками.

Средняя годовая сумма осадков составляет 414 мм (от 290 до 540 мм). До 70% осадков выпадает в виде дождей, в основном ливневых с грозами. Из них 20 % приходится на май-июнь, в частности, в период с апреля по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март - 95 мм. Преобладают юго-западные ветры. Вегетационный период от 158 до 163 дней.

Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью - 55-65%, в засушливый период не превышает - 30%.

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория Листвянского сельсовета относится к I строительно-климатической зоне, подрайон IВ; в соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» к IV снеговому, III ветровому району.

Согласно карте общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), территория сельсовета относится к 6-7-ми бальной зоне сейсмической активности по шкале MSK-64. (для средних грунтовых условий и трёх степеней сейсмической опасности – А(10%)=6, В(5%)=6, С(1%)=7 в течение 50 лет).

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле. Данные климатической оценки представлены в таблицах 1.1.1-1-1.1.1-5

Таблица  1.1.1-1

Характеристика климатического района I B

| Климатические районы | Климатические подрайоны | Среднемесячная температура воздуха в январе, 0С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесячная температура воздуха в июле, 0С | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IB | От -14 до -28 | 5 и более | От +12 до +21 | - |

Таблица  1.1.1-2

Климатические параметры холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью |  | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью | Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С | Средняя суточная амплитуда температуры Воздуха наиболее холодного месяца, 0С | Продолжительность суток и средняя температура воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее холодного месяца, % | Количество осадков за ноябрь - март, мм | Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ≤00С |  | ≤80С |  | ≤100С |  |  |  |  |  |  | ≤80С |
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | 0,94 |  |  | продолжительность | Средняя температура | продолжительность | Средняя температура | продолжительность | Средняя температура |  |  |  |  |  |  |
| -44 | -42 | -42 | -39 | -24 | -50 | 9,3 | 178 | -12,4 | 230 | -8,7 | 243 | -7,7 | 80 | 77 | 104 | ЮЗ | - | 3,9 |

Таблица 1.1.1-3

Климатические параметры тёплого периода года

| Барометрическое давление, гПа | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95 | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,98 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 0С | Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 0С | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее тёплого месяца, % | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм | Преобладающее направление ветра за июнь-август | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 995 | 23 | 28 | 24,6 | 38 | 11,4 | 72 | 56 | 338 | 95 | ЮЗ | 0 |

Таблица 1.1.1-4

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XI | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -18,8 | -17,3 | -10,1 | 1,5 | 10,3 | 16,7 | 19,0 | 15,8 | 10,1 | 1,9 | -9,2 | -16,5 | -0,2 |

Рисунок 1.1.1-1 Преобладающие направления ветров

Таблица 1.1.1-5

Направления и скорость ветра

|  | Повторяемость направлений ветра (числитель), %; средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель), м/с; повторяемость штилей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз | штиль |
|  | 3 | 5 | 9 | 16 | 27 | 31 | 6 | 3 | 15 |
|  | 2,0 | 2,8 | 2,3 | 3,0 | 4,7 | 5,7 | 3,7 | 3,0 |  |
|  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз | штиль |
|  | 12 | 18 | 11 | 10 | 11 | 15 | 12 | 11 | 18 |
|  | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 3,5 | 2,8 | 2,5 |  |

Гидрография

Поверхностные водные объекты государственного водного фонда Листвянского сельсовета представлены водотоками - реки, ручьи                            (Таблица 1.1.2-1).

Речная сеть Листвянского сельсовета относится к бассейну реки Обь.

Таблица – 1.1.2-1

Перечень водотоков на территории сельсовета

| № п/п | Название | Протяжённость, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по территории сельсовета |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Реки, ручьи |  |  |  |
| 1 | р. Шипуниха | 79 | 3,8 |
| 2 | р. Листвянка | <10 | 2,0 |
| 3 | ручей | <10 | 1,1 |
|  | Итого: |  | 6,9 |

Перечень водных объектов на территории сельсовета

| № п/п | Название | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Озера, пруды |  |  |
| 1 | Малые озера | 2,3 |
| 2 | Пруды | 6,8 |

Геологическая характеристика

В геологическом отношении территория принадлежит Алтайско-Саянской складчатой системе, ее северо-западной окраине. Принадлежность территории к северо-западной оконечности кайнозойского поднятия Салаирского кряжа в геологической структуре выражена прежде всего выклинкой толщ верхнего палеогена (олигоцен) и низов неогена (миоцен), а также сокращением здесь мощности плиценово-нижнечетвертичных отложений. Подошва олигоцен-миоценовой толщи периклинально облекает с северо-запада палеозойские породы складчатого фундамента территории.

По своей геологической и орографической позиции в позднем палеозое и мезозое-кайнозое территория относится к орогенноскладчатой области, причем находится на ортогональном пересечении двух складчатых зон Салаирской и Колывань-Томской. Простиранием структур последней контролируется ориентировка основных ослабленных зон (зон дробления) молодых разломов территории, а через них линеаментное расположение части эрозионных врезов. Неотектонически и геоморфологически территория относится к юго-западной подошве и северо-западному периклинальному окончанию поднятия Салаирского кряжа, который граничит с платформенной структурой типа материкового плато, но сам входит в систему параллельноупорядоченного орогена поздней стадии (Салаир — Кузбасс — Кузнецкий Алатау). Система сближенных субпараллельных кайнозойских разломов территории также противоречит его отнесению к платформенным структурам. Тектонически активный режим орогенного типа должен учитываться при прогнозной сейсмологической оценке территории и при интерпретации других геофизических явлений, связанных с активной тектоникой.

На территории Искитимского района выделяют три складчатые зоны: Салаирскую, Колывань-Томскую и Горловский прогиб.

Салаирская зона - это линейно-вытянутое с северо-запада на юго-восток поднятие с абсолютными высотами до 400 - 500 м. Пологие юго - западные, крутые се-веро- восточные склоны Салаирского кряжа расчленены густой и сложной сетью рек.

Колывань-Томская зона - представляет собой часть территории Приобского плато, которое долиной реки Обь разделяется на левобережную и правобережную части. Абсолютные высоты колеблются от 150 до 300 и более метров. В долинах рек высоты могут понижаться до 90— 100 м. На плато резко возрастают относительные высоты. Территория сильно расчленена долинами рек Обь, Бердь, Иня и их многочисленными притоками. Склоны долин расчленены оврагами, балками, лощинами. Долины рек имеют сложное строение: два уровня пойм, 2—4 надпойменные террасы. Водораздельные пространства представлены широкими увалами овальной формы. На увалах широко распространены блюдцеобразные понижения. Рельеф Приобского плато разнообразен. В разных его частях он отличается абсолютными и относительными высотами, густотой расчленения, развитием овражно-балочной сети.

Горловский прогиб - своеобразное геологическое образование - заполнен отложениями девона, карбона, перми, состоящими из песчаников, аргиллитов, алевролитов. Среди этих пород находятся мощные пласты каменного угля, тянущиеся узкой полосой шириной от 2 до 12 километров. Угленосные породы прогиба формировались около 250-300 миллионов лет назад в древних межгорных долинах, занятых озёрно-болотными ландшафтами.

Таким образом, район в геолого-структурном отношении представлен тектонически активным режимом орогенного типа, что и специализирует его геодинамический, разломообразующий и сейсмический характер состояний. Он локализован в условиях стыка Салаирской и Колывань-Томской складчатых зон, что определяет режим тектоно-физических напряжений, частично реализуемых образованием сложной сети разломов.

По данным сейсмического районирования территории нашей страны территория Искитимского района находится в зоне шестибалльной сейсмичности. Оценка повторяемости землетрясений силой шесть и более баллов составляет одно землетрясение за 10-100 тысяч лет в условиях естественного состояния геолого-геофизической среды (т.е. без учета техногенного давления на среду). Реальная же сотрясаемость территории находится в зависимости от качества грунтов, локальных геоморфологических и геологических обстановок. Эти обстановки вызывают эффект приращения бальности на 1-2,0 балла. В результате реальная интенсивность сотря-саемости отдельных участков территории при шестибалльном землетрясении по базовой сейсмичности, может достичь 7-8,0 баллов. Следует также учесть, что не учет взаимного влияния крупных зданий и вибронагруженных участков, а так же проявление виброрезонансов и весовых нагрузок может привести к приращению бальности вплоть до "самопроизвольного" обрушения зданий и сооружений.

Последние землетрясения зафиксированы 16 марта 1982 г. интенсивностью в 6 баллов в эпицентре г. Бердска.

Оценка инженерно-геологических условий территории района выполнена на основе базы данных ФГУ ТФИ по Сибирскому федеральному округу, включая имеющиеся геологические, гидрогеологические, геоморфологические карты, карты четвертичных отложений, экзогенных процессов и ряд других источников. В результате анализа в пределах района выявлены территории с простыми, средне сложными инженерно-геологическими и строительными условиями

Территория района расположена на террасах левобережья р. Оби. Под рыхлым чехлом лежит гранитный массив, представляющий собой саттелит крупного Обского плутона. Выходы коренных гранитных пород имеются на всей территории района. Граниты содержат высокие концентрации радиоактивных элементов. Имеются данные о том, что гранитный массив разбит сложной серией магистральных и оперяющих разломов. Есть также свидетельства о высокой геодинамической активности разлома. Это подтверждается и соотношением уровней террасовых отложений и поступлением токсичных элементов глубинного характера.

Почвы

Характеристика почв представлена в таблице 1.1.4-1.

Таблица 1.1.4-1

Оценка производительной способности земель

| Классы и подклассы производительной способности земель |  | Характеристика почв классов и подклассов, условий формирования и ограничений при возделывании сельскохозяйствееных культур |
| --- | --- | --- |
| II класс 2 подкласс | Хорошие земли (высокого качества) | Чернозёмы оподзоленные среднесуглинистые среднегумусированные и среднемощные в сочетании с тёмносерыми лесными почвами заобской возвышенной аккумулятивно-денудационной равнины; эрозионнослобозащищенные |

Минерально-сырьевые ресурсы

Территория сельсовета пространственно располагается в пределах Горловского угольного бассейна, в  который входит  Листвянское угольное месторождение (рис.1.1.5-1).

По данные ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» полезные ископаемые на территории  Листвянского сельсовета представлены Листвянским местрождением каменного угля – антрацита, которое относится к Горловскому угольному бассейну. Открыто месторождение в 1919г., разработка пластов антрацита началась с 1931г. мелкими неглубокими шахтами одновременно с планомерными геологоразведочными работами (Орлов Л.А., 1978).

ГКЗ утверждены запасы по категории А+В+С1 – 51553 тыс.т, по категории С2 – 27140 тыс.т (протокол № 8293 от 19.06.1979г.). Листвянское месторождение объединяет шахту «Листвянская» и №3 «Новая», названные в дальнейшем как участок Шахта Листвянская и участок Шипельский (рис.1).

Участок Шахта Листвянская расположен в центральной части Горловского бассейна на территории Искитимского района, в 12 км на восток от ж.д. ст. Линево, площадь участка 3,26 км2. Участок Шипельский является северо-восточным продолжением поля шахты Листвянская и расположен на территории Искитимского района.

Горно-геологические условия эксплуатации участка весьма сложные в связи со сложным геологическим строением.

Основное направление использования антрацита – электродное сырье. За годы разработки добыто 4565 тыс.т антрацита, но из-за нерентабельности производства разработка на месторождении прекращена: в 1999г. шахта закрыта, шахтоуправление «Листвянское» планируется ликвидировать.

В  настоящее время  месторождение находится в резервном фонде, по состоянию на 01.01.2012г. на государственном балансе остаток составляет: по кат. С1 - 46988 тыс., по кат. С2 - 23351 тыс., забалансовые запасы - 2070 тыс.т. Запасы антрацита по Шипельскому участку по категории С2 - 123,2 млн.т. приняты НТС к сведению, на балансе не числятся.

Рисунок 1.1.5-1. Схема расположения полезных ископаемых

на территории Листвянского сельсовета

Подземные воды

Подземные воды в районе изучены до глубины 400 м. Основным источником водоснабжения являются водоносные горизонты нерасчлененных отложений верхнего девона - нижнего карбона пород палеозоя, перекрытые разрушенными породами коры выветривания и глинистыми отложениями краснодубровской свиты четвертичного возраста. Глубина залегания кровли водоносного горизонта верхней трещиноватой зоны палеозоя   от 22 до 140 м, водовмещающие породы представлены глинистыми сланцами и песчаниками (Косс Н.Н.,1982) Месторождения подземных вод с утвержденными запасами  на территории Листвянского сельсовета отсутствуют.

Основным водопользователем является Администрация Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области -  владелец лицензии НОВ 02360ВЭ на добычу подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, срок действия  до 31.12.2035г.

Глубина скважин, оборудованных на водоносный горизонт верхней трещиноватой зоны палеозоя, от 70 - до 150 м. Подземные воды напорные, местами безнапорные. Статистические уровни воды при бурении скважин устанавливались на глубине  0,3-35 м, чаще 6-11 м. Водообильность пород неравномерная, дебиты скважин при строительных откачках изменялись от 0,7 л/с до 6,4 л/с (от 60 до 553м3/сут.) при понижениях уровней воды от 12м до 56,7м; удельные дебиты – 0,012 л/с, чаще не более 0,08л/с. В зонах с повышенной трещиноватостью пород, дебиты скважин значительно возрастают; такие тектонические зоны прослеживаются на некоторых участках речных долин. В долинах рек наблюдаются выходы подземных вод  из палеозойских пород в виде родников.

По качеству подземные воды, приуроченные к верхней трещиноватой зоне отложений верхнего девона-нижнего карбона пород палеозоя,  пресные с общей минерализацией 0,3-0,87 г/дм3. По химическому составу подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные магниево-натриево-кальциевые, натриево-кальциево-магниевые, от умеренно-жестких до жестких (общая жесткость 4,6-6,63 ммоль/ дм3); с содержанием железа от менее 0,1 до 1,4 мг/дм3 (по СанПиН допускается не более 0,3 мг/дм3) и марганца от менее 0,005 до 1,1 мг/дм3 (по СанПиН допускается не более 0,1 мг мг/дм3). Из азотистых соединений в подземных водах определены содержания аммиака от менее 0,05 до 3,6  мг/дм3 , нитратов 0,53-9,47 мг/дм3, нитритов менее 0,003 мг/дм3.

По экспертному заключению филиала ФГУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Искитимском районе подземные воды совместно эксплуатируемые водоносные горизонты нерасчлененных отложений верхнего девона-нижнего карбона пород палеозоя по микробиологическим исследованиям соответствуют требованиям СанПиН  «Питьевая вода»; по радиологическим исследованиям в скв. № 10-489 не соответствуют по показателю радиационной безопасности; по физико-химическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН «Питьевая вода» из-за повышенного содержания в воде  железа и марганца.

  - Комплексная оценка территории и описание основных проблем развития территории

Система расселения и положение территории в структуре Искитимского района

Листвянский сельсовет образован в 1935 году.

Граница Листвянского сельсовета и перечень населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены Законом Новосибирской области от 27.12.2002 г. № 90-ОЗ «Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области» (с изменениями на 5 мая 2011 года).

Территория поселения общей площадью 949,2 кв. км расположена в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии 95 км от областного центра г. Новосибирска и 35 км от районного центра – г. Искитим.

Листвянский сельсовет включает один населенный пункт, который одновременно является его административным центром - п. Листвянский.

Протяженность поселения с севера на юг составляет 4 км и с запада на восток – 4,5 км.

Листвянский сельсовет на северо-западе граничит с Евсинским сельсоветом, на юго-востоке –  с Черепановским районом.

Численность населения на 01.01.2012 г. составила 3300 человек. Плотность постоянного населения в целом составляет 3,4 чел/га.

Рисунок 1.2.1-1                Положение Листвянского сельсовета в системе расселения Искитимского района

Сложившаяся структура землепользования

Муниципальное образование Листвянский сельский совет входит в состав Искитимского муниципального района Новосибирской области. Площадь территории в установленных границах – 949,2 га. Границы сельсовета установлены:

- законом Новосибирской области от 27 декабря 2002 года №90-ОЗ «Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области»;

- законом Новосибирской области от 2 июня 2004 года №200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирскорй области.

По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области Листвянский сельсовет занимает площадь около 971,37 га. В проекте предлагается уточнить  границы сельсовета в соответствии с занимаемой территорией.

Распределение земель по категориям

В соответствии с Земельным кодексом РФ на территории сельсовета выделяются 7 категорий земель:

- Земли сельскохозяйственного назначения;

- Земли населённых пунктов

- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- Земли лесного фонда;

- Земли водного фонда;

- Земли запаса;

- Земли особо охраняемых территорий и объектов

Из них на территории Листвянского сельсовета присутствуют следующие категории:

Таблица 1.2.2-1

Распределение земель по категориям

| № п/п | категория земель | площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населённых пунктов | 91,6 | 9,4 |
| 2 | Категория земель не установлена | 0,08 | 0,1 |
|  | Земли неразграниченной государственной собственности, не стоящие на кадастровом учёте | 879,69 | 90,5 |
|  | ИТОГО: | 971,37 | 100,00 |

по данным ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Новосибирской области, по состоянию на 11.2012 г.

Рисунок 1.2.2-1  Распределение земель по категориям

по состоянию на 11.2012 г.

Демографическая ситуация

Численность населения Листвянского сельсовета составила на 01.01.2012 г. 3300 человек.

С 2006 года наблюдается преимущественно рост численности населения на территории муниципального образования (Рисунок 1.2.3-1).

Рисунок 1.2.3-1.  Динамика численности населения Листвянского сельсовета

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в Листвянском сельсовете в 2011 г., представлены в таблице 1.2.3-1.

Таблица 1.2.3-1.

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию на территории Листвянского сельсовета

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на начало года, чел. | 3250 |
| 2 | Число родившихся, чел. | 26 |
| 3 | Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 8,0 |
| 4 | Число умерших, чел. | 48 |
| 5 | Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 14,8 |
| 6 | Естественный прирост/ убыль населения, чел. | -22 |
| 7 | Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | 72 |
| 8 | Общий прирост численности населения | 50 |

Общий коэффициент рождаемости составил в 2011 г. 8,0 ‰, что ниже среднего по Искитимскому району значения аналогичного показателя (15,0 ‰).

Общий коэффициент смертности составил в 2011 г. 14,8 ‰, что ниже среднего по Искитимскому району значения аналогичного показателя - 15,0 ‰.

В общей структуре причин смерти населения лидируют болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, несчастные случаи, травмы.

Основным источником пополнения человеческих ресурсов на территории муниципального образования является миграция. Перемещение граждан осуществляется преимущественно в границах Новосибирской области.

Возрастная структура населения Листвянского сельсовета характеризуется высокой долей граждан старше трудоспособного возраста – 27,1 %  (Таблица 1.2.3-2).

Таблица 1.2.3-2.

Возрастная структура населения Листвянского сельсовета на 01.01.2012 г.

| № п/п | Наименование возрастной группы | Численность, человек | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста, всего, в том числе: | 536 | 16,3 |
|  | дети 0-6 лет | 224 | 6,8 |
|  | дети 7-15 лет | 312 | 9,5 |
| 2 | Население трудоспособного возраста, всего, в том числе: | 1882 | 57,0 |
|  | женщины 16-54 лет | 988 | 29,9 |
|  | мужчины 16-59 лет | 894 | 27,1 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста | 882 | 26,7 |
|  | Всего | 3300 | 100,0 |

Таким образом, демографическая ситуация на территории Листвянского сельсовета характеризуется естественной убылью  населения, миграционным приростом и высокой долей граждан старше трудоспособного возраста.

Экономическая база развития территории

Численность трудовых ресурсов Листвянского сельсовета составила на 01.01.2011 г. 1798 человек (54,5 % от численности всего населения). В экономике поселения занято 1235 человек.

Около 6 % трудовых ресурсов поселения выезжают на работу за пределы Листвянского сельсовета.

Градообразующая сфера Листвянского сельсовета представлена следующими видами экономической деятельности:

- производство пищевых продуктов;

- добыча полезных ископаемых;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;

- торговля;

- иные виды экономической деятельности.

Наибольшая численность трудовых ресурсов (769 человек) занята в ЗАО «Сибирский антрацит». Компания является одним из ведущих производителей высококачественного антрацита, обладающая многолетним опытом самостоятельного освоения и развития угольных месторождений. ЗАО «Сибирский антрацит» занимается добычей, обогащением и реализацией антрацитового угля, добываемого на месторождениях Западно-Сибирского региона России.

Специализацией ООО «Листурс» является производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения.

Производством и распределением электроэнергии, газа и воды занято ООО «Листвянское КХ».

На начало 2012 г. торговлю осуществляли 2 предприятия (ООО «Уголек» и ООО «Благодать») и 7 индивидуальных предпринимателей.

Бытовое обслуживание населения п. Листвянский осуществляют 2 индивидуальных предпринимателя, оказывающие парикмахерские услуги и услуги по изготовлению мебели.

Перечень всех организаций, функционирующих на территории Листвянского сельсовета на 01.01.2012 г., приведен в приложении 1 настоящей записки.

Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Листвянского сельсовета на конец 2011 г. составила 65,9 тыс.м2.

Обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда составила на начало 2012 года 20,0 м2 на человека.

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования составляет 0,35 тыс.м2.

Доля жилья, оборудованная всеми основными видами благоустройства, составляет 2%.

Система культурно-бытового обслуживания населения

Образование

В системе образования поселения функционирует средняя общеобразовательная школа.

МКОУ «СОШ п. Листвянский» основано в 1946 г. Проектная мощность школы – 320 мест. Фактическое количество учащихся – 251 школьник. Износ здания школы составляет более 60 %.

На базе школы и учреждения культуры работают кружки и клубы.

Имеется необходимость в открытии дошкольного образовательного учреждения. В 2013 г. запланировано начало строительства детского сада на 80 мест в п. Листвянский.

Здравоохранение

Медицинское обслуживание жителей осуществляет Листвянская поликлиника, рассчитанная на 49 посещений в смену. Физический износ здания поликлиники составляет 24 %.

Учреждения социального обеспечения населения

Предоставление гражданам социальной помощи, социального обслуживания, иных мер государственной социальной поддержки осуществляет МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» Искитимского района Новосибирской области», расположенный в г. Искитиме. От центра в поселении работает специалист по вопросам социального обслуживания малообеспеченных граждан и детей, нуждающихся в особой заботе государства, предоставлении им срочной материальной помощи, услуг надомного обслуживания, профилактики безнадзорных детей и подростков, организации оздоровления детей и содействие в реабилитации инвалидов.

Физическая культура и спорт

В поселении действуют спортивные сооружения, организованные при МКОУ «СОШ п. Листвянский». Оборудована хоккейная коробка. Работает отделение Детско-юношеской спортивной школы Искитимского района.

Культура и искусство

В поселении функционирует МКУК «Листвянский центр досуга».

Проектная мощность здания учреждения культуры составляет 150 мест. Физический износ здания – 45 %.

В п. Листвянский работает библиотека с читальным залом на 12 посадочных мест.

На территории МКОУ «СОШ п. Листвянский» расположен Памятник Солдату-Освободителю, открытый по инициативе жителей посёлка в 1975 году, в честь тех, кто защищал страну в Великую Отечественную войну.

Памятники археологии и культуры

Согласно данных, предоставленных ГАУ НСО «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области», информации о расположении на территории Листвянского сельсовета объектов археологического и культурного наследия (памятники истории и культуры) нет.

Транспортное обеспечение территории

Важными показателями, характеризующими ценность территории, являются транспортная доступность и уровень транспортного обслуживания населения. Транспортная доступность территории определяется в первую очередь доступностью областного центра.

Транспортная удаленность административного центра п. Листвянский от областного центра г. Новосибирска составляет 83 км. Транспортная удалённость населённых пунктов от центра сельского поселения и от районного центра представлены в Таблице 1.2.8-1

Таблица 1.2.8-1

Транспортная удалённость

| наименование населённого пункта | удалённость от центра сельского поселения – с. Морозово, км | удалённость от центра района – г. Искитима, км |
| --- | --- | --- |
| поселок Листвянский | административный центр | 28 |

Рисунок 1.2.8-1. Автомобильные дороги Листвянского сельсовета

Ближайшая железнодорожная станция находятся в р.п. Линево на расстоянии 9,5 км от административного центра поселения, расстояние до аэропорта г. Новосибирска составляет 103 км.

Транспортное сообщение Листвянского сельсовета представлено следующими видами:

Автомобильный транспорт

Опорная дорожная сеть поселения преимущественно представлена дорогами населенного пункта п. Листвянский.

Связь с дорогами общей сети осущетсвяется по участкам дорог местного значения находящиеся на территории соседних муниципальных образований: от границ территории Листвянского сельсовета по участку дороги «р.п. Линево – Листвянский» протяженностью 3,8 км до участка углевой дороги «Горловский участок – Листвянские шахты» протяженностью 1,6 км с выходом на автодорогу регионального значения К-28.

Состояние сети автомобильных дорог муниципального образования в целом удовлетворяет потребности участников движения.

Объекты транспортного обслуживания на вышеуказанных дорогах отсутствуют.

Общая протяжённость дорожной сети на территории Листвянского сельсовета по состоянию на 2012 год составляет около 34,5 км. Плотность дорожной сети составляет 3,5 км/ км2.

Дорожная сеть сельского совета характеризуется низкой плотностью и номинальной функциональной развитостью.

Изолированное положение сельсовета в системе расселения требует мер по повышению уровня безопасности населения и обеспечению бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения. Развитие дорожной сети сельсовета является одним из важнейших условий обеспечения доступа служб экстренного реагирования.

Привлекательность рекреационной составляющей территории Листвянского сельсовета определяет вектор на развитие жилищного строительства и сопутствующей инфраструктуры.

Железнодорожный, воздушный, водный транспорт

Относительная отдаленность областного центра не позволяет в полной мере жителям муниципального образования пользоваться услугами железнодорожного и воздушного транспорта во внутрироссийском и международном сообщении.

Пассажирское автобусное сообщение

Маршрут движения автотранспорта МУП ИР «ПАТП»:

- № 221 "г.Искитим – р.п.Линево - п.Листвянский" ежедневно, 1 раз в день;

- № 223-1 "р.п.Линево - п.Листвянский (Листвянские дачи)" ежедневно, 10 раз в день;

- № 223-2 "р.п.Линево – Геологоразведка -п.Листвянский" ежедневно, 11 раз в день;

Маршрут движения автотранспорта ИП Белан Н.М. (гос. номер КЕ 860\54):

- № 823  "р.п. Линево - п. Листвянский" ежедневно, 10 раз в день.

Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение

В геоморфологическом отношении рассматриваемый район расположен в пределах Томь-Колыванской складчатой зоны, представляющей собой приподнятую равнину, расчлененную долинами, оврагами и логами.

В геологическом строении территории принимают участие палеозойские отложения, представленные осадочными породами среднедевонского возраста, перекрытые сверху рыхлым чехлом, в составе которого выделяется, верхнечетвертичные покровные отложения и нижне-среднечетвертичные осадки краснодубровской свиты.

В гидрогеологическом плане район приурочен к крайней западной части Алтае-Саянской складчатой зоны, где выделяются следующие геолого-гидрогеологические подразделения:

Нижне-среднечетвертичные отложения краснодубровской свиты вместе с чехлом покрова распространены повсеместно, за исключением долин рек. Залегают они под суглинистым чехлом покровных отложений, мощность которых составляет 1-3м, и представлены преимущественно суглинками и глинами с прослоями супесей, редко с линзами и прослоями мелко-тонкозернистых песков. Общая мощность отложений изменяется в пределах 3-50м. Обводненные линзы и прослои песков встречены единичными скважинами и имеют мощность от 1 до 10 м. Пески тонко-мелкозернистые, пылеватые, глинистые.

Подземные воды, спорадически встречающиеся в отложениях краснодубровской свиты, опробованы единичными скважинами и для водоснабжения не имеют перспективы, в виду ограниченности распространения и низкой водообильности.

Водоносный горизонт верхней трещиноватой зоны палеозойских пород имеет повсеместное распространение и вскрывается скважинами на глубине 3-50м. По литологическому составу – это преимущественно глинистые сланцы, песчаники, алевриты и известняки. Вскрытая мощность этих отложений колеблется в пределах 40-100м. В верхней части породы трещиноваты или разрушены до состояния обломочного материала и содержат напорно-безнапорные подземные воды, статический уровень которых фиксируется по скважинам на глубине от 5,0 до 35м.

Водообильность палеозойских пород в целом невысокая и отличается крайней неравномерностью. Дебиты скважин при откачках составляют 0,8 – 7,0 л/с при понижении уровня воды на 28-50м, удельные дебиты 0,02-0,25 л/с.

Качество подземных вод хорошее. Воды пресные, преобладает минерализация 0,4-0,6 г/дм³, общая жесткость умеренная, чаще 4-7 ммоль/дм³, содержание суммарного железа редко превышает 0,3-0,5 мг/дм³. По типу воды преимущественно гидрокарбонатные кальциево-натриевые.

Формирование естественных ресурсов подземных вод происходит в пределах территории их распространения за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод. Подземные воды палеозойских отложений широко используются для водоснабжения на всей территории распространения.

Водоснабжение потребителей в настоящее время осуществляется из подземных источников. Системы водоснабжения в населенных пунктах с одним подъемом, очистка не производится. Схема водоснабжения в населенных пунктах как кольцевая, так и тупиковая. Система водоснабжения общепоселковая, объединенная хозяйственно-питьевая с противопожарной низкого давления.

Эксплуатация подземных источников осуществляется посредством водозаборных скважин, на сети установлены водоразборные колонки. Способ прокладки подземный, на глубине 3м и более. Всего в сельсовете насчитывается 8 водозаборных скважин.

Охват населения централизованным водоснабжением 30%.

Таблица 1.2.9-1

Характеристика существующих скважин

| № п./п. | Наименование | Адрес | Объём, м3 | Глубина заложе6ия, м | Год ввода | Производи-тельность, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Н-01528 | в 30м к югу от резервуара | 23 | 70 | 18.06.1975 | 6 |
| 2 | Н- 10255 | в восточной части п.Листвянский в 100м к западу от пекарни | 15 | 102 | 18.02.1980 | 6 |
| 3 | Н-1321 | возле пруда | 26 | 70 | 12.02.1971 | 20 |
| 4 | Н - 1397 | в поле бурразведки | 25 | 100 | 18.03.1971 | 6 |
| 5 | Н - 10455 | 100 м на юг от п.Листвянский | 18 | 105 | 10.03.1982 | 6 |
| 6 | Н - 10489 | 0,1 км на юго-запад от п.Листвянский (у водоёма) | 12 | 140 | 29.05.1982 | 6 |
| 7 | Н - 1393 | лесная ( за котельной) | 22 | 70 | 26.02.1971 | 6 |
| 8 | Н - 10258 | На западной окраине п.Листявнский | 29 | 102 | 25.03.1980 | 12 |

Водоотведение

В настоящее время централизованная система канализации отсутствует.

Канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы. Сточные воды из выгребных ям специализированным автотранспортом вывозятся в специально отведенное место. Очистные сооружения канализации отсутствуют.

Теплоснабжение

Климат умереный.

Снежный покров держится от 150 до 180 дней;

Средне годовая температура воздуха составляет +0,1 °С;

Средняя температура в январе - -19°С, в июле – 19,1°С;

Средняя годовая скорость ветра изменяется от 3 до 5 м/сек;

Годовое количество осадков - 409 мм;

Средняя мощность снегового покрова – 25-35см.

На территории п. Листвянский находится одна угольная котельная, (3 котла ДКВр-2,5/13С, количество вырабатываемого тепла на жилкультбыт – 1,562 Гал/час). Протяженность существующих магистральных теплосетей 15км. Схема теплоснабжения 2-х трубная открытая. Охват населения централизованным теплоснабжением 10%.

Вид топлива и источники тепла в застройке, не охваченной централизованным теплоснабжением уголь.

Таблица 1.2.9-2

Характеристика котельных

| № п/п | Предприятие | Котельная | Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | Средне-взвешен-ный КПД котлов, % | Расход э/энергии, тыс.кВт*ч/год | Удельный расход э/э, кВт*ч/Гкал | Установлен-ная мощность котельной, Гкал/час | Протяжен-ность сетей, м | Кол-во устано-вок ХВО, шт | Кол-во котлов | Марка котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Межмуниципальная УОКК» | 1 | 133 кг в час | 89 | 316,872 | 47,808 | 1,5652 | 15 | 0 | 3 | ДКВр 2,5/13 С |

Электроснабжение

На территории п. Листвянский находится ПС «Листвянская» 35/6 кВ (2 трансформатора 2х6,3).

Для воздушных линий электропередач всех напряжений устанавливается охранная зона. Охранная зона ВЛ - зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии:

-10 м - для ВЛ до 20 кВ;

-15 м - для ВЛ 35 кВ;

-20 м - для ВЛ110 кВ.

Связь

Основным видом связи  - телефонная сеть.

Протяжённость кабельных линий связи (многопарная) – 7,804 км;

Тип оборудования – Si-2000,V.5 (А-320);

Адрес – ул. Шахмотова,8а (контейнер);

Год ввода – 2008г.;

Ёмкость задействованная – 85;

Ёмкость монтированная– 320;

Ёмкость монтированная xDCL– 96;

Ёмкость задействованная xDCL – 73.

Используется сотовая связь, на территории имеется несколько операторов сотовой связи: Теле 2, Мегафон, Билайн.

Услуги почтовой связи оказывает почтовое отделение п. Листвянский Искитимского почтамта – ОСП УФПС Новосибирской области ФГУП «Почта России».

Услуги сотовой связи на территории МО Листвянского сельсовета оказываются  сотовыми компаниями по стандартам МТС. Установлена вышка компании МТС на территории предприятия ООО «ЖЭК».

На территории Листвянского сельсовета в рамках федеральной целевой программы для улучшения качества телерадиовещания федеральным государственным унитарным предприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» формируется системный проект сети цифрового телевещания в стандарте DVB-T в Новосибирской области, в который войдет п. Листвянский (цифровое телевидение).

  - Перечень мероприятий  программы социально-экономического развития Искитимского района на 2011-2025 годы относительно территории Листвянского сельсовета

Комплексная программа социально-экономического развития Искитимского района на 2011-2025 годы утверждена Решением одиннадцатой очередной сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области второго созыва от 26 апреля 2011 года № 96. В соответствии с вышеуказанной программой на территории Листвянского сельсовета запланирована реализация следующих мероприятий:

- размещение высокотехнологичных производств различного направления (в первую очередь, производство строительных материалов);

- строительство детского сада;

- проведение ремонта объектов социальной инфраструктуры;

- проведение работ по благоустройству населенных пунктов.

  - Перечень мероприятий плана социально-экономического развития Листвянского сельсовета  на 2013 год и период до 2015 года

План социально-экономического развития на 2013 год и период до 2015 года Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области утвержден Решением тридцать второй сессии Совета депутатов Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области четвертого созыва от 26 декабря 2012 года № 113. В соответствии с вышеуказанным планом на территории муниципального образования запланирована реализация следующих мероприятий:

- строительство детского сада;

- строительство водопровода по следующим улицам: Ясная, Шипунихинская, Луговая;

- выполнение работ по освещению улиц;

- ремонт автомобильной дороги р.п. Линево - п. Листвянский и внутрипоселенческих дорог.

- Утвержденные документы территориального планирования Новосибирской области и Искитимского муниципального района

  - Сведения о планируемых для размещения на территории Листвянского сельсовета объектов федерального значения, объектов регионального значения

Схема территориального планирования Новосибирской области утверждена Постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 г. № 339-па.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области на территории Листвянского сельсовета размещение объектов федерального и регионального  значения не запланировано.

  - Сведения о планируемых для размещения на территории Листвянского сельсовета объектов местного значения

Схема территориального планирования Искитимского района не утверждена и находится в стадии согласования.

- Обоснование размещения объектов местного значения Листвянского сельсовета

  - Демографический прогноз

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать рост численности населения на территории муниципального образования.

Листвянский сельсовет расположен в зоне влияния Новосибирской агломерации, что обеспечит рост численности населения в поселении в перспективе.

Для расчета численности населения Листвянского сельсовета на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и экономического развития поселения.

Показатели демографического развития, используемые в расчете прогнозной численности населения, приведены на Рисунке 1.2.3-1 и в таблице 1.2.3-1.

Согласно принятому в проекте сценарию развития расчетная численность населения Листвянского сельсовета составит около 3700 человек к 2022 г., около 4300 человек - к 2032 г.

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения Листвянского сельсовета в течение расчетного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2031 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Листвянского сельсовета представлено в таблице 3.1-1.

Таблица 3.1-1

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Листвянского сельсовета

| Возрастная структура населения (на начало года) | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 16,3 | 18,7 | 16,4 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 57,0 | 55,1 | 55,7 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 26,7 | 26,2 | 27,9 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития поселения: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

  - Развитие жилищного строительства

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Новое жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях и за счет реконструкции малоценного жилищного фонда.

Согласно стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2025г. до 33-35 м2 общей площади на человека.

Рекомендуемые показатели обеспеченности населения общей площадью жилого фонда следующие:

- 25 м2 на человека на начало 2022 г.;

- 35 м2 на человека на начало 2032 г.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилого фонда на перспективу. В течение расчетного срока жилищный фонд поселения рекомендуется увеличить до 92,5 тыс. м2 к 2022 г. и до 150,5 тыс. м2 к 2032 г., что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 20,0 м2 в настоящее время до 35 м2 общей площади на человека.

Объем нового жилищного строительства составит около 84,9 тыс. м2. Среднегодовой объем жилищного строительства составит около 4,2 тыс. м2.

  - Планировочная организация  и  зонирование территории

Планировочная организация территории

В основу планировочного решения положены принципы рационального использования территории поселения, создания благоприятных условий для проживания людей, необходимых условия для размещения на территории сельсовета мест приложения труда населения, достаточного обеспечения территории инженерной и транспортной и социальной инфраструктурой.

Принятый проектом вариант развития территории МО Листвянский сельсовет предполагает:

- Упорядочивание границы муниципального образования согласно данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области. В  проекте предлагается уточнить  границы сельсовета в соответствии с занимаемой территорией. Таким образом, площадь муниципального образования составит 971,4 га против установленной 949,2 га

- Развитие жилой застройки для комплексного жилищного строительства;

- Формирование производственной зоны на периферии жилой застройки;

- Обеспечение населения полным комплексом услуг социально-бытового и коммунального обслуживания.

Муниципальное образование Листвянский сельский совет входит в состав Искитимского муниципального района Новосибирской области. Площадь территории в установленных границах – 949,2 га. Границы сельсовета установлены:

- законом Новосибирской области от 27 декабря 2002 года №90-ОЗ «Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области»;

- законом Новосибирской области от 2 июня 2004 года №200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирскорй области.

По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области Листвянский сельсовет занимает площадь около 971,37 га. В проекте предлагается уточнить  границы сельсовета в соответствии с занимаемой территорией.

Функциональное зонирование территории

На территории сельского совета проектом выделены следующие функциональные зоны:

- Зона жилой застройки

- Зона административно-делового и общественного назначения

- Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур

- Зона объектов спорта и рекреации

- Рекреационная зона

- Зона озеленения общего пользования

- Зона улично-дорожной сети

- Производственно-коммунальная зона

- Ландшафтно-рекреационная зона

- Зона специального назначения

Зона жилой застройки включает территории малоэтажной жилой застройки населённых пунктов.

Зона административно-делового и общественного назначения включает территории занятые объектами общественно-делового и коммерческого назначения, учреждениями здравоохранения и образования в границах населённых пунктов.

Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур предназначена для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры -  территория электроподстанции, скважин, станции технического обслуживания, автозаправочной станции и т.п.

Зона объектов спорта и рекреации предназначена проектируемого спортивного комплекса.

Рекреационная зона расположена в северной части Листвянского сельсовета, возле пруда.

Зона озеленения общего пользования расположена в центре п. Листвянский и проектируемом подцентре, вдоль ул. Железнодорожная на западе посёлка и в жилых кварталах на востоке поселения.  Территории занятые садами, парками, бульварами и иным озеленением общего пользования в границах населённого пункта.

Зона улично-дорожной сети.

Производственно-коммунальная зона – территории, занятые существующими и планируемыми производственными и коммунально-складскими объектами.

Ландшафтно-рекреационная зона представлена естественными лесными массивами, пойменной растительностью находящейся в водоохранной зоне р.Шипуниха и р. Листвянка.

Зона специального назначения - территория кладбища.

Таблица 3.3-1

Проектный баланс территории по функциональному назначению

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь Листвянского сельского совета в проектируемых границах | 971,4 | 100 |
| 1 | Зона жилой застройки | 286,7 | 29,5 |
| 2 | Зона административно-делового и общественного назначения | 13,74 | 1,4 |
| 3 | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур | 0,86 | 0,09 |
| 4 | Зона объектов спорта и рекреации | 2,69 | 0,3 |
| 5 | Рекреационная зона | 9,0 | 0,9 |
| 6 | Зона озеленения общего пользования | 16,9 | 1,7 |
| 7 | Зона улично-дорожной сети | 78,49 | 8,08 |
| 8 | Производственно-коммунальная зона | 13,86 | 1,4 |
| 9 | Ландшафтно-рекреационная зона | 534,16 | 55 |
| 10 | Зона специального назначения | 1,0 | 0,1 |
| 11 | Акватории | 14,0 | 1,53 |

  - Описание решения по установлению зон с особыми условиями использования территории

На территории сельсовета установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, придорожные полосы автомобильных дорог, охранные и санитарно-защитные зоны сетей электроснабжения и газоснабжения, охранные зоны источников водоснабжения, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Для автомобильных дорог общего пользования в границах населённого пункта в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

- для дорог IV категории  - 50м;

Электрические сети, линии связи

Охранные зоны для линий электроснабжения составляют: ВЛ 35 кВт – 15 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся:

- реки и водоёмы

Таблица 3.4-1

Перечень водотоков на территории сельсовета и их водоохранные зоны

| № п/п | Название | Протяжённость, км |  | Величина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по территории сельсовета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Реки, ручьи |  |  |  |  |
| 1 | р. Шипуниха | 79 | 3,8 | 200 |
| 2 | р. Листвянка | <10 | 2,0 | 50 |
| 3 | ручей | <10 | 1,1 | 50 |
|  | Итого: |  | 6,9 |  |

Таблица 3.4-2

Перечень водных объектов на территории сельсовета и их водоохранные зоны

| № п/п | Название | Площадь, га | Величина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Озера, пруды |  |  |  |
| 1 | Малые озера | 2,3 | 50 |
| 2 | Пруды | 6,8 | 50 |

- скважины питьевого водоснабжения (30 м – 50 м – первый пояс санитарной охраны),

- водонапорные башни ( 30 м).

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина установлены Водным кодексом РФ. Площадь территории водоохранных зон рек и водоёмов составляет 186,8 га. Площадь территории прибрежных защитных полос рек и водоёмов составляет 91,2 га.

Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства

Площадь территории санитарно-защитных зон составит около 39,4 га. (Данные о размере санитарно-защитных зон приняты согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Перечень предприятий и учреждений Листвянского сельсовета по классу санитарной опасности представлены в Таблице 3.4.-3.

Таблица 3.4-3

Классификация предприятий и учреждений Листвянского сельсовета

по классу санитарной опасности

| № п/п | Наименование | Величина СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
|  | IV класс санитарной опасности |  |
| 1 | Проектируемая промышленная территория для размещения предприятий до IV класса опасности | 100 |
|  | V класс санитарной опасности |  |
| 2 | П/ст "Листвянская "35/6 кВ | 50 |
| 3 | Существующие коммунально-складские территории | 50 |
| 4 | Проектируемая территория коммунально-складских объектов до V класса опасности | 50 |

  - Развитие и размещение объектов социально-культурного и культурно-бытового обслуживания местного значения

Анализ современного уровня обслуживания населения показал, что социальная инфраструктура Листвянского сельсовета по ряду показателей не соответствует нормативным требованиям и возрастной структуре населения. Фактическое состояние ряда объектов не соответствует современным требованиям.

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития поселения на долгосрочную перспективу.

Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания на проектное население произведен на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Социальных нормативы и нормы (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 №  923-р);

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- ВНТП 311-98 «Объекты почтовой связи».

Расчет учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения Листвянского сельсовета представлен в таблицае 3.5-1.

Таблица 3.5-1

Расчет учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  | Расчетный срок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста - 85 %, место | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | Рекомендуется строительство зданий учреждений дошкольного образования детей на 200 мест |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | Необходимый уровень обеспеченности неполным средним образованием 100%, средним – до 75% , место | 470 | 320 | 320 | 150 | 0 | 470 | По истечении нормативного срока эксплуатации здания существующей школы рекомендуется строительство зданий общеобразовательных школ общей проектной мощностью 470 мест |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | 10 % общего числа школьников, место | 47 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | Рекомендуется организация 50 мест для дополнительного образования детей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Больничные учреждения | 134,7 коек на 10 тыс. жителей, койка | 58 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | Рекомендуется организация стационара на 50 коек |
| 2.2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 181,5 посещений в смену на 10 тыс. жителей, посещение в смену | 78 | 49 | 49 | 0 | 49 | 16 | Рекомендуется увеличение проектной мощности амбулатории до 65 посещений в смену |
| 2.3 | Аптека | 1 объект на 6,2 тыс. жителей, объект | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего аптечного пункта |
| 2.4 | Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, платные пансионаты | 28 мест на 1 тыс. человек (с 60 лет), место | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами Листвянского сельсовета |
| 2.5 | Социальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | 60 мест на 1 тыс. человек (с 60 лет), место | 60 | 0 | 0 | 47 | 0 | 60 | Рекомендуется строительство специальных жилых домов и групп квартир на 60 мест |
| 2.6 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 70-80 м2 общей площади на 1 тыс. человек, м2 | 340 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 | Рекомендуется строительство спортивного комплекса |
| 2.7 | Спортивные залы общего пользования | 60-80 м2 площади пола на 1 тыс. человек, м2 | 340 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 | Рекомендуется строительство спортивного комплекса |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дома культуры, клубы | 230-190 посетительских мест на 1 тыс. человек для поселений с численностью населения от 2 тыс. до 5 тыс. жителей | 860 |  |  | 150 |  | 150 |  |  | 710 |  | 150 | 710 | Рекомендуется сохранение здания существующего МКУК «Листвянский центр досуга» и строительство зданий учреждений культурно-досугового типа общей проектной мощностью 710 мест |  |
| 3.2 | Массовые библиотеки | 5-6 тыс. единиц хранения / 4-5 читательских мест на 1 тыс. человек для поселений с численностью населения от 2 до 5 тыс. человек |  | 22,5 / 18 | 12,1/ 12 |  |  | 12,1/ 12 |  | 10,0 / 4 |  | 12,1/ 12 |  | 10,4 / 6 | Рекомендуется увеличение проектной мощности существующей библиотеки |
| 4. | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | 300 м2 торговой площади на 1 тыс. человек, м2 |  | 1290 | 210 |  |  | 210 |  | 900 |  | 210 |  | 1080 | Рекомендуется строительство предприятий торговли |
| 4.2 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. человек, место |  | 172 | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  | 0 |  | 170 | Рекомендуется строительство предприятий общественного питания общей проектной мощностью 170 мест |
| 4.3 | Предприятия бытового обслуживания | 7 рабочих мест на 1 тыс. человек, рабочее место |  | 30 | 3 |  |  | 3 |  | 23 |  | 3 |  | 27 | Рекомендуется организация 27 рабочих мест для бытового обслуживания населения |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Отделение связи |  | 1 объект на 6,2 тыс. жителей, объект | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | Рекомендуется сохранение существующего отделения связи |
| 5.2 | Отделения и филиалы сберегательного банка (сберкассы) |  | 1 операц. окно на 1-2 тыс. человек, операционная касса | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Рекомендуется сохранение существующего отделения сбербанка и организация 1 операционной кассы дополнительно |
| 6. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Пожарное депо |  | В соответствии с НПБ 101-95, машина | 2 |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 |  | Рекомендуется строительство пожарного депо на 2 машины |
| 6.2 | Кладбище традиционного захоронения |  | 0,24 га на 1 тыс. человек, га | 1,0 |  | 1,5 |  | 1,5 | 0 |  | 1,5 |  | 0 |  | Рекомендуется использование существующего кладбища |

  - Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Дорожная сеть

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Листвянского сельсовета позволит создать устойчивый транспортный каркас, который будет соответствовать задачам экономического развития района и обеспечит населению нормативный уровень удобств.

Наиболее интенсивные потоки грузового и пассажирского транспорта по территории Листвянского сельсовета сосредоточены на основном направлении, образованном по ул. Шахматова, главной улице поселка, которая соединяет п. Листвянский через участки автомобильных дорог р.п. Линево – Листвянский и углевую дорогу Горловского участка, с сетью дорог регионального значения и федеральной трассой Р-256 (М-52) «Чуйский тракт».

В перспективе, строительство восточного обхода г. Новосибирска изменит структуру транспортных связей, пересекая участок дороги р.п. Линево – Листвянский ориентеровочно в 1,5 км от въезда в поселок, улучшит транспортную доступность с центрами различного уровня и основными траспортными узлами. Возрастет значение населенного пункта для развития инфраструктуры придорожного обслуживания.

На местном уровне проектом предлагается оптимизация дорожной сети п.Листвянский с целью обеспечения улучшенной доступности между жилыми территориями, дачными и садовыми независимыми товариществами.

Проектом предусмотрены объекты транспортного обслуживания на территории п. Листвянский: автозаправочная станции (АЗС), станция технического обслуживания (СТО).

Необходимо дальнейшее развитие сети внутрихозяйственных дорог для обслуживания сельхозугодий, подъездов к различным объектам капитального строительства, связи между опорной дорожной сетью.

Трассировка дорог должна учитывать сложившуюся структуру землепользования, и специфику хозяйственной деятельности, проходить по границам участков собственников на землях общего пользования. Дороги могут быть также и в собственности хозяйств (обслуживают собственные объекты и угодья) – в этом случае они могут проходить непосредственно через участок собственника. Густота дорожной сети зависит от членения территории на участки собственников.

Автомобильный транспорт

На территории Листвянского сельсовета на расчётный срок предполагается проживание 4300 человек. На расчётный срок численность парка автомобилей (без учёта специальной техники) может составить порядка 1720 единиц.

Проектом предусмотрено сохранение и дальнейшее развитие маршрутной сети, повышение регулярности автобусного сообщения, как межмуниципального сообщения, так и внутреннего.

Основной объём пассажирских перевозок на расчётный срок по-прежнему будет осуществляться автотранспортными предприятиями г. Искитима.

Хранение личных автомобилей предполагается на территории приусадебных участков. Для посетителей учреждений социально-культурного и бытового обслуживания предусмотрены открытые парковочные площадки.

Площадь открытых парковок на территории жилой (усадебной) застройки должна обеспечивать размещение 5% расчётного парка автомобилей. Расчёты необходимых парковочных площадей, вместимости гаражей будут произведены при разработке генеральных планов отдельных населённых пунктов.

Расчётное количество объектов сервиса приведено в таблице 3.6-1 без учёта транзитных транспортных потоков через территорию муниципального образования.

Таблица 3.6.-1

Характеристика объектов обслуживания

транспортных средств

| Номер п/п | Название населённого пункта | АЗС (при норм 1 колонка на 1200 авт.), колонок | СТО (при норм 1 пост на 200 авт.), постов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Листвянский | 2 | 8 |

  - Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение и водоотведение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории Листвянского  сельсовета.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положения о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

При несоответствии добываемой воды требования  СанПиН 2.1.4.1074-01 необходимо строительство водопроводных очистных сооружений.

Окончательное решение о выборе оборудования для водозабора, технологическая схема обработки воды и набор сооружений для станций водоподготовки должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Вокруг каждого источника хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны I, II, III поясов, согласно СНиП 2.04.02-84* [п. 10].

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», [таблица №1] .

Для водоснабжения предлагается:

-расширение централизованной сети;

-проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода;

-замена трубопроводов;

-предлагается закольцовка;

-установка приборов учета на скважинах и у потребителей;

-установка фильтров.

Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения населённых пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 3.7.1-1

Расчет водопотребления объектами социально-культурно-бытового назначения

| № п./п. | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Норма расхода воды, куб. м/сут | Водопотребление, куб. м/сут |  | Водопотребление, куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество | 1-я очередь | Количество | Расчётный срок |
| 1 | Детское дошкольное учреждение | 1 ребенок | 105 | 200 | 21,00 | 200 | 21,00 |
| 2 | Общеобразовательная школа | 1 учащийся | 11,5 | 470 | 5,405 | 470 | 5,405 |
| 3 | Внешкольные учреждения | 1 работающий | 16 | 50 | 0,80 | 50 | 0,80 |
| 4 | Поликлиника | 1 больной в смену | 15 | 49 | 0,735 | 65 | 0,975 |
| 5 | Больница | 1 койка | 200 | 50 | 0,10 | 50 | 0,10 |
| 6 | Аптека | 1 работающий | 16 | 4 | 0,064 | 4 | 0,064 |
| 7 | Социальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда | 1 место | 70 | 47 | 3,29 | 60 | 4,20 |
| 8 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 1 спортсмен | 100 | 145 | 14,50 | 145 | 14,50 |
| 9 | Дома культуры | 1 место | 10 | 860 | 8,60 | 860 | 8,60 |
| 10 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаровтоваров | 20 кв.м торгового зала | 250 | 1110 | 13,75 | 1290 | 16,125 |
| 11 | Предприятия общественного питания | 1 условное блюдо | 12 | 2250 | 27,00 | 2550 | 30,60 |
| 12 | Предприятие бытового обслуживания | 1 работающий | 16 | 26 | 0,416 | 30 | 0,48 |
| 13 | Отделение связи, филиаля сберегательного банка | 1 работающий | 16 | 5 | 0,08 | 6 | 0,096 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 95,74 |  | 102,945 |

Водоотведение

Для канализования предлагается использование локальных очистных установок.

Локальные очистные установки можно использовать на ряд жилых домов и отдельно на все постройки социально-культурно-бытовых зданий.

Технологическое оборудование и место расположения очистных сооружений определяется на последующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение

Основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта предлагается автономное теплоснабжение.

Газоснабжение

На территории сельсовета магистральных сетей газоснабжение не запроектировано.

Электроснабжение

Подсчет электрических нагрузок выполнен по укрупненным нормам СНиП 2.07.01-89, приложение 12 Н.

Нагрузки потребителей определялись по расчетному энергопотреблению в год на одного жителя поселков и сельских поселений  в размере 950КВт*ч (не оборудованные электроплитами, без кондиционеров) на расчетное количество максимальной нагрузки 4100ч/год. Нагрузка на 1 жителя составляет 0,23КВт.  Приведенные укрупненные  нормативы  включают в себя  энергопотребление жилых и общественных зданий (согласно перечню в приложении 1 СНиП 2.08.02-89), предприятий культурно-бытового обслуживания,  внешнего  освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Таблица 3.7.4-1

Электрические нагрузки по населенным пунктам

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел |  | Электрическая нагрузка, кВт*ч/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1я очередь | Расчётный срок | 1я очередь | Расчётный срок |
| п. Листвянский | 3700 | 4300 | 851 | 989 |

На территории всвязи с ростом населения и нового строительства соцкульбыта предлагается строительства двух КТПК, комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами. Все КТПК с воздушным вводом 6 кВ и кабельными отходящими линиями 0,4кВ.  Распределение электроэнергии на напряжении 0,4 кВ выполнено по воздушным и кабельным ЛЭП.

Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

Связь

Инфраструктура связи, включает системы телефонной сети, телевизионной и радиопередающей сети.

На расчётный срок предусматривается телефонизация всех общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания и населения проектируемой территории, телефон, телефакс, интернет, речевая и электронная почта, мультимедийные услуги, кабельное телевидение и др.

Основные направления развития услуг связи на расчётный срок:

-дальнейший переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;

-создание условий для приёма государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи;

-создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов;

-снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов.

Предлагается развивать направление высокоскоростной линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК).

Для определения необходимой номерной ёмкости принята норма телефонного насыщения из расчёта одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».

Ёмкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчётной численности населения  с применением коэффициента семейности К=3,5. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Таблица 3.7.5-1

Потребное количество телефонов

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел |  | Число телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| п. Листвянский | 2540 | 4370 | 762 | 1311 |

  - Сбор и вывоз бытовых отходов

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось - помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов.

На территории Листвянского сельсовета складирование и утилизация твёрдых бытовых отходов от населения и предприятий осуществляется на свалку, находящуюся в смежном Евсинском сельсовете. В ближайшее время на землях Евсинского сельсовета планируется строительство полигона ТБО с координатами 54°27´15´´ северной широты, 83°27´59´´ восточной долготы.

На территории сельсовета находится кладбище, в настоящее время не фукнционирующее. Людей захоранивают на кладбище, расположенное в р.п. Линёво.

Скотомогильников на территории Листвянского сельсовета не имеется и проектом не предусматривается.

Общая площадь жилищного фонда (малоэтажные жилые дома) на начало 2012 г. составила 65,9 тыс. м2. Проектом предусмотрено увеличение жилищного фонда до 150,5 тыс. м2., а значит увеличение объемов бытовых отходов. Динамика образования объёма твёрдых бытовых отходов от жилого сектора с учётом благоустройства на территории сельсовета представлена в таблице 3.8-1.

Таблица 3.8-1

Нормативное накопление твёрдых бытовых отходов

| Листвянский сельсовет | Годы |  |  |  |  |  |  | Норма по СНИП 2.07.01-89 | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |
| Твердые бытовые отходы, тыс.т | 0,90 | 0,94 | 9,54 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 300 кг на 1 чел/год | 1,29 |
| Жидкие нечистоты, тыс. м3 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 2 м3 на 1 чел/год | 8,6 |

Предприятия сельсовета решают вопросы утилизации промышленных отходов по прямым договорам с организациями, имеющими лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов. При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на свалку-полигон, где складируются совместно с ТБО.

Древесные отходы от лесопереработки рекомендовано использовать в котельных в качестве энергетических добавок к топливу.

- Планируемые границы населённых пунктов

Проектом предусмотрено сохранение на расчётный срок населённого пункта в пределах существующих территорий. Предлагаемая к установлению граница населённого пункта совпадает с границей МО Листвянский сельский совет.

Проектная площадь п. Листвянский составляет 971,37 га против существующей площади застройки населённого пункта равной 374,3 га.

- Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В данном разделе в соответствии со статьей 23 п.6 Градостроительного кодекса РФ приведен перечень и характеристика рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Листвянского сельсовета.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998г. №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» и требованиями СНиП 2.01.51-90 проектируемая территория характеризуется следующими параметрами:

- Категория территории по ГО – некатегорирована по гражданской обороне;

- В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», проектируемая территория располагается вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения и возможного опасного радиоактивного заражения (СНиП 2.01.51-90);

- На Западно-Сибирской железной дороге и федеральной трассе ФТ М-52 «Чуйский тракт», находящихся  вблизи территории Листвянского сельсовета, возможны аварии с выбросом АХОВ (аммиак, хлор) и проливом ЛВЖ, СУГ.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Риск возникновения аварий на железной дороге

Проектируемая территория в зоны риска не попадает

Риск возникновения аварий на федеральной трассе ФТ М-52 «Чуйский тракт»

Проектируемая территория в зоны риска не попадает

Риск возникновения бытовых пожаров

На данный момент на территории Листвянского сельсовета для устранения бытовых пожаров имеются местные средства пожаротушения, проектом генерального плана рекомендуется строительство пожарного депо на 2 машины.

Риск возникновения аварий на объектах ЖКХ

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны  по причине износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %, ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90 %), халатности персонала обслуживающего теплоисточники и теплоносители, недофинансирования ремонтных работ, образования конденсата после слива газа в газгольдеры.

Выход из строя коммунальных систем может привести к прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей, прекращению подачи холодной воды, порывам тепловых сетей, выходу из строя основного оборудования теплоисточников, отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов, кратковременному прекращению подачи газа в жилые дома.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

Риск возникновения метеорологических опасностей

Смерчи отмечаются примерной периодичностью раз в 50 лет (более 30 м/сек), опасные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территорий отсутствуют.

Риск возникновения природно-очаговых, зоонозных инфекций и    паразитарных заболеваний

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, возбудитель которого вирус, группа заболеваний, обусловленных различными болезнетворными микроорганизмами – энцефалиты,  сибирская язва, бешенство, рыльнокопытная острая болезнь животных - ящур, особенно опасные вредители сельскохозяйственных культур - колорадский жук, саранчовые.

- Технико-экономические показатели проета

Таблица 6-1

Основные технико-экономические показатели проекта

| № п.п. | Показатели | Ед. измер. | Современное состояние на 2012 г. | Расчётный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в предлагаемых границах | га | 971,37 | 971,37 |
|  | по категориям земель: |  |  |  |
|  | земли населённых пунктов | га | 91,6 | 971,37 |
|  | категория земель не установлена | -"- | 0,08 | - |
|  | Земли неразграниченной государственной собственности, не стоящие на кадастровом учёте | -"- | 879,69 | - |
|  | по функциональному назначению |  |  |  |
|  | Зона жилой застройки | -"- | - | 286,7 |
|  | Зона административно-делового и общественного назначения | -"- | - | 13,74 |
|  | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | - | 0,86 |
|  | Зона объектов спорта и рекреации | -"- | - | 2,69 |
|  | Рекреационная зона | -"- | - | 9,0 |
|  | Зона озеленения общего пользования | -"- | - | 16,9 |
|  | Зона улично-дорожной сети | -"- | - | 78,49 |
|  | Производственно-коммунальная зона | -"- | - | 13,86 |
|  | Ландшафтно-рекреационная зона | -"- | - | 534,16 |
|  | Зона специального назначения | -"- | - | 1,0 |
|  | Акватории | -"- | - | 14,0 |
|  | Зоны с особыми условиями использования территорий: |  |  |  |
|  | зона с особыми условиями использования территории (водоохранные) | -"- | - | 186,8 |
|  | зона с особыми условиями использования территории (прибрежные защитные полосы) | -"- | - | 91,2 |
|  | зона с особыми условиями использования территории (санитарно-защитной зоны) | -"- | - | 39,4 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 3,3 | 4,3 |
| 2.2 | Естественный прирост/ убыль населения | -"- | -0,022 | 0,0 |
| 2.3 | Миграционный прирост/ убыль населения | -"- | 0,072 | 0,050 |
| 2.4 | Возрастная структура населения, %: | % | 100,0 | 100,0 |
|  | дети до 15 лет | -"- | 16,3 | 16,4 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 57,0 | 55,7 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 26,7 | 27,9 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 65,9 | 150,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах | -"- | 0,0 | 0,0 |
|  | 3 - 5 этажных домах | -"- | 0,0 | 0,0 |
|  | в малоэтажных домах | -"- | 65,9 | 150,5 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | - | 0,0 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | - | 65,6 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | - | 84,9 |
| 3.6 | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажное | -"- | - | 84,9 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома секционного типа | -"- | - | 0,0 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | - | 84,9 |
|  | 3 - 5 этажное | -"- | - | 0,0 |
|  | многоэтажное | -"- | - | 0,0 |
| 3.7 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 20,0 | 35,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 0 | 200 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего | -"- | 320 | 470 |
| 4.3 | Поликлиники, всего | посещения в смену | 49 | 65 |
| 4.4 | Предприятия торговли, всего | м2 торговой площади | 210 | 1290 |
| 4.5 | Предприятия общественного питания, всего | мест | 0 | 170 |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания населения, всего | рабочее место | 3 | 30 |
| 4.7 | Дома культуры, клубы, всего | мест | 150 | 860 |
| 4.8 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, всего | тыс. м2 | 0 | 340 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность дорог с маршрутной сетью общественного пассажирского транспорта (автобуса) | км | 2,5 | 2,5 |
|  | Протяженность автомобильных дорог всего | км | 34,5 | 43,54 |
|  | в т.ч. поселковые дороги |  | - | 1,21 |
|  | в т.ч. главные улицы | -"- | - | 5,33 |
|  | в т.ч. основные улицы | -"- | - | 17,56 |
|  | в т.ч. второстепенные улицы | -"- | - | 19,44 |
|  | Плотность дорожной сети | км/км2 | 3,5 | 4,5 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | - | 1720 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. куб. м/сут | 0,469 | 0,548 |
|  | В т.ч. нагрузка на источники водоснабжения: | тыс. куб. м/сут | 0,469 | 0,548 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | 160 | 160 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1 | Водоотведение - всего | тыс. куб. м/сут | 0,307 | 0,386 |
| 6.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | кВт·ч/год | 3 252 700 | 6 150 000 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Газоснабжение - всего | тыс. м3/год | - | - |
| 6.5 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 6.5.1 | Полигоны ТБО | шт. | - | - |
| 6.5.2 | Свалки | шт. | - | - |
| 6.5.3 | Скотомогильники | шт. | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Кладбища, не функционирующие | шт. | 1 | 1 |
| 7.2 | Площадь кладбищ | га | 1,0 | 1,0 |

- Приложения

  - Перечень учреждений, функционирующих на территории Листвянского сельсовета  по состоянию на 01.11.2012г.

Таблица 7.1-1

| Наименование учреждения | Местоположение |
| --- | --- |
| Обрабатывающие производства |  |
| ООО «Листурс» | п. Листвянский, ул. Ленина, 9 |
| Добыча полезных ископаемых |  |
| ЗАО «Сибантрацит» | п. Листвянский, ул. Советская, 2а |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |  |
| ООО «Листвянское КХ» | п. Листвянский, ул. Верхняя, 1 а |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |  |
| ООО «Благодать» | п. Листвянский, ул. Шахматова, 4 |
| ООО «Лист-О» | п. Листвянский, ул. Ленина, 9 |
| ООО «Уголек» | п. Листвянский, ул. Толстого, 1 |
| ООО Компания «ЛАН» | п. Листвянский, ул. Железнодорожная, 1 |
| ООО «ТД Витта» | п. Листвянский |
| Транспорт |  |
| ООО «ИПАТП» | п. Листвянский, ул. Шахматова, 13 |
| ИП Белан Н.М. | п. Листвянский |
| Связь |  |
| Почтовое отделение п. Листвянский Искитимского почтамта – ОСП УФПС Новосибирской области ФГУП «Почта России» | п. Листвянский, ул. Шахматова, 13 |
| ИЦТ ОАО «Сибирьтелеком» | п. Листвянский |
| Финансовая деятельность |  |
| Отделение «Операционная касса №5949/048» банка «Сбербанк России» | п. Листвянский, ул. Шахматова, 13 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | п. Листвянский, ул. Шахматова, 13 |
| ООО «ЖЭК» | п. Листвянский, ул. Верхняя, 1 а |
| ТСЖ «Надежда» | п. Листвянский |
| ТСЖ «Шанс» | п. Листвянский |
| ТСЖ «Уют» | п. Листвянский |
| ТСЖ «Оазис» | п. Листвянский |
| ТСЖ «На садовой» | п. Листвянский |
| ТСЖ «Мечта» | п. Листвянский |
| ТСЖ «Лотос» | п. Листвянский |
| СНТ «Мичуринец-2» | п. Листвянский |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |  |
| Администрация Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области | п. Листвянский, ул. Шахматова, 13 |
| Образование |  |
| МКОУ «СОШ п. Листявнский» | п. Листвянский, ул. Садовая, 1 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг |  |
| Листвянская поликлиника | п. Листвянский, ул. Шахматова, 13 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |  |
| МКУК «Листвянский центр досуга» | п. Листвянский, ул. Шахматова, 8 |
| Парикмахерская «Лидия» | п. Листвянский |

  - Карты раздела «Градостроительные решения», формат А3

Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года // Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/PA_1_0_S5/Documents/jsp/Detail_default.jsp?category=1112178611292&elementId=1140095525812. – Загл.  с экрана.

Водоохранные зоны установлены в соответствии со статьёй 65  Водного кодекса Российской Федерации