Проект №: ГП-01/2012-187-2012

Заказчик: администрация Верх-Коёнского сельского совета

Искитимского района Новосибирской области

МК № 01/2012 от 22.10.2012 г.

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МО ВЕРХ-КОЁНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

Том II

| Генеральный директор | В.М. Савко |
| --- | --- |
|  | «___» _________ 2012 г. |
| Ведущий градостроитель проекта | Е.В.Степаненкова |
|  | «___» _________ 2012 г. |

Новосибирск

2012

01 Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Положения о территориальном планировании– том I

- Карты тома I

- Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II

- Карты тома II

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»

- Пояснительная записка – том III

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений

Перечень карт раздела «Градостроительные решения»

| №п/п | Наименование чертежей | Марка чертежа | № листа | гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |  |
| 1 | Карта положения территории в структуре Новосибирской агломерации, М 1:100 000 | ГП-1 | 1 | Н/С |
| 2 | Карта современного использования территории, М 1:25 000 | ГП-2 | 2 | Н/С |
| 3 | Карта планировочных ограничений и комплексной оценки территории, М 1:25 000 | ГП-3 | 3 | ДСП |
| 4 | Карта распределения земель по категориям и формам собственности, М 1:25 000 | ГП-4 | 4 | Н/С |
| 5 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:50 000 | ГП-5 | 5 | ДСП |
|  | Утверждаемая часть |  |  |  |
| 6 | Карта планируемых границ населённых пунктов, М 1:10 000 | ГП-6 | 6 | Н/С |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения, М 1:25 000 | ГП-7 | 7 | Н/С |
| 8 | Карта функционального зонирования, М 1:25 000 | ГП-8 | 8 | Н/С |
| 9 | Карта развития транспортной инфраструктуры, М 1:50 000 | ГП-9 | 9 | Н/С |

02 Список основных исполнителей

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Начальник отдела разработки градостроительной документации | Нестеркин А.В. |  |
|  |  | Ведущий градостроитель проекта | Степаненкова Е.В. |  |
|  |  | Специалист градостроитель | Куликов А.В. |  |
|  |  | Архитектор | Шебанкова Н.Е. |  |
| 2 | Экономический раздел | Специалист по экономике | Томилина Т.С. |  |
| 3 | Инженерные коммуникации | Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |  |
| 4 | Инженерно-технологические мероприятия по ГО и ЧС | Специалист ГО и ЧС | Жижин А.С. |  |
| 5 | Графическое оформление проекта | Ведущий градостроитель проекта | Степаненкова Е.В. |  |
|  |  | Специалист градостроитель | Куликов А.В. |  |
|  |  | Архитектор | Шебанкова Н.Е. |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1.	Анализ использования территории поселения, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений использования территории Верх-Коёнского сельсовета	7

1.1.	Природные условия и ресурсы территории	7

1.1.1.	Климат	7

1.1.2.	Гидрография	11

1.1.3.	Рельеф	14

1.1.4.	Почвы	14

1.1.5.	Геологическая характеристика	15

1.1.6.	Минерально-сырьевые ресурсы	17

1.1.7.	Гидрогеологические условия	20

1.2.	Комплексная оценка территории и описание основных проблем развития территории	22

1.2.1.	Историческая справка	22

1.2.2.	Система расселения и положение территории в структуре Искитимского района	23

1.2.3.	Сложившаяся структура землепользования	26

1.2.4.	Демографическая ситуация	28

1.2.5.	Экономическая база развития территории	33

1.2.6.	Жилищный фонд	35

1.2.7.	Система культурно-бытового обслуживания населения	37

1.2.8.	Транспортное обеспечение территории	38

1.2.9.	Инженерное обеспечение территории	43

1.3.	Перечень мероприятий  программы социально-экономического развития Искитимского района на 2011-2025 годы относительно территории Верх-Коёнского сельсовета	49

1.4.	Перечень мероприятий  программы социально-экономического развития  Верх-Коёнского сельсовета на 2011-2025 годы	49

2.	Утвержденные документы территориального планирования Новосибирской области и Искитимского муниципального района  в развитие территории Верх-Коёнского сельсовета	50

2.1.	Сведения о планируемых для размещения на территории Верх-Коёнского сельсовета объектов федерального значени            я, объектов регионального значения	50

2.2.	Сведения о планируемых для размещения на территории Верх-Коёнского сельсовета объектов местного значения	50

3.	Обоснование размещения объектов местного значения Верх-Коёнского сельсовета	51

3.1.	Демографический прогноз	51

3.2.	Развитие жилищного строительства	52

3.3.	Описание принятых градостроительных решений по зонированию территории	53

3.4.	Описание решения по установлению зон с особыми условиями использования территории	55

3.5.	Развитие и размещение объектов социально-культурного и культурно-бытового обслуживания местного значения	59

3.6.	Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	76

3.7.	Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	78

3.7.1.	Водоснабжение и водоотведение	78

3.7.2.	Теплоснабжение	84

3.7.3.	Газоснабжение	84

3.7.4.	Электроснабжение	86

3.7.5.	Связь	87

3.8.	Сбор и вывоз бытовых отходов	88

4.	Планируемая структура землепользования	90

5.	Технико-экономические показатели проекта	92

6.	Приложения	95

6.1.	Перечень учреждений, функционирующих на территории Верх-Коёнского сельсовета  по состоянию на 01.01.2012г.	95

6.2.	Письмо администрации Верх-Коёнского сельсовета № 652 от 12.12.2012 г.	97

6.3.	Карты раздела «Градостроительные решения», формат А3	98

- Введение

Проект генерального плана Верх-Коёнского сельского совета Искитимского района Новосибирской области выполнен ОАО СибНИИградостроительства согласно муниципального контракта с администрацией Верх-Коёнского сельсовета № 01/2012 от 22.10.2012 г.

Проект разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, №190-ФЗ,

- Земельным кодексом Российской Федерации,

- Водным кодексом Российской Федерации,

- Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Законом Новосибирской области от 27.04.2010г. № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Проект генерального плана Верх-Коёнского сельского совета выполнен с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:  Схемой территориального планирования Новосибирской области, выполненной ЦНИИПградостроительства (Москва) и утвержденной Постановлением администрации НСО от 07.09.2009 № 339-па.

В работе использованы следующие материалы:

- Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года. Утверждена постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 г. № 474.

- Комплексная программа социально-экономического развития Искитимского района на 2011-2025 годы. Принята Решением одиннадцатой очередной сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области второго созыва от 26 апреля 2011 года № 96;

- Комплексная программа социально-экономического развития Верх-Коёнского сельсовета на 2011-2025 годы. Утверждена Решением сессии Совета депутатов Верх-Коенского сельсовета от 29 апреля 2011 г. № 50;

- Паспорт муниципального образования Верх-Коёнского сельсовета Искитимского района Новосибирской области за 2009-2010 гг.;

- Сведения о жилищном фонде Верх-Коёнского сельсовета по состоянию на конец 2011 г. по форме № 1-жилфонд;

- иные материалы, предоставленные специалистами администрации Верх-Коёнского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244.

Целью разработки проекта генерального плана Верх-Коёнского сельского совета является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Искитимского муниципального района и органов местного самоуправления поселения. Проект генерального плана устанавливает необходимые  требования и ограничения по использованию территории Верх-Коёнского сельского совета для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Подготовка проекта генерального плана Верх-Коёнского сельского совета осуществлена применительно ко всей территории поселения и содержит в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ следующие результаты работы: положение о территориальном планировании, карты планируемого размещения объектов местного значения  Верх-Коёнского сельского совета, карту границ населённых пунктов, карту функционального зонирования территории, материалы по обоснованию проекта.

В соответствии с п.11 статьи 9 (в редакции Федерального закона от 20.03.2011) генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

Исходный год проекта  - 2012 год;

Первая очередь реализации проекта -  2022 год;

Расчетный срок реализации проекта – 2032 год.

В данном томе представлены Материалы по обоснованию проекта генерального плана, которые в соответствии с Градостроительном кодексом РФ,  являются необходимой частью проекта. Материалы  выполнены на основе анализа исходных данных, предоставленных администрацией Верх-Коёнского сельского совета, а также территориальными органами государственной власти РФ по Новосибирской области, профильными департаментами и управлениями администрации Новосибирской области, хозяйствующими субъектами на территории сельсовета по специальным запросам.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать её для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации Верх-Коёнского сельского совета.

Проект генерального плана Верх-Коёнского сельского совета выполнен с учетом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Новосибирского муниципального района.

Реализация генерального плана Верх-Коёнского сельского совета, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусматриваемых программами, которые разрабатываются и утверждаются местной администрацией  Верх-Коёнского сельского совета за счёт средств местного бюджета.

Кроме того, реализация положений генерального плана будет осуществляться при разработке и утверждении генеральных планов, а также документации по планировке территорий населённых пунктов в составе сельсовета.

- Анализ использования территории поселения, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений использования территории Верх-Коёнского сельсовета

  - Природные условия и ресурсы территории

Климат

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В.

Климат континентальный, средняя температура января -19. Средняя температура  июля +20. Средняя годовая температура воздуха + 0,2 °C.  Абсолютный максимум - +38 °C, минимум -52 °C.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода (<0о) - 178, тёплого (< 10о) - 243, безморозного (< 8о) - 230 дней.

Ярко выражены все сезоны года. Суровая и продолжительная зима с устойчивым снежным покровом от 20 см до 70 см в отдельные периоды с сильными ветрами и метелями. Возможны оттепели, но они кратковременны и наблюдаются не ежегодно. Снежный покров держится от 150 до 180 дней.

Переходные сезоны (весна, осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, возвратами холодов, заморозками.

Средняя годовая сумма осадков составляет 414 мм (от 290 до 540 мм). До 70% осадков выпадает в виде дождей, в основном ливневых с грозами. Из них 20 % приходится на май-июнь, в частности, в период с апреля по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март - 95 мм. Преобладают юго-западные ветры. Вегетационный период от 158 до 163 дней.

Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью - 55-65%, в засушливый период не превышает - 30%.

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория Верх-Коёнского сельсовета относится к I строительно-климатической зоне, подрайон IВ; в соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» к IV снеговому, III ветровому району.

Согласно карте общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), территория сельсовета относится к 6-7-ми бальной зоне сейсмической активности по шкале MSK-64. (для средних грунтовых условий и трёх степеней сейсмической опасности – А(10%)=6, В(5%)=6, С(1%)=7 в течение 50 лет).

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле. Данные климатической оценки представлены в таблицах 1.1.1-1-1.1.1-5

Таблица  1.1.1-1

Характеристика климатического района I B

| Климатические районы | Климатические подрайоны | Среднемесячная температура воздуха в январе, 0С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесячная температура воздуха в июле, 0С | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IB | От -14 до -28 | 5 и более | От +12 до +21 | - |

Таблица  1.1.1-2

Климатические параметры холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью |  | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью | Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С | Средняя суточная амплитуда температуры Воздуха наиболее холодного месяца, 0С | Продолжительность суток и средняя температура воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее холодного месяца, % | Количество осадков за ноябрь - март, мм | Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ≤00С |  | ≤80С |  | ≤100С |  |  |  |  |  |  | ≤80С |
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | 0,94 |  |  | продолжительность | Средняя температура | продолжительность | Средняя температура | продолжительность | Средняя температура |  |  |  |  |  |  |
| -44 | -42 | -42 | -39 | -24 | -50 | 9,3 | 178 | -12,4 | 230 | -8,7 | 243 | -7,7 | 80 | 77 | 104 | ЮЗ | - | 3,9 |

Таблица 1.1.1-3

Климатические параметры тёплого периода года

| Барометрическое давление, гПа | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95 | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,98 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 0С | Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 0С | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее тёплого месяца, % | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм | Преобладающее направление ветра за июнь-август | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 995 | 23 | 28 | 24,6 | 38 | 11,4 | 72 | 56 | 338 | 95 | ЮЗ | 0 |

Таблица 1.1.1-4

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XI | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -18,8 | -17,3 | -10,1 | 1,5 | 10,3 | 16,7 | 19,0 | 15,8 | 10,1 | 1,9 | -9,2 | -16,5 | -0,2 |

Рисунок 1.1.1-1 Преобладающие направления ветров

Таблица 1.1.1-5

Направления и скорость ветра

|  | Повторяемость направлений ветра (числитель), %; средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель), м/с; повторяемость штилей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз | штиль |
|  | 3 | 5 | 9 | 16 | 27 | 31 | 6 | 3 | 15 |
|  | 2,0 | 2,8 | 2,3 | 3,0 | 4,7 | 5,7 | 3,7 | 3,0 |  |
|  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз | штиль |
|  | 12 | 18 | 11 | 10 | 11 | 15 | 12 | 11 | 18 |
|  | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 3,5 | 2,8 | 2,5 |  |

Гидрография

Поверхностные водные объекты государственного водного фонда Верх-Коёнского сельсовета представлены водотоками (реки, ручьи) и водоёмами (озера, пруды).

Речная сеть Верх-Коёнского сельсовета относится к бассейну реки Обь. Главная водная артерия Верх-Коёнского сельсовета - река Коён (слово «Коён» переводят по-разному: и «медведь», и «заяц», и «белая береза»), являющаяся  притоком реки Бердь, которая в свою очередь впадает в Новосибирское водохранилище. Водохранилище сильно повлияло на климат Верх-Коёнского сельсовета.

Бердь – сплавная река. Уровень воды в ней колеблется от 280 см весной и до 30-50 см осенью. Половодье обычно начинается в первой половине апреля и заканчивается в начале июня. В летний период бывают небольшие повышения уровня при дождевых поводках.

На территории Верх-Коёнского сельсовета река Коён течёт как равнинная. Есть несколько разветвлений на рукава. В узких рукавах скорость течения значительная. Река не глубокая. Мало мест глубиной больше 2 метров. Рыбы сейчас водится немного. У реки Коён на территории села Верх-Коён есть несколько притоков: Татарка, Грязнуха, рядом с селом ниже по течению в неё впадают 3 Каменки, ещё приток Малый Коён. Каменки текут как раз в тех местах, где горные породы выходят на поверхность. Под действием талых вод идёт интенсивное разрушение берегов, образуются эрозионные уступы – яры, идёт переотложение горных пород, образование пляжей, островов вдоль берегов. Это в полной мере характерно для реки Коён. За последние 30 –50 лет произошли значительные изменения берегов и русла реки Коён.

Пруды в Коёне оправдывают своё название. Они искусственного происхождения, то есть запруды. Они, то появляются по желанию человека, то исчезают (то запрудят, то разрушат запруду). Такова судьба «Дубинского» пруда на речке Брюшихе. В него запускали мальков карпа, и местное население вылавливало уже довольно крупную рыбу. Долго существовал и играл немалую роль в жизни села «Карьерский» пруд. Теперь его нет. Всё это отрицательно влияет на природный мир, окружающий эти водоёмы. Нарушается природное равновесие. «Новый» пруд имеет тоже искусственное происхождение. Его делали специально, чтобы разводить рыбу. Построили, но дальше денег на рыболовство не хватило. Его забросили, он стал зарастать, заболачиваться. «Зелёный» пруд получился случайно, он образовался при строительстве дороги. Он находится за котельной. Пруды постепенно превращаются в болота.

Таблица – 1.1.2-1

Перечень водотоков на территории сельсовета

| № п/п | Название | Протяжённость, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по территории сельсовета |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Реки |  |  |  |
| 1 | Коён (Большой Коён) | 54 | 24,5 |
| 2 | Большой Елбаш | 28 | 13,7 |
| 3 | Брюшиха | 11,1 | 11,1 |
| 4 | Каменка | 19 | 18,5 |
| 5 | Китерня | 24 | 16,8 |
| 6 | Малый Коён | 13,7 | 13,7 |
| 7 | Тальменка | 28 | 4,4 |
| 8 | Боцманиха | 1,6 | 1,6 |
| 9 | Буланиха 1-ая | 3,2 | 3,2 |
| 10 | Буланиха 2-ая | 1,3 | 1,3 |
| 11 | Грязнушка - | <10 | 0,7 |
| 12 | Доловушка 1-ая | 1,2 | 1,2 |
| 13 | Зайчиха | 4,0 | 4,0 |
| 14 | Каменушка | <10 | 3,0 |
| 15 | Крутишка | 4,4 | 4,4 |
| 16 | Караколиха | <10 | 4,4 |
| 17 | Колбиха | <10 | 5,4 |
| 18 | Легостаиха | <10 | 4,1 |
| 19 | Малый Елбаш | <10 | 6,1 |
| 20 | Мокрытка | <10 | 3,7 |
| 21 | Поперечная Шелеховка | <10 | 1,23 |
| 22 | Поплывуха | 2,0 | 2,0 |
| 23 | Сквознуха | 3,3 | 3,3 |
| 24 | Сорочиха | <10 | 2,2 |
| 25 | Таловка | 1,6 | 1,6 |
| 26 | Тарзанка | <10 | 1,0 |
| 27 | Топка | <10 | 6,7 |
| 28 | Убейка | <10 | 4,3 |
| 29 | Устиновка | 4,1 | 4,1 |
| 30 | Филиха | <10 | 0,5 |
| 31 | Шабаниха | <10 | 2,6 |
| 32 | Шелеховка | <10 | 3,2 |
| 33 | Шелковка | 8,2 | 8,2 |
| 34 | Шершневка | <10 | 2,2 |
|  | Итого: |  | 188,93 |
| Ручьи |  |  |  |
| 1 | Бабанов | 1,3 | 1,3 |
| 2 | Байкал | 1,8 | 1,8 |
| 3 | Верхобабиха | 1,9 | 1,9 |
| 4 | Глубокий | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Гнусов | 0,7 | 0,7 |
| 6 | Драчливый | 2,6 | 2,6 |
| 7 | Карташиха | 2,3 | 2,3 |
| 8 | Капусткин | 2,0 | 1,8 |
| 9 | Ключик | <10 | 1,7 |
| 10 | Криволапов | 2,0 | 2,0 |
| 11 | Кулаков | 2,3 | 2,3 |
| 12 | Макарцев | 0,8 | 0,8 |
| 13 | Межевой | <10 | 1,5 |
| 14 | Поганый | 2,7 | 2,7 |
| 15 | Подрезиха | 2,3 | 2,3 |
| 16. | Другие малые ручьи |  | 201,5 |
|  | Итого: |  | 228,2 |
|  | ИТОГО |  | 417,13 |

Рельеф

Территория Искитимского района представляет собой переход от Приобского плато на западе к предгорной более возвышенной равнине и далее на восток к острогам Салаира. Абсолютные отметки колеблются от 200 до 350 м. Рельеф сильно расчленен притоками Оби, а также речками, оврагами, увалами, балками. С продвижением к востоку изрезанность и всхолмленость сильно возрастает.

Рельеф Верх-Коёнского сельсовета и его окрестностей холмистый. Часть поселения находится высоко на холмах, часть – в глубоких низинах. Колебания высот в пределах сёл доходит до 50 метров. Русло реки проложено в низине. Все дождевые и талые воды собираются в реку. Колебания в высотах в пределах сел сказывается заметно на местных температурах, разница температур может составлять 3 – 5 градусов, кроме того, для более низких мест характерны постоянные туманы и заморозки в весенне–осеннее время. Это влияет на огородничество в селах. Рядом с селом Верх-Коён находится Михайловская сопка (высотой 300метров), здесь её называют «Лысая гора». У подножья сопки имеется растительность в виде кустарника, даже деревьев. На вершине сопки выступают горные породы, и растительности почти нет. Есть вблизи Коёна и другие сопки, но меньшие по размеру и высоте (например, по Нижне – Коёнской дороге). На этих сопках слой осадочных пород очень тонкий, мантия подходит близко. Вблизи Коёна есть ещё одно рельефное образование – Казачья грива. Тянется она от п.Дзержинский до Шелковичихи, населённого пункта на «тогучинской» ветке железной дороги (18 км). Характерно наличие огромного количества логов. В любом лесу, окружающем села, множество мелких ручьёв, оврагов и логов. Некоторые из них - наиболее крупные, имеют собственные названия: Кристюшин лог, Чуркин лог и т. д. Есть в окрестностях сел небольшие горы – значительные выходы горных пород. Например, «Змеиная гора» и рядом несколько других гор («Слезунка»).

Почвы

Большое разнообразие рельефа определяет и большое разнообразие почв.
В районе более 30 почвенных разновидностей и 12 почвенных типов. Наибольшее распространение имеют выщелоченные чернозёмы. Это основной фонд пахотных угодий и высоко плодородных земель. Они занимают, в основном, западную степную часть правобережья Оби. Здесь наиболее высокие урожаи сельскохозяйственных культур. В восточной, залесённой части, где находится и Верх – Коёнский сельсовет, основными почвами являются тёмно-серые и сильно оподзоленные, светло-серые оподзоленные, серые слабо и сильно оподзоленные. Встречаются также дерново-слабо оподзоленные, дерново-средне оподзоленные и дерново-сильно оподзоленные почвы. Поймы рек заняты аллювиальными луговыми и солонцеватыми почвами. На нижних склонах надпойменных террас расположены лугово-чернозёмные и луговые почвы. По склонам балок - различное сочетание почв, преобладают рыхлые песчаные и глинистые породы и их уплотнённые варианты: алевролиты и аргиллиты.

Геологическая характеристика

В геологическом отношении территория принадлежит Алтайско-Саянской складчатой системе, ее северо-западной окраине. Принадлежность территории к северо-западной оконечности кайнозойского поднятия Салаирского кряжа в геологической структуре выражена прежде всего выклинкой толщ верхнего палеогена (олигоцен) и низов неогена (миоцен), а также сокращением здесь мощности плиценово-нижнечетвертичных отложений. Подошва олигоцен-миоценовой толщи периклинально облекает с северо-запада палеозойские породы складчатого фундамента территории.

По своей геологической и орографической позиции в позднем палеозое и мезозое-кайнозое территория относится к орогенноскладчатой области, причем находится на ортогональном пересечении двух складчатых зон Салаирской и Колывань-Томской. Простиранием структур последней контролируется ориентировка основных ослабленных зон (зон дробления) молодых разломов территории, а через них линеаментное расположение части эрозионных врезов. Неотектонически и геоморфологически территория относится к юго-западной подошве и северо-западному периклинальному окончанию поднятия Салаирского кряжа, который граничит с платформенной структурой типа материкового плато, но сам входит в систему параллельноупорядоченного орогена поздней стадии (Салаир — Кузбасс — Кузнецкий Алатау). Система сближенных субпараллельных кайнозойских разломов территории также противоречит его отнесению к платформенным структурам. Тектонически активный режим орогенного типа должен учитываться при прогнозной сейсмологической оценке территории и при интерпретации других геофизических явлений, связанных с активной тектоникой.

На территории Искитимского района выделяют три складчатые зоны: Салаирскую, Колывань-Томскую и Горловский прогиб.

Салаирская зона - это линейно-вытянутое с северо-запада на юго-восток поднятие с абсолютными высотами до 400 - 500 м. Пологие юго - западные, крутые се-веро- восточные склоны Салаирского кряжа расчленены густой и сложной сетью рек.

Колывань-Томская зона - представляет собой часть территории Приобского плато, которое долиной реки Обь разделяется на левобережную и правобережную части. Абсолютные высоты колеблются от 150 до 300 и более метров. В долинах рек высоты могут понижаться до 90— 100 м. На плато резко возрастают относительные высоты. Территория сильно расчленена долинами рек Обь, Бердь, Иня и их многочисленными притоками. Склоны долин расчленены оврагами, балками, лощинами. Долины рек имеют сложное строение: два уровня пойм, 2—4 надпойменные террасы. Водораздельные пространства представлены широкими увалами овальной формы. На увалах широко распространены блюдцеобразные понижения. Рельеф Приобского плато разнообразен. В разных его частях он отличается абсолютными и относительными высотами, густотой расчленения, развитием овражно-балочной сети.

Горловский прогиб - своеобразное геологическое образование - заполнен отложениями девона, карбона, перми, состоящими из песчаников, аргиллитов, алевролитов. Среди этих пород находятся мощные пласты каменного угля, тянущиеся узкой полосой шириной от 2 до 12 километров. Угленосные породы прогиба формировались около 250-300 миллионов лет назад в древних межгорных долинах, занятых озёрно-болотными ландшафтами.

Таким образом, район в геолого-структурном отношении представлен тектонически активным режимом орогенного типа, что и специализирует его геодинамический, разломообразующий и сейсмический характер состояний. Он локализован в условиях стыка Салаирской и Колывань-Томской складчатых зон, что определяет режим тектоно-физических напряжений, частично реализуемых образованием сложной сети разломов.

По данным сейсмического районирования территории нашей страны территория Искитимского района находится в зоне шестибалльной сейсмичности. Оценка повторяемости землетрясений силой шесть и более баллов составляет одно землетрясение за 10-100 тысяч лет в условиях естественного состояния геолого-геофизической среды (т.е. без учета техногенного давления на среду). Реальная же сотрясаемость территории находится в зависимости от качества грунтов, локальных геоморфологических и геологических обстановок. Эти обстановки вызывают эффект приращения бальности на 1-2,0 балла. В результате реальная интенсивность сотря-саемости отдельных участков территории при шестибалльном землетрясении по базовой сейсмичности, может достичь 7-8,0 баллов. Следует также учесть, что не учет взаимного влияния крупных зданий и вибронагруженных участков, а так же проявление виброрезонансов и весовых нагрузок может привести к приращению бальности вплоть до "самопроизвольного" обрушения зданий и сооружений.

Последние землетрясения зафиксированы 16 марта 1982 г. интенсивностью в 6 баллов в эпицентре г. Бердска.

Оценка инженерно-геологических условий территории района выполнена на основе базы данных ФГУ ТФИ по Сибирскому федеральному округу, включая имеющиеся геологические, гидрогеологические, геоморфологические карты, карты четвертичных отложений, экзогенных процессов и ряд других источников. В результате анализа в пределах района выявлены территории с простыми, средне сложными инженерно-геологическими и строительными условиями

Территория района расположена на террасах р. Оби. Под рыхлым чехлом лежит гранитный массив, представляющий собой саттелит крупного Обского плутона. Выходы коренных гранитных пород имеются на всей территории района. Граниты содержат высокие концентрации радиоактивных элементов. Имеются данные о том, что гранитный массив разбит сложной серией магистральных и оперяющих разломов. Есть также свидетельства о высокой геодинамической активности разлома. Это подтверждается и соотношением уровней террасовых отложений и поступлением токсичных элементов глубинного характера.

Минерально-сырьевые ресурсы

Балансом запасов полезных ископаемых на территории Верх-Коёнского сельсовета в Искитимском районе на 01.01.2012 г. учтено 2 месторождения кирпичных суглинков, месторождение строительного камня, месторождение мраморизованных известняков; месторождения подземных вод отсутствуют (рисунок 1.1.5-1).

Рисунок 1.1.5-1. Схема распространения полезных ископаемых на территории Верх-Коёнского сельсовета

Неметаллические полезные ископаемые

Коёнское месторождение строительного камня  расположено в 12 км на северо-восток от с. Верх-Коён, географические координаты ЛУ: 54º55′23″с.ш.   83º33′04″в.д. - 54º55′23″с.ш.   83º33′33″в.д. (всего 4 точки).

Месторождение открыто в 1963-64 гг. в процессе геологической съемки масштаба 1:50000. В 1975-1977гг. выполнены поисково-оценочные работы, в 1979-1981гг. – предварительная разведка. Пробурено 197 скважин, пройдено 5 шурфов и 2 канавы. Детальная разведка выполнена Новосибирской геологопоисковой экспедицией ПГО ««Новосибирскгеология» в 1982-83гг. в связи со строительством Коёнского щебеночного завода для удовлетворения постоянно растущей потребности щебня в строительной отрасли (Винниченко В.И., 1984). В результате посчитаны и утверждены ГКЗ СССР балансовые запасы по категории А+В+С1 - 60140 тыс. куб. м, по категории С2  - 18410 тыс. м3 (Пр. № 9650 от 28.12.1984г.).

Коёнское месторождение расположено в южной окраине Колывань-Томской складчатой зоне вблизи с сопряжением ее с Горловским прогибом и приурочено к сложнопостроенной Буготакской горстантиклинали, осложненной разломами северо-восточного и юго-восточного направления. Генезис месторождения вулканогенно-осадочный, сложено оно эффузивными и туфогенно-осадочными породами брюшихинской свиты (D2 bsk) Буготакской толщи, смятых в узкие брахиантиклинальные пологозалегающие складки северо-восточного простирания (максимальная мощность - 130м). Четвертичный чехол рыхлых отложений представлен суглинками, реже глинами краснодубровской свиты. Полезная толща строительных камней представлена покровными диабазами, порфиритами и их переходными разностями, интенсивно метаморфизованными, с линзами туфогенно-осадочных пород. В верхней части полезной толщи породы в разной степени выветрелые, интенсивно трещиноватые, граница перехода к свежим породам постепенная, нечеткая; измененные породы тоже включены в состав полезного ископаемого.

Полезная толща месторождения простирается  на 1500м, ширина  1000 м, глубина до 156 м;  из-за тектонической раздробленности имеет блоковое строение (5 блоков).

Промышленное освоение месторождения намечалось с 1993г. В настоящее время месторождение разрабатывается, лицензия НОВ 80000 ТЭ выдана ООО «Инвестгрупп» 19.02.2010 г.  до 31.12.2030г., участок недр имеет статус горного отвода.  В 2011г. добыто 51 тыс. м3, остаток запасов по состоянию на 01.01.2012г. по категориям: А+В+С1- 59683 тыс. м3, С2 -18 410 тыс. м3.

Верх-Коёнское-2  месторождение кирпичных суглинков  расположено  в 250 м на северо-восток от окраины с. Верх-Коён Искитимского р-на НСО. Лицензия НОВ 80002 ТР выдана ООО «Агат -1» от…до 15.04.2035г., участок недр имеет статус горного отвода.

Географические координаты ЛУ: 54º53′00,97″ с.ш.   83º31′13,02″ в.д. - 54º52′49,75″ с.ш.   83º31′08,11″ в.д.

РКЗ утверждены балансовые запасы по категории А+В+С1 – 331 тыс. м3, по категории С2 – 238 тыс. м3 (протокол № 15-10  от  2010г.), месторождение не разрабатывается. На 01.01.2012 г. запасы остались без изменений.

В ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» существует отчет о результатах геологоразведочных работ, проведенных в Искитимском районе Новосибирской области с подсчетом запасов по состоянию на 01.01.2010г. Работы проведены за счет собственных средств ОАО «Новосибирская геологопоисковая экспедиция», доступ к отчету ограничен и производится по согласованию с предприятием.

Верх-Коёнское месторождение кирпичных суглинков находится в 0,5 км на северо-восток от с. Верх-Коён Искитимского р-на НСО. Географические координаты центра объекта 54º52′48″ с.ш.   83º30′42″ в.д.

Месторождение открыто в 1963-64 гг. в ходе геологической съемки масштаба 1:50000. Сложено суглинками и глинами краснодубровской свиты среднечетвертичного возраста. В плане – это пластообразная залежь, вытянутая в субмеридианальном направлении вдоль долины р. М. Коён, по форме в виде прямоугольника, ограниченного только с востока осадками поймы  и первой надпойменной террасы р. М. Коён, мощностью от 4,7 до 8,4 м (Виниченко В.И., 1992).

Суглинки умереннопластичные, низкодисперсные, с низким содержанием крупнозернистых включений, малочувствительные к сушке, карбонатные квлючения не влияют на качество сырья; естественная влажность в пределах 12,8-23,7% - пригодны для производства  керамического кирпича марки 100 и выше (до 200) без отощающих добавок.

Запасы утверждены НТС  по категории А+В+С1 – 534 тыс.м3 (протокол № 19 от 1994г.). В настоящее время  месторождение находится в резервном фонде, по состоянию на 01.01.2012г. на государственном балансе учтены запасы по категории А+В+С1-447 тыс.м3. Лицензия НОВ 01378 ТЭ прекратила срок действия в связи с ликвидацией предприятия ООО «Агат-7».

Верх-Коёнское месторождение известняков мраморизованных находится  в 45 км на СВ от г. Искитима, на СЗ окраине п. Верх-Коен Искитимского района НСО. Географические координаты центра месторождения: 54º53′ с.ш.   83º28′ в.д.

Разведано в 1950-51гг. по заявке Новосибирского облисполкома ОЦР «Геолстромтреста» для намеченного к реконструкции Верх-Коенского мраморного карьера.

Полезное ископаемое представлено светло-серым, розоватым, кремовым известняком, в различной степени мраморизованным. Первоначально сырье предполагалось как облицовочный камень. ТКЗ ЗСГУ утверждены балансовые запасы по кат. А – 224 тыс.м3., забалансовые по кат. В – 228 тыс. м3 (пр. № 547  от 03.04.1952г.). Месторождение разрабатывалось УПТК треста «Отделстрой» ТСО Новосибирскстройассоциация Росуралсибстроя, а в 1991г. передано Искитимскому дорожно-строительному кооперативу. В процессе разработки выяснилось, что по качеству сырье непригодно как облицовочный материал. В 1993г. разработка месторождения прекращена. По результатам ревизии месторождений строительных материалов Новосибирской области  в 1993-1996гг., и  в связи с недоизученностью качества сырья (объем и полнота опробования не соответствует классификации запасов по категориям А и В) ТКЗ переутверждены запасы с понижением категории до С1 - 514 тыс.м3 (протокол № 8/599 от 24.12.1997г.) как строительные материалы (Феклин И.В., 1997).

В настоящее время  месторождение находится в резервном фонде, по состоянию на 01.01.2012г. на государственном балансе учтены запасы по кат. А+В+С1- 514 тыс.м3.

Гидрогеологические условия

Подземные воды в районе изучены до глубины 400 м. Основным источником водоснабжения являются водоносные горизонты нерасчлененных отложений верхнего девона - нижнего карбона пород палеозоя, перекрытые разрушенными породами коры выветривания и глинистыми отложениями краснодубровской свиты четвертичного возраста. Глубина залегания кровли водоносного горизонта верхней трещиноватой зоны палеозоя   от 22 до 140 м, водовмещающие породы представлены глинистыми сланцами и песчаниками (Косс Н.Н.,1982).

Лицензия НОВ02331ВЭ на добычу подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, на участке недр Верх-Коёнский выдана на срок до 24.11.2035г. Владелец лицензии муниципальное казенное предприятие Верх-Коёнского сельсовета «Жилищно-коммунальное хозяйство «Коёнское».

В геологическом отношении лицензионный участок расположен в западной краевой части Колывань-Томской складчатой зоны, в геоморфологическом – в пределах Заобской возвышенной расчлененной равнины (Косс Н.Н.,1982).

Водозабор состоит из 5 скважин глубиной от 72 м до 100 м. Водоносный горизонт приурочен к породам палеозоя, двум стратиграфическим единицам:

а) отложениям юргинской свиты верхнего девона в интервалах глубин 80-130 м (скв. №12105). Состав отложений глинистые сланцы и песчаники;

б) отложениям буготакской свиты среднего девона в интервалах глубин 94-130 м (скв. № 12847), 25-72 м (скв. № 12848), 29-100 м (скв.№ Н-1978), 41-73 м (скв. № 40-86).  Состав отложений глинистые сланцы и песчаники.

Кровля водоносных горизонтов сложена разрушенными сланцами мощностью 5-15м и глинистыми отложениями краснодубровской свиты четвертичного возраста.

Воды напорные (по скв. №12848 – безнапорные). Статистические уровни воды при бурении скважин  устанавливались на глубине от 9-12м до 22-26,1м. Водообильность горизонта неравномерная, дебиты скважин  3,3-9,6 л/с  при  понижениях от 19м до 60м, удельные дебиты от 0,065 л/с до 0,17 л/с. Общее использование – 90,7 м3/сут.

Прогнозные ресурсы приняты к сведению НТС  Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по НСО по категории «Р» в Искитимском районе в количестве 177,2 тыс. м3/сут. (Протокол. № 30 от 08.09.2004 г.)

По качеству воды пресные с общей минерализацией 0,4-0,5 г/ дм3, по химическому составу гидрокарбонатные натриево-магниево-кальциевые, магниево-натриево-кальциевые, жесткие, содержанием железа от 0,1 мг/дм3 до 2 мг /дм3 (допускается не более 0,3 мг/ дм3) и марганца менее 0,005 мг/ дм3.

По результатам Испытательного лабораторного центра Филиала ФГУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Искитимском районе» подземные воды  соответствуют требованиям СанПиН  «Питьевая вода».

  - Комплексная оценка территории и описание основных проблем развития территории

Историческая справка

В отделе архивной службы администрации Искитимского района первые документы по Верх-Коёнскому Совету рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов датированы 1934 годом.

Постановлением ВЦИК от 18.01.1935 «О новой сети районов Западно-Сибирского края» был утвержден район Искитимский. Верх-Коёнский сельсовет вошел в его состав. В 1935 году в Верх-Коёнский Совет депутатов и трудящихся входили 5 населённых пунктов: Дубинский, Ново-Троицк, Вятка, Нижний Коён, Верх-Коён и 6 колхозов: «Память Куйбышева», «Новый луч», «Первая пятилетка», «Наука Ильича», «Победа Октября», «Кировец». С 1977 года Верх-Коёнский сельсовет депутатов и трудящихся переименован в Верх-Коёнский сельсовет народных депутатов. Правопреемником Исполкома с 1991 года является администрация Верх-Коёнского сельсовета. Верх-Коёнский сельсовет является административно-территориальной единицей Искитимского района Новосибирской области. Административному центру сельсовета – селу Верх-Коён в этом году исполнится 285 лет.

Первое упоминание о Коёне уходит к временам 1–ой подушной переписи населения по указу Петра Первого (1719 – 1722 год). С Петровских времён и до 20 века жизнь на берегах сибирской реки текла спокойно. Здесь было несколько десятков дворов. По воспоминаниям старожил в 19 веке жили в нашей деревне богатые кержаки и чалдоны. Их было семей 10-15.  В конце 19 - начале 20 века произошли заметные изменения в жизни села. В это время началось Великое переселение крестьян с Запада в Сибирь. Все события, произошедшие в стране, отразились и на жизни села. Основное население Коёна переселилось сюда с Запада в годы Столыпинской реформы, о чем свидетельствуют воспоминания жителей села и подтверждают справки из архива. Жители Верх–Коёна  - это дети, внуки, правнуки переселенцев из Пензенской, Полтавской, Курской, Воронежской губерний. Адрес села в начале 20-ого века: Томская губерния, Барнаульский уезд, село Верх – Коён.  1859 год - В книге «Список населённых мест Томской губернии по сведениям 1859 года» проходят следующие сведения «о деревне Верх-Коёнской: расположена деревня на речке Коёне, расстояние от окружного города – 204 версты, число дворов – 13, число жителей мужского пола – 33, женского – 41». Рассказывают, что прежде, чем отправляться в дорогу, сюда посылали людей – ходоков. Они приезжали в те места, где жили уже переселенцы из их деревень, с год здесь обживались, присматривались, а потом писали письма на родину, чтобы другие ехали. Сначала государством даже оказывалась им поддержка, давали деньги на обустройство на новом месте. Государство было заинтересовано в таком переселении народа. На полученные деньги можно было купить лошадь, корову.

В 1920 году в Коёнскую волость входило много деревень:

| № | Населённые пункты | Мужчин | Женщин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Михайловский | 397 | 385 |
| 2 | Аклаксинский | 256 | 250 |
| 3 | Васинский | 137 | 136 |
| 4 | Укроп | 295 | 370 |
| 5 | Китерня | 456 | 485 |
| 6 | Елбаши | 543 | 579 |
| 7 | Светлинский | нет данных | нет данных |
| 8 | Ново-Елбашинский | нет данных | нет данных |
| 9 | Чуркинский | нет данных | нет данных |
| 10 | Дубинский | нет данных | нет данных |
| 11 | Вятский | нет данных | нет данных |
| 12 | Нижнегодский | нет данных | нет данных |
| 13 | Петровский | нет данных | нет данных |
| 14 | Верх-Коёнский | 565 | 632 |
| 15 | Покровский | 458 | 421 |
| 16 | Новотроицкий | 296 | 295 |
| всего |  | 4376 | 4505 |

Селу Михайловка более 100 лет. До 1925 года село называлось Селюнина Заимка. Новое название Михайловка, в честь святого Михаила, праздник которого отмечался 28 ноября, дал землеустроитель.

Деревня Китерня образовалась в 1856 году. Название этой деревни было дано по реке Китерня (в переводе с  татарского означает - гиблое болотистое место).

Система расселения и положение территории в структуре Искитимского района

Верх-Коёнский сельсовет Искитимского района Новосибирской области образован в 1929 году. Территория поселения общей площадью 403,12 кв. км (40312 га) расположена в северой Искитимского района (Рисунок 1.2.2-1) на расстоянии 100 км от областного центра г. Новосибирска, в 36 км от районного центра г. Искитима. Протяжённость поселения с севера на юг составляет 28 км и с запада на восток – 29 км.

Граница Верх-Коёнского сельсовета и статус его как сельского поселения установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Верх-Коёнский сельсовет состоит из объединенных общей территорией следующих сельских населённых пунктов: село Верх-Коён, деревня Михайловка, деревня Китерня, посёлок Дзержинский, посёлок Дубинский, в пределах которой осуществляется местное самоуправление.

Административным центром Верх-Коёнского сельсовета является село Верх-Коён.

Верх-Коёнский сельсовет граничит с 3-я сельсоветами: Морозовским, Тальменским, Усть-Чемским и 2-я района: Новосибирским и Тогучинским.

Численность населения на 01.01.2011 г. составила 1557 человек. По населённым пунктам население распределено следующим образом: село Верх-Коён – 777 чел., деревня Михайловка –   320 чел., деревня Китерня –  303 чел., посёлок Дзержинский –  115 чел., посёлок Дубинский  –  62  чел. Плотность постоянного населения в целом составляет 0,04 чел/га.

Рисунок 1.2.2-1                Положение Верх-Коенского сельсовета в системе расселения Искитимского района

Сложившаяся структура землепользования

Муниципальное образование Верх-Коёнский сельский совет входит в состав Искитимского муниципального района Новосибирской области. Площадь территории в установленных границах - 40312 га. Границы сельсовета установлены:

- законом Новосибирской области от 27 декабря 2002 года №90-ОЗ «Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области»

- законом Новосибирской области от 2 июня 2004 года №200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирскорй области

По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области Морозовский сельсовет занимает площадь около 40324 га. В проекте предлагается уточнить  границы сельсовета в соответствии с занимаемой территорией.

Распределение земель по категориям

В соответствии с Земельным кодексом РФ на территории сельсовета выделяются 7 категорий земель:

- Земли сельскохозяйственного назначения;

- Земли населённых пунктов

- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- Земли лесного фонда;

- Земли водного фонда;

- Земли запаса;

- Земли особо охраняемых территорий и объектов

Из них на территории Верх-Коёнского сельсовета присутствуют следующие категории:

Таблица 1.2.3-2

Распределение земель по категориям

| № п/п | категория земель |  | площадь, га |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 20851,9 |  | 51,7 |
| 2 | Земли населённых пунктов (в границах территории населённых пунктов) | с. Верх-Коён | 265,6 | 515,5 | 1,3 |
|  |  | д.Михайловка | 81,7 |  |  |
|  |  | д.Китерня | 92,5 |  |  |
|  |  | п.Дзержинский | 39,2 |  |  |
|  |  | п.Дубинский | 36,5 |  |  |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения |  | 84,7 |  | 0,2 |
| 4 | Земли лесного фонда |  | 18519,6 |  | 45,9 |
| 5 | Земли водного фонда |  | 62,0 |  | 0,1 |
| 6 | Земли запаса |  | 22,2 |  | < 0,1 |
| 7 | Земли неразграниченной государственной собственности, не стоящие на кадастровом учёте |  | 268,1 |  | 0,7 |
|  | ИТОГО: |  | 40324 |  | 100,00 |

Рисунок 1.2.3-1  Распределение земель по категориям

Демографическая ситуация

Численность населения Верх-Коёнского сельсовета составила на 01.01.2012 г. 1557 человек.

С 2008 года наблюдается снижение численности населения на территории муниципального образования (Рисунок 1.2.4-1).

Рисунок 1.2.4-1.  Динамика численности населения Верх-Коёнского сельсовета

Сведения о численности населения Верх-Коёнского сельсовета в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 1.2.4-1. Основная доля населения (49,3 %) проживает в с. Верх-Коён. Наименьшая численность граждан зарегистрирована на начало 2012 г. в п. Дубинский – 62 человека.

Таблица 1.2.4-1

Численность населения Верх-Коёнского сельсовета

в разрезе населенных пунктов

| Наименование поселения | Численность населения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2008г. | 01.01.2009г. | 01.01.2010г. | 01.01.2011г. |
| с. Верх-Коён | 843 | 838 | 820 | 777 |
| п. Дзержинский | 120 | 120 | 118 | 115 |
| п. Дубинский | 71 | 66 | 67 | 62 |
| д. Китерня | 319 | 322 | 312 | 303 |
| д. Михайловка | 337 | 336 | 333 | 320 |
| Итого по Верх-Коёнскому сельсовету | 1690 | 1682 | 1650 | 1577 |

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в Верх-Коёнском сельсовете в течение периода с 2003 г. по 2011 г., представлены в таблице 1.2.4-2.

Таблица 1.2.4-2

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию на территории Верх-Коёнского сельсовета

| № п/п | Наименование показателя | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднегодовое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | человек | доля от общей численности, % |
| 1 | Численность населения на начало года, чел. | 1642 | 1642 | 1688 | 1679 | 1676 | 1690 | 1682 | 1637 | 1577 | 1657,0 | 100 |
| 2 | Число родившихся, чел. | 13 | 14 | 17 | 20 | 19 | 29 | 18 | 14 | 22 | 18 | 1,1 |
| 3 | Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 7,9 | 8,4 | 10,1 | 11,9 | 11,3 | 17,2 | 10,8 | 8,7 | 14,0 | Х | Х |
| 4 | Число умерших, чел. | 34 | 40 | 33 | 32 | 32 | 42 | 17 | 34 | 23 | 32 | 1,9 |
| 5 | Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 20,7 | 24,0 | 19,6 | 19,1 | 19,0 | 24,9 | 10,2 | 21,2 | 14,7 | Х | Х |
| 6 | Естественный прирост/ убыль населения, чел. | -21 | -26 | -16 | -12 | -13 | -13 | 1 | -20 | -1 | -13 | -0,8 |
| 7 | Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | 21 | 72 | 7 | 9 | 27 | 5 | -46 | -40 | -19 | 4 | 0,2 |
| 8 | Общий прирост численности населения | 0 | 46 | -9 | -3 | 14 | -8 | -45 | -60 | -20 | -9 | -0,6 |

Общий коэффициент рождаемости составил в 2011 г. 14,0 ‰, что ниже среднего по Искитимскому району значения аналогичного показателя (15,0 ‰). Среднее за период с 2003 г. по 2011 г. значение коэффициента рождаемости на территории Верх-Коёнского сельсовета составило 11,2 ‰.

Общий коэффициент смертности составил в 2011 г. 14,7 ‰, что ниже среднего по Искитимскому району значения аналогичного показателя - 15,0 ‰. Среднее за период с 2003 г. по 2011 г. значение коэффициента смертности составило 19,3 ‰. В общей структуре причин смерти населения лидируют болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, несчастные случаи, травмы.

На протяжении всего рассматриваемого периода, за исключением 2009 г., коэффициенты смертности превышали коэффициенты рождаемости, что обусловило естественную убыль населения  (Таблица 1.2.4-2).

Миграционные процессы на территории сельсовета не стабильны. До 2008 г. наблюдался приток граждан. С 2009 г. регистрируется миграционная убыль населения. Перемещение граждан осуществляется преимущественно в границах Новосибирской области.

Общий прирост населения в течение рассматриваемого периода имел скачкообразную динамику (Рисунок 1.2.4-2).

Рисунок 1.2.4-2.  Динамика общего прироста населения Верх-Коёнского сельсовета

Возрастная структура населения Верх-Коёнского сельсовета характеризуется высокой долей граждан трудоспособного возраста – 62,6 % (таблица 3). Закономерностей изменения возрастной структуры населения в течение рассматриваемого периода не выявлено.

Таблица 1.2.4-3

Динамика возрастной структуры населения Верх-Коёнского сельсовета

| № п/п | Наименование возрастной группы | 01.01.2008 г. |  | 01.01.2009 г. |  | 01.01.2010 г. |  | 01.01.2011 г. |  | 01.01.2012 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста, всего, в том числе: | 314 | 18,6 | 313 | 18,6 | 290 | 17,7 | 280 | 17,8 | 285 | 18,3 |
|  | дети 0-6 лет | 125 | 7,4 | 134 | 8,0 | 134 | 8,2 | 128 | 8,1 | 138 | 8,9 |
|  | дети 7-15 лет | 189 | 11,2 | 179 | 10,7 | 156 | 9,5 | 152 | 9,6 | 147 | 9,4 |
| 2 | Население трудоспособного возраста, всего, в том числе: | 1061 | 62,8 | 1061 | 63,2 | 1037 | 63,3 | 999 | 63,3 | 975 | 62,6 |
|  | женщины 16-54 лет | 520 | 30,8 | 493 | 29,3 | 478 | 29,2 | 464 | 29,4 | 449 | 28,8 |
|  | мужчины 16-59 лет | 451 | 26,7 | 568 | 33,8 | 559 | 34,1 | 535 | 33,9 | 526 | 33,8 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста, всего, в том числе: | 315 | 18,6 | 306 | 18,2 | 310 | 18,9 | 298 | 18,9 | 297 | 19,1 |
|  | Всего | 1690 | 100,0 | 1680 | 100,0 | 1637 | 100,0 | 1577 | 100,0 | 1557 | 100,0 |

Таким образом, демографическая ситуация на территории Верх-Коёнского сельсовета характеризуется высокой смертностью, естественной убылью  населения, миграционной нестабильностью, высокой долей граждан трудоспособного возраста.

Экономическая база развития территории

Численность трудовых ресурсов Верх-Коёнского сельсовета составила на 01.01.2012 г. 975 человек (62,6 % от численности всего населения). Работающие пенсионеры и подростки моложе 16 лет в структуре трудовых ресурсов отсутствуют. Основные показатели занятости населения Верх-Коёнского сельсовета представлены в таблице 1.2.5-1.

В экономике поселения занято 20,0 % трудовых ресурсов. 37,9 % выезжают на работу за пределы сельсовета.

Анализ занятости населения Верх-Коёнского сельсовета в течение 2008-2012 гг. позволил выявить следующие тенденции:

- ежегодное снижение численности трудовых ресурсов;

- снижение численности граждан, занятых в экономике поселения;

- снижение численности населения, выезжающего за пределы поселения;

- увеличение численности инвалидов в трудоспособном возрасте.

Таблица 1.2.5-1

Баланс трудовых ресурсов Верх-Коёнского сельсовета

| № п/п | Наименование группы | 01.01.08 г. |  | 01.01.09 г. |  | 01.01.10 г. |  | 01.01.11 г. |  | 01.01.12 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность, чел. | % от численности трудовых ресурсов | Численность, чел. | % от численности трудовых ресурсов | Численность, чел. | % от численности трудовых ресурсов | Численность, чел. | % от численности трудовых ресурсов | Численность, чел. | % от численности трудовых ресурсов |
| 1 | Трудовые ресурсы, всего | 1061 | 100,0 | 1061 | 100,0 | 1037 | 100,0 | 999 | 100,0 | 975 | 100,0 |
|  | а) население в трудоспособном возрасте | 1061 | 100,0 | 1061 | 100,0 | 1037 | 100,0 | 999 | 100,0 | 975 | 100,0 |
|  | б) работающие пенсионеры (старше трудоспособного возраста) | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
|  | в) работающие подростки моложе 16 лет | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 2 | Трудовые ресурсы, занятые в экономике поселения | 237 | 22,3 | 236 | 22,2 | 235 | 22,7 | 219 | 21,9 | 195 | 20,0 |
| 3 | Лица, выезжающие на работу за пределы поселения | 415 | 39,1 | 424 | 40,0 | 408 | 39,3 | 407 | 40,7 | 370 | 37,9 |
| 4 | Граждане трудоспособного возраста, не занятые в экономике поселения | 409 | 38,5 | 401 | 37,8 | 394 | 38,0 | 373 | 37,3 | 410 | 42,1 |
|  | а) граждане, не занятые трудовой деятельностью и учебой | 276 | 26,0 | 275 | 25,9 | 289 | 27,9 | 241 | 24,1 | 276 | 28,3 |
|  | б) учащиеся 16-ти лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 80 | 7,5 | 82 | 7,7 | 45 | 4,3 | 66 | 6,6 | 65 | 6,7 |
|  | в) инвалиды в трудоспособном возрасте | 53 | 5,0 | 44 | 4,1 | 60 | 5,8 | 66 | 6,6 | 69 | 7,1 |
|  | г) пенсионеры в трудоспособном возрасте | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

Градообразующая сфера Верх-Коёнского сельсовета представлена следующими видами экономической деятельности:

- сельское хозяйство;

- добыча полезных ископаемых;

- производство кирпича;

- производство пищевых продуктов;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

- торговля;

- иные виды экономической деятельности.

Производством сельскохозяйственной продукции занимаются следующие организации: ООО Коен, ОАО «Рассвет», 3 крестьянских (фермерских) хозяйства и ИП Поздняков. 42 человека заняты ведением личных подсобных хозяйств.

ООО «Инвестгрупп-Искитим» занимается разработкой Коенского месторождения строительного камня. Вследствие отсутствия хорошего транспортного сообщения с населенными пунктами Верх-Коёнского сельсовета на  данном предприятии задействованы трудовые ресурсы Тогучинского района.

ООО «Агат-1» специализируется на производстве кирпича. На предприятии трудоустроено 52 человека. Производственная база ООО «Агат-1» расположена в с. Верх-Коён.

Производственным кооператив «Михайловский», расположенный в с. Михайловка, специализируется на производстве хлеба и мучных кондитерских изделий.

Перечень всех организаций, функционирующих на территории Верх-Коёнского сельсовета на 01.01.2012 г., приведен в приложении настоящего тома.

Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Верх-Коёнского сельсовета на конец 2011 г. составила 26,9 тыс.м2.

67,9 % жилищного фонда составляют многоквартирные дома.

Обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда составила на начало 2012 года 17,3 м2 на человека.

Ветхий и аварийный жилищный фонд на территории муниципального образования отсутствует.

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и величине износа представлено в Таблице 1.2.6-1.

Таблица 1.2.6-1

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и величине износа

| Наименование показателей | Площадь жилых помещений, тыс. м2 | Доля помещений от общей площади жилищного фонда, % |
| --- | --- | --- |
| По материалу стен: |  |  |
| каменные, кирпичные | 4,362 | 16,2 |
| панельные | 0,0 | 0,0 |
| блочные | 14,183 | 52,7 |
| монолитные | 0,0 | 0,0 |
| смешанные | 0,0 | 0,0 |
| деревянные | 8,381 | 31,1 |
| прочие | 0,0 | 0,0 |
| По годам возведения: |  |  |
| до 1920 | 0,0 | 0,0 |
| 1921-1945 | 0,080 | 0,3 |
| 1946-1970 | 10,660 | 39,6 |
| 1971-1995 | 14,293 | 53,1 |
| после 1995 | 1,893 | 7,0 |
| По проценту износа: |  |  |
| от 0 до 30% | 16,155 | 60,0 |
| от 31% до 65% | 10,771 | 40,0 |
| от 66% до 70% | 0,0 | 0,0 |
| свыше 70% | 0,0 | 0,0 |

Распространены блочные и деревянные жилые дома (52,7 % и 31,1 % жилищного фонда соответственно).

Основная доля  существующего жилищного фонда возведена в течение 1946-1995 гг. Более 12 лет строительство жилья на территории муниципального образования не осуществлялось. В 2011 г. предоставлены по договору аренды два земельных участка под индивидуальное жилищное строительство в с. Верх-Коён и п. Дзержинском.

Величина физического износа более половины жилищного фонда Верх-Коёнского сельсовета составляет менее 30 %.

40,0 % жилья имеет износ зданий в пределах от 31 % до 65 %.

Общая площадь жилищного фонда, оборудованная водопроводом, составила на конец 2011 г. 15,1 тыс. м2 , водоотведением – 7,5 тыс. м2  (таблица 1.2.6-2).

Таблица 1.2.6-2

Оборудование жилищного фонда

| Наименование показателей | Площадь жилых помещений, тыс. м2 | Доля помещений от общей площади жилищного фонда, % |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, всего, в том числе оборудованная: | 26,9 | 100,0 |
| водопроводом | 15,1 | 56,1 |
| водоотведением | 7,5 | 27,9 |
| отоплением | 26,9 | 100,0 |
| горячим водоснабжением | 0,0 | 0,0 |
| газом (сжиженным) | 18,5 | 68,8 |
| напольными электрическими плитами | 2,5 | 9,3 |

Система культурно-бытового обслуживания населения

Образование

В системе образования поселения функционируют 1 дошкольное образовательное учреждение и 3 общеобразовательных школы.

МКДОУ Детский сад «Золотой ключик» расположен в с. Верх-Коён. Проектная мощность учреждения составляет 20 мест. Фактически детский сад посещает 17 человек.

Здание МКОУ «СОШ с. Верх-Коён» введено в эксплуатацию в 1983 г. Фактически школу посещают 77 человек.

Для учащихся из п. Дзержинский и д. Нижний Коён Морозовского сельсовета организован подвоз в МКОУ «СОШ с. Верх-Коён».

МКОУ «ООШ д. Китерня» открыта в 1977 г. Фактическое количество учащихся – 19 человек.

Здание МКОУ «ООШ д. Михайловка» функционирует с 1967 г. Численность учащихся составляет 34 человека.

На базе школ и учреждений культуры работают кружки и клубы.

Здравоохранение

Медицинское обслуживание жителей Верх-Коёнского сельсовета осуществляет Верх-Коёнская участковая больница и три ФАП, расположенные в п. Дзержинский, д. Китерня и д. Михайловка. Специализированную медицинскую помощь население получает в МУЗ «Линевская районная больница». Проектная мощность Верх-Коёнской участковой больницы составляет 25 коек, 62 посещения в смену.

Учреждения социального обеспечения населения

Предоставление гражданам социальной помощи, социального обслуживания, иных мер государственной социальной поддержки осуществляет МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» Искитимского района Новосибирской области», расположенный в г. Искитиме. От центра в поселении работает специалист по вопросам социального обслуживания малообеспеченных граждан и детей, нуждающихся в особой заботе государства, предоставлении им срочной материальной помощи, услуг надомного обслуживания, профилактики безнадзорных детей и подростков, организации оздоровления детей и содействие в реабилитации инвалидов.

Физическая культура и спорт

В поселении действуют спортивные сооружения, организованные при школах Верх-Коёнского сельсовета.

Культура и искусство

В поселении функционируют МКУК «Центр досуга «Селяночка», имеющий три филиала: Сельский дом культуры с. Верх-Коён и Сельский клуб д. Михайловка.

В с. Верх-Коён и д. Китерня работают библиотеки.

Верх-Коёнская библиотека расположена в здании СДК с. Верх-Коён. Фонд библиотеки составляет 9286 экземпляров книг, брошюр и журналов.

Китернинская библиотека расположена в приспособленном здании. Книжный фонд включает 7200 экземпляров.

Транспортное обеспечение территории

Важными показателями, характеризующими ценность территории, являются транспортная доступность и уровень транспортного обслуживания населения. Транспортная доступность территории определяется в первую очередь доступностью областного центра.

Транспортная удаленность административного центра с. Верх-Коен от областного центра г. Новосибирска составляет 88 км. Транспортная удалённость населённых пунктов от центра сельского поселения и от районного центра представлены в Таблице 1.2.8-1

Таблица 1.2.8-1

Транспортная удалённость (Верх-Коенский сельсовет)

| наименование населённого пункта | удалённость от центра сельского поселения – с. Верх-Коен, км | удалённость от центра района – г. Искитима, км |
| --- | --- | --- |
| село Верх-Коен | административный центр | 33,13 |
| поселок Дзержинский | 6,3 | 39,42 |
| поселок Дубинский | 13,9 | 32,02 |
| деревня Китерня | 22,8 | 37,7 |
| деревня Михайловка | 8,64 | 41,8 |

Рисунок 1.2.7-1. Автомобильные дороги Верх-Коенского сельсовета

Ближайшая железнодорожная станция находятся в г. Искитим на расстоянии 35,63 км. от административного центра поселения, расстояние до аэропорта г. Новосибирска составляет 108 км.

Транспортное сообщение Верх-Коенского сельсовета представлено следующими видами:

Автомобильный транспорт

Опорная дорожная сеть поселения представлена дорогами межмуниципального значения. Состояние сети автомобильных дорог муниципального образования в целом удовлетворяет потребности участников движения. Сеть представлена дорогами IV и V технической категории с усовершенствованным и переходным покрытием.

Характеристика автомобильных дорог межмуниципального значения отнесённых к государственной собственности Новосибирской области приведена в таблице 1.2.7-2. Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

- для дорог III-IV категории - 50м;

- для дорог V категории – 25 м

Для автомобильных дорог общего пользования в границах населённого пункта в соответствии со СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

- для дорог IV категории - 50м

Основными дорогами, осуществляющими внешние транспортные связи муниципального образования, являются дороги межмуниципального значения:

- Н-0804 «Искитим – Верх-Коен - Михайловка» обеспечивает связь сельсовета с районным центром г. Искитимом;

- Н-0805 «28 км а/д «Н-0804 – Китерня» обеспечивает связь д. Китерня с районным центром;

- Н-0837 «Верх-Коен – Дзержинский» обеспечивает связь п. Дзержинский с центром муниципального образования с. Верх-Коен;

- Н-0838 «4 км а/д «Н-0805» - Дубинский» - обеспечивает связь п. Дубинский с автомобильной дорогой Н-0805 и районным центром г. Искитимом.

Характеристики автомобильных дорог общего пользования Верх-Коенского сельсовета, отнесенных к государственной собственности Новосибирской области (по состоянию на 01.01.2012г.) представлены в таблице 1.2.8-2.

Объекты транспортного обслуживания на вышеуказанных дорогах отсутствуют.

Общая протяжённость дорожной сети на территории Верх-Коенского сельсовета по состоянию на 2012 год составляет около 462,7 км, из них 14,9 км – Н-0804 и Н-0805 – 15,3 км, 4,8 км – Н-0837 и Н-0838 – 2,96 км. Плотность дорожной сети составляет 1,15 км/ км2.

Дорожная сеть сельского совета характеризуется низкой плотностью и номинальной функциональной развитостью. Однополярная направленность связей ориентированных на районный центр г. Искитим, не учитывает необходимость всенаправленного развития связей системы расселения Новосибирской области. Потенциал местоположения на границе Новосибирского и Тогучинского районов позволяет говорить о глубокой интеграции в систему транспортных связей области до сети регионального уровня.

Привлекательность рекреационной составляющей территории Морозовского сельсовета определяет вектор на развитие жилищного строительства и сопутствующей инфраструктуры.

Железнодорожный, воздушный, водный транспорт

Относительная отдаленность областного центра не позволяет в полной мере жителям муниципального образования пользоваться услугами железнодорожного и воздушного транспорта во внутрироссийском и международном сообщении.

Новосибирское водохранилище находится в транспортной доступности от Верх-Коенского сельсовета, что определяет высокую востребованность местными жителями рекреационного потенциала территории.

Таблица 1.2.8-2

Перечень автомобильных дорог общего пользования Верх-Коенского сельсовета Искитимского района, отнесенных к государственной собственности Новосибирской области (по состоянию на 01.01.2012г.)

| №№ п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование дорог | Номер(код) дороги | Начало дороги,км | Конец дороги, км | Протяженность, км | Твердое покрытие, км | В том числе по типам покрытия, км |  |  |  |  |  | Техническая категория, км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Усовершенствованный |  |  | Переходный |  | грунтовые |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ц/б | а/б | ч/щ | Щебень, гравий | грунтощебень |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 ОП МЗ 50Н-0804 | Искитим – Верх-Коен - Михайловка | Н-0804 | 2,793 | 43,862 | 41,069 | 41,069 | 6,757 | - | - | 12,076 | 22,236 | - | - | - | - | 41,069 | - |
| 2 | 50 ОП МЗ 50Н-0805 | 28 км а/д «Н-0804» - Китерня | Н-0805 | 0,000 | 15,727 | 15,727 | 15,727 | - | - | - | - | 15,727 | - | - | - | - | 15,727 | - |
|  | 50 ОП МЗ 50Н-0837 | Верх-Коен - Дзержинский | Н-0837 | 0,000 | 5,205 | 5,205 | 5,205 |  |  |  | 5,205 |  |  |  |  |  |  | 5,205 |
|  | 50 ОП МЗ 50Н-0838 | 4 км а/д «Н-0805» - Дубинский | Н-0838 | 0,000 | 3,245 | 3,245 | 3,245 |  |  |  |  | 3,245 |  |  |  |  |  | 3,245 |

Примечание: протяженности автомобильных дорог приведены в целом по району.

Пассажирское автобусное сообщение

Регулярное автобусное сообщение поселения с районным центром осуществляет ООО «ПАТП-1» г. Искитим:

- маршрут «г. Искитим – с. Верх-Коен – п. Дзержинский – д. Мхайловка» ежедневно, три раза в день;

- маршрут «г. Искитим – д. Китерня – п. Дубинский», три раза в неделю.

Автомобильный транспорт

Состав автомобильного транспорта Верх-Коенского сельсовета представлен в таблице 1.2.8-3

Таблица 1.2.8-3

Состав автомобильного транспорта Преображенского сельсовета

| № п/п | Тип транспортного средства | Количество автомобилей на 2012г., шт.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автотранспорт сельхозпредприятий | 20 |
| 2 | - грузовой | 5 |
| 3 | - легковой | 15 |
| 4 | Частный автотранспорт | 150 |
| 5 | Частный мототранспорт | 20 |
| 6 | Тракторы | 30 |

Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение

Водоносный горизонт отложений юргинской свиты верхнего девона пород палеозоя приурочен в интервале глубин 80-130 м (скважина №120105) к глинистым сланцам и песчаникам. Водоносный горизонт отложений бурготакской свиты среднего девона пород палеозоя приурочен в интервале глубин 94-130 м (скважина №12847), 25-72 м (скважина №12848), 29-100 м (скважина №Н-1978), 41-73 м (скважина №40-86) к глинистым сланцам и песчаникам.

Формирование естественных ресурсов подземных вод происходит в пределах территории их распространения за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод. Подземные воды палеозойских отложений широко используются для водоснабжения на всей территории распространения.

Водоснабжение потребителей в настоящее время осуществляется из подземных источников. Ведомственная подчинённсть – муниципальная (админиситрация Верх – Коёнского сельсовета).

Системы водоснабжения в населенных пунктах с одним подъемом, очистка не производится. Схема водоснабжения в населенных пунктах как кольцевая, так и тупиковая. Система водоснабжения общепоселковая, хозяйственно-питьевая.

Эксплуатация подземных источников осуществляется посредством водозаборных скважин, на сети установлены водоразборные колонки. Так же для повышения надежности работы сетей установлены водонапорные башни. Способ прокладки подземный, на глубине 3м и более. Всего в сельсовете насчитывается 5 водозаборных скважин.

Таблица 1.2.9-1

Характеристика водонапорных башен

| № п./п. | Наименование | Тип | Объём, куб. м | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Верх – Коён | Ражновского | 10 | 1986 |
| 2 | п. Дзержинский | Ражновского | 20 | 1972 |
| 3 | д. Китерня | Ражновского | 15 | 1973 |
| 4 | п. Дубинский | Ражновского | 20 | 1973 |
| 5 | д. Михайловка | Ражновского | 15 | 1978 |

Таблица 1.2.9-2

Характеристика скважин

| № п./п. | Наименование | Место расположения | Глубина заложения, м | Год ввода | Производи-тельность, м3/час | Тип насоса | СЗЗ (1 пояс) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №40-86 | с. Верх Коён, Южная окраина | 73 | 1986 | 10 | ЭЦВ-6-10-80 | 30х30 |
| 2 | №12105 | п. Дзержинский, юго-восточная окраина | 130 | 1972 | 6 | ЭЦВ-6-10-80 | 30х30 |
| 3 | №12848 | д. Китерня | 72 | 1973 | 6 | ЭЦВ-6-10-80 | 30х30 |
| 4 | №12847 | п. Дубинский, юго-западная окраина | 130 | 1973 | 6 | ЭЦВ-6-10-80 | 30х30 |
| 5 | №Н-1978 | д. Михайловка, северо-западная окраина | 100 | 1978 | 6 | ЭЦВ-6-10-80 | 30х30 |

Водоотведение

В настоящее время централизованная система канализации отсутствует.

Канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы. Сточные воды из выгребных ям специализированным автотранспортом вывозятся в специально отведенное место. Очистные сооружения канализации отсутствуют.

Теплоснабжение

На территории сельсовета находится одна газовая котельная. Жилой фонд п. Дзержинский д. Китерня п. Дубинский д. Михайловка отапливается автономно.

Таблица 1.2.9-3

Основные климатические показатели

| № п./п. | Климатические характеристики | Единицы измерения. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная для проектирования систем отопления) | °С | -39 |
| 2 | Средняя температура наиболее холодного периода (расчетная для проектирования систем вентиляции) | °С | -24 |
| 3 | Средняя температура наиболее холодного месяца (январь) | °С | -8,7 |
| 4 | Средняя температура наиболее жаркого месяца (июль) | °С | +38 |
| 5 | Продолжительность отопительного периода | сут | 230 |

Газоснабжение

По территории Верх - Коёнского сельсовета проходит магистральный газопровод Новосибирск-Барнаул Ø700 мм принадлежащий ОАО «Газпром».

В с. Верх – Коён функционирует газовая котельная. Ведомственная подчинённость – муниципальная (администрация Верх – Коёнского сельсовета.

Количество котлов – 3 шт.;

Тип котлов – водогрейные КВЕ-0,7-115Г-2 шт.; ДКВР-6,5/13-1 шт.;

Протяжённость сетей – 5,2 км;

Схема теплоснабжения – закрытая, 2-х трубная;

Охват населения централизованнымтеплоснабжением (отдельно отоплением и горячим водоснабжением) в кВ. м от отапливаемого жилого фонда – 2589,1 кв. м; 2,2%;

Вид топлива и источники тепла в застройке, не охваченной цетрализованным теплоснабжением:

- индивидуальные дома –газ-8,6%; печное-89,2%;

- многоквартирные дома –газ-11,8%; печное-77,2%; центральное-11%.

| Предприятие | Котельная | Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гал | Среневзвешенный КПД котлов, % | Расход э/энергии, тыс. кВт*час/год | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Удельный расход э/энергии, кВт*час/год | Количество установок ХВО, шт | Кол-во котлов | Марка котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖКХ «Коенское» | Газовая котельная | 608 | 90 | 144,8 | 7 | 33,6 | 1 | 3 | КВЕ-0,7-115Г; ДКВР-6,5/13 |

Таблица 1.2.9-4

Характеристика котельной

Электроснабжение

На территории Верх – Коёнского сельсовета находится ПС 35/10 кВ «Верх – Коёнская», которая расположена в 50 метрах на север от дома №11 по ул. Циалковского в с. Верх – Коён.

Таблица 1.2.9-5

Характеристика существующих ТП

| Номер ТП | Населённый пункт | Год ввода | S КВа | Тип ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 417 | с. Верх-Коён | 1985 | 160 | КТП |
| 438 | с. Верх-Коён | 2000 | 160 | КТП |
| 440 | с. Верх-Коён | 2000 | 160 | КТП |
| 442 | с. Верх-Коён | 1966 | 100 | КТП |
| 443 | с. Верх-Коён | 1966 | 160 | КТП |
| 446 | с. Верх-Коён | 1969 | 160 | КТП |
| 471 | с. Верх-Коён | 2000 | 63 | КТП |
| 791 | с. Верх-Коён | 1976 | 100 | КТП |
| 818 | с. Верх-Коён | 1988 | 250 | КТП |
| 898 | с. Верх-Коён | 2000 | 100 | КТП |
| 1021 | с. Верх-Коён | 1979 | 160 | КТП |
| 1151 | с. Верх-Коён | 1979 | 320 | КТП |
| 1704 | с. Верх-Коён | 1986 | 160 | КТП |
| 1705 | с. Верх-Коён | 2000 | 160 | КТП |
| 283 | п. Михайловка | 2000 | 400 | КТП |
| 399 | п. Михайловка | 1982 | 160 | КТП |
| 431 | п. Михайловка | 1975 | 63 | КТП |
| 438 | п. Михайловка | 1998 | 400 | КТП |
| 447 | п. Михайловка | 1967 | 400 | КТП |
| 448 | п. Михайловка | 1975 | 400 | КТП |
| 900 | п. Михайловка | 2000 | 320 | КТП |
| 1418 | п. Михайловка | 1982 | 100 | КТП |
| 2005 | п. Михайловка | 1991 | 400 | КТП |
| 347 | д. Китерня | 1976 | 250 | КТПН |
| 352 | д. Китерня | 1976 | 250 | КТП |
| 1287 | д. Китерня | 1979 | 250 | КТП |
| 388 | Дзержинский | 1976 | 100 | КТП |
| 450 | Дзержинский | 2000 | 160 | КТП |
| 1152 | Дзержинский | 2000 | 100 | КТП |
| 438 | Дубинский | 1987 | 160 | КТП |
| 1734 | Дубинский | 1988 | 100 | КТП |

  - Перечень мероприятий  программы социально-экономического развития Искитимского района на 2011-2025 годы относительно территории Верх-Коёнского сельсовета

Комплексная программа социально-экономического развития Искитимского района на 2011-2025 годы утверждена Принята Решением одиннадцатой очередной сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области второго созыва от 26 апреля 2011 года № 96. В соответствии с вышеуказанной программой на территории Верх-Коёнского сельсовета запланирована реализация следующих мероприятий:

- проведение ремонтов объектов социальной инфраструктуры;

- благоустройство населенных пунктов.

  - Перечень мероприятий  программы социально-экономического развития  Верх-Коёнского сельсовета на 2011-2025 годы

Комплексная программа социально-экономического развития Верх-Коёнского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2011-2025 годы утверждена Решением сессии Совета депутатов Верх-Коенского сельсовета от 29 апреля 2011 г. № 50. В соответствии с вышеуказанной программой на территории муниципального образования запланирована реализация следующих мероприятий:

- разработка Коёнского месторождения строительного камня с созданием полного цикла переработки в щебень для строительных и дорожных работ;

- строительство завода по производству утеплителя;

- строительство завода по производству железобетонных изделий;

- газификация жилых домов с. Верх-Коён и проведение газопровода низкого давления;

- выполнение работ по освещению улиц.

- Утвержденные документы территориального планирования Новосибирской области и Искитимского муниципального района  в развитие территории Верх-Коёнского сельсовета

  - Сведения о планируемых для размещения на территории Верх-Коёнского сельсовета объектов федерального значения, объектов регионального значения

Схема территориального планирования Новосибирской области утверждена Постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 г. № 339-па.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области на территории Верх-Коёнского сельсовета размещение объектов федерального и регионального  значения не запланировано.

  - Сведения о планируемых для размещения на территории Верх-Коёнского сельсовета объектов местного значения

Схема территориального планирования Искитимского района не утверждена находится в стадии согласования.

- Обоснование размещения объектов местного значения Верх-Коёнского сельсовета

  - Демографический прогноз

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать рост численности населения на территории муниципального образования.

Верх-Коёнский сельсовет расположен в зоне влияния Новосибирской агломерации, что обеспечит рост численности населения в административном центре поселения в перспективе. На основе комплексной оценки территории Верх-Коёнского сельсовета выявлены потенциальные ресурсы возможного дальнейшего развития с. Верх-Коён за счет имеющихся внутренних территориальных ресурсов, а также путем освоения прилегающих территорий. В остальных населенных пунктах муниципального образования прогнозируется снижение количества жителей.

Для расчета численности населения Верх-Коёнского сельсовета на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и экономического развития поселения.

Показатели демографического развития, используемые в расчете прогнозной численности населения, приведены в таблицах 1.2.4-1, 1.2.4-2.

Согласно принятому в проекте сценарию развития расчетная численность населения Верх-Коёнского сельсовета составит около 1610 человек к 2022 г., около 1700 человек - к 2032 г. Прогнозируемая численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 3.1-1.

Таблица 3.1-1

Прогнозируемая численность населения Верх-Коёнского сельсовета

в разрезе населённых пунктов

| Наименование территории | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| с. Верх-Коён | 777 | 950 | 1130 |
| п. Дзержинский | 115 | 100 | 90 |
| п. Дубинский | 62 | 40 | 30 |
| д. Китерня | 303 | 250 | 220 |
| д. Михайловка | 320 | 270 | 230 |
| Итого по Верх-Коёнскому сельсовету | 1577 | 1610 | 1700 |

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения Верх-Коёнского сельсовета в течение расчетного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2031 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Верх-Коёнского сельсовета представлено в таблице 3.1-2.

Таблица 3.1-2

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения

Верх-Коёнского сельсовета

| Возрастная структура населения (на начало года) | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 18,3 | 18,7 | 16,4 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 62,6 | 55,1 | 55,7 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 19,1 | 26,2 | 27,9 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития поселения: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

  - Развитие жилищного строительства

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Новое жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях, за счет реконструкции малоценного жилищного фонда.

Согласно стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2025г. до 33-35 м2 общей площади на человека.

Рекомендуемые показатели обеспеченности населения общей площадью жилого фонда следующие:

- 26 м2 на человека на начало 2022г.;

- 35 м2 на человека на начало 2032г.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилого фонда на перспективу.

Таблица 3.2-1

Рекомендуемое изменение жилищного фонда

Верх-Коёнского сельсовета, тыс.м2

| Наименование территории | Общая площадь жилищного фонда на начало 2022 г. | Общая площадь жилищного фонда на начало 2032 г. |
| --- | --- | --- |
| с. Верх-Коён | 24,7 | 39,6 |
| п. Дзержинский | 2,6 | 3,2 |
| п. Дубинский | 1,0 | 1,1 |
| д. Китерня | 6,5 | 7,7 |
| д. Михайловка | 7,0 | 8,1 |
| Итого по Верх-Коёнскому сельсовету | 41,9 | 59,5 |

В течение расчетного срока жилищный фонд поселения рекомендуется увеличить до 59,5 тыс. м2, что позволить увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 17,3 м2 в настоящее время до 35 м2 общей площади на человека.

Объем нового жилищного строительства составит около 32,6 тыс. м2. Среднегодовой объем жилищного строительства составит около 1,6 тыс. м2.

Проектом рекомендуется строительство на перспективу индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками.

  - Описание принятых градостроительных решений по зонированию территории

В основу планировочного решения положены принципы рационального использования территории поселения, создания благоприятных условий для проживания людей, необходимых условия для размещения на территории сельсовета мест приложения труда населения, достаточного обеспечения территории инженерной и транспортной и социальной инфраструктурой.

На территории сельсовета значительных изменений не предвидется.

Одним из факторов, влияющих на изменение функционального зонирования на территории сельсовета является освоение территорий месторождения строительного камня на г. Лысая, также разработка Коёнского месторождения строительного камня на севере сельсовета. На юго-востоке села Верх-Коён проектом предлагается организовать производственную территорию до 2 класса опасности. Территории населенных пунктов не изменятся, кроме территории с. Верх-Коён, которая увеличится на 25 га на юг населённого пункта. Также проектом предлагается восстановить не функционирующие производственные территории вблизи населенных пунктов.

Функциональное зонирование территории

На территории сельского совета проектом выделены следующие функциональные зоны:

- Зона градостроительного освоения

- Промышленная зона

- Зона защитных лесов

- Зона сельскохозяйственного использования

- Зона специального назначения

Назначение функциональных зон:

Зона градостроительного освоения – это территории, расположенные в планируемых границах населённых пунктов – с. Верх-Коён, п. Дзержинский, п . Дубинский, д. Китерня, д. Михайловка

Промышленная зона проектируется на юго-востоке с. Верх-Коён.  Проектируемая промышленная территория предназначена для предприятий до II класса опасности. Также производственные территории проектируются вблизи населённых пунктов в развитие не функционирующих производственных территорий.

Все земли лесного фонда, находящиеся в ведении Искитимского лесничества, отнесены к зоне защитных лесов и предназначены для отдыха и оздоровления населения, воспроизводства биологических ресурсов, образуя «зелёный пояс» г. Новосибирска. Занимает значительную территорию – 45,7% .

Зона сельскохозяйственного использования занимает значительные площади Верх-Коёнского сельсовета – более 50 %, расчленена зоной защитных лесов и по качеству земель относится к землям среднего качества.

Зона специального назначения объединяет территории специального назначения – кладбища и полигон ТБО.

В результате комплексного анализа территории сельского совета проектом выделены территории с нарушение режима санитарно-защитных зон, включающие территории на которых выявлены нарушения режимов санитарно- защитных зон в части размещения жилой застройки, а также территории на которых необходимы специальные мероприятии по обустройству санитарно-зашитной зоны производственных и коммунальных объектов, мероприятий по рекультивации. Данная территория находится на севере с. Верх-Коён.

Таблица 4.2-1

Проектный баланс территории по функциональному назначению

| № п/п | Наименование |  | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь Верх-Коёнского сельского совета в проектируемых границах |  | 40324 | 100 |
| 1 | Зона градостроительного освоения |  | 540,2 | 1,3 |
|  | в том числе: | с. Верх-Коён | 290,3 | - |
|  |  | п. Дзержинский | 39,2 | - |
|  |  | п . Дубинский | 36,5 | - |
|  |  | д. Китерня | 92,5 | - |
|  |  | д. Михайловка | 81,7 | - |
| 2 | Промышленная зона |  | 215,8 | 0,5 |
| 3 | Зона защитных лесов |  | 18410,9 | 45,7 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования |  | 21154,2 | 52,5 |
| 5 | Зона специального назначения |  | 2,9 | <0,02 |
| 6 | Территории с нарушение режима санитарно-защитных зон |  | 5,6 | - |

  - Описание решения по установлению зон с особыми условиями использования территории

На территории сельсовета установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, придорожные полосы автомобильных дорог, охранные и санитарно-защитные зоны сетей электроснабжения и газоснабжения, охранные зоны источников водоснабжения, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

- для дорог III-IV категории  - 50м;

- для дороги V категории – 25 м.

Электрические сети, линии связи

Охранные зоны для линий электроснабжения составляют: ВЛ 500 кВ – 30 м, ВЛ 220 кВ – 25 м, ВЛ 35 кВт – 15 м, ВЛ 10 кВт – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся:

- реки и водоёмы. Ширина водоохраной  зоны представлена в                   Таблице 3.4-1.

Таблица 3.4-1

Водоохранные зоны водотоков

на территории Верх-Коёнского сельсовета

| № п/п | Название | Протяжённость, км |  | Величина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по территории сельсовета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реки |  |  |  |  |
| 1 | Коён (Большой Коён) | 54 | 24,5 | 200 |
| 2 | Большой Елбаш | 28 | 13,7 | 100 |
| 3 | Брюшиха | 11,1 | 11,1 |  |
| 4 | Каменка | 19 | 18,5 |  |
| 5 | Китерня | 24 | 16,8 |  |
| 6 | Малый Коён | 13,7 | 13,7 |  |
| 7 | Тальменка | 28 | 4,4 |  |
| 8 | Боцманиха | 1,6 | 1,6 | 50 |
| 9 | Буланиха 1-ая | 3,2 | 3,2 |  |
| 10 | Буланиха 2-ая | 1,3 | 1,3 |  |
| 11 | Грязнушка - | <10 | 0,7 |  |
| 12 | Доловушка 1-ая | 1,2 | 1,2 |  |
| 13 | Зайчиха | 4,0 | 4,0 |  |
| 14 | Каменушка | <10 | 3,0 |  |
| 15 | Крутишка | 4,4 | 4,4 |  |
| 16 | Караколиха | <10 | 4,4 |  |
| 17 | Колбиха | <10 | 5,4 |  |
| 18 | Легостаиха | <10 | 4,1 |  |
| 19 | Малый Елбаш | <10 | 6,1 |  |
| 20 | Мокрытка | <10 | 3,7 |  |
| 21 | Поперечная Шелеховка | <10 | 1,23 |  |
| 22 | Поплывуха | 2,0 | 2,0 |  |
| 23 | Сквознуха | 3,3 | 3,3 |  |
| 24 | Сорочиха | <10 | 2,2 |  |
| 25 | Таловка | 1,6 | 1,6 |  |
| 26 | Тарзанка | <10 | 1,0 |  |
| 27 | Топка | <10 | 6,7 |  |
| 28 | Убейка | <10 | 4,3 |  |
| 29 | Устиновка | 4,1 | 4,1 |  |
| 30 | Филиха | <10 | 0,5 |  |
| 31 | Шабаниха | <10 | 2,6 |  |
| 32 | Шелеховка | <10 | 3,2 |  |
| 33 | Шелковка | 8,2 | 8,2 |  |
| 34 | Шершневка | <10 | 2,2 |  |
|  | Итого: |  | 188,93 |  |
| Ручьи |  |  |  |  |
| 1 | Бабанов | 1,3 | 1,3 | 50 |
| 2 | Байкал | 1,8 | 1,8 |  |
| 3 | Верхобабиха | 1,9 | 1,9 |  |
| 4 | Глубокий | 1,0 | 1,0 |  |
| 5 | Гнусов | 0,7 | 0,7 |  |
| 6 | Драчливый | 2,6 | 2,6 |  |
| 7 | Карташиха | 2,3 | 2,3 |  |
| 8 | Капусткин | 2,0 | 1,8 |  |
| 9 | Ключик | <10 | 1,7 |  |
| 10 | Криволапов | 2,0 | 2,0 |  |
| 11 | Кулаков | 2,3 | 2,3 |  |
| 12 | Макарцев | 0,8 | 0,8 |  |
| 13 | Межевой | <10 | 1,5 |  |
| 14 | Поганый | 2,7 | 2,7 |  |
| 15 | Подрезиха | 2,3 | 2,3 |  |
| 16. | Другие малые ручьи |  | 201,5 |  |
|  | Итого: |  | 228,2 |  |
|  | ИТОГО |  | 417,13 |  |

- скважины питьевого водоснабжения (30 м – 50 м – первый пояс санитарной охраны),

- водонапорные башни ( 30 м).

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина установлены Водным кодексом РФ. Площадь территории водоохранных зон рек и водоёмов составляет 3717,3 га.

Зоны охраны объектов историко-культурного и археологического наследия

Согласно данных предоставленными ГАУ НСО «Научно производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» на территории Верх-Коёнского сельсовета выявленных памятников историко-культурного и археологического наследия нет.

Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства

Площадь территории санитарно-защитных зон составит около 1492,0 га. (Данные о размере санитарно-защитных зон приняты согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Перечень предприятий и учреждений Верх-Коёнского сельсовета по классу санитарной опасности представлены в Таблице 4.3.-2.

Таблица 4.3-2

Классификация предприятий и учреждений Верх-Коёнского сельсовета

по классу санитарной опасности

| № п/п | Наименование | Величина СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
|  | II класс санитарной опасности |  |
| 1 | Полигон ТБО | 500 |
| 2 | Проектируемая агропромышленная территория для размещения предприятий до II класса опасности | 500 |
|  | III класс санитарной опасности |  |
| 3 | Кирпичный завод | 300 |
|  | IV класс санитарной опасности |  |
| 4 | Территории по добыче полезных ископаемых | 100 |
|  | V класс санитарной опасности |  |
| 5 | Сельские кладбища | 50 |
| 6 | Производственные территориии (животноводческие комплексы возле населенных пунктов) | 50 |

  - Развитие и размещение объектов социально-культурного и культурно-бытового обслуживания местного значения

Анализ современного уровня обслуживания населения показал, что социальная инфраструктура Верх-Коёнского сельсовета по ряду показателей не соответствует нормативным требованиям и возрастной структуре населения. Фактическое состояние ряда объектов не соответствует современным требованиям.

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития поселения на долгосрочную перспективу.

С. Верх-Коён выполняет функцию межселенного центра, где концентрируются учреждения, которые кроме собственного населения обслуживают группы тяготеющих поселений.

Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания на проектное население произведен на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Социальных нормативы и нормы (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 №  923-р);

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- ВНТП 311-98 «Объекты почтовой связи».

Расчет учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения Верх-Коёнского сельсовета представлен в таблицах 3.5-1÷6.

Таблица 3.5-1

Расчёт учреждений образования

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  | Расчетный срок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста - 85 %, место | с. Верх-Коён | 50 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | Рекомендуется реконструкция существующего детского сада с увеличением проектной мощности до 50 мест |
|  |  |  | п. Дзержинский | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация детского сада семейного типа |
|  |  |  | п. Дубинский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  | д. Китерня | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация детских садов семейного типа |
|  |  |  | д. Михайловка | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация детских садов семейного типа |

Продолжение таблицы 3.5-1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Общеобразовательные школы | Необходимый уровень обеспеченности неполным средним образованием 100%, средним – до 75% , место | с. Верх-Коён | 125 | 364 | 364 | 0 | 364 | 0 | Рекомендуется сохранение МКОУ «СОШ с. Верх-Коен» |
|  |  |  | п. Дзержинский | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация подвоза учащихся в МКОУ «СОШ с. Верх-Коен» |
|  |  |  | п. Дубинский | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация подвоза учащихся в МКОУ «СОШ с. Верх-Коен» |
|  |  |  | д. Китерня | 24 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | Рекомендуется сохранение МКОУ «ООШ д. Китерня» и организация подвоза учащихся III ступени обучения в МКОУ «СОШ с. Верх-Коен» |
|  |  |  | д. Михайловка | 25 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | Рекомендуется реорганизация МКОУ «ООШ д. Михайловка» в начальную школу и организация подвоза учащихся II и III ступеней обучения в МКОУ «СОШ с. Верх-Коен» |

Окончание таблицы 3.5-1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Внешкольные учреждения | 10 % общего числа школьников, место | с. Верх-Коён | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация дополнительного образования детей в школе и учреждении культуры |
|  |  |  | п. Дзержинский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется получение дополнительного образования во внешкольных учреждениях с. Верх-Коён |
|  |  |  | п. Дубинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется получение дополнительного образования во внешкольных учреждениях с. Верх-Коён |
|  |  |  | д. Китерня | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация дополнительного образования детей в школе и учреждении культуры |
|  |  |  | д. Михайловка | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация дополнительного образования детей в школе и учреждении культуры |

Таблица 3.5-2

Расчет учреждений здравоохранения, социального обеспечения, спортивных и физкультурно-оздоровительных

сооружений

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  |  | Расчетный срок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Больничные учреждения | 134,7 коек на 10 тыс. жителей, койка | с. Верх-Коён | 15 | 25 | 25 |  | 0 | 25 | 0 | Рекомендуется сохранение существующей участковой больницы |
|  |  |  | п. Дзержинский | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в больнице с. Верх-Коён |
|  |  |  | п. Дубинский | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в больнице с. Верх-Коён |
|  |  |  | д. Китерня | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в больнице с. Верх-Коён |
|  |  |  | д. Михайловка | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в больнице с. Верх-Коён |

Продолжение таблицы 3.5-2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 181,5 посещений в смену на 10 тыс. жителей, посещение в смену | с. Верх-Коён | 20 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | Рекомендуется сохранение участковой больницы |
|  |  |  | п. Дзержинский | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется сохранение ФАП |
|  |  |  | п. Дубинский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется сохранение ФАП |
|  |  |  | д. Китерня | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется сохранение ФАП |
|  |  |  | д. Михайловка | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется сохранение ФАП |

Продолжение таблицы 3.5-2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, платные пансионаты | 28 мест на 1 тыс. человек (с 60 лет), место | с. Верх-Коён | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами Верх-Коёнского сельсовета |
|  |  |  | п. Дзержинский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами Верх-Коёнского сельсовета |
|  |  |  | п. Дубинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами Верх-Коёнского сельсовета |
|  |  |  | д. Китерня | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами Верх-Коёнского сельсовета |
|  |  |  | д. Михайловка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами Верх-Коёнского сельсовета |
| 4 | Социальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | 60 мест на 1 тыс. человек (с 60 лет), место | с. Верх-Коён | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | Рекомендуется строительство социальных жилых домов и групп квартир на 20 мест |
|  |  |  | п. Дзержинский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением социальных жилых домов и групп квартир в с. Верх-Коён |
|  |  |  | п. Дубинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением социальных жилых домов и групп квартир в с. Верх-Коён |
|  |  |  | д. Китерня | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением социальных жилых домов и групп квартир в с. Верх-Коён |
|  |  |  | д. Михайловка | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением социальных жилых домов и групп квартир в с. Верх-Коён |

Окончание таблицы 3.5-2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 70-80 м2 общей площади на 1 тыс. человек, м2 | с. Верх-Коён | 90 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | Рекомендуется организация помещений для физкультурно-оздоровительных занятий |
|  |  |  | п. Дзержинский | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением физкультурно-спортивных сооружений в с. Верх-Коён |
|  |  |  | п. Дубинский | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением физкультурно-спортивных сооружений в с. Верх-Коён |
|  |  |  | д. Китерня | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением физкультурно-спортивных сооружений в с. Верх-Коён |
|  |  |  | д. Михайловка | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением физкультурно-спортивных сооружений в с. Верх-Коён |
| 6 | Спортивные залы общего пользования | 60-80 м2 площади пола на 1 тыс. человек, м2 | с. Верх-Коён | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением школьного спортивного зала |
|  |  |  | п. Дзержинский | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением физкультурно-спортивных сооружений в с. Верх-Коён |
|  |  |  | п. Дубинский | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением физкультурно-спортивных сооружений в с. Верх-Коён |
|  |  |  | д. Китерня | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением физкультурно-спортивных сооружений в с. Верх-Коён |
|  |  |  | д. Михайловка | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением физкультурно-спортивных сооружений в с. Верх-Коён |

Таблица 3.5-3

Расчет учреждений культуры и искусства

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  | Расчетный срок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Дома культуры, клубы | 500-300 посетительских мест на 1 тыс. человек для поселений с численностью населения от 0,2 тыс. до 1 тыс. жителей; 300-230 посетительских мест на 1 тыс. человек для поселений с численностью населения от 1 тыс. до 2 тыс. жителей | с. Верх-Коён | 320 | 520 | 520 | 0 | 520 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего Сельского дома культуры |  |  |
|  |  |  | п. Дзержинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в учреждениях культуры в с. Верх-Коён |  |  |
|  |  |  | п. Дубинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в учреждениях культуры в с. Верх-Коён |  |
|  |  |  | д. Китерня | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | Рекомендуется организация учреждения культуры на 110 мест |  |
|  |  |  | д. Михайловка | 110 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего Сельского клуба |  |

Окончание таблицы 3.5-3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Массовые библиотеки | 6-7,5 тыс. единиц хранения / 5-6 читательских мест на 1 тыс. человек для поселений с численностью населения от 1 до 2 тыс. человек; 5-6 тыс. единиц хранения | с. Верх-Коён | 7,0 / 9 | 9,3 / 10 | 9,3 / 10 | 0 / 0 | 9,3 / 10 | 0 / 0 | Рекомендуется сохранение существующей библиотеки |
|  |  |  | п. Дзержинский | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Рекомендуется организация внестационарного отдела обслуживания общедоступной библиотеки |
|  |  |  | п. Дубинский | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Рекомендуется организация внестационарного отдела обслуживания общедоступной библиотеки |
|  |  |  | д. Китерня | 0 / 0 | 7,2 / 5 | 7,2 / 5 | 0 / 0 | 7,2 / 5 | 0 / 0 | Рекомендуется сохранение существующей библиотеки |
|  |  |  | д. Михайловка | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Рекомендуется организация внестационарного отдела обслуживания общедоступной библиотеки |

Таблица 3.5-4

Расчет предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  |  | Расчетный срок |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | 300 м2 торговой площади на 1 тыс. человек, м2 | с. Верх-Коён | 340 | 160 | 160 |  | 125 |  | 160 | 180 | Рекомендуется сохранение существующих и строительство новых предприятий торговли |
|  |  |  | п. Дзержинский | 27 | 0 | 0 |  | 30 |  | 0 | 30 | Рекомендуется строительство предприятий торговли |
|  |  |  | п. Дубинский | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Рекомендуется организация внестационарных предприятий торговли |
|  |  |  | д. Китерня | 66 | 0 | 0 |  | 70 |  | 0 | 70 | Рекомендуется строительство предприятий торговли |
|  |  |  | д. Михайловка | 69 | 0 | 0 |  | 70 |  | 0 | 70 | Рекомендуется строительство предприятий торговли |

Продолжение таблицы 3.5-4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. человек, место | с. Верх-Коён | 45 | 32 | 32 | 0 | 32 | 20 | Рекомендуется сохранение существующего предприятия общественного питания и организация новых на 20 посадочных мест |
|  |  |  | п. Дзержинский | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Верх-Коён |
|  |  |  | п. Дубинский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Верх-Коён |
|  |  |  | д. Китерня | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Верх-Коён |
|  |  |  | д. Михайловка | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Верх-Коён |

Окончание таблицы 3.5-4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | 7 рабочих мест на 1 тыс. человек, рабочее место | с. Верх-Коён | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | Рекомендуется организация 8 рабочих мест для бытового обслуживания населения |
|  |  |  | п. Дзержинский | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Рекомендуется организация 1 рабочего места для бытового обслуживания населения |
|  |  |  | п. Дубинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. верх-Коён и организация внестационарных форм бытового обслуживания граждан |
|  |  |  | д. Китерня | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Рекомендуется организация 2 рабочих мест для бытового обслуживания населения |
|  |  |  | д. Михайловка | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Рекомендуется организация 2 рабочих мест для бытового обслуживания населения |

Таблица 3.5-5

Расчет кредитно-финансовых учреждений и предприятий связи

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  |  | Расчетный срок |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Отделение связи | 1 объект на 6,2 тыс. жителей, объект | с. Верх-Коён | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего отделения связи |
|  |  |  | п. Дзержинский | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в отделении связи в с. Верх-Коён |
|  |  |  | п. Дубинский | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в отделении связи в с. Верх-Коён |
|  |  |  | д. Китерня | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в отделении связи в с. Верх-Коён |
|  |  |  | д. Михайловка | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в отделении связи в с. Верх-Коён |

Окончание таблицы 3.5-5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Отделения и филиалы сберегательного банка (сберкассы) | 1 операц. место (окно) на 1-2 тыс. человек, операционная касса | с. Верх-Коён | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Рекомендуется организация отделения сберегательного банка |
|  |  |  | п. Дзержинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в отделении сбербанка в с. Верх-Коён |
|  |  |  | п. Дубинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в отделении сбербанка в с. Верх-Коён |
|  |  |  | д. Китерня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в отделении сбербанка в с. Верх-Коён |
|  |  |  | д. Михайловка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в отделении сбербанка в с. Верх-Коён |

Таблица 3.5-6

Расчет учреждений жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  | Расчетный срок |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Гостиницы | 6 мест на 1 тыс. человек, место | с. Верх-Коён | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | Рекомендуется строительство мотеля на 7 мест вблизи федеральной автодороги «Восточный объезд» |
|  |  |  | п. Дзержинский | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - |
|  |  |  | п. Дубинский | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - |
|  |  |  | д. Китерня | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - |
|  |  |  | д. Михайловка | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - |

Окончание таблицы 3.5-6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Пожарное депо | В соответствии с НПБ 101-95, машина | с. Верх-Коён | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Рекомендуется строительство пожарного депо на 2 машины |
|  |  |  | п. Дзержинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения пожарным депо в с. Верх-Коён |
|  |  |  | п. Дубинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения пожарным депо в с. Верх-Коён |
|  |  |  | д. Китерня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения пожарным депо в с. Верх-Коён |
|  |  |  | д. Михайловка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения пожарным депо в с. Верх-Коён |
| 3 | Кладбище традиционного захоронения | 0,24 га на 1 тыс. человек, га | с. Верх-Коён | 0,27 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего кладбища |
|  |  |  | п. Дзержинский | 0,02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего кладбища |
|  |  |  | п. Дубинский | 1,01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего кладбища |
|  |  |  | д. Китерня | 0,05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего кладбища |
|  |  |  | д. Михайловка | 0,06 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего кладбища |

  - Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Дорожная сеть

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Верх-Коенского сельсовета позволит создать устойчивый транспортный каркас, который будет соответствовать задачам экономического развития района и обеспечит населению нормативный уровень удобств.

Наиболее интенсивные потоки грузового и пассажирского транспорта по территории Верх-Коенского сельсовета сосредоточены на основном направлении, образованном автодорогой Н-0804 «Искитим – Верх-Коен - Михайловка», которая соединяет с. Верх-Коен с районным центром г. Искитимом.

Проектом предлагается организация сети дорог местного значения обеспечивающих улучшенную доступность между населенными пунктами внутри сельсовета, Новосибирского и Тогучинского районов. Продление автомобильной дороги Н-0837 от п. Дзержинский в направлении д. Малиновка сделает доступным о.п. Шелковичиха ,что позволит жителям Верх-Коенского сельсовета пользоваться железнодорожной веткой кузбасского направления. Проектом предусмотрена перспективная транспортная связь от д. Китерня в восточном направлении продолжая автомобильную дорогу Н-0805 через д. Аплаксино с выходом на трассу регионального значения К-19Р в районе с. Усть-Каменка.

Объекты транспортного обслуживания запланированы на территории с. Верх-Коен: автозаправочная станция (АЗС), станция технического обслуживания (СТО).

Необходимо дальнейшее развитие сети внутрихозяйственных дорог для обслуживания сельхозугодий, подъездов к различным объектам капитального строительства, связи между опорной дорожной сетью.

Трассировка дорог должна учитывать сложившуюся структуру землепользования, и специфику хозяйственной деятельности, проходить по границам участков собственников на землях общего пользования (если дороги в муниципальной собственности). Дороги могут быть также и в собственности хозяйств (обслуживают собственные объекты и угодья) – в этом случае они могут проходить непосредственно через участок собственника. Густота дорожной сети зависит от членения территории на участки собственников.

Автомобильный транспорт

На территории Верх-Коенского сельсовета на расчётный срок предполагается проживание 1700 человек. На расчётный срок численность парка автомобилей (без учёта специальной техники) может составить порядка 680 единиц.

Проектом предусмотрено сохранение и дальнейшее развитие маршрутной сети, повышение регулярности автобусного сообщения, как межмуниципального сообщения, так и внутреннего.

Основной объём пассажирских перевозок на расчётный срок по-прежнему будет осуществляться автотранспортными предприятиями г. Искитима, проектом выделены автодороги по которым предусмотрено движение маршрутного транспорта (автобуса) межмуниципального сообщения.

Маршруты внутриобластного и межрегионального сообщения будут проходить по проектируемым автодорогам федерального значения транзитом через территории сельсовета без остановок.

Хранение личных автомобилей предполагается на территории приусадебных участков. Для посетителей учреждений социально-культурного и бытового обслуживания предусмотрены открытые парковочные площадки.

Площадь открытых парковок на территории жилой (усадебной) застройки должна обеспечивать размещение 5% расчётного парка автомобилей. Расчёты необходимых парковочных площадей, вместимости гаражей будут произведены при разработке генеральных планов отдельных населённых пунктов.

Расчётное количество объектов сервиса приведено в таблице 3.6-1 без учёта межмуниципальных транспортных потоков следующих транзитом через территорию муниципального образования.

Таблица 3.6.-1

Характеристика объектов обслуживания транспортных средств

| Номер п/п | Название населённого пункта | АЗС (при норм 1 колонка на 1200 авт.), колонок | СТО (при норм 1 пост на 200 авт.) , постов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Верх-Коен | 1 | 2 |
| 2 | п. Дзержинский | - | - |
| 3 | п. Дубинский | - | 2 |
| 4 | д. Китерня | - | - |
| 5 | д. Михайловка | - | - |

  - Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение и водоотведение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории Верх - Коёнского сельсовета.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положения о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

При несоответствии добываемой воды требования  СанПиН 2.1.4.1074-01 необходимо строительство водопроводных очистных сооружений.

Окончательное решение о выборе оборудования для водозабора, технологическая схема обработки воды и набор сооружений для станций водоподготовки должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Вокруг каждого источника хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны I, II, III поясов, согласно СНиП 2.04.02-84* [п. 10].

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», [таблица №1] .

Для водоснабжения предлагается:

-расширение централизованной сети;

-проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода;

-установка фильтров;

-установка приборов учета на скважинах и у потребителей;

-строительство скважины иводонапорной башни  в д. Китерня.

Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения населённых пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы воды на человека, хозяйственно-питьевые  нужды населения на семью, уборку придомовых территорий, полив зелёных насаждений, нерациональный расход.

Расход воды на противопожарные нужды и расчётное количество одновременных пожаров принято согласно СНиП 2.04.02-84 [табл. 5].

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на наружных водопроводных сетях.

Таблица 3.7.1-1

Водопотребление объектами дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)

| Наименование населённых пунктов | Сущ. положение |  | 1-я очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощ-ность, мест | расход, куб.м./сут | мощ-ность, мест | расход, куб.м./сут | мощ-ность, мест | расход, куб.м./сут |
| с. Верх - Коён | 20 | 2,1 | 50 | 5,25 | 50 | 5,25 |
| Всего по сельсовету | 20 | 2,1 | 50 | 5,25 | 50 | 5,25 |

Таблица 3.7.1-2

Водопотребление объектами общеобразовательных школ

| Наименование населённых пунктов | Сущ. положение |  | 1-я очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощ-ность, мест | расход, куб.м./сут | мощ-ность, мест | расход, куб.м./сут | мощ-ность, мест | расход, куб.м./сут |
| с. Верх-Коён | 364 | 4,186 | 364 | 4,186 | 364 | 4,186 |
| д. Китерня | 120 | 1,38 | 120 | 1,38 | 120 | 1,38 |
| п. Михайловка | 80 | 0,92 | 80 | 0,92 | 80 | 0,92 |
| Всего по сельсовету | 564 | 6,486 | 564 | 6,486 | 564 | 6,486 |

Таблица 3.7.1-3

Водопотребление объектами учреждений здравоохранения, социального обеспечения

| Наименование населённых пунктов | Сущ. положение |  | 1-я очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность | расход, куб.м./сут | мощность | расход, куб.м./сут | мощность | расход, куб.м./сут |
| с. Верх - Коён | 107 | 7,33 | 227 | 15,73 | 227 | 15,73 |
| д. Китерня | - | - | 20 | 1,4 | 20 | 1,4 |
| п. Михайловка | - | - | 20 | 1,4 | 20 | 1,4 |
| Всего по сельсовету | 107 | 7,33 | 267 | 18,53 | 267 | 18,53 |

Водопотребление объектами учреждений культуры и искусства

Таблица 3.7.1-4

| Наименование населённых пунктов | Сущ. положение |  | 1-я очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность | расход, куб.м./сут | мощность | расход, куб.м./сут | мощность | расход, куб.м./сут |
| с. Верх - Коён | 520 | 5,2 | 520 | 5,2 | 520 | 5,2 |
| д. Китерня | - | - | 110 | 1,1 | 110 | 1,1 |
| п. Михайловка | 350 | 3,5 | 350 | 3,5 | 350 | 3,5 |
| Всего по сельсовету | 870 | 8,7 | 980 | 9,8 | 980 | 9,8 |

Таблица 3.7.1-5

Водопотребление объектами предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| Наименование населённых пунктов | Сущ. положение |  | 1-я очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность | расход, куб.м./сут | мощность | расход, куб.м./сут | мощность | расход, куб.м./сут |
| с. Верх – Коён | 192 | 7,76 | 240 | 8,76 | 240 | 8,76 |
| д. Китерня | - | - | 70 | 0,875 | 70 | 0,875 |
| п. Михайловка | - | - | 70 | 0,875 | 70 | 0,875 |
| п. Дзержинский | - | - | 30 | 0,375 | 30 | 0,375 |
| Всего по сельсовету | 192 | 7,76 | 410 | 10,885 | 410 | 10,885 |

Таблица 3.7.1-5

Суммарное водопотребление

| Наименование населённых пунктов | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, куб.м./сут |  |  | Социально-культурные нужды, расход воды, куб.м./сут |  |  | Противопожарные нужды, расход воды, куб.м./сут |  |  | Всего, расход воды, куб.м./сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положе- ние | 1-я очередь | Расчёт-ный срок | Сущ. положе- ние | 1-я очередь | Расчёт-ный срок | Сущ. положе- ние | 1-я очередь | Расчёт-ный срок | Сущ. поло-жение | 1-я очередь | Расчёт-ный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| с. Верх - Коён | 257,34 | 314,64 | 374,26 | 26,576 | 39,126 | 39,126 | 81 | 81 | 81 | 364,916 | 434,766 | 494,386 |
| п. Дзержинский | 26,5 | 23,04 | 20,74 | - | 0,375 | 0,375 | 81 | 81 | 81 | 107,5 | 104,415 | 102,115 |
| п. Дубинский | 11,61 | 7,49 | 5,62 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 11,61 | 7,49 | 5,62 |
| д. Китерня | 69,81 | 57,6 | 50,69 | 1,38 | 27,949 | 27,949 | 81 | 81 | 81 | 152,19 | 166,549 | 159,639 |
| д. Михайловка | 73,73 | 62,21 | 52,99 | 4,42 | 6,695 | 6,695 | 81 | 81 | 81 | 159,15 | 149,905 | 140,685 |
| Всего по сельсовету | 438,99 | 464,98 | 955,61 | 32,376 | 74,145 | 74,145 | 324 | 324 | 324 | 795,366 | 863,125 | 1 353,76 |

Водоотведение

В населённых пунктах, не имеющих централизованной канализационной сети, предлагается использование локальных очистных установок.

В качестве локальных очистных установок предлагается использование локальных очистных установок с полной биологической очистки модельного ряда «ЮБАС», так же использование оборудование компании «Альта-Сиб».

Локальные очистные установки можно использовать на ряд жилых домов и отдельно на все постройки социально-культурно-бытовых зданий.

Для обработки стоков от жилой застройки и объектов соцкультбыта предлагается использовать установки «Alta Bio+», с дополнительным оснащением их блоком ультрафиолетового (УФ) обеззараживания «Alta BioClean».  Очищенную воду по нормам, можно сбрасывать на рельеф, либо в водоём. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на канализационные станции.

Технологическое оборудование и место расположения очистных сооружений определяется на последующих стадиях проектирования.

Таблица 3.7.1-5

Суммрное водоотведение

| Наименование населённых пунктов | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды,уб. м/сут |  |  | Социально-культурные нужды, расход воды, куб. м/сут |  |  | Всего, расход воды, куб. м/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчётный срок | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчётный срок | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчётный срок |
| с. Верх - Коён | 257,34 | 314,64 | 374,26 | 26,576 | 39,126 | 39,126 | 283,916 | 353,766 | 413,386 |
| п. Дзержинский | 26,5 | 23,04 | 20,74 | - | 0,375 | 0,375 | 26,5 | 23,415 | 21,115 |
| п. Дубинский | 11,61 | 7,49 | 5,62 | - | - | - | 11,61 | 7,49 | 5,62 |
| д. Китерня | 69,81 | 57,6 | 50,69 | 1,38 | 27,949 | 27,949 | 71,19 | 85,549 | 78,639 |
| д. Михайловка | 73,73 | 62,21 | 52,99 | 4,42 | 6,695 | 6,695 | 78,15 | 68,905 | 59,685 |
| Всего по сельсовету | 438,99 | 464,98 | 955,61 | 32,376 | 74,145 | 74,145 | 471,366 | 539,125 | 1 029,76 |

Теплоснабжение

В населённых пунктах, не имеющих централизованной теплосети и сети ГВС, основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта предлагается автономное теплоснабжение.

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение с. Верх - Коён осуществляется природным газом. Направление использования газа: газовая котельная и кирпичный завод ООО «Агат-7». Общее руководство эксплуатационной деятельностью по обслуживанию газового хозяйства с. Верх-Коён осуществляется Новосибирским ЛПУМГ.

Проектом принято на расчётный срок обеспечение сетями газоснабжения всех потребителей на территории с. Верх – Коён.

Природный газ используется:

- административно-общественными зданиями на нужды отопления и горячего водоснабжения;

- жилой усадебной застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения;

- жилой малоэтажной застройкой на нужды отопления и горячего водоснабжения.

Для газоснабжения предлагается тупиковая схема газоснабжения. Газопроводы для усадебной застройки предлагается прокладывать надземно. Газопроводы для малоэтажной застройки прокладываются подземно, вдоль автомобильных дорог.

Схему газоснабжения предлагается построить по следующему принципу:

- сосредоточенные потребители (ГРП для газификации жилья, котельные) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=6 кгс/см2);

- для жилых домов и административно-общественной застройки газ подается через газорегуляторные пункты (ГРП) с давлением газа после ГРП 180-240 мм вод. ст. по газопроводам низкого давления 4 категории.

ГРП устанавливаются шкафного типа, отдельно стоящими, в ограждении.

Расчёты расходов газа для населения выполнены по нормам расхода газа на одного человека в год согласно методическим рекомендациям, в соответствии с прогнозом численности населения:

- на автономное отопление и горячее водоснабжение усадебных жилых домов и малоэтажных  жилых домов –1100 м3 /год на 1 чел.

Таблица 3.7.3-1

Суммарный расход газа населением на территории  сельсовета

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел |  |  | Расход газа, куб.м./ч |  |  | Расход газа, куб.м./год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положе-ние | 1-я очередь | Расчётный срок | Сущ. положе-ние | 1-я очередь | Расчётный срок | Сущ. положе- ние | 1-я очередь | Расчётный срок |
| с. Верх - Коён | 777 | 950 | 1130 | 407 | 611 | 726 | 854700 | 1045000 | 1243000 |
| Всего по сельсовету | 777 | 950 | 1130 | 407 | 611 | 726 | 854 700 | 1 045 000 | 1 243 000 |

Суммарный расход газа соцкульбытом на территории  сельсовета

На первую очередь строительства-320 625 куб.м./год (153 куб.м./час).

На расчётный срок-381 375 куб.м./год (182 куб.м./час).

Суммарный расход газа на территории  сельсовета

На первую очередь строительства-1 365 625 куб.м./год (764 куб.м./час).

На расчётный срок строительства-1 624 375 куб.м./год (908 куб.м./час).

Электроснабжение

Подсчёт электрических нагрузок выполнен по укрупнённым нормам СНиП 2.07.01-89, приложение 12 Н.

Нагрузки потребителей определялись по расчётному энергопотреблению в год на одного жителя посёлков и сельских поселений  в размере 950кВт*ч (не оборудованные электроплитами, без кондиционеров) на расчёное количество максимальной нагрузки 4100ч/год. Нагрузка на 1 жителя составляет 0,23кВт.  Приведённые укрупнённые  нормативы  включают в себя  энергопотребление жилых и общественных зданий (согласно перечню в приложении 1 СНиП 2.08.02-89), предприятий культурно-бытового обслуживания,  внешнего  освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Таблица 3.7.4-1

Электрические нагрузки по населенным пунктам

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел |  |  | Электрическая нагрузка, кВт*ч/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчётный срок | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчётный срок |
| с. Верх - Коён | 777 | 950 | 1130 | 3185700 | 3895000 | 4633000 |
| п. Дзержинский | 115 | 100 | 90 | 471500 | 410000 | 369000 |
| п. Дубинский | 62 | 40 | 30 | 254200 | 164000 | 123000 |
| д. Китерня | 303 | 250 | 220 | 1242300 | 1025000 | 902000 |
| д. Михайловка | 320 | 270 | 230 | 1312000 | 1107000 | 943000 |
| Всего по сельсовету | 1 577 | 1 610 | 1 700 | 6465700 | 6601000 | 6970000 |

Связь

Инфраструктура связи, включает системы телефонной сети, телевизионной и радиопередающей сети.

На расчётный срок предусматривается телефонизация всех общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания и населения проектируемой территории, телефон, телефакс, интернет, речевая и электронная почта, мультимедийные услуги, кабельное телевидение и др.

Предлагается развивать направление высокоскоростной линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК);

-содействие в расширении модернизации телефонной линии общего пользования;

- дальнейшее развитие электросвязи;

- обеспечение населения домашними телефонами.

Для определения необходимой номерной ёмкости принята норма телефонного насыщения из расчёта одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».

Ёмкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчётной численности населения  с применением коэффициента семейности К=2,9. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Таблица 3.7.5-1

Потребное количество телефонов

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел |  |  | Число телефонов, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положе-ние | 1-я очередь | Расчётный срок | Сущ. положе-ние | 1-я очередь | Расчётный срок |
| с. Верх - Коён | 777 | 950 | 1130 | 326 | 399 | 475 |
| п. Дзержинский | 115 | 100 | 90 | 48 | 42 | 38 |
| п. Дубинский | 62 | 40 | 30 | 26 | 17 | 13 |
| д. Китерня | 303 | 250 | 220 | 127 | 105 | 92 |
| д. Михайловка | 320 | 270 | 230 | 134 | 113 | 97 |
| Всего по сельсовету | 1 577 | 1 610 | 1 700 | 662 | 676 | 714 |

  - Сбор и вывоз бытовых отходов

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось - помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов.

На территории Верх-Коёнского сельсовета сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов от населения и предприятий осуществляет МКП «ЖКХ «Коенское» по установленным договорным отношениям. Складирование и утилизация отходов осуществляется на свалку, находящуюся на севере с. Верх-Коён. В настоящее время администрацией Верх-Коёнского сельсовета осуществяется оформление данной свалки как полигона ТБО, установка ограждения.

Имеющиеся мусорные свалки не отвечают требованиям санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» по технологии изоляции отходов. Отсутствуют ограждения либо обваловка свалок. Контроль за составом поступающих отходов и распределением их не осуществляется. Не выполнены гигиенические требования к устройству хозяйственной зоны. Материально-техническая база служб ЖКХ неудовлетворительная, практически отсутствует техника как для вывоза мусора из села, так и для его утилизации.

Общая площадь жилищного фонда (малоэтажные жилые дома) на начало 2012 г. составила 26,9 тыс. м2. Проектом предусмотрено увеличение жилищного фонда до 59,5 тыс. м2., а значит увеличение объемов бытовых отходов. Динамика образования объёма твёрдых бытовых отходов от жилого сектора с учётом благоустройства на территории сельсовета представлена в таблице 4.8-1.

Таблица 3.8-1

Нормативное накопление твёрдых бытовых отходов

| Верх-Коёнский сельсовет | Годы |  |  |  | Норма по СНИП 2.07.01-89 | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |  |
| Твердые бытовые отходы, тыс.т | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,47 | 300 кг на 1 чел/год | 0,51 |
| Жидкие нечистоты, тыс. м3 | 3,38 | 3,36 | 3,3 | 3,15 | 2 м3 на 1 чел/год | 3,4 |

Предприятия сельсовета решают вопросы утилизации промышленных отходов по прямым договорам с организациями, имеющими лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов. При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на свалку-полигон, где складируются совместно с ТБО.

Древесные отходы от лесопереработки рекомендовано использовать в котельных в качестве энергетических добавок к топливу.

- Планируемая структура землепользования

В структуре землепользования на расчётный срок произойдут незначительные изменения, которые коснуться как категорий, так целевого назначения и формы собственности земельных участков. Основными факторами, способствующими изменению структуры землепользования являются:

- Градостроительное освоение территории;

- Развитие промышленного комплекса

- Развитие сельского хозяйства;

- Размещение на территории сельсовета сельскохозяйственных производств

Таблица 4-1

Проектируемый баланс земель населённых пунктов

| № | наименование | площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 11 | село Верх-Коён |  |
|  | Существующих земель населённого пункта (в границах застройки) | 265,6 |
|  | Земли, дополнительно включаемые | 24,7 |
|  | в том числе из земель сельскохозяйственного назначения | 23,8 |
|  | в том числе из земель промышленности | 0,9 |
|  | Итого в проектируемых границах | 290,3 |
| 22 | деревня Михайловка |  |
|  | Существующих земель населённого пункта (в границах застройки) | 81,7 |
|  | Земли, дополнительно включаемые | 0 |
|  | Итого в проектируемых границах | 81,7 |
| 33 | деревня Китерня |  |
|  | Существующих земель населённого пункта (в границах застройки) | 92,5 |
|  | Земли, дополнительно включаемые | 0 |
|  | Итого в проектируемых границах | 92,5 |
| 44 | посёлок Дзержинский |  |
|  | Существующих земель населённого пункта (в границах застройки) | 39,2 |
|  | Земли, дополнительно включаемые | 0 |
|  | Итого в проектируемых границах | 39,2 |
| 5 | посёлок Дубинский |  |
|  | Существующих земель населённого пункта (в границах застройки) | 36,5 |
|  | Земли, дополнительно включаемые | 0 |
|  | Итого в проектируемых границах | 36,5 |

Таблица 4-2

Перечень земельных участков предполагаемых к включению в состав населённых пунктов

| Наименование населённого пункта | № кадастрового квартала | Кадастровый номер земельного участка (площадь) |
| --- | --- | --- |
| с. Верх-Коён | 54:07:057402 | : 1 (частично 8,0 га и 5,6 га) |
|  |  | :1132 (частично 9,0 га) |
|  |  | :1154 (частично 1,2 га) |
|  |  | :74 (частитчно 0,9 га) |

- Технико-экономические показатели проекта

Таблица 5-1

Основные технико-экономические показатели проекта

| № п.п. | Показатели | Ед. измер. | Современное состояние на 2012 г. | Расчётный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 40324 | 40324 |
|  | по категориям земель: |  |  |  |
|  | земли населённых пунктов | га | 515,5 | 540,2 |
|  | в т.ч. село Верх-Коён |  | 265,6 |  |
|  | в т.ч. деревня Михайловка |  | 81,7 |  |
|  | в т.ч. деревня Китерня |  | 92,5 |  |
|  | в т.ч. посёлок Дзержинский |  | 39,2 |  |
|  | в т.ч. посёлок Дубинский |  | 36,5 |  |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | -"- | 20851,9 | - |
|  | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иго специального назначения | -"- | 84,7 | - |
|  | земли лесного фонда | -"- | 18519,6 | - |
|  | земли водного фонда | -"- | 62,0 | - |
|  | земли запаса | -"- | 22,2 | - |
|  | земли неразграниченной государственной собственности | -"- | 268,1 | - |
|  | по функциональному назначению |  |  |  |
|  | зона градостроительного освоения | -"- | - | 540,2 |
|  | в т.ч. село Верх-Коён | -"- | - | 290,3 |
|  | в т.ч. деревня Михайловка | -"- | - | 81,7 |
|  | в т.ч. деревня Китерня | -"- | - | 92,5 |
|  | в т.ч. посёлок Дзержинский | -"- | - | 39,2 |
|  | в т.ч. посёлок Дубинский | -"- | - | 36,5 |
|  | промышленная зона | -"- | - | 215,8 |
|  | зона защитных лесов | -"- | - | 18410,9 |
|  | зона сельскохозяйственного использования | -"- | - | 21154,2 |
|  | зона специального назначения | -"- | - | 2,9 |
|  | Зоны с особыми условиями использования территорий: |  |  |  |
|  | территории с нарушением режима санитарно-защитной зоны | -"- | - | 5,6 |
|  | зона с особыми условиями использования территории (водоохранные) | -"- | - | 3717,3 |
|  | зона с особыми условиями использования территории (санитарно-защитной зоны) | -"- | - | 1492,0 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 1,557 | 1,7 |
| 2.2 | Естественный прирост/ убыль населения | -"- | -0,008 | 0,0 |
| 2.3 | Миграционный прирост/ убыль населения | -"- | 0,002 | 0,008 |
| 2.4 | Возрастная структура населения, %: | % | 100,0 | 100,0 |
|  | дети до 15 лет | -"- | 18,3 | 16,4 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 62,6 | 55,7 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 19,1 | 27,9 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 26,9 | 59,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах | -"- | 0,0 | 0,0 |
|  | 3 - 5 этажных домах | -"- | 0,0 | 0,0 |
|  | в малоэтажных домах | -"- | 26,9 | 59,5 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | - | 0,0 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | - | 26,9 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | - | 32,6 |
| 3.5 | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажное | -"- | - | 32,6 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома секционного типа | -"- | - | 0,0 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | - | 32,6 |
|  | 3 - 5 этажное | -"- | - | 0,0 |
|  | многоэтажное | -"- | - | 0,0 |
| 3.6 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 17,3 | 35,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 20 | 50 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего | -"- | 564 | 564 |
| 4.3 | Поликлиники, всего | посещения в смену | 25 | 25 |
| 4.4 | Предприятия торговли, всего | м2 торговой площади | 160 | 510 |
| 4.5 | Предприятия общественного питания, всего | мест | 32 | 52 |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания населения, всего | рабочее место | 0 | 8 |
| 4.7 | Дома культуры, клубы, всего | мест | 870 | 980 |
| 4.8 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, всего | тыс. м2 | 0 | 140 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность дорог с маршрутной сетью общественного пассажирского транспорта (автобуса) | км | 37,92 | 37,92 |
|  | Протяженность автомобильных дорог всего (без учёта улично-дорожной сети населённых пунктов) | км | 141,62 | 154,1 |
|  | в т.ч. дорог межмуниципального значения | -"- | 37,92 | 37,92 |
|  | в т.ч. дорог местного значения | -"- | - | 25,52 |
|  | в т.ч. дорог внутрихозяйственных | -"- | 103,7 | 90,65 |
|  | Полевые и лесные дороги | -"- | 321,04 | 321,04 |
|  | Плотность дорожной сети | км/км2 | 1,15 | 1,18 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей | 150 | 680 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут |  |  |
|  | В т.ч. нагрузка на источники водоснабжения: | тыс. м3/сут | 0,80 | 1,353 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | 160 | 230 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1 | Водоотведение - всего | тыс. м3/сут | 0,50 | 1,03 |
| 6.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | кВт·ч/год |  |  |
|  | В т.ч по источникам энергоснабжения: | -"- | 6465700 | 6970000 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Газоснабжение - всего | тыс. м3/год | 1068375 | 1 624 375 |
| 6.5 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 6.5.1 | Полигоны ТБО | га | - | 2,7 |
| 6.5.2 | Свалки | га | 2,7 | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | шт. | 5 | 5 |

- Приложения

  - Перечень учреждений, функционирующих на территории Верх-Коёнского сельсовета  по состоянию на 01.01.2012г.

Таблица 6.1-1

| Наименование учреждения | Местоположение |
| --- | --- |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |  |
| ООО Коен | с. Верх-Коен, ул. Центральная, 2 |
| КФХ «Аксиненково» | д.Китерня |
| КФХ «Нефедов» | с.Верх-Коен |
| КФХ «Мельникова» | с.Верх-Коен |
| ОАО «Рассвет» | д.Михайловка |
| ИП Поздняков | д.Михайловка |
| ОГУ Управление ветеринарии Искитимского района | с.Верх-Коен |
| Обрабатывающие производства |  |
| ООО «Агат-1» | с. Верх-Коен |
| Производственный кооператив «Михайловский» | д. Михайловка |
| Добыча полезных ископаемых |  |
| ООО «Инвестгрупп-Искитим» | Верх-Коенский сельсовет |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |  |
| МКП «ЖКХ «Коенское» | с. Верх-Коен, ул. Центральная, 2 |
| Трансгаз Томск НЛПУ МГ | с. Верх-Коен |
| Черепановские эелктросети ЗАО «РЭС» | с. Верх-Коен, ул. Циалковского |
| Строительство |  |
| - |  |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |  |
| Искитимское ПТПО (2 магазина) | с. Верх-Коен, ул. Центральная,3 |
| ЧП Нефедова | с.Верх-Коен, ул. Центральная 1 |
| ИП Василенко | с.Верх-Коен, ул. Центральная 1а |
| Гостиницы и рестораны |  |
| ИП Садовский | с. Верх-Коен, ул.Центральная ,4 |
| Транспорт |  |
| - |  |
| Связь |  |
| Искитимский районный узел связи ОАО «Сибирьтелеком» | с. Верх-Коен, ул. Центральная |
| Финансовая деятельность |  |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и представление услуг |  |
| - |  |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |  |
| Администрация Верх-Коенского сельсовета | с. Верх-Коен, ул. Центральная, 2 |
| Образование |  |
| МКДОУ «Золотой ключик» | с. Верх-Коен, ул. Мичурина, 24 |
| МКОУ «СОШ с. Верх-Коен» | с. Верх-Коен, ул. Циалковского |
| МКОУ «ООШ д. Китерня» | д. Китерня |
| МКОУ «ООШ д. Михайловка» | д. Михайловка |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг |  |
| Верх-Коенская участковая больница | с. Верх-Коен, ул. Больничная, 2 |
| ФАП п. Дзержинский | п. Дзержинский |
| ФАП д. Китерня | д. Китерня |
| ФАП д. Михайловка | д. Михайловка |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |  |
| МКУК «Центр досуга «Селяночка» | с. Верх-Коен, ул. Газовая, 1 |
| ОГУК «Искитимская центральная библиотечная сеть» | с. Верх-Коен, ул. Газовая, 1 |
| ОГУК «Искитимская центральная библиотечная сеть» | д. Китерня |

  - Письмо администрации Верх-Коёнского сельсовета № 652 от 12.12.2012 г.

  - Карты раздела «Градостроительные решения», формат А3

Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года // Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/PA_1_0_S5/Documents/jsp/Detail_default.jsp?category=1112178611292&elementId=1140095525812. – Загл.  с экрана.

Водоохранные зоны установлены в соответствии со статьёй 65  Водного кодекса Российской Федерации