ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к проекту планировки территории для размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры в границах кадастровых кварталов 54:19:112001, 54:19:111201 Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и проекта межевания территории в его составе

Положение о размещении линейных объектов

- Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Проект планировки территории для размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры в границах кадастровых кварталов 54:19:112001, 54:19:111201 Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – проект планировки территории) и проект межевания территории в его составе (далее – проект межевания территории) предусматривают размещение нескольких линейных объектов для инженерно-технического обеспечения и обслуживания оптово-розничного центра, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, поселок Садовый, ул. Пасечная 14, к 1:

внеплощадочные сети водопровода торгово-логистического комплекса (далее – водопровод);

внеплощадочный коллектор хозяйственно-бытовых стоков (далее – канализация);

внеплощадочный коллектор дождевых стоков (далее – ливневая канализация);

внеплощадочные сети электроснабжения (далее – кабельные линии электропередачи 10 кВ).

Проект планировки территории разрабатывается в границах, определенных по внешним границам максимально удаленных от планируемого маршрута прохождения линейных объектов зон с особыми условиями использования территорий, которые подлежат установлению в связи с размещением этих линейных объектов, которые составляют от 1 до 5 метров от оси в каждую сторону (далее – граница проекта планировки территории).

Площадь в границах проекта планировки территории составляет 8,72 га.

Водопровод предназначен для подачи воды, удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» для питья, умывания и других хозяйственных нужд. Устройство хозяйственно-питьевых водопроводов обязательно во всех общественных зданиях, строящихся в канализованных районах, а также в зданиях, имеющих систему местного водоотведения.

Таблица № 1

Характеристики водопровода

| № п/п | Характеристика | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Функциональное назначение объекта капитального строительства | Сети хозяйственно-питьевого водоснабжения |
| 2 | Нормативный документ | СП 31.13330.2012 |
| 3 | Вид строительства | Новое |
| 4 | Точка подключения | Существующий водопровод МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ГОРВОДОКАНАЛ» 2Ø500 мм, расположенный по адресу: г. Новосибирск. Калининский район, ул. Тайгинская |
| 5 | Диаметр, мм | 280 |
| 6 | Внутренний диаметр, мм | 246,8 |
| 7 | Протяженность инженерной сети, м | 3639,68 |
| 8 | Материал | Полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR17 |
| 9 | Нормативный документ | ГОСТ 8599-2001 |
| 10 | Метод прокладки | Бестраншейный метод горизонтально-направленного бурения ГНБ |
| 11 | Сооружения объекта капитального строительства | Мокрые колодцы с задвижками VAG EKO plus Ø200, Ø100 |
| 12 | Количество | мк1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 13 | Материал | Сборные железобетонные изделия ТУ67-12-80-91 с морозостойкостью бетона не ниже F50, водонепроницаемостью не ниже W2. Колодцы оборудованы тяжелыми люками ГОСТ 3634-99 |

Канализация предназначена для организованного приема и удаления по трубопроводам загрязненных хозяйственно-бытовых вод с последующим сбросом в централизованную систему канализации. Объектами канализации являются здания общественного назначения, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией.

Таблица № 2

Характеристики канализации

| № п/п | Характеристика | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Функциональное назначение объекта капитального строительства | Сети хозяйственно-бытовой канализации |
| 2 | Нормативный документ | СП 32.13330.2012 и СП-40-102-2000 |
| 3 | Вид строительства | Новое |
| 4 | Точка подключения | Коллектор централизованной системы водоотведения Ду 300 мм акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» |
| 5 | Характерные особенности объекта капитального строительства | Самотечная часть сети, напорная часть сети |
| 6 | Расположение самотечной части сети | От колодца к1 до камеры гашения напора (далее – КГН) |
| 7 | Диаметр самотечной части сети, мм | 315 |
| 8 | Внутренний диаметр самотечной части сети, мм | 271 |
| 9 | Протяженность самотечной части сети, м | 436,74 |
| 10 | Материал самотечной части сети | Гофрированные трубы КОРСИС с номинальной кольцевой жесткостью SN8 |
| 11 | Метод прокладки самотечной части сети | Открытый способ |
| 12 | Расположение напорной части сети | От КГН до канализационной насосной станции (далее – КНС) |
| 13 | Схема напорной части сети | Двухтрубная |
| 14 | Диаметр напорной части сети, мм | 225 |
| 15 | Внутренний диаметр напорной части сети, мм | 198,2 |
| 16 | Протяженность инженерной сети в напорной части, м | 4574,29 |
| 17 | Материал напорной части сети | Полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17 |
| 18 | Метод прокладки напорной части сети | Бестраншейный метод горизонтально-направленного бурения ГНБ |
| 19 | Материал в местах пересечения с автодорогой и железной дорогой | Стальные футляры Ø426×100 мм |
| 20 | Покрытие стальных футляров | Наружная изоляция весьма усиленного типа из полиэтиленового термоусаживающегося покрытия, внутренняя изоляция – полимерное покрытие |
| 21 | Нормативный документ | ТУ 2245-395-39124899-2008 ТУ 2310-222-39124899-2005 |
| 22 | Сооружения объекта капитального строительства напорной части сети | Мокрые колодцы с шиберными затворами VAG ZETA Ø200, Ø100 |
| 23 | Количество | МК 1, 2, 2”, 3 |
| 24 | Материал | Сборные железобетонные изделия ТУ 67-12-80-91 морозостойкостью не ниже F50, водонепроницаемость не ниже W2. Колодцы оборудованы тяжелыми люками ГОСТ 3634-99 |
| 25 | Материал лотков в колодцах | Монолитный железобетон на мелком заполнителе |

Ливневая канализация предназначена для удаления дождевых и талых вод с проезжей части, тротуаров и площадей. Бесперебойная работа ливневой канализации необходима для отсутствия застоя воды, способствующей подтоплению и разрушению фундаментов строений, отделки фасадов, тротуаров, появления плесени и грибка. Стоки ливневой канализации проходят через систему отстойников, очищаются от механических примесей, после чего сбрасываются в водоем.

Таблица № 3

Характеристики ливневой канализации

| № п/п | Характеристика | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Функциональное назначение объекта капитального строительства | Сети ливневой канализации |
| 2 | Нормативный документ | СП 32.13330.2012 и СП-40-102-2000 |
| 3 | Вид строительства | Новое |
| 4 | Характерные особенности объекта капитального строительства | Напорная часть сети |
| 5 | Схема напорной части сети | Двухтрубная |
| 6 | Диаметр, мм | 630 |
| 7 | Внутренний диаметр, мм | 555,2 |
| 8 | Протяженность инженерной сети, м | 336,87 |
| 9 | Материал | Полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR7 |
| 10 | Нормативный документ | ГОСТ 18599-2001 |
| 11 | Метод прокладки | Бестраншейный метод горизонтально-направленного бурения ГНБ |
| 12 | Сооружения объекта капитального строительства напорной части сети | Канализационные колодцы с шиберными затворами VAG ZETA Ø600 |

Кабельные линии электропередачи 10 кВ предназначены для передачи и распределения электроэнергии. В большинстве случаев для непосредственного электроснабжения потребителя используются кабельные линии электропередачи напряжением 6 – 10 кВ.  В местах потребления сооружают распределительные подстанции. Для повышения надежности эксплуатации в местах прокладки кабельной линии электропередачи 10 кВ под железной дорогой устраивается четыре полиэтиленовые трубы ПЭ-100 с четырьмя одножильными кабелями, один из которых является резервным.

Таблица № 4

Характеристики кабельных линий электропередачи 10 кВ

| № п/п | Характеристика | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Функциональное назначение объекта капитального строительства | Сети электроснабжения |
| 2 | Нормативный документ | ПЭУ, Nexans, СП 76.13330.2016 |
| 3 | Вид строительства | Новое |
| 4 | Точка подключения | ПС «Отрадная» 220 кВ |
| 5 | Схема сети электроснабжения | 2 кабельные линии для электроснабжения распределительного пункта |
| 6 | Характерные особенности объекта капитального строительства | Три одножильных кабеля |
| 7 | Мощность, кВ | 10 |
| 8 | Протяженность инженерной сети, м | 6929,56 |
| 9 | Материал | Полиэтилен марки АПвП2г-10-1×500/95 |
| 10 | Метод прокладки | В траншее на глубине 0,7 м от спланированной отметки земли. Защитить слоем строительного кирпича. Для пассивной защиты от коррозии подсыпка песком под кабелем и поверх кабеля толщиной 15 см. В лесополосе в траншее на глубине 1 м. Поверх трассы опознавательные информационные знаки |
| 11 | Материал в местах пересечения с сетями электроснабжения и другими подземными коммуникациями | Полиэтиленовые трубы ПЭ-100 |
| 12 | Диаметр в местах пересечения с сетями электроснабжения и другими подземными коммуникациями, мм | 100 |
| 13 | Материал в местах пересечения с железной дорогой | Полиэтиленовые трубы ПЭ-100 (3 рабочие, 1 резервная) |
| 14 | Диаметр в местах пересечения с железной дорогой, мм | 100 |
| 15 | Метод прокладки в местах пересечения с железной дорогой | Метод горизонтально-направленного бурения DDW-230 |
| 16 | Метод прокладки на территории ПС «Отрадная» | В существующем канале |

- Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

На территории Российской Федерации, Новосибирской области, Новосибирского района, Станционного сельсовета, в районе поселка Садовый проектом планировки территории устанавливаются четыре зоны планируемого размещения линейных объектов:

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта – водопровод устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и составляет по 5 метров от оси в каждую сторону. Площадь территории в границах зоны планируемого размещения линейного объекта – водопровод составляет 3,65 га.

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта – канализация устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и составляет для безнапорной части канализации – 3 метра от оси в каждую сторону, для напорной части канализации – 5 метров от оси в каждую сторону. Площадь территории в границах зоны планируемого размещения линейного объекта – канализация составляет 2,94 га.

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта – ливневая канализация устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и составляет по 5 метров от оси в каждую сторону. Площадь территории в границах зоны планируемого размещения линейного объекта – ливневая канализация составляет 0,21 га.

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта – кабельные линии электропередачи 10 кВ устанавливается в соответствии с приказом Минэнерго России от 20.05.1994 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1» и составляют по 1 метру от оси в каждую сторону.  Площадь территории в границах зоны планируемого размещения линейного объекта – кабельные линии электропередачи 10 кВ составляет 1,34 га.

При определении границы зоны планируемого размещения линейных объектов учитывалось планируемое расположение линейных объектов и соблюдение требований п. 3, 4, 6, 7 ст. 11.9 Земельного Кодекса Российской Федерации.

В границах проекта планировки территории размещение объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, не предусмотрено.

- Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Таблица № 5

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта – канализация

| № характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 499089.952 | 4200370.500 |
| 2 | 499072.020 | 4200415.745 |
| 3 | 499063.047 | 4200438.800 |
| 4 | 499054.053 | 4200461.887 |
| 5 | 499051.688 | 4200472.327 |
| 6 | 499041.585 | 4200520.348 |
| 7 | 499031.125 | 4200567.668 |
| 8 | 499019.992 | 4200616.117 |
| 9 | 499019.146 | 4200633.639 |
| 10 | 499018.568 | 4200645.593 |
| 11 | 499017.595 | 4200665.728 |
| 12 | 499015.403 | 4200714.875 |
| 13 | 499012.720 | 4200764.585 |
| 14 | 499015.447 | 4200792.885 |
| 15 | 499018.810 | 4200792.591 |
| 16 | 499026.675 | 4200847.192 |
| 17 | 499033.568 | 4200878.927 |
| 18 | 499049.385 | 4200927.262 |
| 19 | 499064.428 | 4200975.280 |
| 20 | 499089.350 | 4201029.672 |
| 21 | 499090.862 | 4201036.342 |
| 22 | 499094.125 | 4201068.767 |
| 23 | 499095.420 | 4201081.648 |
| 24 | 499108.734 | 4201106.207 |
| 25 | 499134.850 | 4201145.562 |
| 26 | 499146.765 | 4201163.518 |
| 27 | 499152.762 | 4201172.872 |
| 28 | 499165.320 | 4201192.462 |
| 29 | 499166.280 | 4201199.800 |
| 30 | 499168.730 | 4201204.030 |
| 31 | 499244.720 | 4201325.180 |
| 32 | 499280.703 | 4201329.945 |
| 33 | 499324.380 | 4201552.773 |
| 34 | 499327.535 | 4201566.283 |
| 35 | 499350.562 | 4201683.697 |
| 36 | 499422.703 | 4201814.505 |
| 37 | 499401.767 | 4201833.792 |
| 38 | 499385.069 | 4201873.531 |
| 39 | 499383.094 | 4201878.233 |
| 40 | 499381.863 | 4201881.162 |
| 41 | 499384.339 | 4201883.110 |
| 42 | 499401.767 | 4201896.815 |
| 43 | 499435.818 | 4201922.375 |
| 44 | 499470.785 | 4201948.567 |
| 45 | 499512.743 | 4201992.950 |
| 46 | 499533.700 | 4202018.860 |
| 47 | 499574.343 | 4202071.027 |
| 48 | 499592.572 | 4202099.743 |
| 49 | 499601.118 | 4202114.050 |
| 50 | 499606.452 | 4202126.680 |
| 51 | 499618.705 | 4202160.426 |
| 52 | 499624.603 | 4202191.523 |
| 53 | 499629.202 | 4202193.403 |
| 54 | 499633.850 | 4202207.392 |
| 55 | 499633.800 | 4202228.623 |
| 56 | 499633.090 | 4202273.880 |
| 57 | 499630.840 | 4202305.220 |
| 58 | 499610.275 | 4202366.950 |
| 59 | 499598.327 | 4202395.635 |
| 60 | 499592.320 | 4202407.710 |
| 61 | 499581.895 | 4202429.355 |
| 62 | 499576.142 | 4202442.880 |
| 63 | 499586.259 | 4202448.388 |
| 64 | 499591.534 | 4202451.260 |
| 65 | 499604.613 | 4202458.422 |
| 66 | 499598.202 | 4202472.898 |
| 67 | 499544.503 | 4202605.432 |
| 68 | 499542.517 | 4202634.626 |
| 69 | 499541.862 | 4202644.255 |
| 70 | 499547.273 | 4202726.082 |
| 71 | 499549.793 | 4202768.125 |
| 72 | 499551.250 | 4202795.380 |
| 73 | 499555.928 | 4202795.545 |
| 74 | 499564.298 | 4202796.408 |
| 75 | 499563.870 | 4202808.625 |
| 76 | 499553.222 | 4202808.608 |
| 77 | 499553.210 | 4202806.550 |
| 78 | 499545.000 | 4202806.046 |
| 79 | 499539.685 | 4202805.720 |
| 80 | 499529.287 | 4202656.431 |
| 81 | 499531.786 | 4202621.266 |
| 82 | 499533.130 | 4202602.345 |
| 83 | 499538.207 | 4202589.729 |
| 84 | 499584.905 | 4202473.695 |
| 85 | 499589.320 | 4202463.603 |
| 86 | 499586.293 | 4202461.983 |
| 87 | 499580.998 | 4202459.149 |
| 88 | 499562.015 | 4202449.007 |
| 89 | 499561.220 | 4202448.580 |
| 90 | 499565.470 | 4202438.590 |
| 91 | 499571.420 | 4202424.610 |
| 92 | 499581.990 | 4202402.640 |
| 93 | 499587.840 | 4202390.940 |
| 94 | 499591.850 | 4202381.530 |
| 95 | 499596.160 | 4202371.160 |
| 96 | 499599.470 | 4202363.020 |
| 97 | 499619.660 | 4202302.420 |
| 98 | 499621.590 | 4202273.490 |
| 99 | 499621.810 | 4202258.540 |
| 100 | 499622.468 | 4202208.117 |
| 101 | 499620.160 | 4202202.140 |
| 102 | 499614.367 | 4202199.764 |
| 103 | 499607.530 | 4202163.075 |
| 104 | 499595.497 | 4202131.263 |
| 105 | 499590.065 | 4202119.593 |
| 106 | 499582.220 | 4202106.082 |
| 107 | 499564.670 | 4202077.467 |
| 108 | 499524.115 | 4202026.428 |
| 109 | 499520.368 | 4202021.980 |
| 110 | 499503.770 | 4202000.535 |
| 111 | 499462.985 | 4201957.348 |
| 112 | 499391.920 | 4201904.002 |
| 113 | 499378.488 | 4201892.832 |
| 114 | 499367.128 | 4201884.697 |
| 115 | 499368.104 | 4201882.379 |
| 116 | 499373.039 | 4201870.658 |
| 117 | 499376.101 | 4201863.386 |
| 118 | 499391.568 | 4201826.655 |
| 119 | 499407.935 | 4201812.115 |
| 120 | 499358.408 | 4201722.038 |
| 121 | 499339.115 | 4201687.898 |
| 122 | 499315.365 | 4201568.707 |
| 123 | 499312.715 | 4201554.350 |
| 124 | 499281.140 | 4201394.412 |
| 125 | 499270.525 | 4201340.170 |
| 126 | 499237.660 | 4201335.140 |
| 127 | 499234.599 | 4201330.241 |
| 128 | 499228.566 | 4201320.586 |
| 129 | 499159.350 | 4201209.760 |
| 130 | 499155.650 | 4201203.410 |
| 131 | 499155.083 | 4201199.015 |
| 132 | 499154.749 | 4201196.435 |
| 133 | 499143.499 | 4201178.974 |
| 134 | 499138.780 | 4201171.650 |
| 135 | 499125.027 | 4201150.766 |
| 136 | 499105.289 | 4201120.792 |
| 137 | 499084.240 | 4201082.025 |
| 138 | 499083.091 | 4201070.245 |
| 139 | 499079.830 | 4201038.170 |
| 140 | 499078.428 | 4201034.203 |
| 141 | 499073.497 | 4201023.315 |
| 142 | 499066.815 | 4201008.693 |
| 143 | 499053.417 | 4200979.362 |
| 144 | 499038.343 | 4200930.665 |
| 145 | 499022.305 | 4200882.248 |
| 146 | 499018.175 | 4200862.845 |
| 147 | 499015.315 | 4200848.970 |
| 148 | 499008.963 | 4200803.723 |
| 149 | 499007.713 | 4200796.055 |
| 150 | 499009.682 | 4200795.738 |
| 151 | 499006.695 | 4200764.717 |
| 152 | 499009.400 | 4200714.575 |
| 153 | 499011.590 | 4200665.462 |
| 154 | 499012.577 | 4200645.203 |
| 155 | 499013.160 | 4200633.246 |
| 156 | 499014.035 | 4200615.287 |
| 157 | 499025.275 | 4200566.340 |
| 158 | 499035.715 | 4200519.085 |
| 159 | 499045.815 | 4200471.035 |
| 160 | 499048.290 | 4200460.130 |
| 161 | 499057.460 | 4200436.610 |
| 162 | 499066.432 | 4200413.555 |
| 163 | 499084.365 | 4200368.275 |

Таблица № 6

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта – ливневая канализация

| № характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 499551.220 | 4202718.380 |
| 2 | 499551.250 | 4202734.080 |
| 3 | 499546.640 | 4202734.030 |
| 4 | 499540.316 | 4202734.487 |
| 5 | 499534.751 | 4202734.889 |
| 6 | 499504.130 | 4202737.100 |
| 7 | 499498.264 | 4202737.358 |
| 8 | 499410.577 | 4202741.213 |
| 9 | 499383.876 | 4202742.387 |
| 10 | 499383.360 | 4202737.460 |
| 11 | 499382.635 | 4202730.435 |
| 12 | 499410.084 | 4202729.229 |
| 13 | 499497.664 | 4202725.382 |
| 14 | 499503.170 | 4202725.140 |
| 15 | 499533.736 | 4202720.314 |
| 16 | 499539.330 | 4202719.431 |
| 17 | 499546.180 | 4202718.350 |

Таблица № 7

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта – водопровод

| № характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 499573.456 | 4203292.720 |
| 2 | 499558.075 | 4203292.620 |
| 3 | 499547.970 | 4203290.748 |
| 4 | 499498.337 | 4203281.550 |
| 5 | 499458.767 | 4203317.119 |
| 6 | 499435.036 | 4203316.491 |
| 7 | 499423.010 | 4203316.173 |
| 8 | 499407.300 | 4203107.885 |
| 9 | 499404.090 | 4203022.273 |
| 10 | 499401.812 | 4202956.479 |
| 11 | 499399.402 | 4202833.172 |
| 12 | 499398.945 | 4202807.297 |
| 13 | 499398.087 | 4202758.647 |
| 14 | 499396.849 | 4202693.949 |
| 15 | 499394.789 | 4202679.276 |
| 16 | 499389.235 | 4202524.218 |
| 17 | 499388.501 | 4202504.865 |
| 18 | 499388.359 | 4202503.238 |
| 19 | 499386.453 | 4202501.612 |
| 20 | 499378.889 | 4202493.809 |
| 21 | 499373.399 | 4202489.801 |
| 22 | 499354.332 | 4202478.507 |
| 23 | 499338.261 | 4202468.150 |
| 24 | 499332.707 | 4202465.461 |
| 25 | 499302.030 | 4202454.590 |
| 26 | 499295.240 | 4202447.984 |
| 27 | 499185.427 | 4202347.566 |
| 28 | 499183.477 | 4202345.890 |
| 29 | 499175.348 | 4202353.541 |
| 30 | 499170.812 | 4202353.541 |
| 31 | 499036.218 | 4202233.057 |
| 32 | 498991.200 | 4202192.790 |
| 33 | 498983.661 | 4202194.091 |
| 34 | 498978.600 | 4202194.970 |
| 35 | 498955.090 | 4202174.620 |
| 36 | 498906.279 | 4202130.021 |
| 37 | 498893.791 | 4202118.614 |
| 38 | 498859.074 | 4202086.596 |
| 39 | 498828.509 | 4202053.931 |
| 40 | 498810.872 | 4202035.292 |
| 41 | 498793.260 | 4202014.696 |
| 42 | 498787.296 | 4202010.046 |
| 43 | 498685.250 | 4201900.184 |
| 44 | 498575.501 | 4201846.075 |
| 45 | 498570.068 | 4201843.768 |
| 46 | 498564.766 | 4201842.888 |
| 47 | 498559.923 | 4201838.672 |
| 48 | 498536.699 | 4201812.995 |
| 49 | 498512.422 | 4201782.156 |
| 50 | 498508.456 | 4201777.924 |
| 51 | 498499.510 | 4201769.770 |
| 52 | 498483.190 | 4201753.110 |
| 53 | 498242.910 | 4201743.150 |
| 54 | 498230.900 | 4201743.350 |
| 55 | 498227.220 | 4201741.730 |
| 56 | 498201.940 | 4201714.250 |
| 57 | 498113.050 | 4201639.330 |
| 58 | 498066.747 | 4201624.885 |
| 59 | 498020.538 | 4201610.417 |
| 60 | 498019.322 | 4201610.285 |
| 61 | 498005.223 | 4201626.401 |
| 62 | 497997.160 | 4201620.808 |
| 63 | 497980.804 | 4201602.766 |
| 64 | 497977.068 | 4201599.197 |
| 65 | 497971.722 | 4201594.682 |
| 66 | 497921.975 | 4201560.076 |
| 67 | 497913.638 | 4201553.337 |
| 68 | 497910.275 | 4201551.246 |
| 69 | 497908.369 | 4201550.482 |
| 70 | 497893.152 | 4201545.353 |
| 71 | 497841.652 | 4201595.380 |
| 72 | 497807.308 | 4201628.741 |
| 73 | 497804.022 | 4201634.103 |
| 74 | 497797.690 | 4201630.235 |
| 75 | 497787.644 | 4201622.733 |
| 76 | 497784.708 | 4201620.077 |
| 77 | 497780.665 | 4201615.828 |
| 78 | 497777.532 | 4201611.031 |
| 79 | 497771.573 | 4201597.255 |
| 80 | 497769.020 | 4201593.023 |
| 81 | 497755.217 | 4201579.562 |
| 82 | 497729.680 | 4201556.275 |
| 83 | 497720.010 | 4201546.507 |
| 84 | 497713.313 | 4201539.743 |
| 85 | 497700.616 | 4201528.473 |
| 86 | 497696.486 | 4201524.058 |
| 87 | 497690.414 | 4201516.032 |
| 88 | 497684.381 | 4201508.058 |
| 89 | 497677.227 | 4201497.817 |
| 90 | 497664.892 | 4201485.783 |
| 91 | 497646.969 | 4201471.552 |
| 92 | 497642.070 | 4201467.170 |
| 93 | 497631.145 | 4201458.982 |
| 94 | 497567.819 | 4201408.570 |
| 95 | 497541.819 | 4201391.385 |
| 96 | 497514.201 | 4201416.631 |
| 97 | 497463.526 | 4201462.795 |
| 98 | 497462.475 | 4201464.837 |
| 99 | 497376.598 | 4201583.230 |
| 100 | 497330.662 | 4201556.799 |
| 101 | 497336.850 | 4201548.819 |
| 102 | 497373.793 | 4201570.084 |
| 103 | 497453.930 | 4201459.592 |
| 104 | 497455.441 | 4201456.621 |
| 105 | 497507.965 | 4201408.762 |
| 106 | 497536.903 | 4201382.312 |
| 107 | 497542.337 | 4201379.739 |
| 108 | 497573.691 | 4201400.470 |
| 109 | 497639.509 | 4201452.853 |
| 110 | 497671.509 | 4201478.281 |
| 111 | 497684.896 | 4201491.310 |
| 112 | 497689.127 | 4201497.387 |
| 113 | 497692.466 | 4201502.182 |
| 114 | 497704.155 | 4201517.618 |
| 115 | 497707.606 | 4201521.303 |
| 116 | 497720.193 | 4201532.473 |
| 117 | 497721.048 | 4201533.338 |
| 118 | 497736.604 | 4201549.071 |
| 119 | 497762.075 | 4201572.292 |
| 120 | 497776.930 | 4201586.749 |
| 121 | 497780.490 | 4201592.674 |
| 122 | 497786.362 | 4201606.284 |
| 123 | 497788.531 | 4201609.587 |
| 124 | 497791.697 | 4201612.907 |
| 125 | 497793.998 | 4201614.998 |
| 126 | 497801.408 | 4201620.526 |
| 127 | 497834.685 | 4201588.209 |
| 128 | 497885.281 | 4201539.091 |
| 129 | 497889.637 | 4201532.301 |
| 130 | 497903.890 | 4201538.410 |
| 131 | 497911.831 | 4201541.088 |
| 132 | 497914.811 | 4201542.283 |
| 133 | 497919.444 | 4201545.171 |
| 134 | 497927.979 | 4201552.076 |
| 135 | 497977.813 | 4201586.749 |
| 136 | 497983.751 | 4201591.761 |
| 137 | 497987.969 | 4201595.761 |
| 138 | 498003.621 | 4201613.042 |
| 139 | 498012.420 | 4201602.981 |
| 140 | 498016.704 | 4201599.645 |
| 141 | 498022.861 | 4201600.658 |
| 142 | 498051.525 | 4201609.630 |
| 143 | 498116.990 | 4201630.090 |
| 144 | 498118.720 | 4201631.040 |
| 145 | 498208.630 | 4201706.810 |
| 146 | 498209.090 | 4201707.250 |
| 147 | 498233.060 | 4201733.310 |
| 148 | 498243.180 | 4201733.150 |
| 149 | 498487.842 | 4201743.290 |
| 150 | 498487.848 | 4201743.293 |
| 151 | 498493.470 | 4201749.620 |
| 152 | 498506.330 | 4201762.450 |
| 153 | 498515.490 | 4201770.787 |
| 154 | 498520.025 | 4201775.650 |
| 155 | 498544.345 | 4201806.555 |
| 156 | 498566.935 | 4201831.535 |
| 157 | 498569.191 | 4201833.494 |
| 158 | 498572.872 | 4201834.108 |
| 159 | 498579.664 | 4201836.979 |
| 160 | 498691.319 | 4201892.018 |
| 161 | 498794.089 | 4202002.644 |
| 162 | 498800.563 | 4202007.839 |
| 163 | 498818.299 | 4202028.620 |
| 164 | 498835.784 | 4202047.093 |
| 165 | 498866.129 | 4202079.492 |
| 166 | 498900.561 | 4202111.244 |
| 167 | 498961.734 | 4202167.146 |
| 168 | 498981.563 | 4202184.308 |
| 169 | 498993.373 | 4202182.283 |
| 170 | 498996.407 | 4202184.043 |
| 171 | 499042.879 | 4202225.621 |
| 172 | 499172.963 | 4202342.062 |
| 173 | 499183.148 | 4202332.478 |
| 174 | 499192.043 | 4202340.064 |
| 175 | 499302.098 | 4202440.714 |
| 176 | 499307.422 | 4202445.888 |
| 177 | 499336.563 | 4202456.233 |
| 178 | 499343.169 | 4202459.420 |
| 179 | 499359.591 | 4202470.009 |
| 180 | 499381.786 | 4202483.155 |
| 181 | 499384.678 | 4202485.395 |
| 182 | 499393.311 | 4202494.308 |
| 183 | 499397.955 | 4202498.292 |
| 184 | 499398.492 | 4202504.234 |
| 185 | 499399.226 | 4202523.853 |
| 186 | 499404.759 | 4202678.413 |
| 187 | 499406.840 | 4202693.152 |
| 188 | 499408.078 | 4202758.448 |
| 189 | 499408.953 | 4202808.057 |
| 190 | 499409.393 | 4202832.973 |
| 191 | 499411.803 | 4202956.213 |
| 192 | 499414.081 | 4203021.908 |
| 193 | 499417.291 | 4203107.321 |
| 194 | 499427.849 | 4203247.369 |
| 195 | 499429.910 | 4203263.710 |
| 196 | 499433.030 | 4203294.680 |
| 197 | 499433.054 | 4203294.940 |
| 198 | 499433.240 | 4203296.963 |
| 199 | 499433.923 | 4203304.390 |
| 200 | 499434.114 | 4203306.462 |
| 201 | 499455.042 | 4203307.027 |
| 202 | 499495.313 | 4203270.827 |
| 203 | 499552.812 | 4203281.479 |
| 204 | 499559.017 | 4203282.628 |
| 205 | 499563.553 | 4203282.662 |
| 206 | 499563.564 | 4203281.267 |
| 207 | 499573.555 | 4203281.367 |

Таблица № 8

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта – кабельные линии электропередачи 10 кВ

| № характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 499569.790 | 4203179.090 |
| 2 | 499567.790 | 4203179.060 |
| 3 | 499567.810 | 4203177.030 |
| 4 | 499564.292 | 4203176.891 |
| 5 | 499559.004 | 4203176.682 |
| 6 | 499523.040 | 4203175.260 |
| 7 | 499522.740 | 4203179.940 |
| 8 | 499522.740 | 4203187.920 |
| 9 | 499522.275 | 4203191.385 |
| 10 | 499557.942 | 4203193.227 |
| 11 | 499563.227 | 4203193.499 |
| 12 | 499571.180 | 4203193.910 |
| 13 | 499571.190 | 4203192.340 |
| 14 | 499573.180 | 4203192.370 |
| 15 | 499573.150 | 4203196.000 |
| 16 | 499563.099 | 4203195.484 |
| 17 | 499557.814 | 4203195.212 |
| 18 | 499524.080 | 4203193.480 |
| 19 | 499518.700 | 4203229.080 |
| 20 | 499514.980 | 4203250.790 |
| 21 | 499500.580 | 4203270.210 |
| 22 | 499492.680 | 4203278.880 |
| 23 | 499469.820 | 4203298.180 |
| 24 | 499450.260 | 4203312.020 |
| 25 | 499445.890 | 4203306.610 |
| 26 | 499435.220 | 4203306.360 |
| 27 | 499434.106 | 4203306.378 |
| 28 | 499421.780 | 4203306.580 |
| 29 | 499419.810 | 4203284.770 |
| 30 | 499420.540 | 4203282.650 |
| 31 | 499419.450 | 4203280.650 |
| 32 | 499417.270 | 4203255.340 |
| 33 | 499414.730 | 4203235.090 |
| 34 | 499411.440 | 4203179.920 |
| 35 | 499408.970 | 4203153.100 |
| 36 | 499405.420 | 4203088.930 |
| 37 | 499404.660 | 4203041.690 |
| 38 | 499403.310 | 4203021.810 |
| 39 | 499401.968 | 4202996.192 |
| 40 | 499399.140 | 4202889.280 |
| 41 | 499398.590 | 4202853.750 |
| 42 | 499400.150 | 4202847.940 |
| 43 | 499399.400 | 4202845.120 |
| 44 | 499398.390 | 4202831.830 |
| 45 | 499398.280 | 4202815.960 |
| 46 | 499398.018 | 4202807.226 |
| 47 | 499396.420 | 4202753.880 |
| 48 | 499396.170 | 4202740.190 |
| 49 | 499396.540 | 4202728.570 |
| 50 | 499397.800 | 4202711.390 |
| 51 | 499397.890 | 4202699.920 |
| 52 | 499391.030 | 4202642.510 |
| 53 | 499395.120 | 4202642.380 |
| 54 | 499395.460 | 4202641.750 |
| 55 | 499394.800 | 4202640.140 |
| 56 | 499392.660 | 4202626.590 |
| 57 | 499393.460 | 4202621.600 |
| 58 | 499391.350 | 4202617.650 |
| 59 | 499386.300 | 4202588.830 |
| 60 | 499385.060 | 4202584.120 |
| 61 | 499385.250 | 4202566.010 |
| 62 | 499387.020 | 4202513.990 |
| 63 | 499386.410 | 4202501.510 |
| 64 | 499379.060 | 4202491.240 |
| 65 | 499338.850 | 4202468.630 |
| 66 | 499333.470 | 4202476.220 |
| 67 | 499325.870 | 4202473.060 |
| 68 | 499322.510 | 4202470.820 |
| 69 | 499308.720 | 4202459.320 |
| 70 | 499298.750 | 4202450.240 |
| 71 | 499294.970 | 4202446.120 |
| 72 | 499215.420 | 4202373.360 |
| 73 | 499184.300 | 4202345.760 |
| 74 | 499173.880 | 4202355.030 |
| 75 | 499166.400 | 4202348.580 |
| 76 | 499137.040 | 4202323.330 |
| 77 | 499128.010 | 4202316.280 |
| 78 | 499120.430 | 4202309.470 |
| 79 | 499112.520 | 4202301.760 |
| 80 | 499084.550 | 4202274.680 |
| 81 | 499082.050 | 4202271.780 |
| 82 | 499073.280 | 4202263.360 |
| 83 | 499075.680 | 4202260.790 |
| 84 | 499051.510 | 4202238.670 |
| 85 | 499016.030 | 4202205.620 |
| 86 | 499007.350 | 4202197.040 |
| 87 | 499002.660 | 4202192.920 |
| 88 | 498997.930 | 4202188.260 |
| 89 | 498990.120 | 4202181.720 |
| 90 | 498988.410 | 4202178.500 |
| 91 | 498986.320 | 4202178.020 |
| 92 | 498975.930 | 4202186.620 |
| 93 | 498970.260 | 4202181.640 |
| 94 | 498956.380 | 4202168.080 |
| 95 | 498938.900 | 4202152.640 |
| 96 | 498941.630 | 4202150.150 |
| 97 | 498920.600 | 4202129.170 |
| 98 | 498906.550 | 4202115.910 |
| 99 | 498890.310 | 4202101.340 |
| 100 | 498875.810 | 4202088.370 |
| 101 | 498866.850 | 4202081.000 |
| 102 | 498864.060 | 4202080.490 |
| 103 | 498853.780 | 4202082.800 |
| 104 | 498845.440 | 4202084.470 |
| 105 | 498837.610 | 4202085.680 |
| 106 | 498816.330 | 4202086.480 |
| 107 | 498813.160 | 4202082.860 |
| 108 | 498806.650 | 4202076.590 |
| 109 | 498801.560 | 4202070.910 |
| 110 | 498797.540 | 4202064.990 |
| 111 | 498798.240 | 4202052.990 |
| 112 | 498776.240 | 4202025.850 |
| 113 | 498771.310 | 4202022.490 |
| 114 | 498757.850 | 4202016.270 |
| 115 | 498736.380 | 4201999.220 |
| 116 | 498726.510 | 4201989.420 |
| 117 | 498723.180 | 4201984.700 |
| 118 | 498684.140 | 4201938.640 |
| 119 | 498662.290 | 4201903.840 |
| 120 | 498662.150 | 4201901.630 |
| 121 | 498679.140 | 4201884.860 |
| 122 | 498675.340 | 4201875.590 |
| 123 | 498673.410 | 4201872.350 |
| 124 | 498658.740 | 4201856.950 |
| 125 | 498643.090 | 4201842.290 |
| 126 | 498628.270 | 4201849.490 |
| 127 | 498604.610 | 4201862.210 |
| 128 | 498579.040 | 4201832.880 |
| 129 | 498564.780 | 4201847.440 |
| 130 | 498557.640 | 4201839.220 |
| 131 | 498553.930 | 4201834.070 |
| 132 | 498551.280 | 4201831.290 |
| 133 | 498541.830 | 4201818.660 |
| 134 | 498538.860 | 4201815.340 |
| 135 | 498530.240 | 4201803.780 |
| 136 | 498515.460 | 4201785.940 |
| 137 | 498501.580 | 4201769.590 |
| 138 | 498494.640 | 4201763.200 |
| 139 | 498487.280 | 4201756.700 |
| 140 | 498483.260 | 4201753.810 |
| 141 | 498478.580 | 4201751.330 |
| 142 | 498458.050 | 4201750.120 |
| 143 | 498432.950 | 4201749.160 |
| 144 | 498373.300 | 4201746.440 |
| 145 | 498342.540 | 4201746.070 |
| 146 | 498317.360 | 4201744.760 |
| 147 | 498261.130 | 4201741.970 |
| 148 | 498230.000 | 4201742.120 |
| 149 | 498215.810 | 4201726.620 |
| 150 | 498188.410 | 4201700.310 |
| 151 | 498130.477 | 4201650.132 |
| 152 | 498116.130 | 4201638.000 |
| 153 | 498109.520 | 4201635.590 |
| 154 | 498096.900 | 4201632.180 |
| 155 | 498080.930 | 4201626.830 |
| 156 | 498078.190 | 4201626.530 |
| 157 | 498069.070 | 4201623.550 |
| 158 | 498063.890 | 4201622.021 |
| 159 | 498035.660 | 4201613.690 |
| 160 | 498023.560 | 4201609.450 |
| 161 | 498015.940 | 4201621.410 |
| 162 | 497998.060 | 4201604.840 |
| 163 | 497989.470 | 4201598.090 |
| 164 | 497959.930 | 4201573.020 |
| 165 | 497943.970 | 4201560.260 |
| 166 | 497940.350 | 4201563.730 |
| 167 | 497917.770 | 4201549.870 |
| 168 | 497911.210 | 4201545.200 |
| 169 | 497898.320 | 4201537.370 |
| 170 | 497885.800 | 4201530.050 |
| 171 | 497870.100 | 4201544.870 |
| 172 | 497818.210 | 4201590.330 |
| 173 | 497779.420 | 4201625.240 |
| 174 | 497766.990 | 4201613.340 |
| 175 | 497761.720 | 4201607.830 |
| 176 | 497751.940 | 4201598.550 |
| 177 | 497743.460 | 4201589.240 |
| 178 | 497751.600 | 4201581.550 |
| 179 | 497728.980 | 4201560.910 |
| 180 | 497719.437 | 4201553.776 |
| 181 | 497712.030 | 4201548.240 |
| 182 | 497682.538 | 4201527.493 |
| 183 | 497678.980 | 4201524.990 |
| 184 | 497669.380 | 4201517.750 |
| 185 | 497666.480 | 4201515.590 |
| 186 | 497642.590 | 4201545.500 |
| 187 | 497631.274 | 4201560.164 |
| 188 | 497605.340 | 4201593.770 |
| 189 | 497595.010 | 4201607.430 |
| 190 | 497590.408 | 4201603.736 |
| 191 | 497592.091 | 4201601.578 |
| 192 | 497594.760 | 4201603.600 |
| 193 | 497603.350 | 4201592.240 |
| 194 | 497628.058 | 4201560.233 |
| 195 | 497640.620 | 4201543.960 |
| 196 | 497665.150 | 4201513.250 |
| 197 | 497672.900 | 4201504.360 |
| 198 | 497679.090 | 4201505.120 |
| 199 | 497684.360 | 4201510.180 |
| 200 | 497690.373 | 4201515.440 |
| 201 | 497699.280 | 4201523.230 |
| 202 | 497711.510 | 4201533.900 |
| 203 | 497720.347 | 4201542.225 |
| 204 | 497732.230 | 4201553.420 |
| 205 | 497736.340 | 4201557.950 |
| 206 | 497747.190 | 4201568.340 |
| 207 | 497761.410 | 4201581.550 |
| 208 | 497753.300 | 4201589.890 |
| 209 | 497783.130 | 4201618.750 |
| 210 | 497816.440 | 4201588.010 |
| 211 | 497868.300 | 4201543.230 |
| 212 | 497891.170 | 4201521.570 |
| 213 | 497905.674 | 4201526.807 |
| 214 | 497914.020 | 4201529.820 |
| 215 | 497932.240 | 4201537.020 |
| 216 | 497942.753 | 4201545.544 |
| 217 | 497951.480 | 4201552.620 |
| 218 | 497997.890 | 4201589.750 |
| 219 | 498012.450 | 4201596.380 |
| 220 | 498024.680 | 4201603.060 |
| 221 | 498038.310 | 4201607.700 |
| 222 | 498049.540 | 4201610.580 |
| 223 | 498054.104 | 4201612.215 |
| 224 | 498062.520 | 4201615.230 |
| 225 | 498080.300 | 4201619.750 |
| 226 | 498096.830 | 4201624.720 |
| 227 | 498115.740 | 4201630.630 |
| 228 | 498119.191 | 4201631.428 |
| 229 | 498143.396 | 4201651.828 |
| 230 | 498197.880 | 4201697.760 |
| 231 | 498209.440 | 4201709.510 |
| 232 | 498223.330 | 4201724.590 |
| 233 | 498231.270 | 4201732.860 |
| 234 | 498233.220 | 4201735.230 |
| 235 | 498248.160 | 4201734.590 |
| 236 | 498271.030 | 4201734.340 |
| 237 | 498465.276 | 4201742.355 |
| 238 | 498486.550 | 4201744.550 |
| 239 | 498500.660 | 4201756.730 |
| 240 | 498514.460 | 4201769.620 |
| 241 | 498539.400 | 4201800.850 |
| 242 | 498542.990 | 4201804.760 |
| 243 | 498551.070 | 4201814.920 |
| 244 | 498553.160 | 4201818.160 |
| 245 | 498560.350 | 4201826.210 |
| 246 | 498582.640 | 4201824.350 |
| 247 | 498596.950 | 4201842.360 |
| 248 | 498605.280 | 4201852.130 |
| 249 | 498644.790 | 4201833.590 |
| 250 | 498670.260 | 4201859.740 |
| 251 | 498680.370 | 4201870.660 |
| 252 | 498683.040 | 4201873.330 |
| 253 | 498687.940 | 4201886.960 |
| 254 | 498673.480 | 4201899.800 |
| 255 | 498689.220 | 4201919.750 |
| 256 | 498696.940 | 4201931.470 |
| 257 | 498716.610 | 4201959.520 |
| 258 | 498721.910 | 4201966.290 |
| 259 | 498740.420 | 4201989.130 |
| 260 | 498761.430 | 4202010.210 |
| 261 | 498783.240 | 4202022.080 |
| 262 | 498808.550 | 4202053.450 |
| 263 | 498809.180 | 4202056.400 |
| 264 | 498807.650 | 4202059.210 |
| 265 | 498818.410 | 4202074.360 |
| 266 | 498822.170 | 4202075.010 |
| 267 | 498825.800 | 4202075.410 |
| 268 | 498826.940 | 4202075.430 |
| 269 | 498827.270 | 4202072.550 |
| 270 | 498838.630 | 4202074.060 |
| 271 | 498838.480 | 4202076.570 |
| 272 | 498839.870 | 4202076.690 |
| 273 | 498864.080 | 4202070.890 |
| 274 | 498868.930 | 4202069.230 |
| 275 | 498880.570 | 4202078.680 |
| 276 | 498900.680 | 4202099.710 |
| 277 | 498952.330 | 4202148.520 |
| 278 | 498945.740 | 4202155.590 |
| 279 | 498957.940 | 4202166.400 |
| 280 | 498971.170 | 4202179.310 |
| 281 | 498983.720 | 4202167.690 |
| 282 | 498987.790 | 4202171.880 |
| 283 | 498989.510 | 4202173.040 |
| 284 | 499010.270 | 4202190.900 |
| 285 | 499085.250 | 4202260.460 |
| 286 | 499083.570 | 4202263.200 |
| 287 | 499101.650 | 4202280.690 |
| 288 | 499105.090 | 4202283.180 |
| 289 | 499108.510 | 4202286.770 |
| 290 | 499110.980 | 4202287.400 |
| 291 | 499123.050 | 4202300.540 |
| 292 | 499125.550 | 4202301.770 |
| 293 | 499171.900 | 4202343.680 |
| 294 | 499186.480 | 4202329.340 |
| 295 | 499222.320 | 4202362.540 |
| 296 | 499226.780 | 4202365.280 |
| 297 | 499230.540 | 4202369.870 |
| 298 | 499308.100 | 4202440.320 |
| 299 | 499332.650 | 4202454.440 |
| 300 | 499359.570 | 4202469.300 |
| 301 | 499368.710 | 4202474.460 |
| 302 | 499393.400 | 4202490.920 |
| 303 | 499400.070 | 4202496.100 |
| 304 | 499401.810 | 4202556.430 |
| 305 | 499401.690 | 4202587.710 |
| 306 | 499403.400 | 4202649.800 |
| 307 | 499406.300 | 4202697.020 |
| 308 | 499406.650 | 4202712.060 |
| 309 | 499405.700 | 4202723.940 |
| 310 | 499406.010 | 4202735.840 |
| 311 | 499408.380 | 4202763.490 |
| 312 | 499409.350 | 4202771.310 |
| 313 | 499409.520 | 4202783.280 |
| 314 | 499410.000 | 4202791.400 |
| 315 | 499409.670 | 4202802.860 |
| 316 | 499409.739 | 4202808.117 |
| 317 | 499410.000 | 4202828.010 |
| 318 | 499410.530 | 4202843.430 |
| 319 | 499411.870 | 4202853.410 |
| 320 | 499412.800 | 4202867.180 |
| 321 | 499412.960 | 4202877.770 |
| 322 | 499411.850 | 4202921.140 |
| 323 | 499412.110 | 4202928.630 |
| 324 | 499411.280 | 4202933.310 |
| 325 | 499412.150 | 4202938.040 |
| 326 | 499414.920 | 4202965.770 |
| 327 | 499416.640 | 4202986.920 |
| 328 | 499416.500 | 4202992.880 |
| 329 | 499417.190 | 4202998.720 |
| 330 | 499416.410 | 4203011.730 |
| 331 | 499414.650 | 4203026.110 |
| 332 | 499418.190 | 4203116.250 |
| 333 | 499418.520 | 4203138.210 |
| 334 | 499419.730 | 4203154.280 |
| 335 | 499422.580 | 4203177.410 |
| 336 | 499427.290 | 4203242.940 |
| 337 | 499429.910 | 4203263.710 |
| 338 | 499433.030 | 4203294.680 |
| 339 | 499433.054 | 4203294.940 |
| 340 | 499436.940 | 4203295.060 |
| 341 | 499441.220 | 4203293.520 |
| 342 | 499446.850 | 4203290.960 |
| 343 | 499460.800 | 4203284.500 |
| 344 | 499462.786 | 4203282.673 |
| 345 | 499487.450 | 4203272.720 |
| 346 | 499496.030 | 4203262.210 |
| 347 | 499507.613 | 4203249.880 |
| 348 | 499509.400 | 4203248.370 |
| 349 | 499511.360 | 4203239.340 |
| 350 | 499513.290 | 4203235.130 |
| 351 | 499514.990 | 4203227.900 |
| 352 | 499515.250 | 4203222.710 |
| 353 | 499519.830 | 4203194.630 |
| 354 | 499520.750 | 4203187.790 |
| 355 | 499520.750 | 4203179.870 |
| 356 | 499521.160 | 4203173.160 |
| 357 | 499559.132 | 4203174.681 |
| 358 | 499564.421 | 4203174.893 |
| 359 | 499569.850 | 4203175.110 |
| 360 | 499513.090 | 4203250.000 |
| 361 | 499499.030 | 4203268.950 |
| 362 | 499491.300 | 4203277.420 |
| 363 | 499468.590 | 4203296.590 |
| 364 | 499450.630 | 4203309.300 |
| 365 | 499446.880 | 4203304.620 |
| 366 | 499435.220 | 4203304.370 |
| 367 | 499433.923 | 4203304.390 |
| 368 | 499423.600 | 4203304.550 |
| 369 | 499421.850 | 4203285.000 |
| 370 | 499422.710 | 4203282.450 |
| 371 | 499421.400 | 4203280.060 |
| 372 | 499419.260 | 4203255.140 |
| 373 | 499416.720 | 4203234.890 |
| 374 | 499413.440 | 4203179.750 |
| 375 | 499410.960 | 4203152.970 |
| 376 | 499407.410 | 4203088.860 |
| 377 | 499406.650 | 4203041.590 |
| 378 | 499405.310 | 4203021.680 |
| 379 | 499403.960 | 4202996.130 |
| 380 | 499401.130 | 4202889.190 |
| 381 | 499400.580 | 4202853.990 |
| 382 | 499402.210 | 4202847.940 |
| 383 | 499401.370 | 4202844.790 |
| 384 | 499400.390 | 4202831.760 |
| 385 | 499400.280 | 4202815.930 |
| 386 | 499400.024 | 4202807.379 |
| 387 | 499398.420 | 4202753.850 |
| 388 | 499398.160 | 4202740.190 |
| 389 | 499398.540 | 4202728.670 |
| 390 | 499399.800 | 4202711.460 |
| 391 | 499399.880 | 4202699.820 |
| 392 | 499393.270 | 4202644.440 |
| 393 | 499396.320 | 4202644.340 |
| 394 | 499397.670 | 4202641.880 |
| 395 | 499396.750 | 4202639.610 |
| 396 | 499394.680 | 4202626.590 |
| 397 | 499395.550 | 4202621.270 |
| 398 | 499393.260 | 4202616.980 |
| 399 | 499388.250 | 4202588.400 |
| 400 | 499387.060 | 4202583.890 |
| 401 | 499387.240 | 4202566.040 |
| 402 | 499389.020 | 4202513.990 |
| 403 | 499388.380 | 4202500.810 |
| 404 | 499380.420 | 4202489.710 |
| 405 | 499338.260 | 4202466.010 |
| 406 | 499332.770 | 4202473.760 |
| 407 | 499326.810 | 4202471.300 |
| 408 | 499323.710 | 4202469.230 |
| 409 | 499310.030 | 4202457.830 |
| 410 | 499300.170 | 4202448.810 |
| 411 | 499296.390 | 4202444.700 |
| 412 | 499216.760 | 4202371.870 |
| 413 | 499184.300 | 4202343.070 |
| 414 | 499173.860 | 4202352.380 |
| 415 | 499167.710 | 4202347.050 |
| 416 | 499138.310 | 4202321.770 |
| 417 | 499129.300 | 4202314.750 |
| 418 | 499121.790 | 4202308.010 |
| 419 | 499113.920 | 4202300.330 |
| 420 | 499086.000 | 4202273.320 |
| 421 | 499083.500 | 4202270.420 |
| 422 | 499076.080 | 4202263.300 |
| 423 | 499078.530 | 4202260.690 |
| 424 | 499052.870 | 4202237.210 |
| 425 | 499017.410 | 4202204.190 |
| 426 | 499008.710 | 4202195.580 |
| 427 | 499004.020 | 4202191.460 |
| 428 | 498999.270 | 4202186.760 |
| 429 | 498991.700 | 4202180.420 |
| 430 | 498989.750 | 4202176.770 |
| 431 | 498985.810 | 4202175.830 |
| 432 | 498975.980 | 4202183.990 |
| 433 | 498972.414 | 4202180.874 |
| 434 | 498983.660 | 4202170.480 |
| 435 | 498986.490 | 4202173.400 |
| 436 | 498988.280 | 4202174.630 |
| 437 | 499008.930 | 4202192.390 |
| 438 | 499082.690 | 4202260.820 |
| 439 | 499081.020 | 4202263.530 |
| 440 | 499100.360 | 4202282.220 |
| 441 | 499103.780 | 4202284.710 |
| 442 | 499107.460 | 4202288.560 |
| 443 | 499109.900 | 4202289.190 |
| 444 | 499121.820 | 4202302.170 |
| 445 | 499124.410 | 4202303.430 |
| 446 | 499171.960 | 4202346.440 |
| 447 | 499186.520 | 4202332.100 |
| 448 | 499221.120 | 4202364.130 |
| 449 | 499225.450 | 4202366.800 |
| 450 | 499229.090 | 4202371.270 |
| 451 | 499306.920 | 4202441.940 |
| 452 | 499331.670 | 4202456.170 |
| 453 | 499358.600 | 4202471.050 |
| 454 | 499367.650 | 4202476.150 |
| 455 | 499392.240 | 4202492.550 |
| 456 | 499398.100 | 4202497.100 |
| 457 | 499399.820 | 4202556.470 |
| 458 | 499399.700 | 4202587.740 |
| 459 | 499401.410 | 4202649.900 |
| 460 | 499404.310 | 4202697.120 |
| 461 | 499404.660 | 4202711.990 |
| 462 | 499403.710 | 4202723.870 |
| 463 | 499404.010 | 4202735.940 |
| 464 | 499406.390 | 4202763.690 |
| 465 | 499407.350 | 4202771.440 |
| 466 | 499407.530 | 4202783.350 |
| 467 | 499408.000 | 4202791.430 |
| 468 | 499407.670 | 4202802.860 |
| 469 | 499407.737 | 4202807.964 |
| 470 | 499408.000 | 4202828.040 |
| 471 | 499408.540 | 4202843.600 |
| 472 | 499409.870 | 4202853.600 |
| 473 | 499410.810 | 4202867.280 |
| 474 | 499410.970 | 4202877.770 |
| 475 | 499409.850 | 4202921.140 |
| 476 | 499410.090 | 4202928.490 |
| 477 | 499409.240 | 4202933.310 |
| 478 | 499410.180 | 4202938.340 |
| 479 | 499412.930 | 4202965.940 |
| 480 | 499414.650 | 4202986.990 |
| 481 | 499414.510 | 4202992.980 |
| 482 | 499415.180 | 4202998.790 |
| 483 | 499414.420 | 4203011.570 |
| 484 | 499412.660 | 4203026.040 |
| 485 | 499416.200 | 4203116.320 |
| 486 | 499416.520 | 4203138.310 |
| 487 | 499417.740 | 4203154.480 |
| 488 | 499420.590 | 4203177.610 |
| 489 | 499425.300 | 4203243.140 |
| 490 | 499427.920 | 4203263.940 |
| 491 | 499431.230 | 4203296.900 |
| 492 | 499433.240 | 4203296.963 |
| 493 | 499437.270 | 4203297.090 |
| 494 | 499441.960 | 4203295.380 |
| 495 | 499447.680 | 4203292.790 |
| 496 | 499461.920 | 4203286.200 |
| 497 | 499463.890 | 4203284.390 |
| 498 | 499488.560 | 4203274.420 |
| 499 | 499488.830 | 4203274.180 |
| 500 | 499497.500 | 4203263.560 |
| 501 | 499508.295 | 4203252.065 |
| 502 | 499509.020 | 4203251.310 |
| 503 | 499511.220 | 4203249.470 |
| 504 | 499513.270 | 4203239.970 |
| 505 | 499515.200 | 4203235.790 |
| 506 | 499515.514 | 4203235.841 |
| 507 | 497779.460 | 4201622.520 |
| 508 | 497768.420 | 4201611.910 |
| 509 | 497763.130 | 4201606.400 |
| 510 | 497753.370 | 4201597.160 |
| 511 | 497746.270 | 4201589.340 |
| 512 | 497754.540 | 4201581.520 |
| 513 | 497730.250 | 4201559.380 |
| 514 | 497719.623 | 4201551.416 |
| 515 | 497713.210 | 4201546.610 |
| 516 | 497684.372 | 4201526.323 |
| 517 | 497680.160 | 4201523.360 |
| 518 | 497670.590 | 4201516.160 |
| 519 | 497667.373 | 4201513.765 |
| 520 | 497673.710 | 4201506.480 |
| 521 | 497678.190 | 4201507.010 |
| 522 | 497683.000 | 4201511.640 |
| 523 | 497690.567 | 4201518.252 |
| 524 | 497697.970 | 4201524.720 |
| 525 | 497710.170 | 4201535.390 |
| 526 | 497720.146 | 4201544.776 |
| 527 | 497730.810 | 4201554.810 |
| 528 | 497734.890 | 4201559.350 |
| 529 | 497745.810 | 4201569.800 |
| 530 | 497758.540 | 4201581.620 |
| 531 | 497750.470 | 4201589.920 |
| 532 | 497781.897 | 4201620.326 |
| 533 | 498944.520 | 4202150.220 |
| 534 | 498922.000 | 4202127.740 |
| 535 | 498907.910 | 4202114.450 |
| 536 | 498891.640 | 4202099.840 |
| 537 | 498877.110 | 4202086.850 |
| 538 | 498867.730 | 4202079.140 |
| 539 | 498864.010 | 4202078.430 |
| 540 | 498853.370 | 4202080.840 |
| 541 | 498845.080 | 4202082.510 |
| 542 | 498837.420 | 4202083.690 |
| 543 | 498817.200 | 4202084.460 |
| 544 | 498814.610 | 4202081.470 |
| 545 | 498808.100 | 4202075.190 |
| 546 | 498803.140 | 4202069.680 |
| 547 | 498799.580 | 4202064.420 |
| 548 | 498800.280 | 4202052.320 |
| 549 | 498777.600 | 4202024.350 |
| 550 | 498772.300 | 4202020.740 |
| 551 | 498758.900 | 4202014.540 |
| 552 | 498737.710 | 4201997.730 |
| 553 | 498728.040 | 4201988.120 |
| 554 | 498724.750 | 4201983.470 |
| 555 | 498685.760 | 4201937.450 |
| 556 | 498664.260 | 4201903.210 |
| 557 | 498664.200 | 4201902.430 |
| 558 | 498681.500 | 4201885.330 |
| 559 | 498677.130 | 4201874.690 |
| 560 | 498675.010 | 4201871.120 |
| 561 | 498660.140 | 4201855.520 |
| 562 | 498643.470 | 4201839.900 |
| 563 | 498627.350 | 4201847.700 |
| 564 | 498605.070 | 4201859.690 |
| 565 | 498579.130 | 4201829.930 |
| 566 | 498564.860 | 4201844.480 |
| 567 | 498559.220 | 4201837.990 |
| 568 | 498555.460 | 4201832.780 |
| 569 | 498552.810 | 4201829.990 |
| 570 | 498543.380 | 4201817.390 |
| 571 | 498540.410 | 4201814.070 |
| 572 | 498531.810 | 4201802.560 |
| 573 | 498516.990 | 4201784.650 |
| 574 | 498503.020 | 4201768.200 |
| 575 | 498495.980 | 4201761.710 |
| 576 | 498488.530 | 4201755.130 |
| 577 | 498484.310 | 4201752.110 |
| 578 | 498479.130 | 4201749.380 |
| 579 | 498458.140 | 4201748.130 |
| 580 | 498433.040 | 4201747.170 |
| 581 | 498373.370 | 4201744.450 |
| 582 | 498342.610 | 4201744.080 |
| 583 | 498317.470 | 4201742.770 |
| 584 | 498261.180 | 4201739.980 |
| 585 | 498230.880 | 4201740.130 |
| 586 | 498217.240 | 4201725.230 |
| 587 | 498189.770 | 4201698.820 |
| 588 | 498131.779 | 4201648.611 |
| 589 | 498117.140 | 4201636.250 |
| 590 | 498110.200 | 4201633.710 |
| 591 | 498097.460 | 4201630.250 |
| 592 | 498081.370 | 4201624.870 |
| 593 | 498078.610 | 4201624.580 |
| 594 | 498069.660 | 4201621.620 |
| 595 | 498060.922 | 4201619.048 |
| 596 | 498036.270 | 4201611.790 |
| 597 | 498022.730 | 4201607.030 |
| 598 | 498015.540 | 4201618.320 |
| 599 | 497999.350 | 4201603.310 |
| 600 | 497990.740 | 4201596.520 |
| 601 | 497961.210 | 4201571.460 |
| 602 | 497943.860 | 4201557.600 |
| 603 | 497940.080 | 4201561.200 |
| 604 | 497918.860 | 4201548.210 |
| 605 | 497912.300 | 4201543.540 |
| 606 | 497899.350 | 4201535.640 |
| 607 | 497886.896 | 4201528.364 |
| 608 | 497891.650 | 4201523.860 |
| 609 | 497909.830 | 4201530.550 |
| 610 | 497935.464 | 4201542.224 |
| 611 | 497950.230 | 4201554.180 |
| 612 | 497996.840 | 4201591.480 |
| 613 | 498011.550 | 4201598.170 |
| 614 | 498023.870 | 4201604.890 |
| 615 | 498037.740 | 4201609.620 |
| 616 | 498048.940 | 4201612.510 |
| 617 | 498057.432 | 4201615.550 |
| 618 | 498061.930 | 4201617.160 |
| 619 | 498079.770 | 4201621.670 |
| 620 | 498096.240 | 4201626.650 |
| 621 | 498115.210 | 4201632.560 |
| 622 | 498118.280 | 4201633.260 |
| 623 | 498196.520 | 4201699.220 |
| 624 | 498207.990 | 4201710.900 |
| 625 | 498221.880 | 4201725.960 |
| 626 | 498229.780 | 4201734.190 |
| 627 | 498232.300 | 4201737.290 |
| 628 | 498248.230 | 4201736.580 |
| 629 | 498271.000 | 4201736.330 |
| 630 | 498465.070 | 4201744.350 |
| 631 | 498485.710 | 4201746.470 |
| 632 | 498499.320 | 4201758.220 |
| 633 | 498512.990 | 4201770.990 |
| 634 | 498537.890 | 4201802.140 |
| 635 | 498541.470 | 4201806.060 |
| 636 | 498549.450 | 4201816.080 |
| 637 | 498551.560 | 4201819.390 |
| 638 | 498559.520 | 4201828.300 |
| 639 | 498581.750 | 4201826.440 |
| 640 | 498595.420 | 4201843.620 |
| 641 | 498604.750 | 4201854.590 |
| 642 | 498644.350 | 4201836.020 |
| 643 | 498668.820 | 4201861.100 |
| 644 | 498678.930 | 4201872.050 |
| 645 | 498681.310 | 4201874.420 |
| 646 | 498685.600 | 4201886.360 |
| 647 | 498670.750 | 4201899.570 |
| 648 | 498687.590 | 4201920.920 |
| 649 | 498695.270 | 4201932.600 |
| 650 | 498715.010 | 4201960.720 |
| 651 | 498720.350 | 4201967.560 |
| 652 | 498738.930 | 4201990.460 |
| 653 | 498760.230 | 4202011.840 |
| 654 | 498781.930 | 4202023.640 |
| 655 | 498806.690 | 4202054.350 |
| 656 | 498807.080 | 4202056.110 |
| 657 | 498805.310 | 4202059.340 |
| 658 | 498817.250 | 4202076.190 |
| 659 | 498821.880 | 4202077.000 |
| 660 | 498825.670 | 4202077.400 |
| 661 | 498828.720 | 4202077.480 |
| 662 | 498829.020 | 4202074.810 |
| 663 | 498836.530 | 4202075.790 |
| 664 | 498836.380 | 4202078.400 |
| 665 | 498840.020 | 4202078.710 |
| 666 | 498864.630 | 4202072.820 |
| 667 | 498868.540 | 4202071.490 |
| 668 | 498879.210 | 4202080.140 |
| 669 | 498899.280 | 4202101.140 |
| 670 | 498949.510 | 4202148.620 |
| 671 | 498944.032 | 4202154.486 |
| 672 | 498941.910 | 4202152.610 |

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейных объектов приведен в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости – местной системы координат Новосибирской области, действующей на территории Новосибирской области на основании постановления Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении местной системы координат Новосибирской области».

- Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов в границах проекта планировки территории не устанавливаются.

- Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

В границах проекта планировки территории не предусмотрено размещение объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения, не устанавливаются.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

- 6.1. Водопровод

Согласно п. 5.2.10 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора должно быть не более 0,45 МПа (для зданий, проектируемых в сложившейся застройке не более 0,6 МПа).

Рабочее давление хозяйственно-питьевого водопровода позволяет сделать вывод, что водопровод не относится к опасным производственным объектам согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Для защиты сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории от возможного негативного воздействия водопровода, вследствие аварии, которая может привести к просадке и провалу грунта, просадке фундамента, порче отделки фасада, временному отсутствию водоснабжения,  необходимы следующие мероприятия:

согласно п. 12.35 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» предусмотреть соблюдение минимально допустимого расстояния по горизонтали (в свету) от водопровода до фундаментов зданий и сооружений, которое составляет 5 метров;

согласно п. 4.8 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» обеспечить соответствие труб, арматуры, оборудования и материалов, применяемые при устройстве наружных сетей и сооружений водоснабжения требованиям СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84», межгосударственных и национальных стандартов, санитарно-эпидемиологических норм и других документов, утвержденных в установленном порядке, и обеспечить безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи воды требуемого качества.

Необходимость осуществления иных мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории от возможного негативного воздействия водопровода не выявлена.

# 6.2. Канализация

Для защиты сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории от возможного негативного воздействия канализации, вследствие аварии, которая может привести к просадке и провалу грунта, просадке фундамента, порче отделки фасада, перебоям в работе системы водоотведения  необходимы следующие мероприятия:

согласно п. 12.35 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» предусмотреть соблюдение минимально допустимого расстояния по горизонтали (в свету) от самотечной канализации до фундаментов зданий и сооружений – 3 метра, от напорной канализации до фундаментов зданий и сооружений – 5 метров;

согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» предусмотреть материал труб и каналов стойким к влиянию как транспортируемой сточной жидкости, так и к газовой коррозии в верхней части коллекторов. С целью предотвращения газовой коррозии следует предусматривать соответствующую защиту труб и мероприятия по предотвращению условий образования агрессивных сред (вентиляция сети, исключение застойных зон и так далее). Не допускается использование восстановленных стальных труб и других, бывших в употреблении видов металлоконструкций (профилей, балок, листов, полос, свай, шпунтов и другие);

предусмотреть антикоррозионную защиту строительных конструкций согласно СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», СП 72.13330.2016 «СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

выполнять специальные работы по изоляции подземных сооружений, вмещающих неочищенные сточные воды и осадки, препятствующие попаданию их в грунт.

Необходимость осуществления иных мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории от возможного негативного воздействия канализации не выявлена.

# 6.3. Ливневая канализация

Согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» поверхностные сточные воды содержат загрязняющие компоненты природного и техногенного происхождения в различном фазово-дисперсном состоянии, поэтому для обеспечения требуемого эффекта очистки необходимо применять многоступенчатые схемы очистки, включающие в себя различные методы их выделения и (или) деструкции.

Согласно приложению № 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ливневая канализация не относится к опасным производственным объекта.

Для защиты сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории от возможного негативного воздействия ливневой канализации, вследствие подтопления и разрушения фундамента, появления плесени, грибка, необходимы следующие мероприятия:

согласно п. 12.35 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» предусмотреть соблюдение минимально допустимого расстояния по горизонтали (в свету) от напорной ливневой канализации до фундаментов зданий и сооружений, которое составляет 5 метров.

согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» предусмотреть материал труб и каналов стойким к влиянию как транспортируемой сточной жидкости, так и к газовой коррозии в верхней части коллекторов. С целью предотвращения газовой коррозии следует предусматривать соответствующую защиту труб и мероприятия по предотвращению условий образования агрессивных сред (вентиляция сети, исключение застойных зон и так далее). Не допускается использование восстановленных стальных труб и других, бывших в употреблении видов металлоконструкций (профилей, балок, листов, полос, свай, шпунтов и другие);

предусмотреть антикоррозионную защиту строительных конструкций согласно СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», СП 72.13330.2016 «СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

выполнять специальные работы по изоляции подземных сооружений, вмещающих неочищенные сточные воды и осадки, препятствующие попаданию их в грунт.

Необходимость осуществления иных мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории от возможного негативного воздействия ливневой канализации не выявлена.

# 6.4. Кабельные линии электропередачи 10 кВ

Согласно приложению № 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» объекты электросетевого хозяйства не относятся к опасным производственным объекта.

Уровень электрического поля промышленной частоты кабельных линий электропередачи 10 кВ не превышает предельно допустимый уровень для населения 500 В/м.

Для защиты сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории от возможного негативного воздействия кабельных линий электропередачи 10 кВ, вследствие несимметричной нагрузки, магнитного влияния, короткого замыкания с последующим возгоранием, необходимы следующие мероприятия:

прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. Согласно п. 12.35 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» предусмотреть соблюдение минимально допустимого расстояния по горизонтали (в свету) от кабельной линии электропередачи 10 кВ до фундаментов зданий и сооружений, которое составляет 0,6 метров;

согласно главе 2.3 ПУЭ «Правила устройства электроустановок» предусмотреть защиту кабельных линий от блуждающих токов и почвенной коррозии в соответствии с требованиями СП 72.13330.2016 «СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».

для защиты от случайного удара электрическим током обеспечить применение устройства защитного отключения, основной задачей которого является защита от поражения электрическим током и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов и некачественные соединения.

Необходимость осуществления иных мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории от возможного негативного воздействия кабельных линий электропередачи 10 кВ не выявлена.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно ч.1 ст. 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

Согласно данных подготовленных вместе с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, а именно: перечня объектов культурного наследия, расположенных в районах Новосибирской области часть 1 (архитектура и история) и перечня выявленных объектов культурного наследия расположенных на территории Новосибирской области часть 2 (объекты археологического наследия) в границах проекта планировки территории объекты культурного наследия отсутствуют.

В связи с отсутствием в границах проекта планировки территории объектов культурного наследия, осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов – водопровода, канализации, ливневой канализации, кабельных линий электропередачи 10 кВ проектом планировки территории не предусматривается.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

# 8.1. Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод

Согласно ч. 2 ст. 55 Водного кодекса Российской Федерации при использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами, а также правилами охраны поверхностных водных объектов и правилами охраны подземных водных объектов, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Проектом планировки территории предусматриваются мероприятия по охране подземных и поверхностных вод от возможного негативного воздействия на период строительства и эксплуатации водопровода, канализации, ливневой канализации, кабельных линий электропередачи 10 кВ, а также возможного негативного воздействия в результате аварийных ситуаций.

Строительные воздействия, связанные со строительством линейных объектов инженерной инфраструктуры, могут проявляться в виде загрязнения подземных и поверхностных вод бытовыми и ливневыми стоками с площадок, на которых расположены временные объекты, необходимые при строительстве инженерных коммуникаций.

Эксплуатационные воздействия, связанные с функционированием линейных объектов инженерной инфраструктуры, могут проявляться в виде подтопления и заболачивания территории, увеличения уровня подземных вод.

Аварийные ситуации могут возникнуть по причине технологического (технические неполадки, неисправность оборудования, человеческий фактор и т.д.) или природного факторов (деформация грунтов, эрозия, оползни, проседания, водные размывы и т.д.).

С целью минимизации возможного влияния на подземные и поверхностные воды в соответствии с п. «е» ч. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 № 79 «Об утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов» и п. «а» ч. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2016 № 94 «Об утверждении Правил охраны подземных водных объектов» проектом планировки территории предусматриваются следующие мероприятия по предотвращению поступления загрязняющих веществ в водные объекты:

наличие запорно-регулирующей аппаратуры на сетях водопровода, канализации и ливневой канализация, с целью перекрытия потока воды при возникновении аварийной ситуации;

очистка ливневых стоков;

выделение специальных мест на площадках складирования материалов для временного накопления отходов до их размещения;

установка специальных контейнеров в местах временного накопления отходов для сбора легких и пылящих отходов в целях предотвращения их ветрового разноса по территории (бумага, древесные опилки, кровельные материалы).

# 8.2. Мероприятия по охране земельных ресурсов

Согласно ст. 12 Земельного Кодекса Российской Федерации целью охраны земель являются предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечение рационального использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель.

В соответствии с ч. 2 ст. 13 Земельного Кодекса Российской Федерации в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель, защите земель от эрозий селей, подтоплений, различных загрязнений, а также по сохранению сельскохозяйственных угодий достигнутого уровня мелиорации.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации водопровода, канализации, ливневой канализации и кабельных линий электропередачи 10 кВ являются:

выполнение работ строго в границе, отведенной под строительство территории, не допуская сверхнормативного изъятия дополнительных площадей, связанного с нерациональной организацией строительного потока;

выделение специальных мест на площадках складирования материалов для временного накопления отходов до их размещения;

вырубка деревьев исключительно в объемах и на участках предусмотренных проектной документацией на линейные объекты инженерной инфраструктуры;

недопущение захламления зоны строительства мусором, отходами изоляционных и других материалов, а также её загрязнение горюче-смазочными материалами. В подобных случаях должны быть своевременно проведены работы по ликвидации указанных выше негативных последствий;

установка специальных контейнеров в местах временного накопления отходов для сбора легких и пылящих отходов в целях предотвращения их ветрового разноса по территории (бумага, древесные опилки, кровельные материалы);

организация систематического контроля за топливными системами транспорта в целях предотвращения случайных утечек горюче-смазочных материалов и загрязнения почвенного покрова и водных объектов нефтепродуктами;

соблюдение установленного графика вывоза отходов к местам их размещения;

проведение мониторинга за состоянием окружающей среды.

При безаварийном режиме работ, строгом соблюдении технологического регламента на всех этапах реализации строительства и внедрении мероприятий по охране окружающей среды воздействие будет сводиться к минимуму.

# 8.3. Мероприятия по охране полезных ископаемых

В соответствии с п. 10 ст. 23 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» одним из основных требований по рациональному использованию и охране недр является предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях.

В границах проекта планировки территории полезные ископаемые отсутствуют, в связи с чем проведение мероприятий по охране полезных ископаемых не предусматривается.

# 8.4. Мероприятия по охране растительного и животного мира

Антропогенное воздействие на природную среду, связанно с технологией строительства и конструктивными решениями водопровода, канализации, ливневой канализации и кабельных линий электропередачи 10 кВ.

Большое значение с точки зрения охраны природы имеет формирование антропогенного ландшафта. Это имеет прямое отношение к функциональному развитию биогеоценозов конкретного вида, естественной миграции животных, эволюционному развитию гидрогеологических, климатологических и других естественных процессов.

Согласно ст. 22 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира. Хозяйственная деятельность, связанная с использованием объектов животного мира, должна осуществляться таким образом, чтобы разрешенные к использованию объекты животного мира не ухудшали собственную среду обитания и не причиняли вреда сельскому, водному и лесному хозяйству.

Проектируемые водопровод, канализация, ливневая канализация, линии электропередачи 10 кВ проходят вне зоны обитания животных и доступа в нерестилища рыб.

Техногенные воздействия при строительстве линейных объектов в зависимости от фактора и степени воздействия на растительный мир можно объединить в три группы:

изменение видовой и популяционной структуры, к которой следует отнести вырубку леса;

изменение гидрологических характеристик территории, что в свою очередь приводит к изменению растительной среды с возможным угнетением и усыханием древостоев;

специфическое воздействие за счет загрязнения почвы, воды и атмосферы.

В границах проекта планировки территории при строительстве водопровода, канализации, ливневой канализации и кабельных линий электропередачи 10 кВ отчуждение лесных земель и рубка леса не предусматривается. Планируется расчистка от кустарника и мелколесья.

При проведении механизированных работ при строительстве инженерных сетей основное воздействие на почвенно-растительный покров связано с передвижением строительной техники и транспортных средств, вследствие чего, происходит уплотнение почвы и нарушение растительного покрова. С целью снижения воздействия на плодородный слой почвы в процессе строительных работ перемещение техники и транспорта производится в пределах полосы отвода земель. Приведение земель, отведённых на период строительства, в состояние пригодное для дальнейшего использования производится по окончанию строительства и предусматривает восстановление плодородного слоя в соответствии с проектом рекультивации земель.

# 8.5. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Согласно ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» при проектировании, размещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов хозяйственной и иной деятельности, при застройке городских и иных поселений должно обеспечиваться не превышение нормативов качества атмосферного воздуха в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, а также со строительными нормами и правилами в части нормативов площадей озелененных территорий.

В период строительства водопровода, канализации, ливневой канализации и кабельных линий электропередачи 10 кВ незначительное загрязнение атмосферы происходит при работе строительной техники и автотранспортных средств.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха при строительстве являются:

выхлопные газы строительных машин и механизмов, автотранспорта;

сварочные аэрозоли от трубосварочных установок и ручной сварки.

На этапе строительства основное воздействие на атмосферный воздух будет заключаться в поступлении в атмосферу загрязняющих веществ с выхлопными газами при работе автотранспорта и строительной техники, при сварочных работах. Эти воздействия приведут к повышению уровня загрязнения атмосферы, но будут носить локальный и ограниченный во времени характер.

В соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» для предотвращения и снижения неблагоприятных последствий возможного негативного влияния на атмосферный воздух необходимо предусмотреть ряд мероприятий, направленных на предотвращение неблагоприятного воздействия загрязнения атмосферного воздуха:

использование площадки для строительства, которая выбирается с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы;

использование современной строительной техники, соответствующей требованиям отечественных и международных норм по уровню воздействия (оптимальная система смесеобразования, обеспечивающая полное сгорание топлива, нейтрализаторы выхлопных газов, шумоглушители);

использование сортов топлива, удовлетворяющих требованиям действующих нормативных документов;

экологически обеспеченный выбор строительных материалов, разрешенных к применению надзорными органами;

обеспечение удовлетворительного состояния подъездных дорог в целях снижения химического и шумового загрязнения атмосферы;

информировать органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы о всех случаях нерегламентированных и аварийных выбросов вредных примесей в атмосферный воздух, разрабатывать мероприятия по их ликвидации и предотвращению аналогичных ситуаций.

После окончания строительства источники выделения вредных веществ в атмосферу ликвидируются.

# 8.6. Мероприятия по санитарной очистке территории

В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» проектом планировки территории на стадии строительства рекомендуется осуществлять сбор отходов в соответствии с классом опасности, проводить установку специальных контейнеров для сбора строительных и бытовых отходов на участке проведения работ и своевременный вывоз их в специально отведенные места.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Соблюдение порядка своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Станционного сельсовета, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и Постановления администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 04.03.2016 № 64 «О своевременном оповещении и информировании населения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Станционного сельсовета».

# Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного характера

Наиболее вероятными опасными природными явлениями, способными вызвать стихийные бедствия в границах проекта планировки территории являются:

опасные метеорологические явления (шквалисто-смерчевые усиления ветра, дожди с градом, снегопады и снежные заносы);

природные пожары (лесные, торфяные).

Чрезвычайные ситуации природного характера возникают, как правило, в результате стихийных бедствий и других природных явлений, вызванных как внешними, так и внутренними причинами воздействия различных сил природы на окружающую природную среду.

Поражающие факторы этих явлений влияют на жизнь и здоровье людей, на сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду. Наиболее опасными проявлениями природных процессов на территории района являются:

грозы;

ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

подтопление территории;

сильные морозы;

снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

град с диаметром частиц более 20 мм;

гололед с диаметром отложений более 200 мм;

сильные ветры со скоростью более 35 м/с (ураганы);

землетрясение.

Для предупреждения и ликвидации последствий сейсмических воздействий линейные сооружения проектируются с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами. Во время землетрясения все работы прекращаются, рабочие и служащие занимают безопасные места

Для предупреждения замерзания труб проектом планировки территории рекомендуются:

обеспечивать непрерывное движение воды в трубопроводах;

принимать время остановки водопровода для ликвидации повреждений или аварии не более определенного теплотехническим расчетом;

снижать до минимума тепловые потери трубопроводов;

обеспечивать контроль за гидравлическими и тепловыми режимами водопровода;

применять оборудование, устойчивое против замерзания;

предусматривать оборудование водоводов системой автоматической защиты от замерзания.

# Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенные чрезвычайные ситуации наносят значительный экологический ущерб в результате масштабного загрязнения поверхностных и подземных вод, почв, атмосферного воздуха опасными для окружающей среды веществами, а также гибели животных и растений, деградации экосистем.

Проектируемые инженерные коммуникации не относятся к категории опасных производственных объектов.

Функционирование линейных сооружений не сопровождается какими-либо выделениями, выбросами и иными воздействиями на окружающую среду. При возникновении повреждений (аварий), связанных с разгерметизацией или разрывом коммуникаций проектом планировки территории рекомендуется выполнять ряд мероприятий, направленных на оперативное устранение аварии.

Места разрушений водопроводных сетей обнаруживаются по потокам воды, вытекающей через колодец, завал или через ограждающие конструкции. Для отключения поврежденного участка сети перекрываются задвижки в колодцах, находящихся со стороны насосной станции, а если направление движения воды неизвестно – с обеих сторон разрушенного участка. Если колодец завален, то для проникновения в него предварительно разбирается завал.

При разрушении канализационной сети и сети ливневой канализации в целях предотвращения угрозы затопления объектов, расположенных в пониженных местах, вытекающие на поверхность хозяйственно-бытовые и ливневые стоки отводятся в безопасные места или устраиваются перепуски в обход разрушенных участков. Перепуски сточных вод производятся как путем перекачки по лоткам или перепускным трубам, так и самотеком по специально устраиваемым временным лоткам или траншеям. Прежде чем устроить перепуск, отключается разрушенный участок. Для этого закрывается труба, выходящая из колодца в сторону разрушенного участка.

При повреждении участков кабельных линий электропередачи 10 кВ расчищают подходы к местам расположения рубильников и предохранителей, после чего выключают рубильники и вынимают предохранители.

Локализация аварий производится с целью снижения угрозы возникновения вторичных поражающих факторов, локализации и снижения до максимально возможного уровня возникших вторичных поражающих факторов.

Основными способами локализации аварий на инженерных коммуникациях являются:

сооружение перепускных канав для отвода разлившихся жидкостей;

перекрытие запорно-регулирующей аппаратуры на поврежденных участках инженерных сетей;

установка заглушек;

установка накладок (пластырей) для прекращения вытекания жидкостей;

установка временных (гибких) вставок в поврежденных местах;

подчеканка фланцевых и раструбных соединений для прекращения течи;

восстановление поврежденных участков линий электроснабжения по временным схемам.

Вспомогательными работами для локализации аварий на инженерных коммуникациях являются:

ограждение опасных зон;

устройство освещения рабочих мест и площадок.

В результате возникновения чрезвычайных ситуаций, повлекших за собой возникновение аварийной ситуации, необходимо немедленно сообщить о ней в организацию, эксплуатирующую инженерные сети.

Действия дежурного персонала аварийно-диспетчерских служб при возникновении и ликвидации аварийной ситуации:

при получении сообщения о возникновении аварийной ситуации по прибытию на место происшествия необходимо принять меры безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.);

информирование организаций, попавших в зону аварии о ситуации, принимаемых мерах и времени ликвидации последствий аварии.

# Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Пожарная безопасность водопровода, канализации, ливневой канализации и кабельных линий электропередачи 10 кВ обеспечивается системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.

Организационные решения по обеспечению пожарной безопасности заключаются в предотвращении образования горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Предотвращение образования горючей среды обеспечивается:

применением материалов с низкими показателями горючести, воспламеняемости, распространения пламени по поверхности, дымообразующей способности и токсичности;

ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и размещение их безопасным способом;

изоляцией горючей среды.

Предотвращение образования источников зажигания в горючей среде обеспечивается:

применением механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;

применением электрооборудования в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011* «Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний» и Правил устройства электроустановок;

выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

С целью обеспечения пожарной безопасности предусмотрены следующие организационно-технические мероприятия:

установка опознавательных знаков вдоль водопровода, канализации, ливневой канализации и кабельных линий электропередачи 10 кВ в местах поворота и в местах врезки;

продувка водопровода, канализации и ливневой канализации перед пуском воды;

использование искробезопасного оборудования при проведении ремонтных работ;

свободный подъезд пожарной техники.

Ближайшая пожарная часть – Федеральное государственное казенное учреждение специализированная пожарно-спасательная часть Федеральной противопожарной службы по Новосибирской области – находится по адресу ул. Дунаевского 27, г. Новосибирск.

# Мероприятия по гражданской обороне

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» на территории Российской Федерации функционирует система Гражданской обороны, предназначенная для подготовки мероприятий и защите населения, материальных ценностей на территории от опасностей при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Служба Гражданской обороны организует мероприятия Гражданской обороны, включая подготовку необходимых сил (воинские формирования, специально предназначенные для решения задач в области Гражданской обороны, спец вооружение и техника) и средств. Деятельность войск Гражданской обороны осуществляется с момента начала военных действий, а также по особому указанию в мирное время при стихийных бедствиях крупных авариях, катастрофах.

В связи с необходимостью защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, необходимо определить класс опасности водопровода, канализации, ливневой канализации и кабельных линий электропередачи 10 кВ с целью заблаговременной разработки, и реализации мероприятий по гражданской обороне.

При определении категории учитываются показатели, определяющие роль объекта в экономике региона и Государства в целом, а также особые условия, характеризующие степень потенциальной опасности объекта в период его эксплуатации, как в мирное, так и в военное время с учетом месторасположения объекта.

Основными показателями при определении категории объекта по гражданской обороне являются объемы работ по обеспечению выполнения мобилизационного задания федерального, регионального и областного уровней.

Водопровод, канализация, ливневая канализация и кабельные линии электропередачи 10 кВ считаются не категорированными. Разработка мероприятий по гражданской обороне при строительстве водопровода, канализации, ливневой канализации и кабельных линий электропередачи 10 кВ не требуется.

_________