МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

| 03.05.2023 | № 78-НПА |
| --- | --- |

г. Новосибирск

О внесении изменения в приказ министерства строительства Новосибирской области от 21.04.2020 № 248

П р и к а з ы в а ю:

Внести в приказ министерства строительства Новосибирской области от 21.04.2020 № 248 «Об утверждении проекта планировки территории для размещения железнодорожных путей необщего пользования в границах Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области и проекта межевания территории в его составе» следующее изменение:

Проект планировки территории для размещения железнодорожных путей необщего пользования в границах Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области и проект межевания территории в его составе утвердить в редакции приложения к настоящему приказу.

| Министр | А.В. Колмаков |
| --- | --- |

А.В. Куликов

228 64 80

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства строительства Новосибирской области

от  03.05.2023 № 78-НПА

«УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства строительства Новосибирской области

от 21.04.2020 № 248

Проект планировки территории для размещения железнодорожных путей необщего пользования в границах Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области и проект межевания территории в его составе

I. Проект планировки территории. Графическая часть.

Чертеж красных линий.

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

II. Положение о размещении линейных объектов.

III. Проект межевания территории. Графическая часть.

Чертеж межевания территории.

IV. Проект межевания территории. Текстовая часть.

Приложение к чертежу красных линий.

Постановлением Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области» на территории Новосибирской области установлена местная система координат Новосибирской области (далее – МСК НСО), используемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий (система координат – МСК НСО)

| № п/п | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 441618,18 | 4238016,86 |
| 2 | 441618,14 | 4238016,86 |
| 3 | 441543,55 | 4238019,52 |
| 4 | 441514,28 | 4238021,66 |
| 5 | 441484,76 | 4238023,92 |
| 6 | 441473,21 | 4238024,90 |
| 7 | 441297,62 | 4238044,19 |
| 8 | 441170,99 | 4238058,13 |
| 9 | 440921,67 | 4238085,55 |
| 10 | 440917,23 | 4238086,03 |
| 11 | 440912,78 | 4238086,49 |
| 12 | 440908,33 | 4238086,93 |
| 13 | 440903,99 | 4238087,33 |
| 14 | 440903,67 | 4238087,37 |
| 15 | 440899,21 | 4238087,73 |
| 16 | 440894,76 | 4238088,07 |
| 17 | 440890,30 | 4238088,39 |
| 18 | 440885,84 | 4238088,68 |
| 19 | 440881,38 | 4238088,96 |
| 20 | 440876,92 | 4238089,23 |
| 21 | 440872,46 | 4238089,47 |
| 22 | 440867,99 | 4238089,68 |
| 23 | 440863,53 | 4238089,89 |
| 24 | 440859,07 | 4238090,06 |
| 25 | 440854,60 | 4238090,22 |
| 26 | 440850,13 | 4238090,37 |
| 27 | 440845,67 | 4238090,49 |
| 28 | 440841,20 | 4238090,58 |
| 29 | 440836,73 | 4238090,67 |
| 30 | 440832,26 | 4238090,72 |
| 31 | 440827,79 | 4238090,76 |
| 32 | 440823,32 | 4238090,78 |
| 33 | 440818,86 | 4238090,79 |
| 34 | 440814,39 | 4238090,76 |
| 35 | 440809,92 | 4238090,72 |
| 36 | 440805,45 | 4238090,66 |
| 37 | 440800,98 | 4238090,58 |
| 38 | 440796,51 | 4238090,48 |
| 39 | 440720,16 | 4238100,42 |
| 40 | 440661,56 | 4238112,16 |
| 41 | 440524,03 | 4238139,28 |
| 42 | 440423,84 | 4238158,56 |
| 43 | 440383,08 | 4238161,60 |
| 44 | 440342,37 | 4238158,15 |
| 45 | 440309,84 | 4238151,24 |
| 46 | 439956,16 | 4238035,29 |
| 47 | 439915,54 | 4238014,28 |
| 48 | 439879,32 | 4237986,47 |
| 49 | 439853,82 | 4237959,06 |
| 50 | 439832,69 | 4237928,15 |
| 51 | 439816,23 | 4237893,94 |
| 52 | 439804,44 | 4237859,19 |
| 53 | 439784,91 | 4237797,31 |
| 54 | 439770,90 | 4237756,28 |
| 55 | 439755,12 | 4237721,58 |
| 56 | 439735,66 | 4237688,81 |
| 57 | 439681,56 | 4237597,31 |
| 58 | 439591,72 | 4237554,16 |
| 59 | 439394,94 | 4237459,59 |
| 60 | 438954,73 | 4237248,08 |
| 61 | 438923,91 | 4237231,18 |
| 62 | 438897,67 | 4237214,29 |
| 63 | 438873,38 | 4237196,10 |
| 64 | 438846,82 | 4237173,09 |
| 65 | 438828,07 | 4237154,36 |
| 66 | 438805,07 | 4237127,87 |
| 67 | 438507,22 | 4236725,47 |
| 68 | 438028,76 | 4236065,19 |
| 69 | 438026,81 | 4236065,44 |
| 70 | 437986,32 | 4236008,25 |
| 71 | 437986,77 | 4236007,31 |
| 72 | 437985,63 | 4236005,75 |
| 73 | 437981,40 | 4235999,90 |
| 74 | 437961,00 | 4235971,51 |
| 75 | 437955,31 | 4235963,67 |
| 76 | 437937,57 | 4235957,98 |
| 77 | 437943,86 | 4235947,92 |
| 78 | 437752,63 | 4235683,94 |
| 79 | 437643,75 | 4235582,65 |
| 80 | 437593,60 | 4235542,84 |
| 81 | 437586,46 | 4235537,84 |
| 82 | 437533,47 | 4235502,06 |
| 83 | 437478,30 | 4235469,74 |
| 84 | 437421,18 | 4235441,01 |
| 85 | 437413,28 | 4235437,32 |
| 86 | 437354,44 | 4235412,29 |
| 87 | 437263,00 | 4235368,00 |
| 88 | 436303,48 | 4235140,19 |
| 89 | 436297,56 | 4235152,69 |
| 90 | 435781,92 | 4235025,86 |
| 91 | 435777,32 | 4235024,74 |
| 92 | 435722,88 | 4235011,43 |
| 93 | 435725,84 | 4235005,29 |
| 94 | 435546,60 | 4234963,47 |
| 95 | 435546,43 | 4234963,74 |
| 96 | 435545,98 | 4234964,48 |
| 97 | 435542,30 | 4234967,94 |
| 98 | 434487,94 | 4234716,49 |
| 99 | 434447,62 | 4234707,08 |
| 100 | 434444,42 | 4234704,45 |
| 101 | 434324,04 | 4234675,54 |
| 102 | 434230,30 | 4234646,90 |
| 103 | 434171,00 | 4234627,01 |
| 104 | 434140,28 | 4234612,71 |
| 105 | 434056,08 | 4234683,51 |
| 106 | 434084,05 | 4234696,58 |
| 107 | 434175,56 | 4234733,58 |
| 108 | 434175,56 | 4234733,69 |
| 109 | 434196,44 | 4234740,72 |
| 110 | 434197,14 | 4234741,70 |
| 111 | 434222,16 | 4234750,48 |
| 112 | 434295,56 | 4234771,12 |
| 113 | 434303,98 | 4234773,38 |
| 114 | 434575,37 | 4234838,50 |
| 115 | 434623,49 | 4234850,05 |
| 116 | 434660,52 | 4234858,94 |
| 117 | 434858,16 | 4234905,32 |
| 118 | 434870,48 | 4234911,99 |
| 119 | 434885,98 | 4234912,99 |
| 120 | 434886,64 | 4234912,02 |
| 121 | 435129,97 | 4234968,80 |
| 122 | 435136,68 | 4234972,46 |
| 123 | 435520,90 | 4235065,00 |
| 124 | 435517,48 | 4235059,20 |
| 125 | 435582,66 | 4235074,40 |
| 126 | 435579,70 | 4235079,16 |
| 127 | 435629,18 | 4235092,99 |
| 128 | 435656,47 | 4235091,63 |
| 129 | 435696,19 | 4235100,89 |
| 130 | 435695,71 | 4235107,87 |
| 131 | 435746,54 | 4235120,19 |
| 132 | 435746,65 | 4235120,22 |
| 133 | 435754,00 | 4235122,00 |
| 134 | 436255,72 | 4235241,70 |
| 135 | 436981,45 | 4235415,95 |
| 136 | 437204,06 | 4235469,33 |
| 137 | 437259,92 | 4235485,05 |
| 138 | 437318,66 | 4235507,48 |
| 139 | 437328,66 | 4235509,78 |
| 140 | 437379,95 | 4235522,02 |
| 141 | 437529,54 | 4235612,99 |
| 142 | 437571,84 | 4235652,27 |
| 143 | 437579,92 | 4235658,55 |
| 144 | 437627,86 | 4235700,75 |
| 145 | 437677,37 | 4235750,53 |
| 146 | 437709,00 | 4235787,74 |
| 147 | 437748,21 | 4235838,54 |
| 148 | 437893,32 | 4236039,56 |
| 149 | 437883,64 | 4236035,25 |
| 150 | 437887,81 | 4236040,90 |
| 151 | 437889,62 | 4236043,39 |
| 152 | 437899,74 | 4236048,84 |
| 153 | 437929,00 | 4236089,06 |
| 154 | 438139,85 | 4236381,27 |
| 155 | 438343,77 | 4236663,86 |
| 156 | 438350,53 | 4236673,23 |
| 157 | 438351,98 | 4236673,98 |
| 158 | 438351,74 | 4236674,88 |
| 159 | 438370,43 | 4236699,15 |
| 160 | 438371,43 | 4236700,29 |
| 161 | 438728,47 | 4237192,15 |
| 162 | 438751,51 | 4237218,70 |
| 163 | 438757,67 | 4237224,86 |
| 164 | 438782,54 | 4237249,70 |
| 165 | 438809,10 | 4237272,71 |
| 166 | 438837,23 | 4237293,77 |
| 167 | 438844,37 | 4237298,77 |
| 168 | 438873,91 | 4237317,79 |
| 169 | 438904,73 | 4237334,68 |
| 170 | 439359,47 | 4237553,18 |
| 171 | 439637,52 | 4237686,78 |
| 172 | 439625,62 | 4237711,95 |
| 173 | 439654,68 | 4237747,65 |
| 174 | 439677,76 | 4237792,67 |
| 175 | 439723,06 | 4237930,26 |
| 176 | 439755,70 | 4237993,80 |
| 177 | 439800,57 | 4238049,39 |
| 178 | 439843,62 | 4238086,28 |
| 179 | 439892,05 | 4238115,73 |
| 180 | 439944,09 | 4238137,00 |
| 181 | 439997,43 | 4238154,39 |
| 182 | 440115,04 | 4238192,57 |
| 183 | 440236,56 | 4238231,54 |
| 184 | 440232,29 | 4238216,87 |
| 185 | 440277,89 | 4238241,38 |
| 186 | 440283,98 | 4238246,72 |
| 187 | 440292,53 | 4238249,50 |
| 188 | 440327,32 | 4238257,02 |
| 189 | 440362,68 | 4238260,97 |
| 190 | 440406,67 | 4238260,85 |
| 191 | 440450,29 | 4238255,33 |
| 192 | 440792,05 | 4238190,36 |
| 193 | 440796,52 | 4238190,49 |
| 194 | 440800,98 | 4238190,58 |
| 195 | 440805,45 | 4238190,66 |
| 196 | 440809,92 | 4238190,72 |
| 197 | 440814,39 | 4238190,76 |
| 198 | 440818,86 | 4238190,79 |
| 199 | 440823,33 | 4238190,79 |
| 200 | 440827,79 | 4238190,76 |
| 201 | 440832,26 | 4238190,72 |
| 202 | 440836,73 | 4238190,66 |
| 203 | 440841,20 | 4238190,58 |
| 204 | 440845,67 | 4238190,49 |
| 205 | 440850,13 | 4238190,36 |
| 206 | 440854,60 | 4238190,22 |
| 207 | 440859,07 | 4238190,06 |
| 208 | 440863,53 | 4238189,88 |
| 209 | 440867,99 | 4238189,68 |
| 210 | 440872,46 | 4238189,46 |
| 211 | 440876,92 | 4238189,22 |
| 212 | 440881,38 | 4238188,96 |
| 213 | 440885,84 | 4238188,68 |
| 214 | 440890,30 | 4238188,38 |
| 215 | 440894,76 | 4238188,06 |
| 216 | 440899,21 | 4238187,73 |
| 217 | 440903,67 | 4238187,36 |
| 218 | 440908,12 | 4238186,98 |
| 219 | 440916,80 | 4238186,22 |
| 220 | 440921,25 | 4238185,83 |
| 221 | 440925,70 | 4238185,41 |
| 222 | 440930,15 | 4238184,97 |
| 223 | 440934,59 | 4238184,51 |
| 224 | 440939,04 | 4238184,04 |
| 225 | 441214,60 | 4238153,73 |
| 226 | 441350,54 | 4238138,67 |
| 227 | 441349,98 | 4238137,47 |
| 228 | 441487,78 | 4238123,69 |
| 229 | 441502,33 | 4238122,35 |
| 230 | 441502,35 | 4238122,58 |
| 231 | 441563,82 | 4238117,85 |
| 232 | 441631,75 | 4238112,63 |
| 233 | 441632,17 | 4238112,60 |

_________

II. Положение о размещении линейных объектов

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Проект планировки территории для размещения железнодорожных путей необщего пользования в границах Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – проект планировки территории) разработан на основании технического задания на подготовку проекта планировки территории для размещения железнодорожных путей необщего пользования в границах Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области и проекта межевания территории в его составе выданного письмом министерства строительства Новосибирской области от 23.11.2022 № 9266-06-04-10/45 акционерному обществу «Разрез Колыванский».

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в отношении территории Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Проект планировки территории подготовлен в целях определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры.

Основными задачами при разработке проекта планировки территории являются:

- установление зон с особыми условиями использования;

- определение границ функционально-планировочных участков, в том числе участков проектируемых объектов.

В границах подготовки проекта планировки территории линейного объекта железнодорожный путь необщего пользования имеет следующие характеристики:

- общая протяженность железнодорожных путей необщего пользования (включая стрелочные переводы) – 25 км;

- вид используемой тяги – тепловозная;

- серии используемых тепловозов – ТЭМ2 и ТЭМ7;

- груз – антрацит;

- тип используемого подвижного состава – полувагоны;

- максимальная скорость движения по железнодорожным путям необщего пользования – 40 км/ч.

Вдоль ходового пути предусматривается прокладка кабельных линий связи.

Отвод поверхностной воды от земляного полотна осуществляется по естественному уклону земли и водоотводным канавам.

В качестве укрепления откосов земляного полотна используется почвенно-растительный слой, предварительно срезанный с территории строительства данного объекта.

Проектируемый железнодорожный путь пересекает существующий газопровод на 78,2 км. Согласно пункту 3.2.14 технических условий, утвержденных ПАО «Газпром» 10.12.2019, угол взаимного пересечения проектируемого железнодорожного пути необщего пользования и пересекающего его газопровода Новосибирск-Барнаул DN 700 должен быть 90 градусов. В связи с этим возникает необходимость в реконструкции существующего газопровода в связи с изменением его местоположения.

Подготовка проекта планировки территории осуществлялась по внешним границам максимально удаленных от планируемого маршрута прохождения линейного объекта зон с особыми условиями использования территорий и совпадает с границей зоны минимальных расстояний, составляющей 200 метров для газопроводов диаметром свыше 600 до 800 мм и устанавливаемой в соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», которые подлежат установлению в связи с размещением линейного объекта федерального значения.

Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории совпадают с границей зоны планируемого размещения линейного объекта - железнодорожного пути необщего пользования и устанавливаются в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов.

Подготовка графической части документации по планировке территории осуществлялась:

- в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

- с использованием цифровых топографических карт и цифровых топографических планов, подготовленных на основании инженерно-геодезических изысканий, выполненных специалистами ОАО «Сибнефтетранспроект» в 2022 г.

К существующим сооружениям линейной части трубопровода относятся:

- газопровод «Новосибирск-Барнаул»;

- знаки закрепления трассы газопровода на местности.

Техническая характеристика существующего магистрального газопровода Новосибирск-Барнаул участок 0-168 км (сведения о линейном объекте):

- транспортируемая среда – газ природный;

- наружный диаметр, толщина стенки – 720 мм х 11 мм;

- рабочее давление – 5,4 МПа;

- категория участка – В;

- участок проведения реконструкции – км 78,2 (проектная-фактическая отметка км 78,9; ПК23+20);

- протяженность вновь укладываемого участка газопровода – 400 м;

- протяженность демонтируемого участка газопровода – 357,6 м;

- дата строительства газопровода – 1995 год.

К реконструируемым сооружениям линейной части трубопровода относятся:

- газопровод «Новосибирск-Барнаул» DN700.

Демонтажные работы представлены следующим объемом:

- демонтаж существующих знаков закрепления трассы газопровода на местности;

- демонтаж магистрального газопровода «Новосибирск-Барнаул», DN700 PN 5,4 МПа на участке пересечения с проектируемыми железнодорожными путями АО «Сибирский Антрацит», общая протяженность участка демонтажа резервной нитки газопровода составляет 357,6 м.

К проектируемым сооружениям линейной части трубопровода относятся:

- устройства протекторной защиты на защитном кожухе при пересечении трубопровода с железнодорожным полотном;

- контрольно-измерительные пункты;

- знаки закрепления трассы газопровода на местности;

- вытяжные свечи.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В границах территории подготовки проекта планировки территории устанавливаются границы зон планируемого размещения линейных объектов – зона планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта и зона планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения из зон планируемого размещения линейных объектов.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» подготовка проекта планировки территории осуществляется по внешним границам максимально удаленных от планируемого маршрута прохождения линейных объектов (трасс) зон минимальных расстояний магистральных трубопроводов и в соответствии с нормами отвода земельных участков для размещения железных дорог.

Территория, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории линейного объекта - железнодорожный путь необщего пользования располагается в границах Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, включает территориальные зоны - производственная, сельскохозяйственного использования, рекреационного назначения. Площадь территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки составляет 100,4 га.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов приведен в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости – местной системы координат Новосибирской области, действующей на территории Новосибирской области на основании постановления Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области» и представлен в Таблице № 1.

Таблица № 1

Перечень координат характерных точек границ зон

планируемого размещения линейных объектов

(система координат – МСК НСО)

| № п/п | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 441618,18 | 4238016,86 |
| 2 | 441619,69 | 4238027,79 |
| 3 | 441621,57 | 4238027,66 |
| 4 | 441630,11 | 4238056,95 |
| 5 | 441632,17 | 4238112,60 |
| 6 | 441631,75 | 4238112,63 |
| 7 | 441563,82 | 4238117,85 |
| 8 | 441502,35 | 4238122,58 |
| 9 | 441502,33 | 4238122,35 |
| 10 | 441487,78 | 4238123,69 |
| 11 | 441349,98 | 4238137,47 |
| 12 | 441350,54 | 4238138,67 |
| 13 | 441214,60 | 4238153,73 |
| 14 | 440939,04 | 4238184,04 |
| 15 | 440934,59 | 4238184,51 |
| 16 | 440930,15 | 4238184,97 |
| 17 | 440925,70 | 4238185,41 |
| 18 | 440921,25 | 4238185,83 |
| 19 | 440916,80 | 4238186,22 |
| 20 | 440908,12 | 4238186,98 |
| 21 | 440903,67 | 4238187,36 |
| 22 | 440899,21 | 4238187,73 |
| 23 | 440894,76 | 4238188,06 |
| 24 | 440890,30 | 4238188,38 |
| 25 | 440885,84 | 4238188,68 |
| 26 | 440881,38 | 4238188,96 |
| 27 | 440876,92 | 4238189,22 |
| 28 | 440872,46 | 4238189,46 |
| 29 | 440867,99 | 4238189,68 |
| 30 | 440863,53 | 4238189,88 |
| 31 | 440859,07 | 4238190,06 |
| 32 | 440854,60 | 4238190,22 |
| 33 | 440850,13 | 4238190,36 |
| 34 | 440845,67 | 4238190,49 |
| 35 | 440841,20 | 4238190,58 |
| 36 | 440836,73 | 4238190,66 |
| 37 | 440832,26 | 4238190,72 |
| 38 | 440827,79 | 4238190,76 |
| 39 | 440823,33 | 4238190,79 |
| 40 | 440818,86 | 4238190,79 |
| 41 | 440814,39 | 4238190,76 |
| 42 | 440809,92 | 4238190,72 |
| 43 | 440805,45 | 4238190,66 |
| 44 | 440800,98 | 4238190,58 |
| 45 | 440796,52 | 4238190,49 |
| 46 | 440792,05 | 4238190,36 |
| 47 | 440450,29 | 4238255,33 |
| 48 | 440406,67 | 4238260,85 |
| 49 | 440362,68 | 4238260,97 |
| 50 | 440327,32 | 4238257,02 |
| 51 | 440292,53 | 4238249,50 |
| 52 | 440283,98 | 4238246,72 |
| 53 | 440277,89 | 4238241,38 |
| 54 | 440232,29 | 4238216,87 |
| 55 | 440236,56 | 4238231,54 |
| 56 | 440115,04 | 4238192,57 |
| 57 | 439997,43 | 4238154,39 |
| 58 | 439944,12 | 4238137,02 |
| 59 | 439892,05 | 4238115,73 |
| 60 | 439843,62 | 4238086,28 |
| 61 | 439800,57 | 4238049,39 |
| 62 | 439800,57 | 4238049,39 |
| 63 | 439755,70 | 4237993,80 |
| 64 | 439723,06 | 4237930,26 |
| 65 | 439703,77 | 4237871,69 |
| 66 | 439684,17 | 4237812,15 |
| 67 | 439677,76 | 4237792,67 |
| 68 | 439654,68 | 4237747,65 |
| 69 | 439625,62 | 4237711,95 |
| 70 | 439625,31 | 4237711,60 |
| 71 | 439637,52 | 4237686,78 |
| 72 | 439359,47 | 4237553,18 |
| 73 | 438904,73 | 4237334,68 |
| 74 | 438873,91 | 4237317,79 |
| 75 | 438844,37 | 4237298,77 |
| 76 | 438837,23 | 4237293,77 |
| 77 | 438809,10 | 4237272,71 |
| 78 | 438782,54 | 4237249,70 |
| 79 | 438757,67 | 4237224,86 |
| 80 | 438751,51 | 4237218,70 |
| 81 | 438728,47 | 4237192,15 |
| 82 | 438371,43 | 4236700,28 |
| 83 | 438370,43 | 4236699,15 |
| 84 | 438351,74 | 4236674,88 |
| 85 | 438351,98 | 4236673,98 |
| 86 | 438350,52 | 4236673,22 |
| 87 | 438343,77 | 4236663,86 |
| 88 | 438139,85 | 4236381,27 |
| 89 | 437929,00 | 4236089,06 |
| 90 | 437899,74 | 4236048,84 |
| 91 | 437889,62 | 4236043,39 |
| 92 | 437887,81 | 4236040,90 |
| 93 | 437883,64 | 4236035,25 |
| 94 | 437893,32 | 4236039,56 |
| 95 | 437748,21 | 4235838,54 |
| 96 | 437709,00 | 4235787,74 |
| 97 | 437677,37 | 4235750,53 |
| 98 | 437627,86 | 4235700,75 |
| 99 | 437579,92 | 4235658,55 |
| 100 | 437571,84 | 4235652,27 |
| 101 | 437529,54 | 4235612,99 |
| 102 | 437379,95 | 4235522,02 |
| 103 | 437318,66 | 4235507,48 |
| 104 | 437259,92 | 4235485,05 |
| 105 | 437204,06 | 4235469,33 |
| 106 | 436981,45 | 4235415,95 |
| 107 | 436255,72 | 4235241,70 |
| 108 | 435754,00 | 4235122,00 |
| 109 | 435746,65 | 4235120,22 |
| 110 | 435746,54 | 4235120,19 |
| 111 | 435695,71 | 4235107,87 |
| 112 | 435696,19 | 4235100,89 |
| 113 | 435656,47 | 4235091,63 |
| 114 | 435629,18 | 4235092,99 |
| 115 | 435579,70 | 4235079,16 |
| 116 | 435582,66 | 4235074,40 |
| 117 | 435517,48 | 4235059,20 |
| 118 | 435520,90 | 4235065,00 |
| 119 | 435136,68 | 4234972,46 |
| 120 | 435129,97 | 4234968,80 |
| 121 | 434886,64 | 4234912,02 |
| 122 | 434885,98 | 4234912,99 |
| 123 | 434870,48 | 4234911,99 |
| 124 | 434858,16 | 4234905,32 |
| 125 | 434660,52 | 4234858,94 |
| 126 | 434623,49 | 4234850,05 |
| 127 | 434575,37 | 4234838,50 |
| 128 | 434303,98 | 4234773,38 |
| 129 | 434295,56 | 4234771,12 |
| 130 | 434222,16 | 4234750,48 |
| 131 | 434197,14 | 4234741,70 |
| 132 | 434196,44 | 4234740,72 |
| 133 | 434175,56 | 4234733,69 |
| 134 | 434175,56 | 4234733,58 |
| 135 | 434084,04 | 4234696,58 |
| 136 | 434056,13 | 4234683,53 |
| 137 | 434056,08 | 4234683,51 |
| 138 | 434106,11 | 4234641,45 |
| 139 | 434137,68 | 4234614,89 |
| 140 | 434140,28 | 4234612,71 |
| 141 | 434171,00 | 4234627,01 |
| 142 | 434230,30 | 4234646,90 |
| 143 | 434235,29 | 4234662,00 |
| 144 | 434238,81 | 4234656,34 |
| 145 | 434239,98 | 4234649,86 |
| 146 | 434324,04 | 4234675,54 |
| 147 | 434444,42 | 4234704,45 |
| 148 | 434447,62 | 4234707,08 |
| 149 | 434487,94 | 4234716,49 |
| 150 | 435542,30 | 4234967,94 |
| 151 | 435545,98 | 4234964,48 |
| 152 | 435546,43 | 4234963,74 |
| 153 | 435546,60 | 4234963,47 |
| 154 | 435725,84 | 4235005,29 |
| 155 | 435722,88 | 4235011,43 |
| 156 | 435777,32 | 4235024,74 |
| 157 | 435781,92 | 4235025,86 |
| 158 | 436297,56 | 4235152,69 |
| 159 | 436303,48 | 4235140,19 |
| 160 | 437263,00 | 4235368,00 |
| 161 | 437354,44 | 4235412,29 |
| 162 | 437413,28 | 4235437,32 |
| 163 | 437421,18 | 4235441,01 |
| 164 | 437478,30 | 4235469,74 |
| 165 | 437533,47 | 4235502,06 |
| 166 | 437586,46 | 4235537,84 |
| 167 | 437593,60 | 4235542,84 |
| 168 | 437643,75 | 4235582,65 |
| 169 | 437752,63 | 4235683,94 |
| 170 | 437943,86 | 4235947,92 |
| 171 | 437937,57 | 4235957,98 |
| 172 | 437955,31 | 4235963,67 |
| 173 | 437961,00 | 4235971,51 |
| 174 | 437981,40 | 4235999,90 |
| 175 | 437985,63 | 4236005,75 |
| 176 | 437986,77 | 4236007,31 |
| 177 | 437986,32 | 4236008,25 |
| 178 | 438026,81 | 4236065,44 |
| 179 | 438028,76 | 4236065,19 |
| 180 | 438507,22 | 4236725,47 |
| 181 | 438805,07 | 4237127,86 |
| 182 | 438828,06 | 4237154,36 |
| 183 | 438846,82 | 4237173,09 |
| 184 | 438873,38 | 4237196,10 |
| 185 | 438897,67 | 4237214,29 |
| 186 | 438923,91 | 4237231,18 |
| 187 | 438954,73 | 4237248,08 |
| 188 | 439394,94 | 4237459,59 |
| 189 | 439681,56 | 4237597,31 |
| 190 | 439735,66 | 4237688,80 |
| 191 | 439755,12 | 4237721,58 |
| 192 | 439759,35 | 4237730,89 |
| 193 | 439759,36 | 4237730,91 |
| 194 | 439770,90 | 4237756,28 |
| 195 | 439784,91 | 4237797,31 |
| 196 | 439802,49 | 4237852,97 |
| 197 | 439804,44 | 4237859,19 |
| 198 | 439816,23 | 4237893,94 |
| 199 | 439825,74 | 4237913,70 |
| 200 | 439832,69 | 4237928,15 |
| 201 | 439853,82 | 4237959,06 |
| 202 | 439879,32 | 4237986,47 |
| 203 | 439915,60 | 4238014,31 |
| 204 | 439956,16 | 4238035,29 |
| 205 | 439982,46 | 4238043,91 |
| 206 | 440309,84 | 4238151,24 |
| 207 | 440342,37 | 4238158,15 |
| 208 | 440383,08 | 4238161,60 |
| 209 | 440423,84 | 4238158,56 |
| 210 | 440524,03 | 4238139,28 |
| 211 | 440661,56 | 4238112,16 |
| 212 | 440720,16 | 4238100,42 |
| 213 | 440796,51 | 4238090,48 |
| 214 | 440800,98 | 4238090,58 |
| 215 | 440805,45 | 4238090,66 |
| 216 | 440809,92 | 4238090,72 |
| 217 | 440814,39 | 4238090,76 |
| 218 | 440818,86 | 4238090,78 |
| 219 | 440823,32 | 4238090,78 |
| 220 | 440827,79 | 4238090,76 |
| 221 | 440832,26 | 4238090,73 |
| 222 | 440836,73 | 4238090,67 |
| 223 | 440841,20 | 4238090,58 |
| 224 | 440845,66 | 4238090,48 |
| 225 | 440850,13 | 4238090,36 |
| 226 | 440854,60 | 4238090,22 |
| 227 | 440859,07 | 4238090,06 |
| 228 | 440863,53 | 4238089,89 |
| 229 | 440867,99 | 4238089,68 |
| 230 | 440872,46 | 4238089,47 |
| 231 | 440876,92 | 4238089,23 |
| 232 | 440881,38 | 4238088,96 |
| 233 | 440885,84 | 4238088,68 |
| 234 | 440890,30 | 4238088,39 |
| 235 | 440894,76 | 4238088,07 |
| 236 | 440899,21 | 4238087,73 |
| 237 | 440903,67 | 4238087,37 |
| 238 | 440903,99 | 4238087,33 |
| 239 | 440908,33 | 4238086,93 |
| 240 | 440912,78 | 4238086,49 |
| 241 | 440917,23 | 4238086,03 |
| 242 | 440921,67 | 4238085,55 |
| 243 | 441170,99 | 4238058,13 |
| 244 | 441297,62 | 4238044,19 |
| 245 | 441473,21 | 4238024,90 |
| 246 | 441484,76 | 4238023,92 |
| 247 | 441514,28 | 4238021,66 |
| 248 | 441543,55 | 4238019,52 |
| 249 | 441618,14 | 4238016,86 |

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения (система координат – МСК НСО)

| № п/п | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 439874,06 | 4237894,99 |
| 2 | 439868,35 | 4237902,15 |
| 3 | 439857,84 | 4237914,54 |
| 4 | 439858,44 | 4237913,24 |
| 5 | 439858,81 | 4237910,92 |
| 6 | 439858,31 | 4237908,58 |
| 7 | 439857,20 | 4237906,21 |
| 8 | 439855,62 | 4237904,74 |
| 9 | 439853,24 | 4237905,88 |
| 10 | 439828,21 | 4237897,89 |
| 11 | 439770,06 | 4237921,86 |
| 12 | 439751,48 | 4237929,51 |
| 13 | 439731,02 | 4237937,94 |
| 14 | 439724,85 | 4237940,48 |
| 15 | 439704,21 | 4237948,99 |
| 16 | 439673,14 | 4237924,70 |
| 17 | 439562,55 | 4237838,28 |
| 18 | 439525,90 | 4237809,64 |
| 19 | 439516,51 | 4237806,94 |
| 20 | 439507,11 | 4237804,25 |
| 21 | 439493,40 | 4237798,44 |
| 22 | 439501,54 | 4237769,56 |
| 23 | 439543,62 | 4237781,60 |
| 24 | 439577,51 | 4237808,71 |
| 25 | 439603,21 | 4237828,66 |
| 26 | 439693,86 | 4237899,02 |
| 27 | 439709,40 | 4237911,16 |
| 28 | 439782,98 | 4237880,84 |
| 29 | 439824,45 | 4237863,75 |
| 30 | 439826,66 | 4237864,44 |
| 31 | 439837,01 | 4237867,66 |
| 32 | 439839,63 | 4237866,56 |
| 33 | 439862,25 | 4237874,25 |
| 34 | 439861,86 | 4237875,48 |
| 35 | 439890,72 | 4237884,47 |

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В отношении сохраняемых объектов капитального строительства, в границах Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области предусмотрены следующие мероприятия по их защите:

- перед производством земляных работ необходимо произвести шурфование в присутствии и под контролем представителей эксплуатирующих компаний.

- защита переустраиваемых кабелей связи в местах пересечения с проектируемым железнодорожным путем предусматривается дорожными плитами ПДН-6-2 шириной 2 м, при этом длина защищаемого участка, должна быть не менее протяженности участка производства строительных работ;

- оптические кабели связи прокладывается в полиэтиленовой трубе диаметром 110 мм на расстоянии 2 м от существующего;

- для обеспечения сохранности кабеля при срезке грунта на глубину 1,2 м, предусматривается переустройство действующего кабеля.

- для пересекаемых воздушных линий электропередач предусматривается замена одноцепных поддерживающих гирлянд изоляторов на двухцепные;

- пересечение воздушных линий необходимо выполнить согласно технических условий, предоставленных эксплуатирующими компаниями;

- для коммуникаций подземной прокладки совместно с представителями эксплуатирующих компаний определить точное местоположение, глубину залегания кабелей связи в районе производства работ.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно заключению Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия на данной территории отсутствуют, согласно письму государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 23.11.2021 №1910-04/44.

Объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического наследия), на указанной территории отсутствуют.

В тоже время, в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в случае обнаружения объектов культурного наследия в ходе строительных работ, работы, создающие угрозу разрушения выявленных объектов, должны быть приостановлены. Информация о находках должна быть предоставлена в государственный орган охраны культурного наследия для организации мероприятий по сохранению выявленного объекта.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране

окружающей среды

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова:

- в обязательном порядке организуется сбор строительного мусора, твердых отходов с последующей их утилизацией в соответствии с классом опасности, остальные отходы передаются на полигон твердых бытовых отходов;

- стоянка строительной техники, не занятой в строительных работах, выносится на существующие базы подрядной организации;

- заправка колесного автотранспорта на территории строительной площадки запрещается;

- машины и механизмы, должны постоянно подвергаться техническому осмотру и ремонту с целью предотвращения попадания горюче-смазочных материалов в почву;

- для предотвращения нарушения и загрязнения земель в период эксплуатации объекта предусматривается организация сбора мусора и его утилизация в соответствии с классом опасности;

- в плане защиты почв от воздействия окислительных процессов предусмотрены меры защиты подземных коммуникаций от электрохимической и химической коррозии.

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства:

- использование автотранспорта и строительной техники, прошедшей ежегодный техосмотр;

Мероприятия по защите от шума и вибраций в период строительства:

- укрытие капотов строительной и автомобильной техники шумопоглощающими материалами;

- дополнительная шумоизоляция кабин при превышении уровней шума в кабине.

Мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов:

- для предотвращения нарушения и загрязнения подземных вод в период строительства объекта предусматривается организация сбора мусора, и его утилизация в соответствии с классом опасности.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов в период строительства:

- охрана окружающей среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;

- при проведении строительных работ следует предусматривать максимальное применение малоотходной и безотходной технологии с целью охраны атмосферного воздуха, земель, вод и других объектов окружающей природной среды;

- сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, следует осуществлять в закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку;

- вывоз мусора производить не реже одного раза в смену;

- захоронение отходов на территории строительной площадки исключается;

- не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.

Мероприятия по охране недр:

- рекультивация территории;

- организованный сбор отходов.

Мероприятия по охране животного и растительного мира и рыбных запасов:

- в местах возможного повышения уровня грунтовых вод необходимо устраивать водоотвод или дренирование, в местах понижения – предупреждать изменение направления и расхода подпочвенного стока водопропускными и дренажными устройствами;

- складирование строительных отходов непосредственно на территории и за границами отвода не допускается;

- основным методом защиты животных является максимальное сохранение зеленых насаждений и исключение по возможности непосредственных воздействий на среду их обитания:

- - заправка машин осуществляется на стационарных и передвижных заправочных пунктах.

9. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Система предупреждения чрезвычайных ситуаций в Новосибирской области как субъекта Российской Федерации опирается на положения о единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Единая система объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Единая система, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, действует на федеральном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях:

на федеральном уровне – межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

на региональном уровне (в пределах территории Новосибирской области) – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

муниципальном уровне (в пределах муниципального района) – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Учет защитных сооружений ведется в штабе по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций при администрации муниципального района, а также на предприятиях района, имеющих на балансе защитные сооружения гражданской обороны. При режиме повседневной деятельности защитные сооружения гражданской обороны используются для нужд организаций, а также для обслуживания населения. При эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени согласно требованиям правил эксплуатации защитных сооружений.

Причинами чрезвычайных ситуаций могут быть:

- землетрясение;

- пожар;

- подтопление;

- затопление;

- аварии на инженерных и транспортных сетях.

Для предупреждения и ликвидации последствий сейсмических воздействий все объекты проектируются с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Подразделения пожарной охраны на территориях поселений располагаются исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей.

Борьба с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

В случае прогнозируемого или уже существующего подтопления территории или отдельных объектов следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение этого негативного процесса в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранение отрицательных воздействий подтопления.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

При защите затапливаемых территорий ограждающими дамбами следует применять общее обвалование и обвалование по участкам.

Для обеспечения безопасности населения от возникновения аварий на транспорте необходимо:

осуществление капитального ремонта железных и автомобильных дорог;

проведение регулярных обследований и наблюдения за техническими сооружениями – элементами транспортной и инженерной инфраструктур (мостами, гидротехническими сооружениями);

дополнительно создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля) и находящихся на территории населенных пунктов;

осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля) в населенных пунктах сельсовета.

В границах территории подготовки проекта планировки территории не предусматривается возведение зданий и искусственных сооружений из горючих и негорючих материалов. Сжигание древесно-кустарниковой растительности на территории, отведенной во временное пользование на период строительства, не планируется.

В случае возникновения пожара, его тушение возможно с помощью мобильной пожарной техники.

В случае обнаружения в процессе производства земляных работ коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы должны быть приостановлены до получения разрешения соответствующих органов.

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 м.

Погрузо-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, механизированным способом при помощи крана и под руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, ответственного за безопасное производство работ кранами.

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам. Присутствие людей в зонах возможного обрушения и падения грузов запрещается.

Перед погрузкой или разгрузкой сборных железобетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при необходимости выправлены без повреждения конструкции.

Применяемые на стройплощадке машины и механизмы должны быть полностью исправными.

У въезда на территорию размещения временных бытовых помещений необходимо вывесить план площадки и расположения строящихся объектов с указанием местонахождения средств пожаротушения и связи. Необходимо предусмотреть указатель, на котором должны быть цифры, указывающие расстояние до ближайшего пожарного водоема.

На территории площадки размещения бытовых помещений, должен быть организован пожарный пост с противопожарными средствами, на видных местах вывешены выписки из инструкций пожарной безопасности.

Для нужд строителей использовать временные здания контейнерного типа, отвечающие требованиям действующих норм, правил и стандартов по пожарной безопасности. Временные здания и сооружения должны располагаться с учетом противопожарных разрывов.

В бытовках должны находиться проверенные и опломбированные огнетушители.

Запрещается загромождать подъезды и проезды, входы в бытовые помещения и подступы к пожарному инвентарю.

Легко воспламеняющиеся материалы: краски, лаки должны находиться на складе в заводских и закрытых емкостях.

Баллоны с пропаном и кислородом должны находиться на безопасном расстоянии от бытовых помещений на специально оборудованных площадках.

IV. Проект межевания территории. Текстовая часть

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Таблица № 1

| Условный номер образуемого ЗУ/ЧЗУ на чертеже | Номера характерных точек образуемых ЗУ | Площадь образуемого ЗУ/ЧЗУ | Устанавливаемый вид разрешенного использования, образуемого ЗУ/ЧЗУ | Способ образования | Кадастровый номер исходного ЗУ | Площадь исходного ЗУ | Землепользователь исходного ЗУ | Категория земель исходного ЗУ | Адрес (местоположение) | Способ предоставления ЗУ/ЧЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54:07:057409:ЗУ1(1) | 1-5 | 787 | —/ Трубопроводный транспорт | Без образования, статья 39.33 ЗК РФ | 54:07:057409 | — | Администрация Искитимского района Новосибирской области | — | Новосибирская область Искитимский район Гусельниковский сельсовет | Разрешение на использования без предоставления |
| 54:07:057409:ЗУ1(2) | 1-3 | 8 | —/ Трубопроводный транспорт | Без образования, статья 39.33 ЗК РФ | 54:07:057409 | — | Администрация Искитимского района Новосибирской области | — | Новосибирская область Искитимский район Гусельниковский сельсовет | Разрешение на использования без предоставления |
| 54:07:057409:ЗУ1(3) | 1-5 | 4257 | —/ Трубопроводный транспорт | Без образования, статья 39.33 ЗК РФ | 54:07:057409 | — | Администрация Искитимского района Новосибирской области | — | Новосибирская область Искитимский район Гусельниковский сельсовет | Разрешение на использования без предоставления |
| 54:07:057409:ЗУ1(4) | 1-4 | 3491 | —/ Трубопроводный транспорт | Без образования, статья 39.33 ЗК РФ | 54:07:057409 | — | Администрация Искитимского района Новосибирской области | — | Новосибирская область Искитимский район Гусельниковский сельсовет | Разрешение на использования без предоставления |
| 54:07:057409:526/ПС1 | 1-35 | 13 | —/ Трубопроводный транспорт | Без образования ЗУ/ЧЗУ | 54:07:057409:526 | 1932 |  | Земли промышленности | установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Объекты магистрального газопровода Новосибирск-Барнаул (77.1-101.3 км и отвод ВЛ 10 кВ на с. Белово) Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Гусельниковского сельсовета | Сервитут |
| 54:07:057409:526/ПС2 |  | 13 | —/ Трубопроводный транспорт | Без образования ЗУ/ЧЗУ | 54:07:057409:526 | 1932 |  | Земли промышленности | установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Объекты магистрального газопровода Новосибирск-Барнаул (77.1-101.3 км и отвод ВЛ 10 кВ на с. Белово) Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Гусельниковского сельсовета | Сервитут |
| 54:07:057409:1431/ПС3 |  | 698 | —/ Трубопроводный транспорт | Без образования ЗУ/ЧЗУ | 54:07:057409:1431 | 5732 | собственность ООО "Сибантрацит-Агро" аренда АО "Разрез Колыванский" | Земли сельскохозяйственного назначения | Новосибирская область, Искитимский р-н | Сервитут |
| 54:07:057409:1642/ПС4 |  | 667 | —/ Трубопроводный транспорт | Без образования ЗУ/ЧЗУ | 54:07:057409:1642 | 45570 | собственность ООО "Сибантрацит-Агро" аренда АО "Разрез Колыванский" | Земли промышленности | Новосибирская область, Искитимский р-н | Сервитут |
| 54:07:057409:1625/ПС5 |  | 2948 | —/ Трубопроводный транспорт | Без образования ЗУ/ЧЗУ | 54:07:057409:1625 | 181960 | собственность АО "Разрез Колыванский" | Земли промышленности | Новосибирская область, Искитимский р-н, МО Гусельниковский сельсовет | Сервитут |
| 54:07:057409:1642/ПС6 |  | 629 | —/ Трубопроводный транспорт | Без образования ЗУ/ЧЗУ | 54:07:057409:1642 | 45570 | собственность ООО "Сибантрацит-Агро" аренда АО "Разрез Колыванский" | Земли промышленности | Новосибирская область, Искитимский р-н | Сервитут |
| 54:07:057409:1431/ПС7 |  | 5005 | —/ Трубопроводный транспорт | Без образования ЗУ/ЧЗУ | 54:07:057409:1431 | 5732 | собственность ООО "Сибантрацит-Агро" аренда АО "Разрез Колыванский" | Земли сельскохозяйственного назначения | Новосибирская область, Искитимский р-н | Сервитут |
| 54:07:057409:1423/ПС8 | 1-35 | 2563 | —/ Трубопроводный транспорт | Без образования ЗУ/ЧЗУ | 54:07:057409:1423 | 406004 | собственность ООО "Сибантрацит-Агро", аренда КФХ Настенька (срок до 01.11.31) субаренда АО "Разрез Колыванский", с 16.12.2022 в собственности АО "Разрез Колыванский" | Земли сельскохозяйственного назначения | Новосибирская область, Искитимский р-н | Сервитут |
| 54:07:057409:ПС9 |  | 30 | —/ Трубопроводный транспорт | Без образования ЗУ/ЧЗУ | 54:07:057409 | — | Администрация Искитимского района Новосибирской области | — | Новосибирская область Искитимский район Гусельниковский сельсовет | Сервитут |
| 54:07:057409:ПС10 |  | 598 | —/ Трубопроводный транспорт | Без образования ЗУ/ЧЗУ | 54:07:057409 | — | Администрация Искитимского района Новосибирской области | — | Новосибирская область Искитимский район Гусельниковский сельсовет | Сервитут |
| 54:07:057409:1642/ЗУ2 | 1-4 | 124 | —/ Трубопроводный транспорт | Образование ЧЗУ | 54:07:057409:1642 | 45570 | собственность ООО "Сибантрацит-Агро" аренда АО "Разрез Колыванский" | Земли промышленности | Новосибирская область, Искитимский р-н | Аренда |
| 54:07:057409:1625/ ЗУ3 | 1-7 | 1271 | —/ Трубопроводный транспорт | Образование ЧЗУ | 54:07:057409:1625 | 181960 | собственность АО "Разрез Колыванский" | Земли промышленности | Новосибирская область, Искитимский р-н, МО Гусельниковский сельсовет | Аренда |
| 54:07:057409:1625/ ЗУ4 | 1-5 | 3087 | —/ Трубопроводный транспорт | Образование ЧЗУ | 54:07:057409:1625 | 181960 | собственность АО "Разрез Колыванский" | Земли промышленности | Новосибирская область, Искитимский р-н, МО Гусельниковский сельсовет | Аренда |
| 54:07:057409:1625/ ЗУ5 | 1-3 | 23 | —/ Трубопроводный транспорт | Образование ЧЗУ | 54:07:057409:1625 | 181960 | собственность АО "Разрез Колыванский" | Земли промышленности | Новосибирская область, Искитимский р-н, МО Гусельниковский сельсовет | Аренда |
| 54:07:057409:1431/ ЗУ7 | 1-6 | 1661 | —/ Трубопроводный транспорт | Образование ЧЗУ | 54:07:057409:1642 | 45570 | собственность ООО "Сибантрацит-Агро" аренда АО "Разрез Колыванский" | Земли промышленности | Новосибирская область, Искитимский р-н | Аренда |
| 54:07:057409:1642/ ЗУ6 | 1-12 | 280 | —/ Трубопроводный транспорт | Образование ЧЗУ | 54:07:057409:1642 | 45570 | собственность ООО "Сибантрацит-Агро" аренда АО "Разрез Колыванский" | Земли промышленности | Новосибирская область, Искитимский р-н | Аренда |
| 54:07:057409:526/ ЗУ8 | 1-4 | 1 | —/ Трубопроводный транспорт | Образование ЧЗУ | 54:07:057409:526 | 1932 |  | Земли промышленности | установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Объекты магистрального газопровода Новосибирск-Барнаул (77.1-101.3 км и отвод ВЛ 10 кВ на с. Белово) Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Искитимский, МО Гусельниковского сельсовета | Аренда |
| 54:07:057409:1423/ЗУ9 | 1-7 | 359 | —/ Трубопроводный транспорт | Образование ЧЗУ | 54:07:057409:1423 | 406004 | собственность ООО "Сибантрацит-Агро", аренда КФХ Настенька (срок до 01.11.31) субаренда АО "Разрез Колыванский", с 16.12.2022 в собственности АО "Разрез Колыванский" | Земли сельскохозяйственного назначения | Новосибирская область, Искитимский р-н | Аренда |
| 54:07:057409:1423/ЗУ10 | 1-6 | 770 | —/ Трубопроводный транспорт | Образование ЧЗУ | 54:07:057409:1423 | 406004 | собственность ООО "Сибантрацит-Агро", аренда КФХ Настенька (срок до 01.11.31) субаренда АО "Разрез Колыванский", с 16.12.2022 в собственности АО "Разрез Колыванский" | Земли сельскохозяйственного назначения | Новосибирская область, Искитимский р-н | Аренда |

Таблица № 2

Перечень координат характерных точек земельных участков/ частей земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, планируемые к использованию без предоставления и установления сервитута

(Система координат местная Новосибирской области – МСК НСО)

| Условный номер земельного участка: ЗУ1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 439862,25 | 4237874,25 |
| 2 | 439839,63 | 4237866,56 |
| 3 | 439837,01 | 4237867,66 |
| 4 | 439845,82 | 4237837,24 |
| 5 | 439871,10 | 4237845,87 |
| 1 | 439728,58 | 4237980,70 |
| 2 | 439729,90 | 4237983,35 |
| 3 | 439724,20 | 4237984,15 |
| 1 | 439585,02 | 4237793,45 |
| 2 | 439666,44 | 4237816,75 |
| 3 | 439682,28 | 4237864,28 |
| 4 | 439693,86 | 4237899,02 |
| 5 | 439577,51 | 4237808,71 |
| 1 | 439704,64 | 4237945,56 |
| 2 | 439598,38 | 4237989,24 |
| 3 | 439585,62 | 4237958,33 |
| 4 | 439674,82 | 4237922,38 |

Таблица № 3

Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков

(Система координат местная Новосибирской области – МСК НСО)

| 54:07:057409:1642/ЗУ2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 439824,45 | 4237863,75 |
| 2 | 439808,25 | 4237870,43 |
| 3 | 439804,44 | 4237859,19 |
| 4 | 439803,77 | 4237857,06 |
| 54:07:057409:1625/ ЗУ3 |  |  |
| 1 | 439762,87 | 4237843,82 |
| 2 | 439803,77 | 4237857,06 |
| 3 | 439804,44 | 4237859,19 |
| 4 | 439808,25 | 4237870,43 |
| 5 | 439782,98 | 4237880,84 |
| 6 | 439762,74 | 4237889,18 |
| 7 | 439762,93 | 4237874,85 |
| 54:07:057409:1625/ ЗУ4 |  |  |
| 1 | 439747,88 | 4237840,05 |
| 2 | 439743,09 | 4237897,28 |
| 3 | 439715,89 | 4237908,49 |
| 4 | 439698,47 | 4237855,57 |
| 5 | 439687,69 | 4237822,83 |
| 54:07:057409:1625/ ЗУ5 |  |  |
| 1 | 439729,95 | 4237935,17 |
| 2 | 439731,66 | 4237946,99 |
| 3 | 439726,34 | 4237936,65 |
| 54:07:057409:1642/ ЗУ6 |  |  |
| 1 | 439687,69 | 4237822,83 |
| 2 | 439698,47 | 4237855,57 |
| 3 | 439715,89 | 4237908,49 |
| 4 | 439709,40 | 4237911,16 |
| 5 | 439693,86 | 4237899,02 |
| 6 | 439666,44 | 4237816,75 |
| 54:07:057409:1642/ ЗУ7 |  |  |
| 1 | 439726,34 | 4237936,65 |
| 2 | 439731,66 | 4237946,99 |
| 3 | 439735,82 | 4237975,57 |
| 4 | 439736,86 | 4237977,86 |
| 5 | 439738,55 | 4237979,70 |
| 6 | 439741,07 | 4237981,06 |
| 7 | 439743,55 | 4237981,44 |
| 8 | 439729,90 | 4237983,35 |
| 9 | 439728,58 | 4237980,70 |
| 10 | 439729,43 | 4237979,09 |
| 11 | 439729,86 | 4237976,63 |
| 12 | 439724,23 | 4237937,51 |
| 54:07:057409:526/ ЗУ8 |  |  |
| 1 | 439575,61 | 4237803,64 |
| 2 | 439575,31 | 4237804,60 |
| 3 | 439574,36 | 4237804,29 |
| 4 | 439574,66 | 4237803,34 |
| 54:07:057409:1423/ЗУ9 |  |  |
| 1 | 439585,01 | 4237793,45 |
| 2 | 439577,51 | 4237808,71 |
| 3 | 439543,62 | 4237781,60 |
| 4 | 439575,61 | 4237803,64 |
| 5 | 439575,31 | 4237804,60 |
| 6 | 439574,36 | 4237804,29 |
| 7 | 439574,66 | 4237803,34 |
| 54:07:057409:1423/ЗУ10 |  |  |
| 1 | 439499,18 | 4237800,07 |
| 2 | 439476,11 | 4237881,90 |
| 3 | 439495,36 | 4237887,33 |
| 4 | 439492,64 | 4237896,95 |
| 5 | 439467,62 | 4237889,90 |
| 6 | 439493,40 | 4237798,44 |

Таблица № 4

Перечень координат характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания

(Система координат местная Новосибирской области – МСК НСО)

| № п/п | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 441619,69 | 4238027,79 |
| 2 | 441621,57 | 4238027,66 |
| 3 | 441630,11 | 4238056,95 |
| 4 | 441632,17 | 4238112,60 |
| 5 | 441631,75 | 4238112,63 |
| 6 | 441563,82 | 4238117,85 |
| 7 | 441502,35 | 4238122,58 |
| 8 | 441502,33 | 4238122,35 |
| 9 | 441487,78 | 4238123,69 |
| 10 | 441349,98 | 4238137,47 |
| 11 | 441350,54 | 4238138,67 |
| 12 | 441214,60 | 4238153,73 |
| 13 | 440939,04 | 4238184,04 |
| 14 | 440934,59 | 4238184,51 |
| 15 | 440930,15 | 4238184,97 |
| 16 | 440925,70 | 4238185,41 |
| 17 | 440921,25 | 4238185,83 |
| 18 | 440916,80 | 4238186,22 |
| 19 | 440908,12 | 4238186,98 |
| 20 | 440903,67 | 4238187,36 |
| 21 | 440899,21 | 4238187,73 |
| 22 | 440894,76 | 4238188,06 |
| 23 | 440890,30 | 4238188,38 |
| 24 | 440885,84 | 4238188,68 |
| 25 | 440881,38 | 4238188,96 |
| 26 | 440876,92 | 4238189,22 |
| 27 | 440872,46 | 4238189,46 |
| 28 | 440867,99 | 4238189,68 |
| 29 | 440863,53 | 4238189,88 |
| 30 | 440859,07 | 4238190,06 |
| 31 | 440854,60 | 4238190,22 |
| 32 | 440850,13 | 4238190,36 |
| 33 | 440845,67 | 4238190,49 |
| 34 | 440841,20 | 4238190,58 |
| 35 | 440836,73 | 4238190,66 |
| 36 | 440832,26 | 4238190,72 |
| 37 | 440827,79 | 4238190,76 |
| 38 | 440823,33 | 4238190,79 |
| 39 | 440818,86 | 4238190,79 |
| 40 | 440814,39 | 4238190,76 |
| 41 | 440809,92 | 4238190,72 |
| 42 | 440805,45 | 4238190,66 |
| 43 | 440800,98 | 4238190,58 |
| 44 | 440796,52 | 4238190,49 |
| 45 | 440792,05 | 4238190,36 |
| 46 | 440450,29 | 4238255,33 |
| 47 | 440406,67 | 4238260,85 |
| 48 | 440362,68 | 4238260,97 |
| 49 | 440327,32 | 4238257,02 |
| 50 | 440292,53 | 4238249,50 |
| 51 | 440283,98 | 4238246,72 |
| 52 | 440277,89 | 4238241,38 |
| 53 | 440232,29 | 4238216,87 |
| 54 | 440236,56 | 4238231,54 |
| 55 | 440115,04 | 4238192,57 |
| 56 | 439997,43 | 4238154,39 |
| 57 | 439944,12 | 4238137,02 |
| 58 | 439892,05 | 4238115,73 |
| 59 | 439843,62 | 4238086,28 |
| 60 | 439804,33 | 4238052,61 |
| 61 | 439784,64 | 4238112,69 |
| 62 | 439784,64 | 4238112,69 |
| 63 | 439767,93 | 4238118,69 |
| 64 | 439750,77 | 4238123,21 |
| 65 | 439733,27 | 4238126,22 |
| 66 | 439715,58 | 4238127,69 |
| 67 | 439697,82 | 4238127,61 |
| 68 | 439680,15 | 4238125,99 |
| 69 | 439662,68 | 4238122,83 |
| 70 | 439645,55 | 4238118,16 |
| 71 | 439628,89 | 4238112,02 |
| 72 | 439612,83 | 4238104,45 |
| 73 | 439597,50 | 4238095,50 |
| 74 | 439583,00 | 4238085,26 |
| 75 | 439440,51 | 4237974,94 |
| 76 | 439468,59 | 4237890,17 |
| 77 | 439467,62 | 4237889,90 |
| 78 | 439501,54 | 4237769,56 |
| 79 | 439516,67 | 4237773,89 |
| 80 | 439558,31 | 4237648,72 |
| 81 | 439359,47 | 4237553,18 |
| 82 | 438904,73 | 4237334,68 |
| 83 | 438873,91 | 4237317,79 |
| 84 | 438844,37 | 4237298,77 |
| 85 | 438837,23 | 4237293,77 |
| 86 | 438809,10 | 4237272,71 |
| 87 | 438782,54 | 4237249,70 |
| 88 | 438757,67 | 4237224,86 |
| 89 | 438751,51 | 4237218,70 |
| 90 | 438728,47 | 4237192,15 |
| 91 | 438371,43 | 4236700,28 |
| 92 | 438370,43 | 4236699,15 |
| 93 | 438351,74 | 4236674,88 |
| 94 | 438351,98 | 4236673,98 |
| 95 | 438350,52 | 4236673,22 |
| 96 | 438343,77 | 4236663,86 |
| 97 | 438139,85 | 4236381,27 |
| 98 | 437929,00 | 4236089,06 |
| 99 | 437899,74 | 4236048,84 |
| 100 | 437889,62 | 4236043,39 |
| 101 | 437887,81 | 4236040,90 |
| 102 | 437883,64 | 4236035,25 |
| 103 | 437893,32 | 4236039,56 |
| 104 | 437748,21 | 4235838,54 |
| 105 | 437709,00 | 4235787,74 |
| 106 | 437677,37 | 4235750,53 |
| 107 | 437627,86 | 4235700,75 |
| 108 | 437579,92 | 4235658,55 |
| 109 | 437571,84 | 4235652,27 |
| 110 | 437529,54 | 4235612,99 |
| 111 | 437379,95 | 4235522,02 |
| 112 | 437318,66 | 4235507,48 |
| 113 | 437259,92 | 4235485,05 |
| 114 | 437204,06 | 4235469,33 |
| 115 | 436981,45 | 4235415,95 |
| 116 | 436255,72 | 4235241,70 |
| 117 | 435754,00 | 4235122,00 |
| 118 | 435746,65 | 4235120,22 |
| 119 | 435746,54 | 4235120,19 |
| 120 | 435695,71 | 4235107,87 |
| 121 | 435696,19 | 4235100,89 |
| 122 | 435656,47 | 4235091,63 |
| 123 | 435629,18 | 4235092,99 |
| 124 | 435579,70 | 4235079,16 |
| 125 | 435582,66 | 4235074,40 |
| 126 | 435517,48 | 4235059,20 |
| 127 | 435520,90 | 4235065,00 |
| 128 | 435136,68 | 4234972,46 |
| 129 | 435129,97 | 4234968,80 |
| 130 | 434886,64 | 4234912,02 |
| 131 | 434885,98 | 4234912,99 |
| 132 | 434870,48 | 4234911,99 |
| 133 | 434858,16 | 4234905,32 |
| 134 | 434660,52 | 4234858,94 |
| 135 | 434623,49 | 4234850,05 |
| 136 | 434575,37 | 4234838,50 |
| 137 | 434303,98 | 4234773,38 |
| 138 | 434295,56 | 4234771,12 |
| 139 | 434222,16 | 4234750,48 |
| 140 | 434197,14 | 4234741,70 |
| 141 | 434196,44 | 4234740,72 |
| 142 | 434175,56 | 4234733,69 |
| 143 | 434175,56 | 4234733,58 |
| 144 | 434084,04 | 4234696,58 |
| 145 | 434056,13 | 4234683,53 |
| 146 | 434056,08 | 4234683,51 |
| 147 | 434106,11 | 4234641,45 |
| 148 | 434137,68 | 4234614,89 |
| 149 | 434140,28 | 4234612,71 |
| 150 | 434171,00 | 4234627,01 |
| 151 | 434230,30 | 4234646,90 |
| 152 | 434235,29 | 4234662,00 |
| 153 | 434238,81 | 4234656,34 |
| 154 | 434239,98 | 4234649,86 |
| 155 | 434324,04 | 4234675,54 |
| 156 | 434444,42 | 4234704,45 |
| 157 | 434447,62 | 4234707,08 |
| 158 | 434487,94 | 4234716,49 |
| 159 | 435542,30 | 4234967,94 |
| 160 | 435545,98 | 4234964,48 |
| 161 | 435546,43 | 4234963,74 |
| 162 | 435546,60 | 4234963,47 |
| 163 | 435725,84 | 4235005,29 |
| 164 | 435722,88 | 4235011,43 |
| 165 | 435777,32 | 4235024,74 |
| 166 | 435781,92 | 4235025,86 |
| 167 | 436297,56 | 4235152,69 |
| 168 | 436303,48 | 4235140,19 |
| 169 | 437263,00 | 4235368,00 |
| 170 | 437354,44 | 4235412,29 |
| 171 | 437413,28 | 4235437,32 |
| 172 | 437421,18 | 4235441,01 |
| 173 | 437478,30 | 4235469,74 |
| 174 | 437533,47 | 4235502,06 |
| 175 | 437586,46 | 4235537,84 |
| 176 | 437593,60 | 4235542,84 |
| 177 | 437643,75 | 4235582,65 |
| 178 | 437752,63 | 4235683,94 |
| 179 | 437943,86 | 4235947,92 |
| 180 | 437937,57 | 4235957,98 |
| 181 | 437955,31 | 4235963,67 |
| 182 | 437961,00 | 4235971,51 |
| 183 | 437981,40 | 4235999,90 |
| 184 | 437985,63 | 4236005,75 |
| 185 | 437986,77 | 4236007,31 |
| 186 | 437986,32 | 4236008,25 |
| 187 | 438026,81 | 4236065,44 |
| 188 | 438028,76 | 4236065,19 |
| 189 | 438507,22 | 4236725,47 |
| 190 | 438805,07 | 4237127,86 |
| 191 | 438828,06 | 4237154,36 |
| 192 | 438846,82 | 4237173,09 |
| 193 | 438873,38 | 4237196,10 |
| 194 | 438897,67 | 4237214,29 |
| 195 | 438923,91 | 4237231,18 |
| 196 | 438954,73 | 4237248,08 |
| 197 | 439394,94 | 4237459,59 |
| 198 | 439681,56 | 4237597,31 |
| 199 | 439735,66 | 4237688,81 |
| 200 | 439741,25 | 4237698,22 |
| 201 | 439749,27 | 4237694,98 |
| 202 | 439765,98 | 4237688,98 |
| 203 | 439783,15 | 4237684,45 |
| 204 | 439800,64 | 4237681,45 |
| 205 | 439818,34 | 4237679,98 |
| 206 | 439836,09 | 4237680,05 |
| 207 | 439853,77 | 4237681,68 |
| 208 | 439871,24 | 4237684,84 |
| 209 | 439888,37 | 4237689,50 |
| 210 | 439917,10 | 4237698,81 |
| 211 | 439861,86 | 4237875,48 |
| 212 | 439890,72 | 4237884,47 |
| 213 | 439874,06 | 4237894,99 |
| 214 | 439868,35 | 4237902,15 |
| 215 | 439857,84 | 4237914,54 |
| 216 | 439858,44 | 4237913,24 |
| 217 | 439858,81 | 4237910,92 |
| 218 | 439858,31 | 4237908,58 |
| 219 | 439857,20 | 4237906,21 |
| 220 | 439855,62 | 4237904,74 |
| 221 | 439851,69 | 4237906,62 |
| 222 | 439840,83 | 4237940,06 |
| 223 | 439853,82 | 4237959,06 |
| 224 | 439879,32 | 4237986,47 |
| 225 | 439915,60 | 4238014,31 |
| 226 | 439956,16 | 4238035,29 |
| 227 | 439982,46 | 4238043,91 |
| 228 | 440309,84 | 4238151,24 |
| 229 | 440342,37 | 4238158,15 |
| 230 | 440383,08 | 4238161,60 |
| 231 | 440423,84 | 4238158,56 |
| 232 | 440524,03 | 4238139,28 |
| 233 | 440661,56 | 4238112,16 |
| 234 | 440720,16 | 4238100,42 |
| 235 | 440796,51 | 4238090,48 |
| 236 | 440800,98 | 4238090,58 |
| 237 | 440805,45 | 4238090,66 |
| 238 | 440809,92 | 4238090,72 |
| 239 | 440814,39 | 4238090,76 |
| 240 | 440818,86 | 4238090,78 |
| 241 | 440823,32 | 4238090,78 |
| 242 | 440827,79 | 4238090,76 |
| 243 | 440832,26 | 4238090,73 |
| 244 | 440836,73 | 4238090,67 |
| 245 | 440841,20 | 4238090,58 |
| 246 | 440845,66 | 4238090,48 |
| 247 | 440850,13 | 4238090,36 |
| 248 | 440854,60 | 4238090,22 |
| 249 | 440859,07 | 4238090,06 |
| 250 | 440863,53 | 4238089,89 |
| 251 | 440867,99 | 4238089,68 |
| 252 | 440872,46 | 4238089,47 |
| 253 | 440876,92 | 4238089,23 |
| 254 | 440881,38 | 4238088,96 |
| 255 | 440885,84 | 4238088,68 |
| 256 | 440890,30 | 4238088,39 |
| 257 | 440894,76 | 4238088,07 |
| 258 | 440899,21 | 4238087,73 |
| 259 | 440903,67 | 4238087,37 |
| 260 | 440903,99 | 4238087,33 |
| 261 | 440908,33 | 4238086,93 |
| 262 | 440912,78 | 4238086,49 |
| 263 | 440917,23 | 4238086,03 |
| 264 | 440921,67 | 4238085,55 |
| 265 | 441170,99 | 4238058,13 |
| 266 | 441297,62 | 4238044,19 |
| 267 | 441473,21 | 4238024,90 |
| 268 | 441484,76 | 4238023,92 |
| 269 | 441514,28 | 4238021,66 |
| 270 | 441543,55 | 4238019,52 |
| 271 | 441618,14 | 4238016,86 |
| 272 | 441618,18 | 4238016,86 |

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов - «Железнодорожный транспорт».

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения - «Трубопроводный транспорт».

Наименование вида разрешенного использования образуемых земельных участков приведено в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2022 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».».

_________