Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением сессии

Совета депутатов

Чистоозерного района

от ____________  № _____

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования Новокулындинского сельсовета

Чистоозерного района Новосибирской области

Содержание

I. Общие положения.

Перечень используемых сокращений.

II. Основная часть.

1. Термины и определения.

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Новокулындинского сельсовета.

- 3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования Новокулындинского сельсовета.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

- III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

- Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Новокулындинского сельсовета.

- I. Общие положения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Новокулындинского сельсовета разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, нормативными правовыми актами Чистоозерного района, содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункт 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Новокулындинского сельсовета разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, проведении экспертизы, подготовки и рассмотрения проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, благоустройства территории.

Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования Новокулындинского сельсовета разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории поселения; предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования Новокулындинского сельсовета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования Новокулындинского сельсовета включают в себя:

1) основную часть, устанавливающую расчетные показатели, предусмотренные частями 1, 3 - 4.1  статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения).

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

- Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Новокулындинского сельсовета применяются следующие сокращения:

| Сокращения слов и словосочетаний |  |
| --- | --- |
| Сокращение | Слово/словосочетание |
| гг. | годы |
| ГП | Генеральный план |
| ГрК РФ | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| др. | другие |
| ЗК РФ | Земельный кодекс Российской Федерации |
| МНГП Новокулындинского сельсовета | Местные нормативы градостроительного проектирования Новокулындинского сельсовета |
| ОМЗ | Объект местного значения |
| п. | пункт |
| ПЗЗ | Правила землепользования и застройки |
| пп. | подпункт |
| РНГП Новосибирской области | Региональные нормативы градостроительного проектирования Новосибирской области |
| ст. | статья |
| ст.ст. | статьи |
| ч. | часть |
| Сокращения единиц измерений |  |
| Обозначение | Наименование единицы измерения |
| га | гектар |
| кВ | киловольт |
| кв.м | квадратный метр |
| кв.м/тыс. человек | квадратных метров на тысячу человек |
| км | километр |
| км/час | километр в час |
| куб. м | кубический метр |
| м | метр |
| мин. | минуты |
| тыс. кв.м | тысяча квадратных метров |
| тыс. куб. м/сут. | тысяча кубических метров в сутки |
| тыс. т/год | тысяча тонн в год |
| тыс. человек | тысяча человек |
| чел. | человек |
| чел./га | человек на гектар |

II. Основная часть

- 1. Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования Новокулындинского сельсовета приведенные понятия применяются в следующем значении:

блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;

велопарковка -место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, оборудованное специальными конструкциями;

велопешеходная дорожка -велосипедная дорожка, предназначенная для  раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенная дорожными знаками;

велосипедная дорожка - отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения;»;

после абзаца двадцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«полоса для велосипедистов -велосипедная дорожка, расположенная на проезжей части автомобильной дороги, отделяющая велосипедистов техническими средствами организации дорожного движения (разметкой, дорожными ограждениями и т.д.) от проезжей части и обозначенная дорожным знаком в сочетании с табличкой, расположенными над полосой;

водопроводные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

вокзал – здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажиров железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. Вокзальный комплекс включает кроме вокзала сооружения и устройства, связанные с обслуживанием пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

газонаполнительные станции (ГНС) – предприятия, предназначенные для приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция – комплекс сооружений газопровода, предназначенный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

гараж – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи;

жилой район – территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодического пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

канализационные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) – элемент планировочной структуры в границах красных линий. В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, периодического пользования. Размер территории квартала (микрорайона) определяется с учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного пользования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка;

линия электропередач – электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

место погребения – часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской области;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новосибирской области, уставами муниципальных образований Новосибирской области и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха, детские, спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

парк – озелененная территория общего пользования, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция – электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

природный газ – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей газораспределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт – распределительное устройство, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и трансформации, не входящее в состав подстанции;

полоса для велосипедистов - велосипедная дорожка, расположенная на проезжей части автомобильной дороги, отделяющая велосипедистов техническими средствами организации дорожного движения (разметкой, дорожными ограждениями и т.д.) от проезжей части и обозначенная дорожным знаком в сочетании с табличкой, расположенными над полосой;

расчетные показатели объектов местного значения – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований;

сад – озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт – населенный пункт, население которого преимущественно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а также в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

сквер – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь – территории общего пользования, ограниченные красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

иные понятия, используемые в МНГП Новокулындинского сельсовета, употребляются в значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.

учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера.

- 2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Новокулындинского сельсовета

- Местные нормативы градостроительного проектирования Новокулындинского сельсовета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования Новокулындинского сельсовета направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в местных нормативах градостроительного проектирования Новокулындинского сельсовета как равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах стратегического планирования Новосибирской области;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории поселения.

Местные нормативы градостроительного проектирования Новокулындинского сельсовета разработаны с учетом следующих требований:

охраны окружающей среды;

санитарно-гигиенических норм;

охраны памятников истории и культуры;

интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях;

пожарной безопасности.

- 3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования Новокулындинского сельсовета

В соответствии с ч.5 ст.29.2 ГрК РФ МНГП Новокулындинского сельсовета включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Новокулындинского сельсовета;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Новокулындинского сельсовета.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

- 4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области инженерных коммуникаций

| № п/п | Наименование вида ОМЗ | Тип расчетного показателя | Вид расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электростанции, подстанция 35 кВ, переключательные пункты, трансформаторные подстанции, линии электропередачи 35 кВ, линии электропередачи 10 кВ | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению, кВт ч/чел./мес. при количестве проживающих человек в квартире (жилом доме) | Количество комнат | 1 человек |  | 2 человека |  |  |  | 3 человека |  |  |  |  | 4 человека |  |  |  | 5 человек и более |  |
|  |  |  |  |  | При наличии электрической плиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 комната | 140 |  | 87 |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 48 |  |
|  |  |  |  |  | 2 комнаты | 165 |  | 102 |  |  |  | 79 |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 56 |  |
|  |  |  |  |  | 3 комнаты | 180 |  | 112 |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 61 |  |
|  |  |  |  |  | 4 комнаты и более | 192 |  | 119 |  |  |  | 92 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 65 |  |
|  |  |  |  |  | При наличии газовой плиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 комната | 90 |  | 56 |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 31 |  |
|  |  |  |  |  | 2 комнаты | 116 |  | 72 |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 39 |  |
|  |  |  |  |  | 3 комнаты | 131 |  | 81 |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 45 |  |
|  |  |  |  |  | 4 комнаты и более | 142 |  | 88 |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 48 |  |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций 35 кВ и переключательных пунктов, кв.м | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций, распределительных и секционирующих пунктов, кв.м | Вид объекта |  |  |  |  |  | Размер земельного участка, кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА |  |  |  |  |  | не более 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА |  |  |  |  |  | не более 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА |  |  |  |  |  | не более 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА |  |  |  |  |  | не более 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Распределительные пункты наружной установки |  |  |  |  |  | не более 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Распределительные пункты закрытого типа |  |  |  |  |  | не более 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Секционирующие пункты |  |  |  |  |  | не более 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | - | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пункты редуцирования газа, резервуарные установки сжиженных углеводородных газов, газонаполнительные станции, газопровод распределительный, газопроводы попутного нефтяного газа | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд, куб.м в месяц (куб. в год) на 1 человека для природного газа, кг в месяц (куб. в год) на 1 человека для сжиженного газа | Вид потребления |  |  |  |  | Норматив потребления природного газа, куб.м в месяц (куб. в год) на 1 человека |  |  |  |  |  |  |  | Норматив потребления сжиженного газа, кг в месяц (куб. в год) на 1 человека |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения |  |  |  |  | 8,5 (102) |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 (30) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, одновременно обслуживающего ванную комнату и кухню, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения |  |  |  |  | 25 (300) |  |  |  |  |  |  |  | 9,5 (112) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, обслуживающего кухню, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения |  |  |  |  | 17,5 (210) |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 (78) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на приготовление пищи с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения |  |  |  |  | 13 (156) |  |  |  |  |  |  |  | 4 (48) |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв.м | от 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции, га | Производительность ГНС, тыс. т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размер участка, га |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов не более, га | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | - | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельные, тепловые перекачивающие насосные станции, центральные тепловые пункты, теплопровод магистральный | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, кДж/(кв.м °С·сут) общей площади здания по этажности | Отапливаемая площадь дома, кв.м |  | Этажность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4, 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 и менее |  | 140 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 125 |  | 135 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 150 |  | 110 |  | 120 |  |  |  | 130 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 250 |  | 100 |  | 105 |  |  |  | 110 |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 400 |  | - |  | 90 |  |  |  | 95 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 600 |  | - |  | 80 |  |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000 и более |  | - |  | 70 |  |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от мощности, га | Теплопроизводитель-ность котельной, Гкал/ч (МВт) |  | Размеры земельных участков, га, котельных, работающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на твердом топливе |  |  |  |  |  |  |  | на газомазутном топливе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до 5 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | св. 5 до 10 (св. 6 до 12) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | св. 10 до 50 (св. 12 до 58) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | св. 50 до 100 (св. 58 до 116) |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | св. 100 до 200 (св. 16 до 233) |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | св. 200 до 400 (св. 233 до 466) |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | - | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Водозаборы, станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения), насосные станции, резервуары, водонапорные башни, водопровод | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Показатель удельного водопотребления, л/сут. на 1 чел. | Степень благоустройства районов жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  | Минимальная норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на человека |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка для размещения станций водоподготовки в зависимости от их производительности, следует принимать по проекту, но не более, га | Производительность станций водоподготовки, тыс. куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  | Размер земельного участка, га |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | До 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Свыше 0,1 до 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Свыше 0,2 до 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Свыше 0,4 до 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Свыше 0,8 до 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Свыше 12 до 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Свыше 32 до 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Свыше 80 до 125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Свыше 125 до 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Свыше 250 до 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Свыше 400 до 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | - | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Очистные сооружения, канализационные насосные станции, канализация магистральная | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Показатель удельного водоотведения, л/сут. на 1 чел. | Степень благоустройства районов жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минимальная норма удельного водоотведения на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на человека |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Ориентировочные размеры земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности, га | Производительность канализационных очистных сооружений, тыс. куб. м/сут. |  | Размеры земельных участков, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  | Иловых площадок |  |  |  |  | Биологи-ческих прудов глубокой очистки сточных вод |  |  |
|  |  |  |  |  | до 0,7 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | свыше 0,7 до 17 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | свыше 17 до 40 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | свыше 40 до 130 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  | свыше 130 до 175 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | свыше 175 до 280 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | свыше 280 тыс. куб. м/сут. |  | следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ориентировочные размеры участков для размещения сооружений систем водоотведения и расстояние от них до жилых и общественных зданий | Наименование объекта |  | Размер участка, м |  |  |  |  |  |  |  | Расстояние до жилых и общественных зданий, м |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Очистные сооружения поверхностных сточных вод |  | В зависимости от производитель-ности и типа сооружения |  |  |  |  |  |  |  | в соответствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внутриквартальная канализационная насосная станция |  | 10x10 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Эксплуатационные площадки вокруг шахт тоннельных коллекторов |  | 20x20 |  |  |  |  |  |  |  | не менее 15 (от оси коллекторов) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации | следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | - | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м., не менее: от сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – 15, до других подземных инженерных сетей – 5. 2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м., не менее: от водонесущих сетей – 5, неводонесущих – 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения

- расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области автомобильных дорог местного значения

| 1 |  | Автомобильные дороги местного значения |  | Категории и параметры улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Классификация улиц и дорог городских населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а также расшифровка приведенных ниже сокращений приведена в таблице № 1 приложения № 1, классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов – в таблице № 2 приложения № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетная скорость движения, км/ч |  | для городских населенных пунктов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДСД |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  |  |  | ДРД |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  | УНД |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | УРД |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  | УТП |  |  |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  |  | УПТ |  |  |  | 50** |  |
|  |  |  |  |  |  | УЖ |  |  |  | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  | УПр |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | ДПар |  |  |  | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  | Пр основные |  |  |  | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  | Пр второстепенные |  |  |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  | ДВ обособленные |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  | ДВ изолированные |  |  |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  | для сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДПос |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  |  |  | УГл |  |  |  | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  | УЖо |  |  |  | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  | УЖв |  |  |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  | Пр |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  | Прх |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  | **В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина полосы движения, м |  | для городских населенных пунктов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДСД |  |  |  | 3,75 |  |
|  |  |  |  |  |  | ДРД |  |  |  | 3,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | УНД |  |  |  | 3,75 |  |
|  |  |  |  |  |  | УРД |  |  |  | 3,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | УТП |  |  |  | 3,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | УПТ |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | УЖ |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | УПр |  |  |  | 3,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | ДПар |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | Пр основные |  |  |  | 3**** |  |
|  |  |  |  |  |  | Пр второстепенные |  |  |  | 3,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | УПш основные |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | УПш второстепенные |  |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  |  |  |  | ДВ |  |  |  | 1,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | для сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДПос |  |  |  | 3,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | УГл |  |  |  | 3,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | УЖо |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | УЖв |  |  |  | 2,75 |  |
|  |  |  |  |  |  | Пр |  |  |  | 2,75-3***** |  |
|  |  |  |  |  |  | Прх |  |  |  | 4,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ****Вдоль проездов допускается устраивать места для временного складирования снега, счищаемого с проездов, в виде полос с твердым покрытием шириной не менее 0,5 м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *****На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Число полос движения |  | для городских населенных пунктов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДСД |  |  |  |  | 4-8 |
|  |  |  |  |  |  | ДРД |  |  |  |  | 2-6 |
|  |  |  |  |  |  | УНД |  |  |  |  | 4-8 |
|  |  |  |  |  |  | УРД |  |  |  |  | 4-8 |
|  |  |  |  |  |  | УТП |  |  |  |  | 2-4 |
|  |  |  |  |  |  | УПТ |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | УЖ |  |  |  |  | 2-3 |
|  |  |  |  |  |  | УПр |  |  |  |  | 2-4 |
|  |  |  |  |  |  | ДПар |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Пр основные |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Пр второстепенные |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | УПш основные |  |  |  |  | по расчету |
|  |  |  |  |  |  | УПш второстепенные |  |  |  |  | по расчету |
|  |  |  |  |  |  | ДВ обособленные |  |  |  |  | 1-2 |
|  |  |  |  |  |  | ДВ изолированные |  |  |  |  | 2-4 |
|  |  |  |  |  |  | для сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДПос |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | УГл |  |  |  |  | 2-3 |
|  |  |  |  |  |  | УЖо |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | УЖв |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Пр |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Прх |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Наименьший радиус кривых в плане, м |  | ДСД |  |  |  |  | 600 |
|  |  |  |  |  |  | ДРД |  |  |  |  | 400 |
|  |  |  |  |  |  | УНД |  |  |  |  | 500 |
|  |  |  |  |  |  | УРД |  |  |  |  | 400 |
|  |  |  |  |  |  | УТП |  |  |  |  | 250 |
|  |  |  |  |  |  | УПТ |  |  |  |  | 125 |
|  |  |  |  |  |  | УЖ |  |  |  |  | 90 |
|  |  |  |  |  |  | УПр |  |  |  |  | 90 |
|  |  |  |  |  |  | ДПар |  |  |  |  | 75 |
|  |  |  |  |  |  | Пр основные |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  |  | Пр второстепенные |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  | ДВ |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  | Наибольший продольный уклон, о/оо |  | ДРД |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  |  | УНД |  |  |  |  | 40 |
|  |  |  |  |  |  | УРД |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  |  | УТП |  |  |  |  | 60 |
|  |  |  |  |  |  | УПТ |  |  |  |  | 40 |
|  |  |  |  |  |  | УЖ |  |  |  |  | 70 |
|  |  |  |  |  |  | УПр |  |  |  |  | 60 |
|  |  |  |  |  |  | ДПар |  |  |  |  | 80 |
|  |  |  |  |  |  | Пр основные |  |  |  |  | 70 |
|  |  |  |  |  |  | Пр второстепенные |  |  |  |  | 80 |
|  |  |  |  |  |  | УПш основные |  |  |  |  | 40 |
|  |  |  |  |  |  | УПш второстепенные |  |  |  |  | 60 |
|  |  |  |  |  |  | ДВ |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  | Ширина улиц и дорог в красных линиях, м |  | ДСД |  |  |  |  | 50-75 |
|  |  |  |  |  |  | ДРД |  |  |  |  | 50-75 |
|  |  |  |  |  |  | УНД |  |  |  |  | 40-80 |
|  |  |  |  |  |  | УРД |  |  |  |  | 40-80 |
|  |  |  |  |  |  | УТП |  |  |  |  | 40-80 |
|  |  |  |  |  |  | УПТ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | УЖ |  |  |  |  | 15-25 |
|  |  |  |  |  |  | УПр |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина краевых полос между проезжей частью и бортовым камнем (окаймляющими плитами или лотками) на магистральных улицах и дорогах, м |  | дороги скоростного движения |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | магистральные улицы непрерывного движения |  |  |  |  | 0,75 |
|  |  |  |  |  |  | магистральные улицы общегородского и районного значения регулируемого движения |  |  |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м |  | Категория улиц |  | Радиус закругления проезжей части, м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | при новом строи-тельстве |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | магистральные улицы и дороги |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | улицы местного значения |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проезды |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина боковых проездов, м |  | при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей |  | не менее 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в одном направлении |  | 7,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в двух направлениях |  | 10,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Расстояние до примыканий пешеходно -транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения, м |  | не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки, м |  | не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до объектов культурного наследия и их территорий, м |  | в условиях сложного рельефа – не менее 100, на плоском рельефе – 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м |  | не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расстояние до въездов и выездов на территории кварталов и микрорайонов, иных прилегающих территорий, м |  | от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии) |  |  |  | не менее 35 |  |
|  |  |  |  |  |  | от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности |  |  |  | не менее 30 |  |
|  |  |  |  |  |  | от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности |  |  |  | не менее 20 |  |
|  |  |  |  |  |  | Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное расстояние между пешеходными переходами, м |  | на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории |  |  |  | 300 м в одном уровне |  |
|  |  |  |  |  |  | на магистральных дорогах скоростного движения |  |  |  | 800 м в двух уровнях |  |
|  |  |  |  |  |  | на магистральных дорогах непрерывного движения |  |  |  | 400 м в двух уровнях |  |
|  |  |  |  | Категории и параметры автомобильных дорог общей сети |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетная скорость движения, км/ч |  | категория IА |  |  |  | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория IБ |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория IВ |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория II |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория III |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория IV |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория V |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | Число полос движения |  | категория IА |  |  |  | 4; 6; 8* |  |
|  |  |  |  |  |  | категория IБ |  |  |  | 4; 6; 8* |  |
|  |  |  |  |  |  | категория IВ |  |  |  | 4; 6; 8* |  |
|  |  |  |  |  |  | категория II |  |  |  | 2; 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория III |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория IV |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория V |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | *Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности движения: свыше 14000 до 40000 ед./сут. – 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед./сут. – 6 полос; свыше 80000 ед./сут. – 8 полос |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина полосы движения, м |  | категория IА |  |  |  | 3,75 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория IБ |  |  |  | 3,75 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория IВ |  |  |  | 3,75/3,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория II |  |  |  | 3,75/3,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория III |  |  |  | 3,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория IV |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория V |  |  |  | 4,5 |  |
|  |  |  |  | Ширина центральной разделительной полосы**, м |  | категория IА |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория IБ |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория IВ |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | **Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение числа полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м – для дорог категории IA, не менее 12,5 м – для дорог категории IБ. Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2-5 км для организации пропуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 30 м. В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специальными съемными ограждающими устройствами |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина обочины, м |  | категория IА |  |  |  | 3,75 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория IБ |  |  |  | 3,75 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория IВ |  |  |  | 3,75 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория II |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория III |  |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория IV |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория V |  |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  |  | Наименьший радиус кривых в плане, м |  | категория IА |  |  |  | 1200 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория IБ |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория IВ |  |  |  | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория II |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория III |  |  |  | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория IV |  |  |  | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория V |  |  |  | 150 |  |
|  |  |  |  | Наибольший продольный уклон, о/оо |  | категория IА |  |  |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория IБ |  |  |  | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория IВ |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория II |  |  |  | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория III |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория IV |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  |  |  | категория V*** |  |  |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  |  | ***На участках дорог категории V с уклонами более 60о/оо в местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда – 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая площадь полосы отвода под автомобильную дорогу, га/км |  | категория IА |  |  |  |  | 8,1 |
|  |  |  |  |  |  | категория IБ |  |  |  |  | 7,2 |
|  |  |  |  |  |  | категория IВ |  |  |  |  | 6,5 |
|  |  |  |  |  |  | категория II |  |  |  |  | 4,9 |
|  |  |  |  |  |  | категория III |  |  |  |  | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | категория IV |  |  |  |  | 3,5 |
|  |  |  |  |  |  | категория V |  |  |  |  | 3,3 |
|  |  |  |  | Минимально допустимая обеспеченность подъездами до границы земельных участков |  | улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальные радиусы кривых в плане для размещения остановок на автомобильных дорогах категории, м |  | на дорогах I-II категорий – 1000, на дорогах III категории – 600, на дорогах IV-V категорий – 400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная длина остановочной площадки, м |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимально допустимые радиусы кривых в плане для размещения остановок, м |  | на автомобильных дорогах I-II категорий – 1000, на автомобильных дорогах III категории – 600, на автомобильных дорогах IV-V категорий – 400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальное расстояние между остановочными пунктами, км |  | для автомобильных дорог I-III категорий – 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общественный пассажирский транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Норма наполнения подвижного состава общественного пассажирского транспорта на расчетный срок, чел./кв.м свободной площади пола пассажирского салона |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетная скорость движения, км/ч |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта, км/кв.км |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м |  | в пределах населенных пунктов |  |  |  |  | 600 |
|  |  |  |  |  |  | в зоне индивидуальной застройки |  |  |  |  | 800 |
|  |  |  |  | Ширина крайней полосы для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах в больших и крупных городах, м |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение остановочных площадок автобусов |  | за перекрестками |  |  |  | не менее 25 м до стоп-линии |  |
|  |  |  |  |  |  | перед перекрестками |  |  |  | не менее 40 м до стоп-линии |  |
|  |  |  |  |  |  | за наземными пешеходными переходами |  |  |  | не менее 5 м |  |
|  |  |  |  | Длина остановочной площадки, м |  | 20 м на один автобус, но не более 60 м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м |  | равна ширине основных полос проезжей части |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина отстойно-разворотной площадки, м |  | не менее 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой застройки, м |  | не менее 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Площадь земельных участков для размещения автобусных парков (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений, га |  | 100 машин |  |  |  | 2,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 машин |  |  |  | 3,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 300 машин |  |  |  | 4,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 500 машин |  |  |  | 6,5 |  |
|  |  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | не нормируется |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Велосипедные дорожки |  | Велосипедные дорожки размещаются в городских округах и городских поселениях с численностью населения более 15 тыс. человек. На проезжей части магистральных дорог скоростного движения, магистральных улиц общегородского значения устройство велосипедных полос и других элементов велотранспортной инфраструктуры не допускается. На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные и велопешеходные дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами. На магистральных улицах районного значения допускается размещение велосипедных полос, отделенных от полос движения транспорта разделителями движения (защитные столбики, защитные барьеры, разделительные бордюры, отделение велосипедной полосы элементами благоустройства, парковка вдоль улицы). Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на автомобильных дорогах с интенсивностью движения менее 2000 авт./сут (до 150 авт./ч). Основные параметры для велосипедных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | новое строительство |  |  | при благоустройстве и в стесненных условиях |  |  |
|  |  |  |  | Расчетная скорость движения, км/ч |  | 25 |  |  | 15 |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная ширина проезжей части для движения, м однополосного одностороннего двухполосного одностороннего двухполосного со встречным движением |  | 1,0 1,75 2,5 |  |  | 0,75 1,5 2,0 |  |  |
|  |  |  |  | Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м |  | 1,5-6,0* |  |  | 1,5-3,25** |  |  |
|  |  |  |  | Ширина велопешеходной дорожки, м |  | 1,5-3,0*** |  |  | 1,5-2,0**** |  |  |
|  |  |  |  | *ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м; **ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 1,75 м; ***при интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч; ****при интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина полосы для велосипедистов, м |  | 1,2 |  |  | 0,9 |  |  |
|  |  |  |  | Ширина обочин велосипедной дорожки, м |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  | Наименьший радиус кривых в плане, м: при отсутствии виража при устройстве виража |  | 30 20 |  |  | 15 10 |  |  |
|  |  |  |  | Наименьший радиус вертикальных кривых, м: выпуклых вогнутых |  | 500 150 |  |  | 400 100 |  |  |
|  |  |  |  | Габарит по высоте, м |  | 2,5 |  |  | 2,25 |  |  |
|  |  |  |  | Минимальное расстояние от края велодорожки, м: до кромки проезжей части дорог, деревьев; до тротуаров; до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта |  | 0,75 0,5 1,5 |  |  | 0,75 0,5 1,5 |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, км |  | при численности населения до 150 тыс. человек - 0,5 км на 5 тыс. человек; при численности населения свыше 150 тыс. человек - 0,5 км на 15 тыс. человек |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, км |  | не нормируется |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Велопарковки устраиваются возле учебных заведений, кинотеатров, магазинов площадью более 100 кв. м, торговых центров, обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов, административных и офисных зданий и иных объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 02.11.2020 № 461-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Производственные объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  | Протяженность участков автомобильных дорог, обслуживаемых дорожно-ремонтным строительным управлением, км |  | категория I |  | 120 - 150 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | категория II |  | 150 - 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | категория III |  | 200 - 250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | категория IV |  | 250 - 300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | категория V |  | 300 - 400 |  |  |  |  |
|  |  |  | Протяженность участков дорог, обслуживаемых дорожно-ремонтным пунктом, км |  | 30 - 70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальный размер земельного участка для размещения дорожно-ремонтного пункта, га |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |
| - В области железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Железнодорожные линии и подъездные пути |  | Железнодорожные линии и подъездные пути |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина полосы отвода железной дороги при поперечном уклоне местности до 1:25, м |  | при высоте насыпи 1 м (для железных дорог категорий I, II, III/IV) |  | 24/23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при высоте насыпи 2 м (для железных дорог категорий I, II, III/IV) |  | 27/26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при высоте насыпи 3 м (для железных дорог категорий I, II, III/IV) |  | 21/20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при высоте насыпи 4 м (для железных дорог категорий I, II, III/IV) |  | 24/23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при высоте насыпи 5 м (для железных дорог категорий I, II, III/IV) |  | 27/26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при высоте насыпи 6 м (для железных дорог категорий I, II, III/IV) |  | 30/29 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при высоте насыпи 7 м (для железных дорог категорий I, II, III/IV) |  | 34/33 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при высоте насыпи 8 м (для железных дорог категорий I, II, III/IV) |  | 38/37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при высоте насыпи 9 м (для железных дорог категорий I, II, III/IV) |  | 41/40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при высоте насыпи 10 м (для железных дорог категорий I, II, III/IV) |  | 45/44 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при высоте насыпи 11 м (для железных дорог категорий I, II, III/IV) |  | 48/47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при высоте насыпи 12 м (для железных дорог категорий I, II, III/IV) |  | 52/51 |  |  |  |  |
|  |  |  | Радиусы кривых железнодорожных линий, м |  | принимать равными 4000, 3000, 2500, 2000, 1800, 1500, 1200, 1000, 800, 700, 600, 500, 400, 350, 300, 250, 200, 180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество главных путей |  | железные дороги категорий I и II |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | железные дороги категории категория III |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | железные дороги категории категория IV |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подъездные пути |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальное расстояние от оси существующего железнодорожного пути до границы новой жилой застройки, м |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расстояние между пассажирскими остановочными пунктами, км |  | не менее 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | менее 2 в отдельных случаях при соответствующем обосновании |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: в целях организации посадки и высадки групп туристов, на расстоянии не более 300 метров от мест нахождения железнодорожных вокзалов следует предусматривать места для временной стоянки туристических автобусов, но не менее одного парковочного места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (примечание введено постановлением Правительства Новосибирской области от 21.06.2017 № 229-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - В области воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Аэродромы, аэропортовые комплексы |  | Размеры земельных участков для аэродрома/обособленных сооружений, га |  | класс А |  | 255/32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | класс Б |  | 200/28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | класс В |  | 155/23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | класс Г |  | 75/15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | класс Д |  | 40/12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | класс Е |  | 15/- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Примечание: 1. Размеры земельных участков определены для условий, если взлетно-посадочная полоса соответствует расчетным данным (атмосферное давление 730 мм рт. ст., температура воздуха + 30 °C), а состав зданий и сооружений - предусмотренному нормами технологического проектирования аэропортов. При изменении указанных расчетных данных и состава зданий и сооружений размеры земельных участков корректируются в соответствии с указанными нормами. 2. Указанные в таблице размеры земельных участков установлены для аэродромов с одной летной полосой. При строительстве в исключительных случаях аэродромов с двумя и более летными полосами размеры земельных участков определяются проектом |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размеры земельного участка служебно-технической территории аэропорта, га |  | аэропорт класса I |  | 66 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | аэропорт класса II |  | 56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | аэропорт класса III |  | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | аэропорт класса IV |  | 23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | аэропорт класса V |  | 13 |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: в целях организации посадки и высадки групп туристов, на расстоянии не более 300 метров от мест нахождения аэропортов следует предусматривать места для временной стоянки туристических автобусов, но не менее одного парковочного места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (примечание введено постановлением Правительства Новосибирской области от 21.06.2017 № 229-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вертолетные площадки |  | Расстояние до селитебной территории в направлении взлета (посадки), км |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расстояние между боковой границей посадочной площадки до селитебной территории, км |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |
| - В области водного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Речные порты |  | Расстояние до жилой застройки от речных портов, м |  | не менее 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расстояние от границ районов новых речных портов, м |  | до границ районов перегрузки и хранения пылящих грузов |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до резервуаров и сливоналивных устройств легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на складах категории I |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до резервуаров и сливоналивных устройств легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на складах категорий II и III |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до границ рыбного района порта (без рыбообработки на месте) |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина прибрежной территории грузовых районов, м |  | для речного порта |  | не более 300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | для пристаней |  | не более 150 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | для специализированных речных портов (межнавигационное хранение массовых грузов) |  | не более 400 |  |  |  |  |
|  |  |  | Размещение районов речных портов, предназначенных для размещения складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, м |  | ниже по течению реки |  | не менее 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выше по течению реки для складов категории I |  | не менее 5000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выше по течению реки для складов категорий II и III |  | не менее 3000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: в целях организации посадки и высадки групп туристов, на расстоянии не более 300 метров от мест нахождения речных пассажирских портов следует предусматривать места для временной стоянки туристических автобусов, но не менее одного парковочного места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (примечание введено постановлением Правительства Новосибирской области от 21.06.2017 № 229-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Причалы (пристани) |  | Размер участка береговых баз и мест стоянки маломерных судов, принадлежащих спортивным клубам и отдельным гражданам, при одноярусном стеллажном хранении судов (одно место), м |  | для прогулочного флота |  | 27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | для спортивного флота |  | 75 |  |  |  |  |
|  |  |  | Расстояние от стоянок маломерных судов, м |  | до жилой застройки |  | не менее 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до участков больниц и санаториев |  | не менее 200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |

- 4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования

| № п/п |  | Наименование вида ОМЗ | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип расчетного показателя | Вид расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| 1 |  | Дошкольные образовательные организации | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, место | 70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет; 35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения |  |
|  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка кв.м/место | мощность, мест | обеспеченность, кв.м/место |
|  |  |  |  |  |  | до 100 | 40 |
|  |  |  |  |  |  | свыше 100 | 35 |
|  |  |  |  |  |  | в комплексе организаций свыше 500 | 30 |
|  |  |  |  |  |  | размер групповой площадки для детей ясельного возраста | 7,5 |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | Пешеходная доступность, м | 500 |  |
| Примечания: 1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от местных условий. 2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общеобразовательные организации |  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, учащийся | 100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием; 100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения |  |
|  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, кв.м/учащийся | мощность, мест | обеспеченность, кв.м/учащийся |
|  |  |  |  |  |  | от 40 до 400 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | от 401 до 500 | 40 |
|  |  |  |  |  |  | от 501 до 600 | 33 |
|  |  |  |  |  |  | от 601 до 800 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | от 801 до 1100 | 21 |
|  |  |  |  |  |  | от 1101 до 1600 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | свыше 1600 | 18 |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | Пешеходная доступность, м | для учащихся 1 ступени обучения – 2000; для учащихся 2-3 ступени обучения – 4000 |  |
|  |  |  |  |  | Транспортная доступность, минут | для учащихся 1 ступени обучения – 15 в одну сторону; для учащихся 2-3 ступени обучения – 30 в одну сторону |  |
| Примечания: 1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации. 2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20-40% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки. 3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организации дополнительного образования |  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, место | 80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет |  |
|  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах жилых зданий, общественных центров |  |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | Транспортная доступность, минут | 30 в одну сторону |  |
| Примечания: 1. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием. 2. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установленному с учетом сменности данных организаций |  |  |  |  |  |  |  |

4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

| № п/п | Наименование вида ОМЗ | Значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип расчетного показателя | Вид расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| 1 | Физкультурно-спортивные залы | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, кв.м площади пола | 350 на 1 тыс. человек |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | по заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | Транспортная доступность, минут | размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности |
| 2 | Плавательные бассейны | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, кв.м зеркала воды | 20 на 1 тыс. человек |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | по заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | Транспортная доступность, минут | размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности |
| 3 | Плоскостные сооружения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, кв.м | 1950 на 1 тыс. человек |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | по заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | Транспортная доступность, минут | размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности |
| Примечания: 1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений, а также в частной собственности, расположенных на территории соответствующего муниципального образования. 2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 3. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении. 4. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв.м. 5. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35%, спортивные залы – 50%, бассейны – 45%. 6. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел. 7. Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование. 8. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин. |  |  |  |  |  |

4.5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

| № п/п | Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигоны твердых коммунальных отходов, объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов | Размер земельного участка предприятия и сооружения по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов, га/1 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год | предприятия по промышленной обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов | 0,05 |
|  |  |  | склады свежего компоста | 0,04 |
|  |  |  | полигоны | 0,02 |
|  |  |  | поля компостирования | 0,5-1 |
|  |  |  | поля ассенизации | 2-4 |
|  |  |  | сливные станции | 0,02 |
|  |  |  | мусороперегрузочные станции | 0,04 |
|  |  |  | поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 |
|  |  |  | мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты | 0,05 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |  |

- 4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения

| № п/п | Наименование вида объекта местного значения |  |  | Тип расчетного показателя |  |  | Вид расчетного показателя |  |  |  |  | Наименование расчетного показателя, ед. измерения |  |  | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Места погребения |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  |  | Размер земельного участка, га на 1 тыс. чел. |  |  | Кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24. Кладбища для погребения после кремации – 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Особо охраняемые природные территории местного значения |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объекты культурного наследия местного значения |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объекты производственного назначения |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов |  |  |  |  | Коэффициент застройки промышленной зоны |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициент плотности застройки промышленной зоны |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объекты пищевой промышленности и сельского хозяйства |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов |  |  |  |  | Минимальная плотность застройки земельных участков, % |  |  | По производству молока |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По доращиванию и откорму крупного рогатого скота |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По откорму свиней (с законченным производственным циклом) |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Птицеводческие яичного направления |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Птицеводческие мясного направления |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Объекты туризма и рекреации |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов |  |  |  |  | Уровень обеспеченности гостиницами, мест на 1000 чел. |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В области жилищного строительства на территории городского округа, поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Жилой квартал |  |  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта |  |  |  |  | Средняя жилищная обеспеченность, кв.м/чел. |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средняя жилищная обеспеченность для многоквартирных жилых домов, кв.м площади жилых помещений на человека в зависимости от уровня комфортности жилья |  |  | высококомфортное |  |  |  |  | от 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комфортное |  |  |  |  | от 30 до 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | массовое |  |  |  |  | от 24 до 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель максимальной плотности объекта |  |  |  |  | Плотность населения в границах квартала, чел./га |  |  | тип застройки |  |  |  |  | расчетная плотность населения, чел./га |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | блокированная |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | малоэтажная застройка |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | среднеэтажная застройка |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | многоэтажная застройка |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | застройка повышенной этажности |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв.м/чел. в многоквартирной жилой застройке. 2. В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10 % при наличии соответствующего обоснования. 3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны. 4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Площадки общего пользования различного функционального назначения |  |  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов |  |  |  |  | Уровень обеспеченности, объект |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения объекта |  |  |  |  | Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, кв.м/чел. |  |  | площадки для выгула собак |  |  |  |  | од |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадки для игр детей |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадки для отдыха взрослого населения |  |  |  |  | од |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | физкультурно-спортивные площадки и сооружения |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | хозяйственные площадки (контейнерные) |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок общего пользования различного назначения |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Назначение площадки |  |  | расстояние, не менее, м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадки для выгула собак |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадки для игр детей |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадки для отдыха взрослого населения |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | физкультурно-спортивные площадки и сооружения (в зависимости от шумовых характеристик) |  |  | 10-40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | хозяйственные площадки (контейнерные) |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения. 2. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв.м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию. 3. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения. 4. Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Зона индивидуальной жилой застройки | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта |  |  |  |  | Уровень обеспеченности, место |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расчетный показатель плотности объекта |  |  |  |  | Расчетная плотность населения жилой зоны, чел./га |  |  | Размер земельного участка для индивидуальной застройки, кв.м: |  |  | Плотность населения, чел./га при среднем размере семьи, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3,5 |  | 4 | 4,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 9 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 12 | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  | 14 | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  | 12 |  |  |  | 14 |  | 16 | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  | 14 |  |  |  | 17 |  | 19 | 21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  | 18 |  |  |  | 21 |  | 24 | 26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 20 |  |  |  | 23 |  | 27 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  | 23 |  |  |  | 27 |  | 31 | 35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  | 27 |  |  |  | 32 |  | 36 | 41 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 38 |  |  |  | 44 |  | 50 | 56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 50 |  |  |  | 58 |  | 67 | 75 |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10-15 домов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В области фармацевтики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Аптеки | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта |  |  |  |  | Уровень обеспеченности, объект |  |  | городские населенные пункты: до 50 тыс. человек – 1 объект на 10 тыс. человек; от 50 до 100 тыс. человек – 1 объект на 12 тыс. человек; от 100 до 500 тыс. человек – 1 объект на 13 тыс. человек; от 500 до 1000 тыс. человек – 1 объект на 15 тыс. человек; более 1000 тыс. человек – 1 объект на 20 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сельские населенные пункты 1 объект на 6,2 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  |  | Размер земельного участка |  |  | рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  | Пешеходная доступность, м |  |  | городские населенные пункты: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м; малоэтажная жилая застройка – 800 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Транспортная доступность, минут |  |  | городские населенные пункты: индивидуальная жилая застройка – 30; сельские населенные пункты – 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Новосибирской области, муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений, а также в частной собственности, распложенных на соответствующей территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дом культуры | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов |  |  |  | Уровень обеспеченности, объект |  |  | 1 на 20 тыс. чел. – для городского округа с населением до 100 тыс. чел.; 1 на 100 тыс. чел. – для городского округа с населением от 100 до 500 тыс. чел.; 1 на 200 тыс. чел. – для городского округа с населением свыше 500 тыс. чел.; 1 – на городское поселение с населением менее 10 тыс. чел.; 1 на 10 тыс. чел. – для городского поселения с населением от 10 до 50 тыс. чел.; 1 на 25 тыс. чел. – для городского поселения с населением свыше 50 тыс. чел.; 1 – на сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  | Размер земельного участка |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  | Транспортная доступность, минут |  |  | городской округ |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городское и сельское поселение |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шаговая доступность, минут |  |  | городской округ |  |  |  | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городское и сельское поселение |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Центр культурного развития | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов |  |  | Уровень обеспеченности, объект |  |  |  | 1 – на муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  | Размер земельного участка |  |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Транспортная доступность, минут |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Передвижной многофункциональный культурный центр | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов |  |  | Уровень обеспеченности, транспортная единица |  |  |  | 1 – на муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  | Размер земельного участка |  |  |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Транспортная доступность |  |  |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: за нормативную единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм собственности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Кинотеатры | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов |  |  |  | Уровень обеспеченности, объект |  |  | 1 – на городское поселение; 1 – на сельское поселение с населением свыше 3 тыс. чел.; 1 на 15 тыс. чел. – для городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  | Размер земельного участка |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  | Транспортная доступность, минут |  |  | городское и сельское поселение |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городской округ |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шаговая доступность, минут |  |  | городское и сельское поселение |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городской округ |  |  |  |  |  |  | не нормируется |  |  |  |  |
| Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре. 2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры либо в коммерческой организации. 3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Общедоступная библиотека | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов |  |  | Уровень обеспеченности, объект |  |  |  |  |  |  | 1 на 20 тыс. чел. – для городского округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  | Размер земельного участка |  |  |  |  |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Транспортная доступность, минут |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 13.2 | Общедоступная библиотека с детским отделением | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов |  |  |  |  | Уровень обеспеченности, объект |  |  |  |  |  |  | 1 на 10 тыс. чел. – для городского поселения; 1 – на сельское поселение |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  |  | Размер земельного участка |  |  |  |  |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Транспортная доступность, минут |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шаговая доступность, минут |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 13.3 | Межпоселенческая библиотека | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов |  |  |  |  | Уровень обеспеченности, объект |  |  |  |  |  |  | 1 – на муниципальный район |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  |  | Размер земельного участка |  |  |  |  |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Транспортная доступность, минут |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 13.4 | Детская библиотека | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов |  |  |  |  | Уровень обеспеченности, объект |  |  |  |  |  |  | 1 на 10 тыс. детей до 14 лет – для городского округа; 1 – на муниципальный район |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  |  | Размер земельного участка |  |  |  |  |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  | Транспортная доступность, минут |  |  |  |  | городской округ |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный район |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 13.5 | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов |  |  |  |  | Уровень обеспеченности, объект |  |  |  |  |  |  | 2 – на городской округ; 1 – на муниципальный район, городское и сельское поселение |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  |  | Размер земельного участка |  |  |  |  |  |  | не нормируется |  |  |  |  |
|  |  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Транспортная доступность, минут |  |  |  |  |  |  | городской округ |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный район |  |  |  | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городское и сельское поселение |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шаговая доступность, минут |  |  |  |  |  |  | городской округ, муниципальный район |  |  |  | не нор миру ется |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городское и сельское поселение |  |  |  | 30 |
| Примечания: 1. Для городского округа с населением менее 20 тыс. чел. к расчету принимается 1 библиотека на 10 тыс. чел. 2. В случае если в состав муниципального района входят городские поселения, имеющие количество детей более 15 тыс. чел., то в таких городских поселениях целесообразно создать самостоятельную детскую библиотеку. 3. В городском поселении, которое является административным центром муниципального района, нецелесообразно создавать самостоятельную детскую библиотеку ввиду исключения дублирования функций детской библиотеки, созданной на уровне муниципального района. 4. Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступную библиотеку с детским отделением либо при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Краеведческий музей |  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов |  |  | Уровень обеспеченности, объект |  |  |  |  | 1 – на городской округ, городское поселение, муниципальный район |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  | Размер земельного участка |  |  |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Транспортная доступность, минут |  |  |  |  | городской округ |  |  |  |  | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный район |  |  |  |  | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городское поселение |  |  |  |  | 30 |
| 13.7 | Тематический музей |  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов |  |  |  |  | Уровень обеспеченности, объект |  |  |  |  | 1 – на городской округ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  |  | Размер земельного участка |  |  |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Транспортная доступность, минут |  |  |  |  | городской округ |  |  |  |  | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный район |  |  |  |  | 60 |
| Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности (ведомственные, частные) при условии, если их фонды вошли в государственную или негосударственную часть музейного Фонда Российской Федерации. 2. Тематические музеи могут быть любой профильной группы: политехнический, мемориальный, военно-исторический, историко-бытовой, археологический, этнографический, литературный, музыкальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы. 3. В муниципальном образовании музеи создаются при наличии музейных предметов и коллекций, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации независимо от количества населения. 4. В муниципальных образованиях в целях оптимизации затрат на содержание административно-управленческого аппарата и персонала научных работников могут быть созданы филиалы или структурные подразделения государственных музеев, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов, либо в помещениях иных населенных пунктов, которые должны учитываться в качестве нормативной единицы, так как они обслуживают местное население. 5. Районные музеи могут иметь филиалы или структурные подразделения в населенных пунктах сельских поселений. Филиалы районного музея в сельских поселениях принимаются к расчету в качестве нормативной единицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.8 | Театр по видам искусств |  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов |  |  |  |  | Уровень обеспеченности, объект |  |  |  |  | 1 – для городского поселения с населением свыше 100 тыс. чел.; 1 – для городского округа с населением от 100 до 200 тыс. чел.; 1 – на 200 тыс. чел. – для городского округа с населением от 200 тыс. чел.до 500 тыс. чел.; 1 – на 500 тыс. чел. – для городского округа с населением свыше 500 тыс. чел. до 1 млн. чел. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  |  | Размер земельного участка |  |  |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Транспортная доступность, минут |  |  |  |  | городской округ |  |  |  |  | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городское поселение |  |  |  |  | 180 |
| Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются театры (театры-студии), являющиеся юридическими лицами, либо филиалы театров. 2. Учитывается в качестве одной нормативной единицы театр, в котором действует несколько театральных трупп (работающих на разных языках или имеющих самостоятельный репертуар), объединенных общей администрацией и представляющих единый баланс. 3. Если на одной театральной площадке работают театры различной жанровой направленности, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, то каждый из них учитывается в качестве самостоятельной нормативной единицы. 4. В городских округах устанавливается норматив количества театров различной направленности, объединяющий несколько жанровых видов (драмы и комедии, музыкально-драматический), при обязательном наличии в репертуаре спектаклей для детей и молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113.9 | Концертный зал |  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов |  |  |  |  | Уровень обеспеченности, объект |  |  |  |  | 1 – на городской округ, муниципальный район |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  |  | Размер земельного участка |  |  |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Транспортная доступность, минут |  |  |  |  | городской округ |  |  |  |  | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный район |  |  |  |  | 60 |
| Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются организации всех форм собственности. 2. В качестве нормативной единицы концертного зала могут учитываться площадки, отвечающие акустическим стандартам, которые входят в состав иных организаций культуры (филармоний, культурно-досуговых учреждений, специализированных учебных заведений). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.10 | Цирковая площадка |  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов |  |  |  |  | Уровень обеспеченности, объект |  |  |  |  | 1 – на городской округ с населением свыше 500 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  |  | Размер земельного участка |  |  |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
| Примечание: за нормативную единицу принимаются цирки всех форм собственности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.11 | Парк культуры и отдыха |  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов |  |  |  |  | Уровень обеспеченности, объект |  |  |  |  | 1 – на 30 тыс. чел. – для городского округа; 1 – на городское поселение с населением свыше 30 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  |  | Размер земельного участка |  |  |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Транспортная доступность, минут |  |  |  |  | городской округ |  |  |  |  | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городское поселение |  |  |  |  | 330 |
| Примечание: площадь территории парка определяется в зависимости от объемов, предусмотренных для данного объекта в составе зоны рекреационного назначения в документах территориального планирования. Площадь планировочной структуры парка определяется в соответствии с концепцией развития парковой территории, утвержденной органом местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.12 | Зоопарк |  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов |  |  |  |  | Уровень обеспеченности, объект |  |  |  |  | 1 – на городской округ с населением свыше 250 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  |  | Размер земельного участка |  |  |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Транспортная доступность, минут |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются зоопарки всех форм собственности. 2. Площадь территории зоопарка (ботанического сада) определяется в зависимости от объема коллекции и видов животных (растений). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Помещения для физкультурных занятий и тренировок | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта |  |  |  |  | Уровень обеспеченности, кв.м общей площади |  |  | 70 на 1 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  |  | Размер земельного участка |  |  | в составе помещений спортивных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  | Пешеходная доступность, м |  |  | городские населенные пункты: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м; индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800 м; сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: общая площадь территорий, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Предприятия торговли (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта |  |  |  |  | Уровень обеспеченности, кв.м площади торговых объектов |  |  | в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 № 158-п «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  |  | Размер земельного участка, га/объект |  |  | торговые центры местного значения с обслуживаемым населением, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | размер земельного участка, га/объект |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 4 до 6 |  |  |  |  |  |  | 0,4-0,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 6 до 10 |  |  |  |  |  |  | 0,6-0,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 10 до 15 |  |  |  |  |  |  | 0,8-1,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 20 |  |  |  |  |  |  | 1,1-1,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | торговые центры поселений с числом жителей, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | размер земельного участка, га/объект |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 1 |  |  |  |  |  |  | 0,1-0,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1 до 3 |  |  |  |  |  |  | 0,2-0,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 4 |  |  |  |  |  |  | 0,4-0,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 6 |  |  |  |  |  |  | 0,6-1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 7 до 10 |  |  |  |  |  |  | 1-1,2 |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  | Пешеходная доступность, м |  |  | городские населенные пункты: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500; индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800; сельские населенные пункты – 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 80 кв.м площади торговых объектов на 1 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Предприятия общественного питания | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта |  |  |  |  | Уровень обеспеченности, место |  |  | городские населенные пункты: 40 мест на 1 тыс. человек, в том числе 32 места на 1 тыс. человек – для общественного делового центра, 8 мест на 1 тыс. человек – для квартала (микрорайона, жилого района); сельские населенные пункты – 23 места на 1 тыс. человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  |  | Размер земельного участка, га/100 мест |  |  | мощность, мест |  |  |  |  |  |  | размер участка, га/100 мест |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 50 |  |  |  |  |  |  | 0,2-0,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 50 до 150 |  |  |  |  |  |  | 0,15-0,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | свыше 150 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  | Пешеходная доступность, м |  |  | городские населенные пункты: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500; индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800; сельские населенные пункты – 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта |  |  |  |  | Уровень обеспеченности, рабочее место |  |  | городские населенные пункты: 9 рабочих мест на 1 тыс. человек, в том числе 7 рабочих мест на 1 тыс. человек – для общественного делового центра, 2 рабочих места на 1 тыс. человек – для квартала (микрорайона, жилого района); сельские населенные пункты: 7 рабочих мест на 1 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  |  | Размер земельного участка, га/10 рабочих мест |  |  | мощность, рабочих мест |  |  |  |  |  |  | размер участка, га/10 рабочих мест |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-50 |  |  |  |  |  |  | 0,1-0,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50-150 |  |  |  |  |  |  | 0,05-0,08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | свыше 150 |  |  |  |  |  |  | 0,03-0,04 |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  | Пешеходная доступность, м |  |  | городские населенные пункты: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500; индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800; сельские населенные пункты – 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях. 2. Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 1,6 рабочих места на 1 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Прачечные | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта |  |  |  |  | Уровень обеспеченности, кг белья в смену |  |  | городские населенные пункты: 110 на 1 тыс. человек; сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс. человек, в том числе 20 – прачечные самообслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  |  | Размер земельного участка, га/объект |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Химчистки | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта |  |  |  |  | Уровень обеспеченности, кг вещей в смену |  |  | городские населенные пункты: 11,4 на 1 тыс. человек, в том числе 7,4 – для общественного делового центра, 4 – для квартала (микрорайона, жилого района); сельские населенные пункты: 3,5 на 1 тыс. человек, в том числе 1,2 – химчистки самообслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  |  | Размер земельного участка, га/объект |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Бани | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта |  |  |  |  | Уровень обеспеченности, место |  |  | городские населенные пункты – 5 на 1 тыс. человек; сельские населенные пункты – 7 на 1 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  |  | Размер земельного участка, га/объект |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  |  | Размер земельного участка, га/объект |  |  | при 3 операционных местах |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 операционных местах |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  | Пешеходная доступность, м |  |  | городские населенные пункты: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500; индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800; сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В области почтовой связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Отделения почтовой связи | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  |  | Размер земельного участка, га/объект |  |  | Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения, групп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV-V (до 9 тыс. чел.) |  |  |  |  |  |  | 0,07-0,08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III-IV (9-18 тыс. чел.) |  |  |  |  |  |  | 0,09-0,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II-III (20-25 тыс. чел.) |  |  |  |  |  |  | 0,11-0,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживаемого населения, групп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V-VI (0,5-2 тыс. чел.) |  |  |  |  |  |  | 0,3-0,35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III-IV (2-6 тыс. чел.) |  |  |  |  |  |  | 0,4-0,45 |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  | Пешеходная доступность, м |  |  | городские населенные пункты: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500; индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800; сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В области транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 абзац утратил силу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального значения в иных областях в соответствии с полномочиями Новосибирской области

| № п/п | Наименование вида ОРЗ |  | Наименование расчетного показателя ОРЗ, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - В области культуры |  |  |  |  |
| 1 | Универсальная библиотека |  | Уровень обеспеченности, объект | 1 |
|  |  |  | Размер земельного участка | по заданию на проектирование |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |
| 2 | Детская библиотека |  | Уровень обеспеченности, объект | 1 |
|  |  |  | Размер земельного участка | по заданию на проектирование |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |
| 3 | Библиотека для инвалидов по зрению |  | Уровень обеспеченности, объект | 1 |
|  |  |  | Размер земельного участка | по заданию на проектирование |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |
| 4 | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам |  | Уровень обеспеченности, объект | 2 |
|  |  |  | Размер земельного участка | не нормируется |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |
| 5 | Краеведческий музей |  | Уровень обеспеченности, объект | 1 |
|  |  |  | Размер земельного участка | по заданию на проектирование |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |
| 6 | Художественный музей |  | Уровень обеспеченности, объект | 1 |
|  |  |  | Размер земельного участка | по заданию на проектирование |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |
| 7 | Тематический музей |  | Уровень обеспеченности, объект | 4 |
|  |  |  | Размер земельного участка | по заданию на проектирование |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |
| Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности (ведомственные, частные) при условии, если их фонды вошли в государственную или негосударственную часть музейного Фонда Российской Федерации. 2. Тематические музеи могут быть любой профильной группы: политехнический, мемориальный, военно-исторический, историко-бытовой, археологический, этнографический, литературный, музыкальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы. |  |  |  |  |
| 8 | Театр драматический | Уровень обеспеченности, объект |  | 1 |
|  |  | Размер земельного участка |  | по заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |
| 9 | Театр оперы и балета/музыкальный | Уровень обеспеченности, объект |  | 1 |
|  |  | Размер земельного участка |  | по заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |
| 10 | Театр кукол | Уровень обеспеченности, объект |  | 1 |
|  |  | Размер земельного участка |  | по заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |
| 11 | Театр юного зрителя | Уровень обеспеченности, объект |  | 1 |
|  |  | Размер земельного участка |  | по заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |
| 12 | Прочие театры по видам искусств | Уровень обеспеченности, объект |  | 3 |
|  |  | Размер земельного участка |  | по заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |
| Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются театры (театры-студии), являющиеся юридическими лицами, либо филиалы театров. 2. Учитывается в качестве одной нормативной единицы театр, в котором действует несколько театральных трупп (работающих на разных языках или имеющих самостоятельный репертуар), объединенных общей администрацией и представляющих единый баланс. 3. Если на одной театральной площадке работают театры различной жанровой направленности, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, то каждый из них учитывается в качестве самостоятельной нормативной единицы. |  |  |  |  |
| 13 | Концертный зал | Уровень обеспеченности, объект |  | 2 |
|  |  | Размер земельного участка |  | по заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |
| 14 | Филармония | Уровень обеспеченности, объект |  | 1 |
|  |  | Размер земельного участка |  | по заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |
| Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются организации всех форм собственности. 2. В качестве нормативной единицы концертного зала могут учитываться площадки, отвечающие акустическим стандартам, которые входят в состав иных организаций культуры (филармоний, культурно-досуговых учреждений, специализированных учебных заведений). |  |  |  |  |
| 15 | Цирк стационарный | Уровень обеспеченности, объект |  | 1 |
|  |  | Размер земельного участка |  | по заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |
| Примечание: за нормативную единицу принимаются цирки всех форм собственности. |  |  |  |  |
| 16 | Дом (центр народного творчества) | Уровень обеспеченности, объект |  | 1 |
|  |  | Размер земельного участка |  | по заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |
| 17 | Дворец культуры | Уровень обеспеченности, объект |  | 1 |
|  |  | Размер земельного участка |  | по заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |
| Примечание: за нормативную единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм собственности. |  |  |  |  |
| 18 | Зоопарк (ботанический сад) | Уровень обеспеченности, объект |  | 1 |
|  |  | Размер земельного участка |  | по заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, в течение 2 часов; для жителей муниципальных образований Новосибирской области в течение 1 дня |
| Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются зоопарки всех форм собственности. 2. Площадь территории зоопарка (ботанического сада) определяется в зависимости от объема коллекции и видов животных (растений). |  |  |  |  |

- III. Правила и область применения расчетных показателей,

содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования Новокулындинского сельсовета, применяются при подготовке и внесении изменений в генеральный план поселения (ГП поселения), документацию по планировке территории (ДППТ), правила землепользования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ).

Утвержденные МНГП Новокулындинского сельсовета подлежат применению:

органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии застроенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП Новокулындинского сельсовета, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных МНГП Новокулындинского сельсовета, применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные МНГП Новокулындинского сельсовета, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибирской области станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных МНГП Новокулындинского сельсовета, применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального законодательства.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

- Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Новокулындинского сельсовета.

- Федеральные законы

Водный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Иные нормативные акты Российской Федерации

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р (Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2020 № 1753 «О минимально необходимых для обслуживания участников дорожного движения требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог, а также требованиях к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорожного сервиса»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.12.2020 № 918н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания»;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог».

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования;

приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 №626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов»;

- Нормативные правовые акты Новосибирской области

Закон Новосибирской области от 30.12.2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06.04.2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах организации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года».

- Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 145.13330.2020. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;

СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей;

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

«СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85;

СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*;

СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*;»;

СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*;

«СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*;»;

СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;

СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;

СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;

«СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001;

СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;

СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам;

СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;

СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;

«СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.»;

- Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*);

абзац утратил силу - СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;

СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;

СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)

абзац утратил силу - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

«СП 2.4.3648-20	«Санитарно-эпидемиологические	требования

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

абзац утратил силу - СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

«СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

«СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;

ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения;

ГОСТ Р 55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.

- Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах Союза ССР.

- Руководящие документы системы нормативных документов в строительстве (РДС)

РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к местным нормативам градостроительного проектирования Новокулындинского сельсовета (к п.4.2 «Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области автомобильных дорог местного значения»)

- Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

- Таблица № 1. Классификация улиц и дорог городов. Основное назначение улиц и дорог

| Категория дорог и улиц городов |  | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- | --- |
| Магистральные дороги скоростного движения (ДСД) |  | Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами в крупнейших и крупных городах; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях |
| Магистральные дороги регулируемого движения (ДРД) |  | Транспортная связь между районами на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| Магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения (УНД) |  | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в крупных и больших городах, а также с другими магистральными улицами и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (УРД) |  | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов, выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| Магистральные улицы районного значения – транспортно-пешеходные (УТП) |  | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы |
| Магистральные улицы районного значения – пешеходно-транспортные (УПТ) |  | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения | Улицы в жилой застройке (УЖ) | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
|  | Улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) (УПр) | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
|  | Парковые дороги (ДПар) | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| Проезды (Пр) |  | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов |
| Пешеходные улицы и дороги (УПш) |  | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| Велосипедные дорожки (ДВ) |  | Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам. Связь в пределах планировочных районов |

- Таблица № 2. Классификация улиц и дорог сельских поселений. Основное назначение

| Категория сельских улиц и дорог сельских поселений |  | Основное назначение |
| --- | --- | --- |
| Поселковая дорога (ДПос) |  | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети |
| Главная улица (УГл) |  | Связь жилых территорий с общественным центром |
| Улица в жилой застройке | Основная (УЖо) | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением |
|  | Второстепенная (переулок) (УЖв) | Связь между основными жилыми улицами |
|  | Проезд (Пр) | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон (Прх) |  | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам |

_________